光大环保能源（兰考）有限公司

兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目

环境影响报告书

（送审稿）

| 建设单位（盖章）： | 光大环保能源（兰考）有限公司 |
| --- | --- |
| 编制单位（盖章）： | 北京国环建邦环保科技有限公司 |
| 二〇二三年十二月 |  |

目录

概述	1

一、项目建设的背景	1

二、项目建设特点	3

三、环境影响评价工作过程	4

四、项目相关问题分析判定情况	5

五、关注的主要环境问题	22

六、工作结论	22

1 总则	23

1.1 评价目的与原则	23

1.1.1 评价目的	23

1.1.2 评价原则	24

1.2 编制依据	24

1.2.1 法律法规	24

1.2.2 地方法律、规章	26

1.2.3 技术依据	28

1.2.4 技术资料	29

1.3 环境影响因素识别和评价因子筛选	30

1.3.1 环境影响因素识别	30

1.3.2 评价因子筛选	30

1.4 评价等级与评价范围	31

1.4.1 评价等级	31

1.4.2 评价范围	36

1.5 评价标准	37

1.5.1 环境质量标准	37

1.5.2 污染物排放标准	41

1.6 评价重点	45

1.7 环境保护目标	45

2 工程分析	50

2.1 现有工程回顾	50

2.1.1 现有工程项目组成及主要建设内容	50

2.1.2 主要生产设备	51

2.1.3 原辅材料及能源消耗分析	55

2.1.4 主要公用辅助设施	55

2.1.5 主要工艺流程	61

2.1.6 现有工程产排污情况及达标分析	73

2.1.7 现有工程“三同时”落实情况	85

2.1.8 环评批复落实情况表	87

2.1.9 现有工程总量控制指标	90

2.1.10 现有工程排污许可证制度执行情况	90

2.1.11 现有工程存在的环境问题	90

2.1.12 现有工程变动情况分析	92

2.2 拟建项目工程分析	95

2.2.1 项目基本情况	95

2.2.2 餐厨垃圾产生情况	95

2.2.3 项目组成和建设内容	99

2.2.4 餐厨垃圾收运系统	103

2.2.5 原辅材料及能源消耗	108

2.2.6 主要生产设备	111

2.2.7 公用工程	113

2.2.8 工作制度及劳动定员	114

2.2.9 总平面布置	114

2.2.10 储运工程	118

2.2.11 依托工程	118

2.3 项目生产工艺及产污环节	120

2.3.1 本项目餐厨垃圾处理工艺流程	120

2.3.2 本项目餐厨废弃油脂处理工艺流程	127

2.4 工程平衡	131

2.4.1 物料平衡	131

2.4.2 水平衡	134

2.4.3 废气	143

2.4.4 噪声	151

2.4.5 固体废物	153

2.4.6 非正常工况下	154

2.4.7 污染物源产排量汇总	155

2.5 总量控制	156

2.5.1 废气	156

2.5.2 废水	156

2.6 清洁生产分析	156

2.6.1 生产工艺与装备指标	157

2.6.2 资源能源利用指标	158

2.6.3 产品指标	158

2.6.4 污染物产生指标	158

2.6.5 废物回收利用指标	159

2.6.6 清洁生产管理指标	159

2.6.7 小结	160

3 环境现状调查与评价	162

3.1 自然环境调查	162

3.1.1 地理位置	162

3.1.2 气候、气象	163

3.1.3 地形、地貌	164

3.1.4 水文地质条件	164

3.1.5 植被与动物	165

3.1.6 地质特征	166

3.2 社会环境概况	166

3.3 环境质量现状监测与评价	167

3.3.1 地表水环境质量现状	167

3.3.2 环境空气质量现状调查与评价	175

3.3.3 地下水环境质量现状调查与评价	188

3.3.4 土壤环境质量现状调查与评价	195

3.3.5 声环境质量现状调查与评价	199

4 环境影响预测及评价	199

4.1 施工期环境影响分析	199

4.1.1 空气环境	200

4.1.2 水环境	201

4.1.3 声环境	201

4.1.4 固体废物	205

4.1.5 施工期生态环境影响	205

4.1.6 施工期注意事项	206

4.2 大气环境影响评价	207

4.2.1 常规气象资料分析	207

4.2.2 环境因子识别及评价因子筛选	212

4.2.3 评价等级的判定	213

4.2.4 污染源调查	214

4.2.5 污染物排放量核算	215

4.2.6 无组织排放厂界达标分析	216

4.2.7 环境防护距离	216

4.2.8 小结	216

4.3 地表水环境影响分析	217

4.3.1 评价等级	217

4.3.2 地表水环境影响分析	218

4.3.3 地表水环境影响自查表	218

4.4 声环境影响预测与评价	220

4.4.1 预测范围	220

4.4.2 噪声源参数及降噪措施	220

4.4.3 预测模式	221

4.4.4 预测结果	222

4.5 固体废物影响分析	223

4.5.1 固体废物种类及产生量	223

4.5.2 固体废物储存设施	225

4.5.3 一般固体废物环境影响分析	225

4.5.4 危险废物环境影响分析	225

4.5.5 小结	226

4.6 地下水环境影响分析	226

4.6.1 评价工作等级	226

4.6.2 评价内容	227

4.6.3 评价范围	228

4.6.4 区域地质条件概况	228

4.6.5 水文地质条件	232

4.6.6 地下水环境影响评价	235

4.7 土壤环境影响评价	240

4.7.1 评价范围	240

4.7.2 评价时段	241

4.7.3 土壤污染途径分析	241

4.7.4 项目采取的土壤防治措施	241

4.7.5 评价结论	242

4.8 运输过程环境影响分析	243

4.8.1 餐厨垃圾、餐厨废弃油脂运输	243

4.8.2 收运过程污染源	244

5 环境风险评价	245

5.1.1 现有工程环境风险回顾性分析	245

5.1.2 本项目环境影响评价	253

5.1.3 环境风险分析	264

5.1.4 环境风险防范措施及应急要求	266

5.1.5 环境风险事故应急预案	266

5.1.6 风险评价结论	267

5.1.7 建设项目环境风险自查表	267

6 环境保护措施及其可行性论证	269

6.1 施工期环境污染防治措施	269

6.1.1 施工期现场的环境保护预防措施	269

6.1.2 施工期大气污染防治措施	269

6.1.3 施工期水污染防治措施	272

6.1.4 施工期噪声防治措施	272

6.1.5 施工期固体废物污染防治措施	273

6.2 运营期环境污染防治措施	273

6.2.1 大气污染控制措施及及其技术可行性分析	273

6.2.2 水污染防治措施技术及其可行性分析	277

6.2.4 土壤和地下水污染防治措施	278

6.2.5 固体废物污染防治措施	279

6.2.6 噪声污染控制及分析	283

6.2.7 运输过程污染防治措施	284

7 环境影响经济损益分析	285

7.1 社会经济效益分析	285

7.2 环境效益分析	285

8 环境管理与监测计划	287

8.1 环境管理	287

8.1.1 环境管理目标	288

8.1.2 环境管理机构及职责	288

8.1.3 环境管理制度	289

8.1.4 营运期环境管理	290

8.1.5 环境保护“三同时”验收计划	291

8.2 环境监测计划	291

8.2.1 监测目的	292

8.2.2 监测原则	292

8.2.3 监测计划	292

8.2.4 监测技术要求及档案管理	295

8.3 排污口规范化设置	295

8.4 排污许可	296

8.5 信息公开	296

8.6 污染物排放清单	297

9 环境影响评价结论	299

9.1 建设项目概况	299

9.2 产业政策与规划相符性相符	299

9.2.1 产业政策相符性分析	299

9.2.2规划相符性	299

9.3 区域环境质量和功能及环境影响评价	299

9.4 污染防治措施	300

9.5 环境影响经济损益分析	301

9.6 总量控制	301

9.7 公众意见采纳情况	302

9.8 总结论	302

9.9 要求与建议	302

概述

一、项目建设的背景

- 兰考县餐厨垃圾、餐厨废弃油脂收运处置现状

- 根据资料统计，到2021年9月兰考县城区现有餐饮店793家，目前县内统一处理餐厨垃圾的商家、企业、学校共366家，收集率不足50%，收集处理量不足50%。如此大量的餐厨垃圾处理不当，不仅造成环境污染，影响城市形象，还可能对食品安全和市民健康造成严重威胁。另一方面，餐厨垃圾具有较高的资源回收利用价值，必须得到规范处置、合理利用。

2、餐厨垃圾及地沟油的危害

餐厨垃圾，是指从事食品加工、饮食服务、单位供餐、食品生产加工等活动的相关企业、公共机构或者个人在生产经营过程中产生的食物残余、食品加工废料、废弃食用油脂和过期食品等废弃物，是城市生活垃圾的重要组成部分。餐厨垃圾含有油脂和蛋白质等高热量有机成分，所以其极易变质，容易散发恶臭，传播细菌和病毒，容易造成二次污染。若通过不法渠道喂养生猪，餐厨垃圾进入生猪体内后，就直接进入了人类的食物链，进而引发人类患病。据世界卫生组织和联合国粮农组织报告资料，由动物传染的人畜共患传染病有90多种，其中由猪传染的就有25种，这些人畜共患疾病的载体主要是被污染的畜禽产品及其含有病原微生物的排泄物。近些年来的猪链球菌事件，乃至疯牛病事件，都给我们敲响了警钟。

利用餐厨垃圾提炼出的“地沟油”被一些不法商贩改头换面冒充“精制食用油”流入市场，非法提炼的“地沟油”中含有大量危险致癌物质，其中剧毒的黄曲霉毒素是目前发现最强的化学致癌物质，其毒性是砒霜的100倍。用“地沟油”加工生产的食品含有大量对人体有害的苯类化合物及其他许多致癌物质，对人体健康危害极大，长期食用可导致肝癌、胃癌、肾癌、肠癌、乳腺癌、卵巢癌等多种癌症。

3、落实国家垃圾处理相关政策的需要

2011年，国务院批转住房城乡建设部等十六个部门联合发布的《关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9号）；2016年，《“十三五”全国城镇生活垃圾无害化处理设施建设规划》；2017年，国务院批转《关于国家发改委、住房城乡建设部生活垃圾分类制度实施方案的通知》（国发〔2017〕26号），将城市生活垃圾分类提升到更高的高度，并给出了具体的实施目标和范围，特别明确各地需完善与垃圾分类相衔接的终端处理设施；2021年，河南省人民政府关于印发《河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》的通知（豫政〔2021〕44号），规划中明确提出的严格生活垃圾分类管控，推进生活垃圾中有害垃圾收集与处置，加强餐厨垃圾资源化利用。提升城市和县城污泥无害化、资源化利用水平。

- 4、项目建设有利于完善兰考县市政环保基础设施，促进区域绿色可持续发展

- 市政环保基础设施是城市公用设施的重要组成部分，但开封市兰考县尚未建立有效的餐厨垃圾和地沟油处置设施，餐厨垃圾和地沟油集中处理设施的空白直接影响兰考县的形象。因此，完善区域的市政环保基础设施，对改善区域投资环境，适应对外开放，经济持续发展，保证居民的健康，促进区域可持续发展都起着至关重要的影响。

5、项目建设的效益

兰考县餐厨垃圾处理工程的建设具有明显的社会效益、环境效益和一定经济效益。

（1）社会效益

本工程能够有效地处理餐厨垃圾和餐厨废弃油脂，促进食品安全。对城市的经济、生态、社会和谐发展有积极的促进作用，本工程的建设，将成为兰考县乃至开封市战略性发展的一道风景线。

（2）环境效益

本工程的建成将产生巨大的环境效益：它实现了餐厨垃圾和餐厨废弃油脂的资源化利用和无害化处置，本工程采取了一系列环保措施（对水、气、蚊蝇等都实施了一定的防治措施），从而可确保工程本身的建设对周围环境的影响最小，另外本工程本身就属于餐厨垃圾处理设施，实现了餐厨垃圾的减量化、无害化和资源化处理。所以，本工程的建成将对保持生态环境等产生巨大的作用。

（3）经济效益

本工程在保证达到相关标准的前提下，各种方案均经过比选，选择技术可行、经济合理的方案，实现较好社会效益、环境效益的同时，也实现了一定的经济效益。

在此背景下，光大环保能源（兰考）有限公司拟投资 3880.26万元，在兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内），建设“兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目”。本项目建成后，可达到日处理餐厨垃圾处理50吨，日处理餐厨废弃油脂处理规模为5吨，工艺路线采用“预处理+固液分离提油+三废焚烧协同处置”，具体如下：餐厨垃圾—杂物拣出—沉砂压滤—提油分离—废水(或油脂、或固渣)；废弃动植物油脂—机械除杂—加热蒸煮—三相分离废水(或油脂或固渣)。

本项目建设内容主要为：依托现有垃圾焚烧发电项目二层卸料平台进行卸料；在现有卸料大厅西侧新建一处卸料车间，内设餐厨预处理系统及餐厨废弃油脂预处理系统；并配套相关收运系统及辅助设施。本项目生产废水及初期雨水依托现有废水处理设施处理达标后全部回用，同时针对现有渗滤液处理站反渗透装置进行扩容改造，本项目建成后全厂生活污水经管道排放至新增的一体化生活污水处理系统，处理后全部回用；废气依托现有垃圾焚烧发电项目焚烧炉焚烧；产生的固渣在项目试运行期间全部用于本项目生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置；项目稳定运行之后固渣的处置的方式可以根据《有机肥料》(NY/T525-2021)对固渣进行安全评估而定。若满足评估指标可外售用于黑水虻养殖及有机肥料制造，若不满足本项目生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置；生活垃圾可以依托现有垃圾焚烧发电项目焚烧炉焚烧处理；危险废物委托有资质的单位进行处置。

光大环保能源（兰考）有限公司现有工程生活垃圾焚烧发电项目设计生活垃圾处理规模600t/d，根据企业提供的2022年入炉垃圾焚烧量为206128.2t，即2022年生产负荷为94.12%，尚未满负荷。本项目为对餐厨垃圾等进行预处理，不涉及现有焚烧发电项目主体工程的改扩建。本项目产生的固渣等全部依托现有焚烧炉焚烧处理。根据《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019），本项目拟处理的“餐厨垃圾（含餐饮废弃油脂）”均属于生活垃圾的大范畴，其预处理后产生的固渣除含盐率较普通生活垃圾大得多之外，其他成份基本和生活垃圾成分基本相同，仍属于生活垃圾，且产生的固渣（折合10.05t/h）占现有焚烧炉焚烧规模（600t/d）的1.675%，所占比例较小，拟建项目投产后现有焚烧炉未达满负荷，仍在其设计处理负荷之内。因此掺烧这部分固渣对现有焚烧炉运行除氯化氢之外，其他污染物产排影响不大的；因此，本次环评只考虑这部分固渣掺烧引起的现有焚烧炉废气中氯化氢污染物变化情况，不再考虑其他污染变化情况。

二、项目建设特点

光大环保能源（兰考）有限公司拟投资3880.26万元在兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内），建设兰“考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目”，项目建成后达到日处理餐厨垃圾50吨、日处理餐厨废弃油脂5吨。主要设备：餐厨预处理系统、地沟油系统、除臭系统、污水处理系统、电气系统、热工控制系统等。该项目于2022年12月25日经兰考经济技术开发区管理委员会行政审批服务局备案，项目代码为2211-410225-04-01-249294。

本项目为“兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目”，按照《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），项目行业分类属于“N7820环境卫生管理”。对照《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021版）》，本项目属于“四十八、公共设施管理业”中“106生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外）”中“其他处置方式日处置能力50吨及以上的”，因此本项目需编制环境影响报告书。

表1建设项目环境影响评价分类管理名录（摘录）

| 环评类别 项目类别 |  | 报告书 | 报告表 | 登记表 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 四十八、公共设施管理业 |  |  |  |  |
| 106 | 生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置（生活垃圾发电除外） | 采取填埋方式的；其他处置方式日处置能力50吨及以上的 | 其他处置方式日处置能力50吨以下10吨及以上的 | 其他处置方式日处置能力10吨以下1吨及以上的 |

根据《建设项目环境保护管理条例》、《中华人民共和国环境影响评价法》等有关国家环境保护法律法规规定，光大环保能源（兰考）有限公司委托北京国环建邦环保科技有限公司承担该项目的环境影响评价工作。北京国环建邦环保科技有限公司在接受委托后，立即组织有关技术人员进行项目选址现场踏勘，并收集了与项目有关的技术资料。在现场调研和现场监测的基础上，按照国家对建设项目环境影响评价的有关规定、相关环保政策与技术规范，编制《光大环保能源（兰考）有限公司兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目环境影响报告书》。

三、环境影响评价工作过程

根据《环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）等相关技术规范的要求，环评工作共分三个阶段，第一阶段为调查分析和工作方案制定阶段；第二阶段分析论证和预测评价阶段；第三阶段环境影响报告编制阶段。

本次评价的主要工作过程及时间节点如下：

（1）光大环保能源（兰考）有限公司于2023年9月8日正式委托北京国环建邦环保科技有限公司承担该项目环境影响评价工作，同时开展了现场勘查。

（2）2023年9月26日，在兰考县人民政府网站上发布了该项目环评第一次公示。

（3）2023年9月26日，委托河南申越检测技术有限公司进行环境现状监测。

（4）2022年9月下旬，进行建设项目工程分析，对各环境要素进行环境影响分析和评价；对分析的内容提出环境环保措施并进行技术经济论证、给出污染物排放清单，给出建设项目环境影响评价结论。

（5）2023年11月20日，项目环评初稿已基本完成。

在报告书编制过程中，得到了开封市兰考县生态环境分局、光大环保能源（兰考）有限公司的大力支持和帮助，在此一并表示感谢！

本项目环境影响评价的工作过程及程序见图1。

图1环评工作过程及程序图

四、项目相关问题分析判定情况

（一）相关规划及相关政策符合性分析

1、根据《产业结构调整指导目录（2019年本）》（国家发展和改革委员会第29号令）及 2021年修订版，本项目属于鼓励类“第四十三项环境保护与资源节约综合利用”中“第34款餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设”；根据《鼓励外商投资产业目录（2020年版）》（中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国商务部令第 38号），本项目属于“十、水利、环境和公共设施管理业468.垃圾处理厂，危险废物处理处置厂（焚烧厂、填埋场）及环境污染治理设施的建设、经营”；根据《外商投资准入特别管理措施（负面清单）（2020年版）》 （中华人民共和国国家发展和改革委员会中华人民共和国商务部令第 32号），本项目不属于管控措施中所列的项目。同时，本项目不属于《市场准入负面清单（2020年版）》禁止事项，符合相关产业政策。

综上所述，本项目符合相关国家的相关产业政策。

2、与《兰考经济技术开发区发展规划（2022-2035年）》相符性分析

（1）规划范围

根据省里有关文件规定，开发区规划面积24.14平方公里，其中规划建设用地面积23.55平方公里，分为两个片区，具体范围为：片区1，东至东环路，西至三老路，南至南环路，北至平安路；片区2，东至朝阳大道，西至蒙泽街，南至中山大道，北至宏运路

（2）规划期限

2022—2035年。其中，近期至2025年，中远期至2035年。

- 产业集群初具雏形（主导产业）。

- 初步构建家居建材、节能环保和新一代信息技术三大产业引领的产业集群。2022年底共有规上家居建材企业55家、节能环保企业14家、新一代信息技术产业企业1家。

①家居建材产业。紧紧锚定“中国·兰考品牌家居产业基地”定位，聚焦千亿级产业集群建设，围绕索菲亚、喜临门、TATA木门等链主企业，构建万华、鼎丰、立邦等行业龙头为引领的配套产业链，牵引6个乡镇专业园区，构建“互联网+家居+家装+供应链”的现代家居全产业链协同发展体系。进一步拓展木材深加工产业链，完善家居产业生态，形成上海民族乐器一厂、苏州民族乐器厂、中州乐器等为支撑的特色民族乐器产业集群。围绕木材、石材、钢材等绿色原材料精深加工，建设绿色建材园区，形成以绿色建筑设计建造、低碳节能建材研发应用等低碳生态科技产业为主导的产业集群，着力打造新型节能环保绿色建材产业基地。

②节能环保产业。密切围绕“国家循环经济产业示范基地”建设，大力发展节能环保产业，着力构建循环经济产业体系，战略培育生物质能源产业，增强开发区产业发展动能。瞄准行业头部企业开展针对性招商引资，先后引进了格林美、光大环境、瑞华电力、万华禾香等行业重点企业，形成了集生活垃圾、报废汽车、废旧家电、废旧电池、农林废弃物等收储运及再生利用于一体的循环利用产业体系，获评“国家资源循环利用基地”。为全县发展壮大节能环保产业、建立健全循环经济产业体系、加快建设“无废城市”提供了有力支撑。

③新一代信息技术产业。积极抢抓新一代信息技术和产业变革的历史机遇，注重立足基础与布局前沿相结合，以富士康兰考科技园为抓手，加快智能终端及关键部件、智能硬件设备及电子新材料、人工智能企业孵化平台与科研成果转化平台建设，瞄准新一代信息技术产业发展趋势，着力引进智能制造龙头骨干企业，积极发展新一代网络与通信产品、新型电子元器件及设备制造等产业，培育新增长点，加快构建引领县域经济发展的新引擎。

④战略性新兴产业及未来产业。依托新一代信息技术产业，加快推动传统制造产业数字化赋能，积极吸引世界500强企业和行业30强企业及上市企业入驻，建设新能源产业园、郑开兰科创产业园等先进制造业园区，加快培育新能源、生物医药、新材料等高端智能制造产业集群，战略培育智能装备、氢能储能等未来产业，抢占发展先机。依托国电投、中广核、中核汇能、恒聚新能源等项目建设，大力发展光伏风能发电、特种储能和电源管理等新能源产业。依托金不换、弘辉医疗、理行合等链主企业，以医药物流为抓手，全力推进百亿级生物医药产业集群建设。同时，以智能终端、智能装备制造、再制造等产业需求为导向，锚定碳纤维及复材、新能源电池、消费电子功能材料、高性能膜材等领域，着力发展新材料产业，加快提升产业竞争力。持续完善研发、生产、检验、检测、信息服务等创新产业，以技术突破促进产业发展，加快构建现代制造业与现代服务业融合发展的新格局。目前智能制造产业集群已初具规模，重点突出、区域协调、分工合理的高端智能制造产业发展格局初显。

本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，拟建项目选址位于兰考县经开区区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内），为兰考经济技术开发区发展规划（2022-2035年）的主导产业之一；依据“兰考经济技术开发区发展规划（2022-2035年）—产业功能布局图”》，本项目位于循环经济产业园，项目选址兰考经济技术开发区产业功能布局规划；依据“兰考经济技术开发区发展规划（2022-2035年）-用地功能布局图”》，本项目用地性质为工业用地。对照《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》，拟建项目不属于禁止和限制用地目录，符合国家用地规划。（详见图2~3）。

光大环保能源 （ 兰考 ） 有限公司

图2兰考经济技术开发区产业功能布局图

光大环保能源 （ 兰考 ） 有限公司

图3兰考经济技术开发区用地功能布局图

（4）与兰考经济技术开发区重点管控区环境准入要求符合性分析：

表1 兰考经济技术开发区重点管控区环境准入要求的相符性

| 序号 | 类别 | 准入要求 | 本项目内容 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 基本 条件 | （1）结合园区功能定位及发展目标，坚持高水平、高起点，优先发展技术含量高、附加值高、符合国家产业政策和清洁生产要求、采用先进生产工艺和设备、自动化程度高、具有可靠先进的污染治理技术的生产项目。 （2）优先引进节能、环保和有利于园区产业链条延伸的项目，力求发挥各项目之间的协同效应，提高产品关联度。 （3）鼓励中水回用企业发展，鼓励企业进行工业用水循环利用和工业固废综合利用。 （4）坚持以国家相关产业政策和环境保护政策为指导，引进项目必须符合国家产业政策和环保政策的相关要求，且满足相应行业准入条件的有关规定。 （5）坚持规划的产业定位，实行绿色招商，严格控制入区项目，对入区企业的生产规模、装备水平及环保治理措施进行严格控制，优先引进资源能源消耗低、技术水平高、污染轻、符合园区产业定位和发展目标的工业企业 | 本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，拟建项目选址位于兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内），为兰考县经开区的主导产业之一，项目用地性质为工业用地。对照《禁止用地项目目录（2012年本）》、《限制用地项目目录（2012年本）》，拟建项目不属于禁止和限制用地目录，符合国家用地规划。项目生活用水由市政供水管网供给，生产用水来源污水处理厂处理后的中水。 | 符合 |
| 2 | 空间布局 约束 | （1）新建涉VOCs排放的工业企业要入园区；实行区域内 VOCs 排放等量或倍量削减替代。 （2）严格限制两高项目盲目发展，新建、改建、扩建“两高”项目应符合生态环境保护法律法规和相关法定规划，满足重点污染物总量控制、碳排放达峰目标、“三线一单”、相关规划环评和行业建设项目环境准入条件、环评审批原则要求。 （3）鼓励智能化制造等符合集聚区功能定位的建设项目入驻。 | 本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，不涉及VOCs的排放；根据《产业结构调整指导目录（2019 年本） 》（国家发展和改革委员会第29号令）及2021 年修订版，本项目属于鼓励类；拟建项目选址位于兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内），为兰考经济技术开发区发展规划（2022-2035年）的主导产业之一；依据“兰考经济技术开发区发展规划（2022-2035年）-产业功能布局图”》。 | 符合 |
| 3 | 污染物排放管控 | （1）新、改、扩建项目主要污染物排放要求满足当地总量减排要求。 （2）区内企业废水排入产业集聚区集中污水处理厂的执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合产业集聚区集中处理设施的接纳标准。 （3）重点行业二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、VOCs 全面执行大气污染物特别排放限值。 （4）新改扩建涉VOCs 排放项目，应加强废气收集，安装高效治理设施。 （5）强化项目环评及“三同时”管理，国家、省绩效分级重点行业的新改扩建项目达到B级以上要求。 （6）引进项目的工艺废气和生产废水均需建设相关配套处理设施，必须采用可靠、成熟的处理工艺，落实治理设施并确保正常运行，做到达标排放。废水处理设施的设计容量和采用工艺必须与废水特性匹配，对于较难处理的特殊废水，在设施建设前必须经过专家论证，以保证生产废水经预处理后满足相应的排放标准和开发区集中污水处理厂进水水质要求，之后方可排入污水处理厂进一步处理。 | 拟建项目投产后现有焚烧炉未达满负荷仍在其设计处理负荷之内。因此掺烧这部分固渣对现有焚烧炉运行和污染物产排影响不大，本次环评不再考虑这部分固渣等掺烧引起的现有焚烧炉废气（二氧化硫、氮氧化物、颗粒物）等污染物变化情况。但由于餐厨固渣中的盐分较多，进入焚烧系统后产生的HCl自然增加，在原有批复的HCl总量的基础上增加排放量，增加1.18吨/年,共计：8.78t/a； 本项目渗滤液处理站出水执行《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却系统补充水标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫消防、城市绿化用水水质标准后回用，循环冷却水系统排水、中水深度处理系统排水等清洁排污水，满足兰考县产业集聚区工业污水处理厂接管标准后接管； 本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，不涉及VOCs的排放； | 符合 |
| 4 | 环境风险防控 | （1）引进项目必须严格落实环境影响评价等文件提出的各项环境风险防控施。 （2）按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 | 本环评要求建设单位在项目在建设完成按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 | 符合 |
| 5 | 资源开发利用管控 | （1）企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 （2）严格限制新上高耗水、高污染的工业项目；鼓励发展用水效率高的高新技术产业。 （3）新上耗煤项目新增燃料煤总量实行1.5倍减量替代。 | 本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会第29号令）及2021年修订版，本项目属于鼓励类；新建项目不涉及燃料煤。 | 符合 |

3、与《河南省2022年大气、水、土壤污染防治攻坚战及农业村污染治理攻坚战实施方案》（豫环委办〔2022〕9号）的符合性分析

表 2 与“豫环委办〔2022〕9 号”文（节选）相符性分析

| 类别 |  | 文件内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气污染防治 攻坚战实施方 案 | 推进 绿色 低碳 产业 发展 | 落实国家产业规划、产业政策、“三线一单 ”、规划环评，以及产能置换、煤炭消费减量替代、区域污染物削减等相关要求，积极支持节能环 保、新能源等战略性新兴产业发展，坚决遏制高耗能、高排放项目盲目建设。落实"两高"项目会商联审机制，强化项目环评及"三同时" 管理，重点行业企业新建、扩建项目达到 A级绩效水平，改建项目达到 B 级以上绩效水平。严禁新增钢铁、电解铝、水泥熟料、平板玻璃、煤化工(甲醇、合成氨)、氧化铝、焦化、铸造、铝用碳素、烧结砖瓦、铁合金等行业产能。禁止耐火材料、铅锌冶炼(含再生铅)行业单纯新增产能。 | 本项目符合产业政策、“三线一单”、 规划环评环境准入条件等要求。本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，根据《产业结构调整指导目录（2019 年本）》（国家发展和改革委员会第29号令）及2021年修订版，本项目属于鼓励类；项目不属于“两高 ”行业。项目将严格落实环评提出的措施及“三同时 ”制度。 | 符合 |
| 水污染防治攻坚战实施方案 | 推动 企业 绿色 发展 | 在造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等重点水污染物排放行业， 推动清洁生产改造，减少单位产品耗水量和单位产品排污量。结合水环境容量、地表水环境目标、排污许可证要求，对直排企业污水处理设施适时进行提标改造。推进工业水循环利用和水循环梯级利用，在高耗水行业开展水效"领跑者"行动。电力企业严格落实环评审批的使用再生水要求。 | 本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，不属于造纸、焦化、氮肥、农副食品加工、皮革、印染、有色、原料药制造、电镀等高耗水行业。项目生活用水由市政供水管网供给，生产用水来源污水处理厂处理后的中水。 | 符合 |
| 土壤污染防治 攻坚战实施方 案 | 推动 涉重 金属 企业 绿色 化发 展 | 支持涉重金属企业提标改造，建立完善全口径 涉重金属重点行业企业清单动态调整机制，及时完善更新全口径清单企业信息及生产状态。新、改、扩建重点行业建设项目重金属污染物排放实施“减量替代”。 | 本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，本项目拟处理的“餐厨垃圾（含餐饮废弃油脂）”均属于生活垃圾的大范畴。其预处理后产生的固渣等也基本和生活垃圾成分相同，仍属于生活垃圾。拟建项目投产后现有焚烧炉未达满负荷，仍在其设计处理负荷之内。因此掺烧这部分固渣对现有焚烧炉运行和污染物产排影响不大。 | 符合 |
|  | 推动 实施 绿色 化改 造 | 推进工业企业绿色升级，加快实施钢铁、石化、化工、皮革、有色金属矿采选及冶炼、电镀等 行业绿色化改造。土壤污染隐患排查中发现问 题的土壤污染重点监管单位，可根据情况实施管道化、密闭化改造，重点区域防腐防渗改造，物料、污水、废气管线架空建设和改造，从源头上防范土壤污染。聚焦重有色金属采选和冶炼、涉重金属无机化工等重点行业，严格实施 清洁生产审核，进一步减少污染物排放。 | 本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，不属于文件中土壤污 染重点监管行业。本项目建设中严格按照评价提出的土壤污染防控 措施。 | 符合 |

- 与《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资〔2021〕642

- 号）的符合性分析

表3与《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》（发改环资〔2021〕642号）的符合性

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | （三）1.科学选择处理技术路线。各地要根据厨余垃圾分类收集情况、厨余垃圾特征、人口规模、设施终端产品及副产物消纳情况等因素，科学选择适宜技术路线和处理方式，着力解决好堆肥工艺中沼液、沼渣等产品在农业、林业生产中应用的“梗阻” 问题。积极推广厨余垃圾资源化利用技术，合理利用厨余垃圾生产生物柴油、沼气、土壤改良剂、生物蛋白等产品。 | 结合兰考县厨余垃圾实际情况，确定了适合的技术路线和处理方式。 本项目处理餐厨废弃物过程中产生的粗油脂可以外售，制作生物柴油等；产生的固渣在项目试运行期间全部用于本项目生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置；项目稳定运行之后固渣的处置的方式可以根据《有机肥料》(NY/T525-2021)对固渣进行安全评估而定。若满足评估指标可外售用于黑水虻养殖及有机肥料制造，若不满足本项目生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置。 | 符合 |
| 2 | （三）2.有序推进厨余垃圾处理设施建设。按照科学评估、适度超前原则，以集中处理为主，分散处理为辅，稳妥有序 推进厨余垃圾处理设施建设。尚未全面开展垃圾分类的地区，可按照“循序渐进，先试点后推广”的原则，采用分散与集中处理相结合的方式，分步实施，逐步扩大厨余垃圾处理能力。鼓励有条件的地区积极推动既有设施向集成化、智能化、自动化、低运行成本的现代化厨余垃圾处理系统方向改进。 | 本项目餐厨垃圾处理工艺，属于集成化、智能化、自动化、低运行成本的现代化厨余垃圾处理系统 | 符合 |
| 3 | （七）2.完善垃圾渗滤液处理设施。新建生活垃圾处理设施要根据处理规模、垃圾含水率等特性，配套建设相应能力的 渗滤液处理设施。既有生活垃圾处理设施要根据渗滤液产生 积存及渗滤液处理设施运行情况，加快补齐渗滤液处理能力 缺口，对环保不达标或不能够稳定达标运行的渗滤液处理设 施进行提标改造。各地要结合实际情况，加强技术论证和科学评估，合理选择渗滤液处理技术路线，避免设施建成后运行不达预期，造成投资浪费和设施闲置。对于具备纳管排放条件的地区或设施，在渗滤液经预处理后达到环保和纳管标准的前提下，推动达标渗滤液纳管排放。 | 项目建设有渗滤液处理站，对餐厨垃圾沥水和其他废水进行处理，处理后尾水回用项目生产用水 | 符合 |
| 4 | （七）3.积极推动沼渣处置利用。建设厨余垃圾处理设施时，要统筹考虑沼渣处置利用，积极建设厨余垃圾沼渣资源化利用设施。园林绿化肥料、土壤调理剂等需求较大的地区，沼渣可与园林垃圾等一起堆肥处理。堆肥处理设施能力不足、具备焚烧处理条件的地区，可将沼渣预处理脱水干化后焚烧处理。 | 本项目处理餐厨废弃物过程中产产生的固渣在项目试运行期间全部用于本项目生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置；项目稳定运行之后固渣的处置的方式可以根据《有机肥料》(NY/T525-2021)对固渣进行安全评估而定。若满足评估指标作可外售用于黑水虻养殖及有机肥料制造，若不满足本项目生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置。 | 符合 |

5、与《关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》符合性分析

表4与《关于印发河南省“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划的通知》的符合性

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 第五节 大力发展节能环保产业 推进资源循环利用产业发展。大力发展以废旧产品再利用为主的再制造产业，加强废钢铁、废有色金属、废塑料、废纸、废旧轮胎、废旧手机、废旧动力电池等再生资源回收利用行业规范管理，推进工程机械、农业机械和高端机电产品等再制造关键工艺与技术研发。引导高值废弃物利用企业在静脉产业园、“城市矿产”示范基地和资源循环利用基地内规模化、集聚化发展。推动“城市矿产”、工业固体废物、建筑垃圾、餐厨垃圾和农林废弃物回收综合利用。完善绿色采购制度，统筹推行绿色产品标识、认证，推动包装材料减量化、无害化和回收利用。 | 本项目属于餐厨垃圾资源化利用项目，本项目处理餐厨废弃物过程中产生的粗油脂可以外售，制作生物柴油等；产生的固渣在项目试运行期间全部用于本项目生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置；项目稳定运行之后固渣的处置的方式可以根据《有机肥料》(NY/T525-2021)对固渣进行安全评估而定。若满足评估指标可外售用于黑水虻养殖及有机肥料制造，若不满足本项目生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置。 | 符合 |
| 2 | 第六节 加强环境基础设施建设 推进生活垃圾处理设施建设。全面推进生活垃圾分类，推动公共机构生活垃圾强制分类，完善分类收集设施和转运设施，健全分类投放、收集、运输和处理体系。加快发展以焚烧为主的生活垃圾处理方式，到2023年，基本实现原生生活垃圾“零填埋”。积极推进餐厨垃圾、厨余垃圾无害化、资源化处置，到2023年，省辖市全面建成餐厨垃圾收运和处置设施；到2025年，各省辖市和黄河流域具备条件的县（市）基本推行厨余垃圾单独处置为主、“预处理+焚烧”处置为辅的处理模式，全省城市生活垃圾资源化利用率达到60%以上，有条件的地方基本实现农村生活垃圾分类、资源化利用全覆盖。 | 本项目属于餐厨垃圾资源化利用项目，本项目处理餐厨废弃物过程中产生的粗油脂可以外售，制作生物柴油等；产生的固渣在项目试运行期间全部用于本项目生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置；项目稳定运行之后固渣的处置的方式可以根据《有机肥料》(NY/T525-2021)对固渣进行安全评估而定。若满足评估指标作为有机肥原料外售可外售用于黑水虻养殖及有机肥料制造，若不满足本项目生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置。 | 符合 |

6、与《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发〔2010〕36号）符合性分析

表 5 本项目与《国务院办公厅关于加强地沟油整治和餐厨废弃物管理的意见》（国办发〔2010〕36号）符合性分析

| 序号 | 文件要求 |  | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 严厉打击非法生产销售“地沟油”行为 | 各地区、各有关部门要将“地沟油”整治作为食品安全整顿的重要内容，以城乡结合部和城市近郊区为重点，仔细排查和清理非法生产“地沟油”的黑窝点，摸清“地沟油”原料来源和销售渠道，对发现的问题追查到底，对黑窝点一律取缔，严厉打击有关违法犯罪行为。要以集贸市场、批发市场等场所为重点，严肃查处经营假冒伪劣和来源不明食用油的行为。 | 本项目含地沟油处置工艺，本项目实施后能够处理地沟油5t/d，对打击非法生产销售“地沟油”行为具有积极作用。 | 符合 |
| 2 | 严防“地沟油”流入食品生产经营单位 | 以城市（镇）、矿区、旅游景区等餐饮业 集中地为重点地区，以食品生产小作坊、小餐馆、餐饮摊点、火锅店和学校食堂、企事业单位食堂、工地食堂等集体食堂为主要对象，加强对食用油购货记录和票证检查，依法查处从非法渠道购进食用油和使用“地沟油”加工食品的行为。对使用 “地沟油”的食品生产经营单位依法责令停产停业整顿，直至吊销许可证；涉嫌犯 罪的依法移送司法机关，追究刑事责任。 | 本项目含地沟油处置工艺，本项目实施后能够处理地沟油5t/d，对打击非法生产销售“地沟油”行为具有积极作用。 | 符合 |
| 3 | 规范餐厨废弃物处置 | 各地要制定和完善餐厨废弃物管理办法， 要求餐厨废弃物产生单位建立餐厨废弃物处置管理制度，将餐厨废弃物分类放置，做到日产日清；以集体食堂和大中型餐饮单位为重点，推行安装油水隔离池、油水分离器等设施；严禁乱倒乱堆餐厨废弃物，禁止将餐厨废弃物直接排入公共水域或倒入公共厕所和生活垃圾收集设施；禁止将餐厨废弃物交给未经相关部门许可或备案的餐厨废弃物收运、处置单位或个人处理。不得用未经无害化处理的餐厨废弃物喂养畜禽。 | 本项目主要服务于兰考县及周边地区主城区、街道办事处及部分镇进行餐厨垃圾收集及处理，覆盖区域约42.6万人口以上（兰考县城镇常住人口为36.40万人，乡村常住人口为41.30万人。本项目收集范围按照城镇人口全覆盖，乡村按照15%收集率估算，则总服务人口约42.60万人）；本评价要求建设单位在获得相关许可或备案之前不得进行投产运营 | 符合 |
| 4 | 加强餐厨废弃物收运管理 | 餐厨废弃物收运单位应当具备相应资格并 获得相关许可或备案。餐厨废弃物应当实行 密闭化运输，运输设备和容器应当具有餐厨废弃物标识，整洁完好，运输中不得泄漏、撒落。 | 本评价要求建设单位在获得相关许可或备案不得进行投产运营；餐厨垃圾采用专用车辆密闭运输并张贴标识 | 符合 |
| 5 | 建立餐厨废弃物管理台账制 度 | 餐厨废弃物产生、收运、处置单位要建立台账，详细记录餐厨废弃物的种类、数量、去向、用途等情况，定期向监管部门报告。各地要创造条件建立餐厨废弃物产生、收运、处置通用的信息平台，对餐厨废弃物管理各环节进行有效监控。 | 本次评价要求建设单位按相关要求加强管理，对餐厨垃圾的收运、处置情况建立台账。 | 符合 |
| 6 | 推进餐厨废弃物资源化利用和无害化处理 | 要通过开展试点，探索适宜的餐厨废弃物资源化利用和无害化处理技术工艺路线及管理模式，提高餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平。 | 本项目餐厨垃圾处理工艺路线采用“预处理+固液分离提油+三废焚烧协同处置”，具体如下：餐厨垃圾—杂物拣出—沉砂压滤—提油分离—废水(或油脂、或固渣)；废弃动植物油脂—机械除杂—加热蒸煮—三相分离废水(或油脂或固渣)，本项目的实施能提高兰考县餐厨废弃物资源化利用和无害化处理水平。 | 符合 |

7、与《生活垃圾分类制度实施方案》的符合性分析

表 6 与《生活垃圾分类制度实施方案》的符合性分析

| 序号 | 《生活垃圾分类制度实施方案》 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 完善与垃圾分类相衔接的终端处理设施。鼓励利用易腐垃圾生产粗油脂、生物柴油、饲料添加剂、土壤调理剂、沼气等，或与秸秆、粪便、污泥等联合处置。已开展餐厨垃圾处理试点的城市，要在稳定运营的基础上推动区域全覆盖。尚未建成餐厨(厨余) 垃圾处理设施的城市，可暂不要求居民对厨余“湿垃圾”单独分类。严厉打击和防范“地沟油”生产流通。严禁将城镇生活垃圾直接用作肥料。加快培育大型龙头企业，推动再生资源规范化、专业化、清洁化处理和高值化利用。鼓励回收利用企业将再生资源送钢 铁、有色、造纸、塑料加工等企业实现安全、环保利用。 | 本项目属于餐厨垃圾资源化利用项目，本项目处理餐厨废弃物过程中产生的粗油脂可以外售，制作生物柴油等；产生的固渣在项目试运行期间全部用于本项目生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置；项目稳定运行之后固渣的处置的方式可以根据《有机肥料》(NY/T525-2021)对固渣进行安全评估而定。若满足评估指标可外售用于黑水虻养殖及有机肥料制造，若不满足本项目生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置。 | 符合 |
| 2 | （四）探索建立垃圾协同处置利用基地。统筹规划建设生活垃圾终端处理利用设施，积极探索建立集垃圾焚烧、餐厨垃圾资源化利用、再生资源回收利用、垃圾填埋、有害垃圾处置于一体的生 活垃圾协同处置利用基地，安全化、清洁化、集约化、高效化配 置相关设施，促进基地内各类基础设施共建共享，实现垃圾分类 处理、资源利用、废物处置的无缝高效衔接，提高土地资源节约 集约利用水平，缓解生态环境压力，降低“邻避”效应和社会稳定风险。 | 本项目属于餐厨垃圾资源化利用项目 | 符合 |

8、与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）符合性分析

表8本项目与《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）相符性分析

| 序号 | 相关内容 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 煎炸废油应单独收集和运输，不宜与餐饮垃圾混合收集 | 煎炸废油不在本项目收运和处理范围内 | 符合 |
| 2 | 餐厨垃圾卸料宜为机械操作 | 卸料采用机械操作 | 符合 |
| 3 | 厂址选择应符合当地的城乡总体规划、区域环境规划和环境卫生专项规划要求 | 本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，餐厨废弃物属于城市生活垃圾，且拟建项目选址位于兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内），结合原有项目相关规划符合性分，项目选址符合《兰考县城市总体规划（2013～ 2030）》、《兰考经济技术开发区发展规划（2022-2035年）》和《兰考县城乡环境卫生专项规划（2015～ 2030）》。 | 符合 |
| 4 | 餐厨垃圾卸料间应封闭，垃圾车卸料平台尺寸应满足最大餐厨垃圾收集车的卸料作业 | 依托现有垃圾焚烧发电项目二层卸料平台进行卸料；在现有卸料大厅西侧新建一处封闭式卸料车间；卸料平台尺寸满足运输车辆的卸料作业 | 符合 |
| 5 | 卸料间受料槽应设置局部排风罩，排风罩设计风量应满足卸料时控制臭味外逸的需要，卸料间的通风换气次数不应小于3次/h | 除臭风机设备依托现有，通风换气次数不应小于3次/h | 符合 |
| 6 | 餐厨垃圾卸料间应设置地面冲洗设施及冲洗水 排放系统 | 餐厨垃圾处理车间的地面进行定期冲洗，冲洗废水经车间内沟渠收集后排放至厂区自建污水处理站进行处理 | 符合 |
| 7 | 总体设计采用成熟的设备、工艺 | 总体设计采用成熟的设备、工艺 | 符合 |
| 8 | 车间内粉尘及有害气体浓度应符合国家现行有关标准的规定，集中排放气体和厂界大气的恶臭气体浓度应符合现行标准的有关规定 | 本项目预处理、生化处理的有害气体主要是 NH3、H2S，项目采取废气处理措施后，其浓度符合现行国家标准规定。 | 符合 |
| 12 | 餐厨垃圾处理过程中产生的污水应得到有效收 集和妥善处理，不得污染环境 | 本项目处理过程中产生的污水，经自建渗滤液污水处理站处理达标后回用。 | 符合 |
| 13 | 餐厨垃圾处理过程中产生的废渣应得到无害化处理 | 本项目产生的固废均可得到有效处 置，处置率100% | 符合 |
| 14 | 对噪声大的设备应采取隔声、吸声、降噪等措施。作业区的噪声应符合国家有关标准的规定，厂界噪声应符合现行国家标准《工业企业厂界环境噪声排放标准》的规定 | 对高噪声设备采取优化设备选型、消声减振、建筑隔声等措施，同时合理规划功能布局，可确保作业区噪声符合国家有关标准规定，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》3类标准 | 符合 |

9、与《水污染防治行动计划》符合性分析

表 9 本项目与《水污染防治行动计划》符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 专项整治十大重点行业。制定造纸、焦化、氮肥、有色金属、印染、农副食品加工、原料药制造、制革、农药、电镀等行业专项治理方案，实施清洁化改造。新建、改建、扩建上述行业建设项目实行主要污染物排放等量或减量置换。 | 本项目为餐厨垃圾处置项目，不属于专项整治十大重点行业， | 符合 |
| 2 | 优化空间布局。七大重点流域干流沿岸，要严格控制石油加工、化学原料和化学制品制造、医药制造、化学纤维制造、有色金属冶炼、纺织印染等项目环境风险，合理布局生产装置及危险化学品仓储等设施。 | 本次评价提出该建设项目应在本项目批复后、竣工环保验收前完成对应急预案的编制工作并备案。 建设单位按照所编制的应急预案定期进行应急演练，做好突发环境事件的风险控制、应急准备、应急处置和事后恢复等工作。 | 符合 |
| 3 | 促进再生水利用。以缺水及水污染严重地区城市为重点，完善再生水利用设施，工业生产、城市绿化、道路清扫、车辆冲洗、建筑施工以及生态景观等用水，要优先使用再生水。 | 本工程建成后全厂生活污水经自建的生活污水处理站处理；生产废水经厂区自建的渗滤液污水处理站处理后，全部回用。且项目生产用水来源于经济技术开发区污水处理厂处理后的中水。 | 符合 |
| 4 | 严控地下水超采。严格控制开采深层承压水，地热水、矿泉水开发应严格实行取水许可和采矿许可。依法规范机井建设管理，排查登记已建机井，未经批准的和 公共供水管网覆盖范围内的自备水井，一律予以关闭。 | 本项目生活用水依托现有市政给水管网，生产用水来源于经济技术开发区污水处理厂处理后的中水。 | 符合 |

10、与《土壤污染防治行动计划》符合性分析

表 10 与《土壤污染防治行动计划》符合性分析

| 序号 | 文件要求 | 项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 全面强化监管执法。明确监管重点。重点监测土壤中镉、汞、砷、铅、铬等重金属和多环芳烃、石油烃等有机污染物，重点监管有色金属矿采选、有色金属冶炼、石油开采、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业，以及产粮（油）大县、地级以上城市建成区等区域。 | 本项目为餐厨垃圾处置项目，项目严格按照要求建设并运行，企业已经制定自行监测计划定期对土壤进行监测，防止造成土壤的重金属污染 | 符合 |
| 2 | 防控企业污染。严格控制在优先保护类耕地集中区域新建有色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革等行业企业，现有相关行业企业要采用新技术、新工艺，加快提标升级改造步伐 | 本项目为餐厨垃圾处置项目，不属于色金属冶炼、石油加工、化工、焦化、电镀、制革行业。且本项目占地为公共设施用地，不在优先保护类耕地集中区域 | 符合 |
| 3 | 排放重点污染物的建设项目，在开展环境影响评价时，要增加对土壤环境影响的评价内容，并提出防范土壤污染的具体措施；需要建设的土壤污染防治设施，要与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；有关环境保护部门要做好有关措施落实情况的监督管理工作。 | 本次评价设置了土壤环境影响评价内容， 提出了防范土壤污染的具体措施，项目建设时将严格按 照“三同时”要求实施 | 符合 |
| 4 | 加强规划区划和建设项目布局论证，根据土壤等环境承载能力，合理确定区域功能定位、空间布局。鼓励工业企业集聚发展，提高土地节约集约利用水平，减少土壤污染。严格执行相关行业企业布局选址要求，禁止在居民区、学校、医疗和养老机构等周边新建有色金属冶炼、焦化等行业企业；结合推进新型城镇化、产业结构调整和化解过剩产能等，有序搬迁或依法关闭对土壤造成严重污染的现有企业。结合区域功能定位和土壤污染防治需要，科学布局生活垃圾处理、危险废物处置、废旧资源再生利用等设施和场所，合理确定畜禽养殖布局和规模。 | 拟建项目选址位于兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内），环境防护距离范围内无居民区、学校、医疗和养老机构等。项目厂址布置符合区域功能定位和土壤污染防治需要。 | 符合 |

11、项目与兰考县饮用水水源保护区划的相符性分析

（1）根据《河南省人民政府办公厅关于印发河南省县级集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2013〕107号）文，兰考县城区地下水集中饮用水源地共2处，分别为：

①兰考县良龙水务有限公司地下水井群（县城北部，共6眼井）

一级保护区范围为：取水井外围40米区域；

②兰考县大川自来水有限公司地下水井群（县城南部，共6眼井）

一级保护区范围为：取水井外围40米区域；

（2）《河南省人民政府办公厅关于印发河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划的通知》（豫政办〔2016〕23 号）中兰考县饮用水源保护区为：

①兰考县许河乡地下水井(共1眼井)

一级保护区范围:取水井外围40m的区域。

②兰考县南彰镇地下水井群(共2眼井)

一级保护区范围:水厂厂区及外围东35m、南28m、北39m的区域。

③兰考县爪营乡地下水井（共1眼井）

一级保护区范围:水厂厂区及外围东35米、西 15 米、南 21 米、北40米的区域。

（3）《兰考县人民政府办公室关于印发兰考县“千吨万人”集中式饮 用水水源保护范围（区）划分方案的通知》（兰政办〔2019〕80 号）， 兰考县地下水集中饮用水源地为：

兰考县“千吨万人”集中式饮用水水源共包含25个水源地，具体为：坝头镇张庄水厂、坝头镇朱庵供水站、三义寨乡三义寨水厂、三义寨乡夹河滩供水站、三义寨乡孟角供水站、兰阳街道城关水厂、谷营镇四明堂供水站、谷营镇西张集供水站、谷营镇程场供水站、谷营镇黄窑供水站、堌阳镇堌阳水厂、堌阳镇南关供水站、堌阳镇何庄供水站、孟寨乡孟寨水厂、南彰镇李家滩供水站、葡萄架乡土山寨水厂、小宋镇小宋水厂、小宋镇东邵岗供水站、小宋镇张庄供水站、仪封乡孟寨村供水站、仪封乡三合庄供水站、考城镇南王庄水厂、考城镇马庄供水站、闫楼乡闫楼水厂、红庙镇庙台供水站。

以上水源地均为地下水集中式饮用水水源地。

本项目位于兰考县经开区东泰街北段，本项目不在兰考县城区饮用水源保护区范围内。

12、与“三线一单”对照分析

（1）生态保护红线

本项目位于兰考县经开区东泰街北段，项目所在地用地性质为二类工业用地。根据开封市生态保护红线划分结果，兰考县产业集聚区内不涉及生态红线，因此项目建设满足生态保护红线要求。

（2）资源利用上线

项目周边供水、供电等基础设施配套齐全，项目生活用水和用电由市政基础设施提供；项目生产用水来源于污水处理厂处理后的中水，不使用煤炭、不开采地下水用水， 区域资源供给能够满足本项目的生产需求，不会超出资源利用上线。

（3）环境质量底线

根据开封市生态环境局网站发布的2022年环境质量公报，区域环境空气不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二级标准，项目区域为不达标区，区域内制定了环境空气质量限期达标规划，采取措施后，环境空气质量将逐渐好转；区域地下水部分指标不能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，根据统计资料，由于兰考县水文地质原因，区域广泛分布有咸水、微咸水、高硬度水、高氟水以及高铁高锰水等原生劣质水，是导致兰考县区域地下水超标的主要原因；区域声环境质量达到《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类区标准；项目地土壤质量满足《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中筛选值第二类用地要求。

本项目废气、废水、噪声、固废 在采取本次评价提出的治理措施后，各污染物能够达到相应的排放标准，固废得到合理处置，对周边环境质量影响较小，项目的建设运行不会改变周围环境质量，满足环境质量底线控制要求。

（4）环境准入清单

开封市人民政府于2021年6月25日发布了《关于实施“三线一单” 生态环境分区管控的意见》（汴政〔2021〕15号）。2021年10月28日，开封市生态环境局发布了《开封市“三线一单”生态环境分区管控准入清单（试行）》（汴环函〔2021〕57号）， 本项目与其中的兰考县产业集聚区生态环境准入清单相符性分析见下表。

表 11 与兰考县产业集聚区生态环境准入清单相符性

| 环境 管控 单元 编码 | 环境管控单元名称 | 管控单元分类 | 管控要求 |  | 本项目情况 | 相符性 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ZH410 22520 001 | 兰考县产业集聚区 | 重点 管控 单元 | 空间布局约束 | 1、禁止引进高能耗、高排放的工业项目，包括污染重的化工建设项目，含氰、含铬电镀、印染、冶炼、化学制浆造纸、制革、味精、酒精等项目。限制有电镀工艺(非含氰、含铬)的机械加工项目。 2、禁止新建、扩建、改建燃用高污染燃料的项目（集中供 热、热电联产设施除外）。 3、对列入疑似污染地块名单的地块，未经土壤环境调查确定未受污染的地块，不得进入用地程序，不得办理建设许可证。 4、严格落实规划环评及批复文件要求，规划调整修编时应同步开展规划环评。 5、鼓励智能化制造等符合集聚区功能定位的建设项目入驻。 | 1、本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，不属于高耗能、高排放项目；不属于准入清单中规定的重污染化工、电镀、冶炼、化学制浆造纸、制革、味 精、酒精等项目； 2、项目不涉及高污染燃料消耗； 3、拟建项目选址位于兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内），不在疑似污染地块名单内； 4、项目 建设 符合经济技术开发区规划及规划环评要求； 5、项目 符合 集聚区功能定位。 | 相 符 |
|  |  |  | 污染 物排 放管 控 | - 产业集聚区扩区或边界调整时要同步规划、建设雨水、污水、垃圾集中收集等设施。 - 2、产业集聚区内企业废水必须实现全收集、全处理，区内企业废水排入产业集聚区集中污水处理厂的执行相关行业排放标准，无行业排放标准的应符合产业集聚区集中处理设施的接纳标准。园区依托或配套集中污水处理厂尾水排放必须达到或优于《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级标准的A标准。 3、加快集聚区污水管网及配套中水工程建设，确保集聚区废水全处理，全收集。 4、新建、改建、扩建涉VOCs排放项目应加强废气收集，安装高效治理设施。禁止建设生产和使用高 VOCs含量的溶剂型涂料、油墨、胶粘剂等项目。全面取缔露天和敞开式喷涂作业，有条件情况下建设集中喷涂工程中心。 5、加强对现有企业锅炉、工业窑炉综合环境治理，确保稳定达标排放。 6、新改扩建设项目主要污染物排放应满足总量减排要求。 | 1、项目位于经济技术开发区污水处理厂收水范围内，生产废水、生活污水经预处理后回用。 2 、 本项目不涉VOCs排放； 3、本项目不涉及锅炉、工业炉窑，工艺废气经处理后稳 定达标排放。 4、本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，本项目拟处理的“餐厨垃圾（含餐饮废弃油脂）”均属于生活垃圾的大范畴。其预处理后产生的固渣等也基本和生活垃圾成分相同，仍属于生活垃圾。拟建项目投产后现有焚烧炉未达满负荷，仍在其设计处理负荷之内。因此掺烧这部分固渣对现有焚烧炉运行和污染物产排影响不大。 |  |
|  |  |  | 环境风险防控 | 1、园区管理部门应制定完善的事故风险应急预案，建立风险防范体系，具备事故应急能力，并定期进行演练。 2、园区内企业按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的要求，相关企业事业应制定完善的环境应急预案，并报环境管理部门备案管理，并落实有关要求。 3、涉重金属及危险化学品生产、储存、使用等企业在拆除生产设施设备、污染治理设施时，要事先制定残留污染物清理和安全处置方案。 | 1、本项建成后将及时制定突发环境事件应急预案，并报生态环境管理部门进行备案并落实有关要求。同时建立完善风险防范体系、应急物资保障措施，定期演练。 2、本项目不属于涉重及危险化学品的生产企业。 |  |
|  |  |  | 资源利用要求 | - 企业应不断提高资源能源利用效率，新、改、扩建建设项目的清洁生产水平应达到国内先进水平。 - 2、加强水资源开发利用效率，提高再生水利用率，加快集聚区内市政管网建设，实现园区内生产生活集中供水，逐步取缔企业自备地下水井。 | 项目生活用水由产业经济技术开发区市政供水管网供给，生产用水来源兰考县经开区污水处理厂处理后的中水，不使用地下水。 |  |

五、关注的主要环境问题

本项目是处理餐厨垃圾的环境基础设施项目，在运营过程中会产生废水、废气、噪声和固废等环境问题，通过调查掌握项目所在地区的环境质量现状，确定本次环评关注的主要环境问题是：

（1）施工期造成的扬尘、废水和噪声污染对周围环境的影响分析；

（2）本项目营运期产生的废气、废水、噪声污染防治措施可行性、达标排放可靠性及其对周围环境的影响分析；地下水环境防治措施可行性及其对周围环境的影响分析；固体废物处理处置措施合理性分析；环境风险防范措施及其对周围环境的影响分析等。

（3）现有项目存在的问题及相对应的整改措施。

六、工作结论

本项目符合国家和地方有关环境保护法律法规、标准、政策、规范及相关规划要求；生产过程中遵循清洁生产理念，所采用的各项污染防治措施技术可行、经济合理，能保证各类污染物长期稳定达标排放；预测结果表明项目所排放的污染物对周围环境和环境保护目标影响较小；通过采取有针对性的风险防范措施并落实应急预案，项目的环境风险可接受。建设单位开展的公众参与结果表明公众对项目建设表示理解和支持。综上所述，在落实本报告书中的各项环保措施以及各级环保主管部门管理要求后，从环保角度分析，本项目的建设具有环境可行性。同时，本项目在设计、建设、运行全过程中还必须满足消防、安全、职业卫生等相关管理要求，进行规范化的设计、施工和运行管理。

总则

评价目的与原则

评价目的

通过查清环境背景，明确环境保护目标，对建设项目建成后可能产生的环境问题进行剖析，提出防治对策，以求将不利的环境影响减小到最低程度，促使项目建设成后能取得最佳的社会、环境和经济综合效益。

根据项目的具体情况，结合项目厂址周围的环境状况，本环境评价工作拟达到以下目的：

（1）从国家产业政策的角度出发，结合当地总体规划要求，确定项目的建设是否符合产业政策及规划要求。

（2）在对拟建工程厂址周边自然、社会、经济环境状况进行调查分析的基础上，掌握评价区域内主要环境敏感目标、保护环境目标；充分利用现有资料并进行现场踏勘和环境现状监测，查清评价区域环境现状（环境空气、地表水环境、地下水质量、声环境、土壤环境），并做出现状评价；调查并明确区域内的主要污染源及环境特征。

（3）全面分析拟建工程建设内容，掌握生产设备及设施主要污染物的产生特征，根据物料衡算法、产污系数法及类比分析等方法计算污染物产生量和排放量，根据区域环境特征和工程污染物排放特点，预测工程建成投产后对周围环境影响的程度和范围，采用模式计算和类比调查的方式预测、分析项目投产后排放污染物的影响范围以及引起的周围环境质量变化情况，从环境保护角度分析论证建设工程的可行性。

（4）根据国家对企业在“清洁生产、达标排放、节能减排、总量控制”等方面的要求，通过对工程环保设施的技术经济合理性、达标水平的可靠性分析，进一步提出减缓污染的对策建议，为优化环境工程设计、合理施工和工程投产后的环境管理提供科学依据和措施建议，更好地达到社会经济与环境保护协调发展的目的。

（5）根据建设项目环境影响的特点，对其环境管理和监测计划提出要求。

通过上述评价，论证项目在环境方面的可行性，给出环境影响评价结论，为项目的设计、施工、验收及建成投产后的环境管理提供技术依据，为环境保护主管部门提供决策依据。

评价原则

突出环境影响评价的源头预防作用，坚持保护和改善环境质量。

（1）依法评价

贯彻执行我国环境保护相关法律法规、标准、政策和规划等，优化项目建设，服务环境管理。

（2）科学评价

规范环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响。

（3）突出重点

根据建设项目的工程内容及其特点，明确与环境要素间的作用效应关系，充分利用符合时效的数据资料及成果，对建设项目主要环境影响予以重点分析和评价。

编制依据

法律法规

（1）《中华人民共和国环境保护法》，2014年4月24日修订通过，2015年1月1日起施行；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018年12月29日修订；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2017年6月27日修订通过，2018年1月1 日起施行；

（4）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018年10月26日实施；

（5）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018年12月29日修订，2021年6月5日施行；

（6）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，自2020年9月1日起施行；

（7）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2018年8月31日；

（8）《中华人民共和国清洁生产促进法》，2012年2月29日修订，2012年7月1日实施；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2018年10月26日修订；

（10）《中华人民共和国电力法》（2018年12月29日修订）；

（11）《中华人民共和国土地管理法》，2004年8月28日修订；

（12）《中华人民共和国水法》，2016年7月2日修订；

（13）《中华人民共和国节约能源法》，2016年7月2日修订；

（14）中华人民共和国国务院令 第682号《建设项目环境保护管理条例》，2017 年 7 月 16 日；

（15）国务院国发〔2011〕35号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，2011 年10月17日；

（16）国家发展改革委、国家能源局发改能源〔2022〕210号《关于印发十四五”现代能源体系规划的通知》，2022年1月19日；

（17）国家环境保护总局 环发〔1999〕24 号《关于开展排放口规范化整治工作的通知》， 1999年1月25日；

（18）国家生态环境部令第 4 号《环境影响评价公众参与办法》，2019年1月1 日实施；

（19）中华人民共和国环境保护部 环发〔2014〕197号《建设项目主要污染物排放总量指标审核及管理暂行办法》，2014年12月30日；

（20）中华人民共和国环境保护部 环发〔2012〕98 号《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》，2012年8月8日；

（21）中华人民共和国环境保护部2019年第8号《生态环境部审批环境影响评价文件的建设项目目录（2019 年本）》，2019年2月27日；

（22）中华人民共和国生态环境部第16号令《建设项目环境影响评价分类管理名录（2021年版）》，2021年1月1日施行；

（23）中华人民共和国环境保护部环发〔2012〕77 号《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》，2013年7月3日；

（24）中华人民共和国环境保护部办公厅《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，2014年3月25日；

（25）国务院国发〔2013〕37 号《关于印发大气污染防治行动计划的通知》，2013年9月10日；

（26）国务院 国发〔2011〕35 号《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，2011年10月17日；

（27）国务院，国发〔2022〕15 号《关于印发“十四五”生态保护监管规划的通知》，2023年3月18日；

（28）原国家环保部，环环评〔2016〕150号《关于以改善环境质量为核心加强环境 影响评价管理通知》，2016年10月26日；

（29）国务院 国发〔2016〕31 号《关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，2016年5月28日；

（30）国家发展改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》；

（31）生态环境部，环办环评〔202036号《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》，2020年12月31日；

（32）《中华人民共和国水土保持法》（中华人民共和国主席令第39号，2010.12.25颁布，2011.3.1实施）；

（33）住房城乡建设部关于印发《“十四五”城镇生活垃圾分类和处理设施发展规划》的通知（发改环资〔2021〕642号），2021年05月06日；

（34）关于印发《生活垃圾处理技术指南》的通知（建城〔2010〕61号），2010年04月12日；

（35）住房和城乡建设部等部门印发《国务院批转住房城乡建设部等部门关于进一步加强城市生活垃圾处理工作意见的通知》（国发〔2011〕9号），2011年04月19日；

（36）住房和城乡建设部等部门印发《关于进一步推进生活垃圾分类工作的若干意见》的通知建城〔2020〕93号，2020年11月27日；

（37）《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（ 环发〔2008〕82号），2008年9月14日；

（38）中华人民共和国生态环境部办公厅（原环境保护部办公厅）《关于城市生活垃圾焚烧飞灰处置有关问题的复函》（环办函〔2014〕122 号），2014年1月28日；

（39）国家发展改革委办公厅《关于加强和规范生物质发电项目管理有关要求的通知 》（发改办能源〔2014〕3003号），2014年12月9日。

地方法律、规章

（1）《河南省建设项目环境保护条例》（2007年5月1日起实施）；

（2）《河南省大气污染防治条例》（2018 年10月1日起施行）；

（3）《河南省水污染防治条例》（2019年3月1日起施行）；

（4）《河南省土壤污染防治条例》（自2021年10月1日起施行）；

（5）《河南省固体废物污染环境防治条例》（2018年9月29日修订）；

（6）《河南省减少污染物排放条例》（2018年9月29日修订）；

（7）《危险废物污染防治技术政策》（2001年）；

（8）《关于印发河南省清洁土壤行动计划的通知》（豫政〔2017〕13号），2017年04月28日 ；

（9）河南省环境保护厅《关于加强环评管理防范环境风险的通知》（豫环文〔2012〕159号），2012年09月09日发布；

（10）《河南省人民政府关于打好土壤污染防治攻坚战实施方案》（豫政〔2017〕45号），2017年03月17日发布；

（11）《河南省生态环境厅关于印发河南省工业大气污染防治6个专项方案的通知》（豫环文〔2019〕84号），2019年4月4日印发；

（12） 河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省深入打好秋冬季重污染天气消除、夏季臭氧污染防治和柴油货车污染治理攻坚战行动方案》的通知（豫环委办〔2023〕3号），2023年3月28日印发；

（13）《河南省“ 十四五 ” 生态环境保护和生态经济发展规划》（豫政〔2021〕44号），2021年12月31日；

（14） 河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年蓝天保卫战实施方案》的通知（豫环委办〔2023〕4号），2023年4月6日印发；

（15） 河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年碧水保卫战实施方案》的通知（豫环委办〔2023〕5号），2023年4月6日印发；

（16） 河南省生态环境保护委员会办公室关于印发《河南省2023年净土保卫战实施方案》的通知（豫环委办〔2023〕6号），2023年4月6日印发；

（17）《关于印发河南省“两高”项目管理目录（2023 年修订）的通知》（豫发改环资〔2023〕38 号）；

（18）《河南省环境保护厅关于加快产业集聚区建设项目环评审批的意见》（豫环文〔2011〕146 号）；

（19）《河南省危险废物规范化管理工作指南（试行）》（豫环文〔2012〕18号）；

（20）《河南省生态环境厅关于加强“两高”项目生态环境源头防控的实施意见》（豫环文〔2021〕100 号）；

（21） 《河南省人民政府办公厅关于印发河南省坚决遏制“两高” 项目盲目发展行动方案的通知》（豫政办〔2021〕65 号）；

（22）《关于建立 “ 两高 ” 项目会商联审机制的通知》（豫发改环资〔2021〕977号）；

（23）《河南省水环境功能区划》（2006年7月）；

（24）《河南省城市集中式饮用水源保护区划》（豫政办〔2007〕125号）；

（25）《河南省县级集中式饮用水水源保护区划》（豫政办 〔2013〕107号）；

（26）《河南省乡镇集中式饮用水水源保护区划》（豫政办〔2016〕23号）；

（27）《关于转发<河南省人民政府关于调整开封市城市集中式饮用水水源保护区的批复>的通知》（汴环文〔2019〕22 号）；

（28）《河南省“ 十四五 ” 生态环境保护和生态经济发展规划》（豫政〔2021〕44 号）；

（29）《河南省城市生活垃圾分类管理办法》(2022年1月5日河南省人民政府令第209号公布 自2022年3月1日起施行)；

（30）《开封市餐厨废弃物管理办法》（2022年06月01日实施）；

（30）《开封市“十四五”生态环境保护和生态经济发展规划》（汴政〔2022〕31号）；

（31）《开封市地表水环境功能区划报告》（2004）；

（32）《开封市地表水环境容量核定技术报告》（2005）；

（33）《开封市水污染防治攻坚战“ 1+3+7+7”方案》（2017）；

（34）《关于印发开封市工业大气污染防治 6个专项方案》（开封市生态环境局 2019 年）

（35）《开封市2023年蓝天保卫战实施方案》（汴环委办〔2023〕26号）；

（36）《开封市2023年碧水保卫战实施方案》（汴环委办〔2023〕27号）；

（37）《开封市2023年净土保卫战实施方案》（汴环委办〔2023〕28号）。

技术依据

（1）《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（4）《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4—2021）；

（5）《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）；

（7）《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2018）；

（8）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（9）《环境影响评价技术导则土壤环境（试行）》（HJ964—2018）；

（9） 《建设项目危险废物环境影响评价指南》（环境保护部公告 2017 年第 43号）；

（10）《一般固体废物分类与代码》（GB/T39198-2020）；

（11）《固体废物鉴别标准通则》（GB34330-2017）；

（12）《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ 2025-2012）；

（13）《危险废物鉴别技术规范》（HJ 298-2019）；

（14）《危险废物鉴别标准通则》（GB 5085.7-2019）；

（15）《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ 819-2017）；

（16）《排污单位自行监测技术指南固体废物焚烧》（HJ1205-2021）；

（17）《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（GB37/T3535-2019）；

（18）《排污许可证申请与核发技术规范总则》（HJ 942-2018）；

（19）《 排 污 许 可 证申 请 与 核 发 技 术 规 范  环 境 卫 生 管 理 业 》（HJ1106-2020）；

（20）《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019）；

（21）《污染源源强核算技术指南准则》（HJ 884-2018）；

（22）《城市环境卫生设施规划标准》（GB50337-2018）；

（23）《村镇规划卫生规范》（GB18055-2012）；

（24）《固体废物处理处置工程技术导则》（HJ2035-2013）；

（25）《土壤环境质量监测技术规范》（HJ/T166-2004）；

（26）《地下水环境监测技术规范》（HJ164-2020）；

（27）《工业固体废物综合利用技术评价导则》（GB/T 32326-2015）；

（28）《固体废物再生利用污染防治技术导则》（HJ1091-2020）；

（29）《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）；

（30）《危险化学品目录》（2015 年版）。

技术资料

（1）《兰考县餐厨废弃物协同处理项目可行性研究报告》；

（2）《兰考经济技术开发区发展规划（2022-2035年）》；

（3）光大环保能源（ 兰考 ）有限公司提供的其它有关资料。

环境影响因素识别和评价因子筛选

环境影响因素识别

综合考虑拟建项目的性质、工程特点、实施阶段，识别出本项目可能对各环境要素产生的影响，其环境影响识别结果见表1.3-1。

表 1.3-1项目影响因子识别表

| 影响阶段 |  | 影响类型 |  |  |  |  |  |  |  | 利、弊影响程度 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 有利 | 不利 | 长期 | 短期 | 可逆 | 不可逆 | 局部 | 大范围 | 不显著 | 显著 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 | 2 | 3 |
| 营运期 | 废气 |  | ▲ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  |  | ▲ |  |  |
|  | 废水 |  | ▲ | ▲ |  |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
|  | 噪声 |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  |
|  | 固废 |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  |  | ▲ |  |  |
|  | 风险 |  | ▲ |  | ▲ | ▲ |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  |
|  | 社会经济 | ▲ |  | ▲ |  |  | ▲ |  | ▲ |  |  |  | ▲ |

注：上表中数字表示影响程度，1为轻度，2为中等，3为重度。

由表可知，项目营运期对环境的不利影响是长期存在的，主要表现在对环境空气、水环境和声环境几个方面的长期不利影响，而对当地的工业发展和劳动就业均会起到一定的积极作用。

评价因子筛选

施工期

拟建项目施工期间对环境的影响在很大程度上取决于工程特点、施工季节以及工程 所处的地形及其周围环境概况等，本工程施工期环境影响识别见表1.3-2。

表 1.3-2施工期环境影响因素识别及污染因子筛选一览表

| 环境要素 | 主要环境影响因素 | 污染因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 材料及土石方运输、存放及使用等产生的扬尘，汽车尾气等 | TSP、汽车尾气 |
| 水环境 | 施工期生产废水及施工人员生活污水等 | COD、BOD5、SS |
| 声环境 | 施工设备作业、机械安装和车辆运输等 | 等效连续A声级 |
| 生态环境 | 挖掘及工程占地 | 厂区植被、景观破坏 |
| 固废 | 土建施工及施工人员生活 | 建筑垃圾、生活垃圾 |

运营期

拟建项目评价因子见表1.3-3。

表 1.3-3拟建项目环境评价因子

| 项目 | 现状评价因子 | 影响评价（分析）因子 | 总量控制因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气 | SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3、NH3、H2S、TSP、二噁英、臭气浓度、HCl、氟化物 | SO2、NOx、颗粒物、NH3、H2S、二噁英、HCl、氟化物 | SO2、NOx、颗粒物 |
| 地表水 | pH、COD、BOD5、NH3-N、TP、TN | COD、NH3-N | / |
| 地下水 | K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐（以N计）、亚硝酸盐（以N计）、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、硫酸盐、氯化物、总大肠菌群、细菌总数、镍、铜、锌、镉、总铬、铅、氟化物 | / | / |
| 声 | 等效声级Ld(A) |  | / |
| 土壤 | 镉、铊、锑、砷、铅、铬（六价）钴、铜、锰、镍、二噁英 | / | / |
| 固体废物 | 工业固体废弃物的产生量、利用量、处置量 |  | / |

评价等级与评价范围

评价等级

大气环境

依据《环境影响评价技术导则-大气环境》(HJ2.2-2018)中5.3节工作等级的确定方法，结合项目工程分析结果，选择正常排放的主要污染物及排放参数，采用附录A推荐模型中的AERSCREEN模式计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）Pmax及D10%的确定

依据《环境影响评价技术导则 大气环境》(HJ2.2-2018)中最大地面浓度占标率Pi定义如下：

——第i个污染物的最大地面空气质量浓度 占标率，%；

——采用估算模型计算出的第i个污染物的最大1h地面空气质量浓度，μg/m3；

——第i个污染物的环境空气质量浓度标准，μg/m3。

（2）评价等级判别表

评价等级按下表的分级判据进行划分

表 1.4-1评价等级判别表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级评价 | Pmax≧10% |
| 二级评价 | 1%≦Pmax<10% |
| 三级评价 | Pmax<1% |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见表 1.5-1。主要污染源及排放参数见表1.4-2~1.4.4，采用估算模式计算结果见表1.4-5。

表 1.4-2主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | HCl |
| 焚烧炉 1#废气排口 | 114度50分12.41秒 | 34度47分57.12秒 | 65 | 80 | 1.4 | 140 | 14.81 | 0.431 |
| 焚烧炉 2#废气排口 | 114度50分12.37秒 | 34度47分57.19秒 | 65 | 80 | 1.4 | 140 | 14.81 | 0.431 |

表 1.4-3主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | NH3 | H2S |
| 生活垃圾处理车间、餐厨垃圾处理车间 | 114.84125862 | 34.79838064 | 65.000 | 45.3 | 24 | 11.5 | 0.0235 | 0.000301 |

（4）项目参数

估算模式所用参数见下表。

表 1.4-4估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 78万人 |
| 最高环境温度 |  | 42.9 |
| 最低环境温度 |  | -16.0 |
| 土地利用类型 |  | 工业用地 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（5） 评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:

表 1.4-5项目Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 焚烧炉 1#废气排口 | 氯化氢 | 50.0 | 1.096 | 2.190 | / |
| 焚烧炉 2#废气排口 | 氯化氢 | 50.0 | 1.096 | 2.190 |  |
| 生产车间、渗滤液处理站 | NH3 | 200.0 | 0.734 | 0.370 | / |
|  | H2S | 10.0 | 0.222 | 2.220 | / |

本项目Pmax最大值出现为面源排放的H2SPmax值为2.22%，Cmax为0.222μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。

地表水

本项目生产废水经垃圾渗滤液处理系统处理后回用，全部厂内回用不外排；生活污水经一体化生活污水处理系统处理后，全部厂内回用不外排。循环冷却水系统排水、中水深度处理系统排水等清洁排污水排入兰考县产业集聚区工业污水处理厂，污水厂尾水排入杜庄河东。

根据《环境影响评价技术导则 地面水环境》（HJ/T2.3-93）中相关要求，拟建项目地表水环境影响评价等级为三级B。

地下水

① 行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施和房地产-149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”，环评要求为报告书类别，本项目属于地下水Ⅱ类建设项目。

② 建设项目敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三个类别，分级原则见表1.4-7。

表 1.4-6地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源）准保护区，除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设立的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊的地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：表中“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下的环境敏感区 |  |

经调查，拟建项目位于在兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内），不在各级集中式饮用水水源保护区范围内，且不位于特殊地下水资源保护区内，因此，本项目对地下水敏感程度为不敏感。

③ 评价等级

地下水环境影响评价工作等级划分见表1.4-7。

表 1.4-7地下水环境影响评价等级划分表

| 环境敏感程度 | 项目类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类项目 | II类项目 | III类项目 |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

因此，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）规定，本项目地下水环境评价工作等级为三级。

声环境

根据《项目环境影响评价技术导则 声环境》（HJ 2.4-2021）中5.1.4所述“建设项目所处的声环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类、4类地区，或建设项目建设前后评价范围内声环境保护目标噪声级增量在3dB（A）以下（不含3dB（A）），且受噪声影响人口数量变化不大时，按三级评价”。

本项目所处环境功能区为《声环境质量标准》（GB3096-2008）规定的3类地区，且经调查，项目附近无学校、医院及风景游览区等声环境保护目标，因此，本项目声环境影响评价等级为三级。

土壤

本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，项目建成后不涉及土壤环境的盐化、酸化、碱化等，因此判断土壤环境影响类型为污染影响型。

根据《环境环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018）的附录 A 土壤环境影响评价项目类别,“餐厨废弃物集中处置”属于Ⅳ类项目，不需要进行土壤环 境影响评价。考虑到本项目涉及油脂和的生产废水的暂存和处置，本次评价将土壤环境影响评价提高一级，土壤评价工作等级定为三级。

生态环境

拟建位于拟建项目位于在兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内），土地利用情况为二类工业用地，根据调查，项目不涉及风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场等重要生态敏感区，不涉及生态保护红线。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ 19-2022）中6.1.8所述，本项目可不确定评价等级，直接进行生态影响简单分析。

环境风险

1、评价等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表1.4-8确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表1.4-8  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

根据项目环境风险潜势划分，项目大气环境风险评价和地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为简单分析。

根据导则要求：大气环境风险预测三级评价应定性分析说明大气环境影响后果；地表水环境风险预测三级评价应定性分析说明地表水环境影响后果；地下水环境风险预测，低于一级评价的，风险预测分析与评价要求参照HJ610执行。

2、评价范围

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中要求，本项目环境风险评价范围见表 1.4-9。

表 1.4-9环境风险评价范围

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 大气 | 5.0km |
| 地表水 | 杜庄河东支 |
| 地下水 | 4km2 |

各环境要素评价工作等级统计见表 1.4-10。

表 1.4-11建设项目各环境要素评价工作等级统计表

| 序号 | 影响因素 | 工作等级 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 地表水环境 | 三级B |
| 2 | 大气环境 | 二级 |
| 3 | 声环境 | 三级 |
| 4 | 地下水环境 | 三级 |
| 5 | 土壤环境 | 三级 |
| 6 | 生态环境 | / |
| 7 | 环境风险 | 三级 |

评价范围

各环境要素评价范围详见表 1.4-12。

表 1.4-12建设项目各环境要素评价范围

| 序号 | 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | 以项目厂址为中心区域外延2.5km的矩形区域，评价范围边长5km。 |
| 2 | 地表水环境 | 污水处理厂排污口上游500m至下游3000m，全长约3.5km的水域 |
| 3 | 声环境 | 项目厂界为边界，向外延伸200m范围 |
| 4 | 地下水环境 | 本项目所在区域及其周边外延共4km2的地下水范围 |
| 5 | 土壤环境 | 厂界外0.05 km 范围内 |
| 6 | 生态环境 | / |
| 7 | 环境风险 | 大气：建设项目边界外延5 km 地下水：调查评价面积：4 km2 地表水：杜庄河东支 |

评价标准

环境质量标准

环境空气

区域大气中常规污染因子执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准；NH3和H2S、HCl执行《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准限值，二噁英类根据《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82号）参照日本年均浓度标准（0.6pgTEQ/m3）评价；具体相关标准值见表1.5-1。

表 1.5-1环境空气质量评价标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值 （μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 |
|  | 24 小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24 小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24 小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
| O3 | 24 小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| NOx | 年平均 | 50 |  |
|  | 24 小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24 小时平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24 小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24 小时平均 | 75 |  |
| 氟化物 | 24 小时平均 | 7 |  |
|  | 1小时平均 | 20 |  |
| NH3 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1h平均 | 10 |  |
| HCl | 1h平均 | 50 |  |
|  | 24 小时平均 | 15 |  |
| 二噁英 | 年平均 | 0.6pgTEQ/m3 | 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82号）参照日本年均浓度标准 |
|  | 24 小时平均 | 1.2pgTEQ/m3 | 根据日本标准年平均值折算 |
|  | 1h平均 | 3.6pgTEQ/m3 |  |
| 注：二噁英根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、24 小时平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2倍、3倍、6倍折算为1h 平均质量浓度限值。 |  |  |  |

地表水环境

杜庄河执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中IV类标准；具体标准详见表1.5-2。

表 1.5-2地表水环境质量标准  单位：mg/L（pH除外）

| 污染物 | GB3838-2002中IV类标准 |
| --- | --- |
| pH | 6～9 |
| COD | ≤30 |
| BOD5 | ≤6 |
| 氨氮 | ≤1.5 |
| 总磷 | ≤0.3 |
| 总氮 | ≤1.5 |
| 石油类 | ≤0.5 |
| 粪大肠菌群 | ≤20000 |
| 阴离子表面活性剂 | ≤0.3 |

地下水环境

拟建项目所在区域地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准；具体标准值见表1.5-3。

表 1.5-3地下水环境质量标准 单位：mg/L（pH除外）

| 项 目 | Ⅲ类标准值(mg/L) | 标准来源 |
| --- | --- | --- |
| pH | 6.5～8.5 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-93）中Ⅲ类水质标准 |
| 总硬度 | ≤450mg/L |  |
| 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
| 挥发性酚 | ≤0.002mg/L |  |
| 氨氮 | ≤0.50mg/L |  |
| 硝酸盐氮 | ≤20mg/L |  |
| 亚硝酸盐氮 | ≤1.00mg/L |  |
| 氟化物 | ≤1.0mg/L |  |
| 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |
| 氯化物 | ≤250mg/L |  |
| 六价铬 | ≤0.05mg/L |  |
| 砷（As） | ≤0.01mg/L |  |
| 铅（Pb） | ≤0.01mg/L |  |
| 镉（Cd） | ≤0.005mg/L |  |
| 汞（Hg） | ≤0.001mg/L |  |
| 猛（Mn） | ≤0. 1mg/L |  |
| 铁（Fe） | ≤0.3mg/L |  |
| 耗氧量 | ≤3.0mg/L |  |
| 总大肠菌群 | ≤3.0MPN/ 100mL |  |
| 菌落总数 | ≤100CFU/ 100mL |  |

声环境

厂界声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准。

表 1.5-4声环境质量标准（dB（A））

| 标准类别 | 标准值 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 |
| （GB3096-2008）3类 | 65 | 55 |

土壤环境

建设项目评价范围内建设用地，土壤执行《土壤环境质量标准建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）筛选值相关标准；评价范围内农用地，执行《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中风险筛选值。具体标准值见表1.5-5~1.5-6。

表 1.5-5建设用地土壤污染风险筛选值  单位：mg/kg

| 序号 | 监测项目 | 单位 | 筛选值（第二类用地） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | As | mg/kg | 60 |
| 2 | Cd | mg/kg | 65 |
| 3 | 六价铬 | mg/kg | 5.7 |
| 4 | Cu | mg/kg | 18000 |
| 5 | Pb | mg/kg | 800 |
| 6 | Hg | mg/kg | 38 |
| 7 | Ni | mg/kg | 900 |
| 8 | 二噁英类（总毒性当量） | mg/kg | 0.00004 |

表 1.5-6农用地土壤污染风险筛选值  单位：mg/kg

| 标准项目 | 风险筛选值 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 | pH≤5.5 |
| 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 |
|  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 250 |
|  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 锌 |  | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 镍 |  | 200 | 200 | 250 | 300 |

污染物排放标准

废气

焚烧炉技术要求及烟囱高度要求执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），见表1.5-7、1.5-8。恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB14554-1993），其中厂界执行恶臭污染物厂界标准值中新改扩建项目二级标准，见表 1.5-9。

焚烧炉外排烟气结合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014），详见表1.5-10。

表 1.5-7焚烧炉的技术性能指标表

| 序号 | 项目 | 指标 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 炉膛内焚烧温度 | ≥850℃ | 检验方法符合 GB18485-2014 规定要求 |
| 2 | 炉膛内烟气停留时间 | ≥2 秒 |  |
| 3 | 焚烧炉渣热灼减率 | ≤5% |  |

表 1.5-8焚烧炉烟囱高度要求

| 焚烧处理能力（吨/日） | 烟囱最低允许高度（米） |
| --- | --- |
| ≥300 | 60 |

表 1.5-9恶臭污染物排放标准值

| 序号 | 污染物 | 厂界标准值 （mg/m3） | 排放标准值 |  | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 排气筒高度（m） | 排放速率（kg/h） |  |
| 1 | 氨 | 1.5 | 35 | 27 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值 |
| 2 | 硫化氢 | 0.06 | 35 | 1.8 |  |
| 3 | 臭气浓度 | 20（无量纲） | 35 | 1500（无量纲） |  |

表 1.5-10焚烧炉烟气排放标准

| 序号 | 污染物名称 | 单位 | 《生活垃圾焚烧污染控制标准》 （GB18485-2014） |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1小时均值 | 24小时均值 | 测定均值 |
| 1 | SO2 | mg/m3 | 100 | 80 | / |
| 2 | NOX | mg/m3 | 300 | 250 | / |
| 3 | 颗粒物 | mg/m3 | 30 | 20 | / |
| 4 | HCl | mg/m3 | 60 | 50 | / |
| 5 | CO | mg/m3 | 100 | 80 | / |
| 6 | Hg及其化合物 （以 Hg 计） | mg/m3 | / | / | 0.05 |
| 7 | Cd+TI（（以 Cd +Tl 计） | mg/m3 | / | / | 0.1 |
| 8 | Pb+Cr 等其 他重金属 | mg/m3 | / | / | 1 |
| 9 | 二噁英类 | TEQng/m3 | / | / | 0.1 |

废水

本项目渗滤液处理站出水同时满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却系统补充水标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫消防、城市绿化用水水质标准后回用。具体标准见表 1.5-11。

循环冷却水系统排水、中水深度处理系统排水等清洁排污水，满足兰考县经开区工业污水处理厂接管标准后接管；兰考县经开区工业污水处理厂尾水排放执行《城镇污水处理厂污染物排放标准》（GB18918-2002）一级A标准，废水排放标准见1.5-11。

表 1.5-11渗滤液处理站出水口执行的标准

| 序号 | 项目 | GB/T19923-2005 循环冷却用水 | GB/T18920-2002 |  | 本项目出水 水质标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 道路清扫消防 | 城市绿化 |  |
| 1 | pH 值 | 6.5~8.5 | 6.0~9.0 | 6.0~9.0 | 6.5~8.5 |
| 2 | 浊度（NTU）≤ | 5 | 10 | 10 | 5 |
| 3 | 色度（度）≤ | 30 | 30 | 30 | 30 |
| 4 | 生化需氧量（BOD5 ）(mg/L)≤ | 10 | 15 | 20 | 10 |
| 5 | 化学需氧量（COD Cr ）(mg/L)≤ | 60 | - | - | 60 |
| 6 | 铁（mg/L）≤ | 0.3 | - | - | 0.3 |
| 7 | 锰（mg/L）≤ | 0.1 | - | - | 0.1 |
| 8 | 氯离子（mg/L）≤ | 250 | - | - | 250 |
| 9 | 二氧化硅（SiO2 ）≤ | 50 | - | - | 50 |
| 10 | 总硬度（以 CaCO3 计/mg/L）≤ | 450 | - | - | 450 |
| 11 | 总碱度（以 CaCO3 计 mg/L）≤ | 350 | - | - | 350 |
| 12 | 硫酸盐（mg/L）≤ | 250 | - | - | 250 |
| 13 | 氨氮（以N计 mg/L）≤ | 10① | 10 | 20 | 10 |
| 14 | 总磷（以P计 mg/L）≤ | 1 | - | - | 1 |
| 15 | 溶解性总固体（mg/L）≤ | 1000 | 1500 | 1000 | 1000 |
| 16 | 石油类（mg/L）≤ | 1 | - | - | 1 |
| 17 | 阴离子表面活性剂（mg/L）≤ | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 0.5 |
| 18 | 余氯②（mg/L）三 | 0.05 | 0.2 | 0.2 | 0.05 |
| 19 | 粪大肠菌群（个/L）≤ | 2000 | 3 | 3 | 3 |
| 注：①当敞开式循环冷却水系统换热器为不锈钢材质时，循环冷却系统中循环水的氨氮指标应小于 10 mg/L。②加氯消毒时管末梢值。 |  |  |  |  |  |

表 1.5-12 兰考县经开区工业污水厂纳管标准

| 序号 | 项目 | 接管标准 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH 值 | 6～9 | 6～9 |
| 2 | 生化需氧量（BOD5 ）(mg/L) | 220～300 | 10 |
| 3 | 化学需氧量（COD）(mg/L) | 350～500 | 50 |
| 4 | 悬浮物（SS）（mg/L） | 400 | 10 |
| 5 | 氨氮（以N计mg/L） | 35 | 5（8） |

噪声

运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准规定限值，即昼间65dB(A)、夜间55dB(A)。施工期噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中相关标准的规定。

表 1.5-13厂界噪声排放标准（dB（A））          单位：dB（A）

| 标准类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| GB 12348-2008 中3类 | 65 | 55 |

表 1.5-14建筑施工厂界环境噪声排放标准          单位：dB（A）

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

评价重点

根据拟建项目工程特点，其环境影响评价的重点主要有以下几点：

- 现有项目的工程概况及环保措施的可行性论证

- 拟建项目工程概况与工程分析；

3、项目污染控制及污染防治对策分析；

4、大气环境影响评价。

环境保护目标

拟建项目位于在兰考经济技术开发区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内）。根据现场踏勘调查，拟建项目评价区内无自然保护区、风景名胜区、饮用水源保护区、 重点文物保护单位等重要环境保护目标。结合本工程主要污染物排放情况分析，本项目大气评价范围为以项目厂址为中心区域，边长5km矩形区域。评价范围内敏感保护目标分布见表 1.7-1。项目建成后，应确保评价区内环境空气质量控制在《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准范围内。

表 1.7-1项目大气环境保护目标

| 环境要素 | 保护目标名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 （人） | 环境功能区 | 距离本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  | 方位 | 距离（m） |
| 环境 空气 | 兰大豪庭小区 | -2150 | 0 | 居住 | 1800 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区 | W | 2150 |
|  | 竞合·城市花园 | -2300 | 0 | 居住 | 4200 |  | SW | 2300 |
|  | 人和春天小区 | -2400 | -400 | 学校 | 4000 |  | SW | 2450 |
|  | 中州御府小区 | -2400 | -600 | 居住 | 3900 |  | SW | 2500 |
|  | 兰考一高附属中学 | -250 | -1950 | 学校 | 1143 |  | SW | 2000 |
|  | 狮子堌村 | 0 | -2100 | 居住 | 840 |  | S | 2150 |
|  | 郑州工商学院（兰考校区） | 0 | -2050 | 学校 | 1340 |  | S | 2050 |
|  | 刘林村 | 450 | -200 | 居住 | 2200 |  | SW | 540 |
|  | 刘林小学 | 1700 | -700 | 学校 | 300 |  | SE | 1780 |
|  | 孙楼 | 1650 | -820 | 居住 | 360 |  | SE | 1790 |
|  | 卞庄村 | 1750 | -200 | 居住 | 300 |  | SE | 2390 |
|  | 肖庄 | 700 | 310 | 居住 | 600 |  | NE | 810 |
|  | 任庄 | 1500 | 850 | 居住 | 420 |  | NE | 1620 |
|  | 乔庄村 | 1900 | 450 | 居住 | 470 |  | NE | 1970 |
|  | 西岗头村 | 1800 | 1450 | 居住 | 1200 |  | NE | 2350 |
|  | 祥和花园小区 | 0 | 1800 | 居住 | 1710 |  | N | 1800 |
|  | 兰考县第二高级中学新校区 | 0 | 1850 | 学校 | 7000 |  | N | 1850 |
|  | 二里寨 | 0 | 2200 | 居住 | 330 |  | N | 2200 |
|  | 兰考县陇海路学校 | -100 | 960 | 学校 | 1021 |  | NW | 960 |
|  | 田庄 | -500 | 1150 | 居住 | 900 |  | NW | 1170 |
|  | 许楼 | -820 | 960 | 居住 | 350 |  | NW | 1330 |
|  | 东湖颐苑 | -150 | 2000 | 居住 | 3200 |  | NW | 2100 |
|  | 祥奕景苑 | -1100 | 1950 | 居住 | 1500 |  | NW | 2250 |
|  | 兰苑学校 | -1000 | 2100 | 学校 | 4500 |  | NW | 2300 |
|  | 富民园区 | -1800 | 1250 | 居住 | 1800 |  | NW | 2350 |
|  | 兰考县兰阳街道第三小学 | -2300 | 1700 | 居住 | 984 |  | NW | 2900 |
|  | 祥和小区 | -2200 | 1200 | 居住 | 220 |  | NW | 2500 |
|  | 永康苑 | -900 | 2300 | 居住 | 600 |  | NW | 2560 |
|  | 兰考县兰阳街道第二小学 | -1500 | 2200 | 居住 | 2159 |  | NW | 2646 |
|  | 中共兰考县委员会 | -2000 | 1900 | 办公 | 59 |  | NW | 2750 |

注：坐标原点设在厂区中心点，X 轴正向为正东方向，Y 轴正向为正北方向；坐标长度均为到村边缘长度。

项目地表水环境、声环境具体环境保护目标见表1.7-2 和图 1.7-2。

表 1.7-2地表水环境、声环境保护目标

| 环境要素 | 保护对象名称 | 方位 | 距厂界距离（m） | 规模 | 环境功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 厂界外声环境 | 厂界200m范围内无声环境敏感目标 |  |  | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类标准 |
| 水环境 | 杜庄河东支 | E | 15 | 小型河流 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类 |
|  | 杜庄河 | S | 10065 | 小型河流 |  |

表 1.7-3土壤、地下水保护目标

| 环境要素 | 保护目标 | 评级范围 | 执行标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水环境 | 区域浅层地下水 | 4km2 | GB/T14848-2017中III标准 |
| 土壤环境 | 厂内及周边评价区土壤 | 厂内及周边0.05km2范围内 | —— |

图例

：项目地

：大气敏感目标

：地表水敏感目标

倒流河

图 1.7-1评价范围内大气及地表水保护目标分布图

200m

图例

：项目地

：噪声评价范围

图 1.7-2评价范围内声环境保护目标分布图

200m

工程分析

现有工程回顾

光大环保能源（兰考）有限公司于2016年6月委托江苏环保产业技术研究院股份公司编制完成了《兰考县环保能源工程项目环境影响评价报告书》，报告书于2016年8月9日经开封市生态环境局兰考分局（原兰考县环境保护局）批复（兰环审〔2016〕10号），并于2018年04月13日完成了该项目竣工环境保护自主验收工作。

现有工程项目组成及主要建设内容

表 2.1-1项目内容组成

| 类别 | 名称 | 内容或规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 垃圾焚烧系统 | 处理能力600t/d，设2台处理能力为300t/d的德国马丁逆推机械炉排焚烧炉。 | 2台并联布置 |
|  | 余热锅炉系统 | 2台自然循环汽包水管锅炉（额定单台连续蒸发量24.3071t/h）。 | 2台并联布置 |
|  | 汽轮发电系统 | 1台12MW 凝汽式汽轮机和1台15MW 发电机组。 |  |
| 配套 工程 | 飞灰处理工程 | 飞灰采用螯合剂+水稳定化满足GB 16889-2008后进入卫生填埋场填埋，飞灰处理规模5t/h（单班8h工作制）。 |  |
|  | 渗滤液处理工程 | 工程处理规模250 m3/d，采用“预处理+UASB厌氧＋A/O-MBR＋纳滤+RO反渗透”。 |  |
| 辅助 工程 | 汽车衡称重 | 2套，进出厂各1套。汽车衡最大称重为60t ，精度为 20kg。 |  |
|  | 机修间 | 机修间设有小修设备，设备大修外协解决。 |  |
|  | 备品备件间 | 备品备件见储存炉排片、炉排连接件以及法兰、阀门等。 |  |
|  | 化验室 | 设置水分析室、油分析室、天平室、制样间、药剂库、仪器分析室、热计量室、燃料及灰份分析室、环境监测室（不含烟气在线监测）等。 |  |
|  | 自动控制系统 | DCS集散控制系统 |  |
|  | 化学水系统 | 采用“二级反渗透（RO）+电去离子（EDI）”工艺，设计生产能力15m3/h。 |  |
| 公用 工程 | 空压站 | 3 台水冷式螺杆式空压机，2用1备。 |  |
|  | 水源 | 生活用水采用市政自来水，生产用水采用市政中水。 |  |
|  | 综合泵房 | 循环水泵3台（2用1备）、生产工业水泵2台（1用1备）、生产清水泵2台（1用1备）、消防泵2台（1用1备）、消防炮主泵2台（1用1备）、生活水泵2台（1用1备） |  |
|  | 生产消防水池 | 1 座有效容积1500m3，作为厂区生产、消防用水，其中650m3为消防用水。 |  |
|  | 循环冷却塔 | 2 ×2000m3/h 逆流式机力通风冷却塔。 |  |
|  | 空调制冷系统 | 1套多联冷暖空调机组，若干分体冷暖空调机 |  |
| 环保 工程 | 除臭系统 | 卸料大厅设置风幕，渗滤液收集池等臭气产生点臭气抽至垃圾池，垃圾池采用负压设计，抽风作为焚烧炉一次风燃烧，垃圾焚烧炉全部停炉检修时，切换至活性炭除臭设备处理后经1座50m 高排气筒排放 |  |
|  | 烟气净化系统 | 烟气处理采用“ SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘 器”组合的烟气净化工艺；2套焚烧炉各设1套烟气处理系统。 |  |
|  | 烟囱 | 1个高80m的3管套筒式集束烟囱，单根烟囱直径为1.4m烟囱组成，2根为本项目烟囱，1根为二期预留烟囱。 |  |
|  | 低浓度废水处理系统 | 食堂废水经隔油池、生活污水经化粪池预处理后，与其它低浓度废水进入渗滤液 |  |
|  |  | 处理站处理。 |  |
|  | 高浓度废水处理系统 | 垃圾渗滤液、垃圾卸料区冲洗水收集后排入渗滤液处理站处理。 |  |
|  | 噪声控制 | 合理布局、安装消声器、隔声等。 |  |
|  | 沼气火炬燃烧系统 | Q=360m³/h |  |
|  | 绿化 | 绿化面积 19868.8m2 ，绿地率29.8% 。 |  |
| 储运 工程 | 垃圾接收 | 卸料厅51m×24m，设5个自动垃圾卸料门。 |  |
|  | 垃圾池 | 有效容积11674.8m3（长42.3m×宽24m×高11.5m，地下4.5m），可储存本项目8-9天垃圾量。 | 可临时贮存固废量约2万吨 |
|  | 垃圾给料 | 垃圾抓斗起重机控制室，设有密闭、安全防护的观察窗。2台单台起重量10t、抓斗容积为6.3m3的桔瓣式抓斗吊车。 |  |
|  | 轻柴油储罐 | 1台20m3的埋地钢制油罐 |  |
|  | 氨水储罐 | 1×30m3，Φ=3m | 20%氨水，5天存量考虑 |
|  | 消石灰仓 | 1×150m3 | 5天存量考虑 |
|  | 石灰储仓 | 1×150m3，Φ=4.9m | 5天存量考虑 |
|  | 活性炭储仓 | 1×10m3，Φ=2.4m | 5天存量考虑 |
|  | 螯合剂储罐 | 1×5m3 | 5 天存量考虑 |
|  | 飞灰料仓 | 1 × 100m3，。=4.9m | 3 天存量考虑 |
| 办公 生活设施 | 办公设施 | 位于主厂房内。 |  |
|  | 生活设施 | 职工食堂、员工倒班宿舍、浴室等，位于综合楼内。 |  |

主要生产设备

表 2.1-2项目主要设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 焚烧发电工程 |  |  |  |  |
| 序号 | 设备名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| （1） | 垃圾接受储存系统 |  |  |  |  |
| 1 | 电子汽车衡 | 最大称重量 60t，称量精度 20kg | 台 | 2 |  |
| 2 | 电动（平盖门）卸料门 |  | 个 | 5 |  |
| 3 | 垃圾抓斗起重机 |  |  |  |  |
| 3.1 | 起重机 | 起重量 10t，跨距 33.15m | 台 | 2 |  |
| 3.2 | 抓斗 | V=6.3m3（闭合时） | 台 | 3 | 2用1备 |
| （2） | 垃圾焚烧及余热锅炉系统 |  |  |  |  |
| 1 | 焚烧炉排 | 300t/d，机械炉排炉 | 套 | 2 |  |
| 2 | 余热锅炉 | D=24.3071t/h，t=450℃ , P=6.4MPa | 套 | 2 |  |
| 3 | 一次风机 | Q= 5780Nm3/h，P=4150Pa | 台 | 4 |  |
|  |  | Q= 15027Nm3/h，P=4150Pa | 台 | 4 |  |
|  |  | Q=4624Nm3/h，P=3372Pa | 台 | 2 |  |
| 4 | 二次风机 | Q=19816Nm3/h，P=10152Pa | 台 | 2 |  |
| 5 | 空气预热器 | Q（MCR）=49000 Nm3/h | 台 | 2 |  |
| 6 | 炉墙冷却风机 | Q= 9720Nm3/h，P=10408Pa | 台 | 2 |  |
| 7 | 启动燃烧器 |  | 套 | 4 | 每台2套 |
| 8 | 辅助燃烧器 |  | 套 | 4 | 每台2套 |
| （3） | 汽轮发电系统 |  |  |  |  |
| 1 | 凝汽式汽轮机 | N12-6.2//440 | 套 | 1 |  |
| 2 | 发电机 | QFNW-15-2 | 套 | 1 |  |
| 3 | 发电机空气冷却器 |  | 台 | 1 |  |
| （4） | 烟气净化系统 |  |  |  |  |
| 1 | SNCR 系统 |  | 套 | 2 |  |
| 1.1 | 氨水罐 | V=30m3，Φ=3m，H=4.5m | 台 | 1 |  |
| 1.2 | 氨水卸料泵 | Q=1m3/h，H=80m | 台 | 2 |  |
| 1.3 | 氨水注射泵 | Q=1m3/h | 台 | 2 |  |
| 2 | 喷雾反应塔 | 反应塔处理烟气量：60000Nm3/h； 入口烟气温度：190～220℃; 出口烟气温度：～150℃; 烟气停留时间：＞18s | 台 | 2 |  |
| 2.1 | 旋转喷雾装置 | 喷浆能力～3t/h； 转速 7000~12000r/min | 台 | 3 | 2用1备 |
| 2.2 | 旋转雾化器控制盘 |  | 台 | 2 |  |
| 3 | 石灰浆制备及输送 |  |  |  |  |
| 3.1 | 消石灰仓 | V=150m3，Φ=5m | 台 | 1 |  |
| 3.2 | 石灰仓 | V=150m3，Φ=5m |  | 1 |  |
| 3.3 | 石灰浆制浆槽 | V=10m3 | 台 | 2 |  |
| 3.4 | 石灰浆分配槽 | V=20m3 | 台 | 1 |  |
| 3.5 | 石灰浆供给泵 | Q=15m3/h，H=85m | 台 | 3 |  |
| 3.6 | 定量给料螺旋输送机 | 变频调速20m3/h | 台 | 2 |  |
| 3.7 | 石灰仓顶除尘器排风机 |  | 台 | 1 |  |
| 4 | 布袋除尘器及烟道系统 |  |  |  |  |
| 4.1 | 布袋除尘器 | 脉冲式布袋除尘器；处理烟气量：65000Nm3/h；PTFE+ePTFE 覆膜滤袋；进口烟气温度：150℃;有效过滤面积：2000m2； | 台 | 2 |  |
| 4.2 | 星形卸灰阀 |  | 套 | 2 |  |
| 4.3 | 除尘器灰斗电加热器 |  | 套 | 2 |  |
| 5 | 石灰粉喷射风机 |  | 台 | 3 |  |
| 6 | 活性炭喷射系统 |  |  |  |  |
| 6.1 | 活性炭储仓 | V=10m3，Φ=2.4m | 台 | 1 |  |
| 6.2 | 仓顶除尘器排风机 |  | 台 | 1 |  |
| 6.3 | 活性炭称重螺旋给料机 |  | 台 | 3 |  |
| 6.4 | 给料机 |  | 台 | 3 |  |
| 6.5 | 喷射风机 |  | 台 | 2 |  |
| 7 | 电伴热控制盘 |  | 台 | 2 |  |
| 8 | 引风机 |  |  |  |  |
| 8.1 | 引风机 | Q=98500Nm3/h，P=6300Pa | 台 | 2 |  |
| 8.2 | 引风机消音器 | 阻抗型，消音量：25dB（A） | 台 | 2 |  |
| （5） | 炉渣输送系统 |  |  |  |  |
| 1 | 炉排漏渣输送机 | 2.5t/h | 台 | 2 |  |
| 2 | 出渣机 | 8.0t/h | 台 | 2 |  |
| 3 | 炉渣抓斗起重机 | 起重量：8t，抓斗容量：3m3 | 台 | 1 |  |
| 二 | 飞灰处理工程 |  |  |  |  |
| （1） | 飞灰输送系统 |  |  |  |  |
| 1 | 反应塔下螺旋输送机 | 输送能力 1.5t/h | 条 | 2 |  |
| 2 | 除尘器下刮板输送机 | 输送能力 2.5t/h | 条 | 4 |  |
| 3 | 集合刮板输送机 | 输送能力 4t/h | 条 | 2 | 1用1备 |
| 4 | 斗式提升机 | 输送能力 8t/h，提升高度 30m | 台 | 2 | 1 用1备 |
| 5 | 飞灰贮仓 | V=100m3，Φ=4.9m | 台 | 1 |  |
| （2） | 飞灰螯合稳定化系统 |  |  |  |  |
| 1 | 混炼机 | 处理能力 10t/h（干灰） | 台 | 2 | 1用1备 |
| 2 | 螯合剂储槽 | V=5m3 | 个 | 1 |  |
| 三 | 渗滤液处理工程 |  |  |  |  |
| 1 | 预处理装置 | 规模 250m3/d | 套 | 1 |  |
| 2 | UASB 厌氧反应装置 | 规模 250m3/d | 套 | 1 |  |
| 3 | 缺氧/好氧（A/O）处理系 统 | 规模 250m3/d | 套 | 1 |  |
| 4 | A/O-MBR 超滤集成设备 | 规模 250m3/d | 套 | 1 |  |
| 5 | 纳滤集成设备 | 规模 250m3/d | 套 | 1 |  |
| 6 | 污泥脱水机 | Q=12m3/d | 台 | 1 |  |
| 四 | 主要公用设施 |  |  |  |  |
| 2 | 生产消防水池 | 1500m3，其中 650m3 为消防用水 | 座 | 1 |  |
| 4 | 生活水箱 | 尺寸：16m3 | 个 | 1 |  |
| 5 | 生活变频调速供水设备 | Q＝12m3/h，额定供水水压0.45MPa | 套 | 1 |  |
| 6 | 生产清水泵 | Q=50m3/h，额定供水水压 0.32MPa | 台 | 2 | 1用1备 |
| 7 | 生产工业水泵 | Q=160m3/h，额定供水水压 0.5MPa | 台 | 2 | 1用1备 |
| 8 | 循环水泵 | Q=3804m3/h，额定供水水压 0.22MPa | 台 | 3 |  |
| 9 | 逆流式机械通风冷却塔 | 单台冷却水量 2000m3/h | 座 | 2 |  |
| 10 | 活性炭除臭设备 | 处理风量 80000m3/h | 台 | 1 |  |
| 11 | 空冷螺杆空气压缩机 | 排气量 22m3/min，压力 0.85Mpa | 台 | 3 | 2用1备 |
|  | 缓冲罐 | 12m3 | 个 | 1 |  |
|  | 冷冻式干燥机 | 8m3/min | 台 | 3 |  |
|  | 吸附干燥机 | 4m3/min | 台 | 2 |  |
|  | 工艺储气罐 | 10m3 | 个 | 2 |  |

原辅材料及能源消耗分析

表 2.1-3主要原辅料及能源消耗

| 类别 | 名称 | 主要组份 | 年耗量 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 生活垃圾 | 年焚烧垃圾 21.9 万吨 |  |  |
| 辅料 | 消石灰 | Ca(OH)2 | 1303 t/a | 干法脱酸 |
|  | 石灰 | CaO | 1303 t/a | 半干法脱酸 |
|  | 活性炭 |  | 130t/a | 烟气处理体统 |
|  | 氨水 |  | 745t/a | 用于炉内脱硝 |
|  | 螯合剂 |  | 134 t/a | 用于飞灰螯合稳定化 |
| 燃料 | 0#柴油 |  | 60t/a | 点火和维持炉内温度（含硫0.2%） |
| 生产生活用水 |  |  | 67.16万 t/a | 生产市政中水；生活市政自来水 |
| 电 |  |  | 1.23×107kW.h | 自产 |

主要公用辅助设施

给水系统

生活用水水源为市政自来水，用水量为16m3/d，来水接至生活水箱，再由生活水泵加压后供给厂区内部生活供水管网。

生产用水和消防用水水源采用市政中水水源。市政中水经水表计量、中水深度处理系统处理后，一部分供循环冷却补充用水，其中部分自流至循环冷却水系统集水池，由生产工业水泵供厂区生产用水；另一部分进入生产消防水池，由生产清水泵供厂区生产用水，消防加压设备供应消防用水。

本项目所用中水依托兰考县城市生活污水处理厂再生水利用工程，采用“混凝沉淀+反硝化深床滤池过滤+二氧化氯消毒”的深度处理工艺，工程规模为2万 m3/d，本项目中水用量为1844m3/d，占其规模的9.22%，能够满足本项目用水需求。另外，本项目在厂区内设置中水处理设备，采用“ 纤维球过滤器+活性炭过滤器+RO反渗透” 的处理工艺对引进厂内的中水进一步处理后使用，确保水质能够满足生产需求。

排水系统

厂区内采用雨污分流。

雨水：厂区内雨水收集后外排。

废（污）水：高浓度废（污）水及低浓度废水经厂内预处理后全部回用，不外排。

清洁排污水：项目循环冷却水定排水、中水深度处理系统排水、化水间除盐水制备排水及锅炉定连排水等清洁排污水，在厂区设置专门排放系统，统一收集后外排至兰考县产业集聚区工业污水处理厂。

初期雨水收集系统

厂区雨水设计流量采用推理公式计算：Q=ΨqF

式中：

Q—— 雨水设计流量（m3/s）；

Ψ——径流系数，取0.9；

q——设计暴雨强度（m3/s·ha），

F——汇水面积（ha）。

垃圾车进场道路、上料坡道、地磅区等初期雨水收集后进入渗滤液处理站 A/O-MBR系统进行处理，按照2年重现期20min降雨历时收集至初期雨水池（最大初期雨水需收集量约113m3），后进入渗滤液处理站处理，初期雨水池有效容积200m3。

现有工程水平衡图见图2.1- 1。

图 2.1-1现有项目水平衡图

循环水系统

项目一期设2座机械通风低噪音逆流式方形冷却塔，单台冷却水量2000m3/h。预留一台二期冷却塔的位置。

电力接入系统

本项目发电机出口电压为10.5kV ，经过主变升压到35kV后与系统并网，将本厂多余的电能送入系统。

化学水系统

本设计确定除盐水设备生产能力为15m3/h，采用“二级反渗透（RO）+电去

离子（EDI）”的化学水处理系统。

压缩空气系统

全厂设压缩空气站1座，其中计算最大用气量，仪表类用气15Nm3/min，工艺杂用类压缩空气消耗量为28Nm3/min。

压缩空气站设在主工房内，设置的风冷式螺杆式空压机3台，2用1备，排气量22m3/min，排气压力0.85MPa。

点火及辅助燃油供应系统

每台焚烧炉设有起动启动燃烧器和辅助油燃烧器。当焚烧炉点火或炉膛内烟气达不到850℃停留2秒工况，需喷油时，启动油泵，将油送至燃烧器，回油通过回油管流至油罐。

每台焚烧炉配1台启动燃烧器和2台辅助燃烧器。全年所需油量约60t计，选取1台30m3的埋地钢制储油罐。

轻柴油用油罐车送至油罐区后，用随车带来的油泵将油卸入贮油罐。用油时油泵房的供油泵启动将油由输油管线送到焚烧炉的启动燃烧器和辅助燃烧器。油泵房选用输油泵2台，1用1备，油泵流量为3.6m3/h，排油压力为2.5MPa。

辅助沼气供应系统

系统中沼气收集后经过除湿等预处理后引入焚烧炉燃烧，备用火炬燃烧。

通风及空调工程

臭气收集系统需配备可燃气体探测装置，按照相关规范，对有防爆要求的设备等选用防爆型。

1、通风部分

（1）高压配电室通过在设置轴流风机排风，高压配电室的换气次数为15次/h，通过门、窗自然进风。

（2）10kV主变电间设置轴流风机排风，侧墙的低窗或百叶窗自然进气，换气次数为20次/h。

（3）低压配电间设置轴流风机排风，侧墙的低窗或百叶窗自然进气，换气次数为25次/h。夏季采用空调降温，过渡季节及冬季采用通风降温。室内温度应保持在 40℃以下。

（4）备品备件间为保证气流组织良好，避免通风死角，设置管道式风机，侧墙的低窗自然进气，换气次数为6次/h。

（5）机修间、化水间设置轴流风机排风，侧墙的低窗或百叶窗自然进气，换气次数分别为6次/h和8次/h。

（6）污水泵房、渗滤液沟、渗滤液池的通风，为排除污水的浊气，设置排风装置，将浊气排至垃圾池统一处理；污水泵房、渗滤液沟、渗滤液池采用机械进风和机械排风，新鲜空气由室外吸取，排风排至垃圾贮坑。污水泵房、渗滤液沟、渗滤液池的换气次数不少于12次/h。

（7）电缆夹层设置轴流风机排风，侧墙的低窗或百叶窗自然进气，换气次数不少于10次/h。

（8）出线小室在侧墙设置轴流风机排风，侧墙的低窗自然进气，换气次数不少于12次/h。

（9） 空压机间在侧墙设置轴流风机排风，侧墙的低窗自然进气，换气次数为8次/h 。空压机选用风冷型。

（10）卫生间的排风由排气扇排往大气,低窗进气，换气次数为12次/h。

（11）为防止垃圾坑臭气外逸到其他房间，过渡间送风保持微正压，换气次数为6次/h。

（12）灰渣库灰尘和水汽较多，为不影响灰渣吊控制室工作人员工作，需设置除尘装置除尘，换气次数6~8 次/h。

（13）为防止垃圾卸料大厅中的臭气外逸，采用空气幕隔绝使臭气不外逸。

（14）全厂配电室均需设置事故通风，平时通风与事故通风共用一套设备及风管，换气次数均大于15次/h，并在室内外方便操作位置分别设置手动控制装置。

（15）走道采用机械通风，当平时通风时，风机启动低速档排风；当发生火灾时，开启至高速档排烟。

（16）汽机间和锅炉间通过气楼或百叶及可开启的外窗、外门进行自然通风。

（17）综合水泵房采取机械排风、自然补风系统，换气次数不小于8次/h；排风设备选用边墙式轴流排风机，通过门、窗自然补风。

（18）油泵房采用防爆型边墙排风机做事故通风，用防爆型边墙排风机，换气次数为不低于12次/h，通过外门及外窗自然进风。油泵房内设置可燃气体浓度自动检测报警装置，且与机械通风风机联动，并设置手动开启装置，通风机采取导静电措施。

2空调部分

（1）主厂房垃圾吊控制室、垃圾吊控制柜室、电阻柜室、烟气检测室、烟气净化配电间、渣吊控制室等单独的人员活动区域房间，采用一拖多或一拖一分体空调机组，根据需要独立启停，方便使用和管理。

（2）电子间继保室、高低压配电间、中央控制室、仪表柜间、办公室等区域采用风冷式智能多联中央空调机组。

（3）生产辅助建筑、厂区公共福利建筑空调房间采用一拖一分体式空调机组。

3 采暖

全厂在主厂房内设置热水采暖系统，热源拟由汽机抽气提供高温高压蒸汽经过汽-水热交换机组后产生95℃热水，再由热水循环泵经分水器供给各供暖建筑，经散热器热交换后温度降至70℃的热水经集水器再回热交换站的热水机组加热至95℃。

各供暖系统根据各建筑的具体情况采用上供上回双管系统，水平管采用同程系统或水平串联式采暖形式。供暖末端采用钢制散热器供暖，高大空间（如卸料大厅、汽机间、锅炉焚烧间、除氧间等）辅以暖风机供暖或高大空间空气布送器；各类频繁开启的外门设置顶送或侧送热风幕。走廊、卫生间采暖散热器采用钢柱式散热器，车间采暖散热器采用钢柱式或光管散热器。

除臭、防臭

（1）臭气来源及其主要成分

臭气主要来源有：①渗滤液收集池产生臭气；②垃圾坑产生臭气；③渗滤液处理站产生臭气；④卸料大厅因为垃圾车进出产生臭气。

主要成分有：氨（NH3）、硫化氢（H2S）、三甲胺（(CH3)3N）、甲硫醇（CH3 SH）、甲硫醚（(CH3)2S）、苯乙烯（C8H8）等。

（2） 渗滤液收集池的除臭设计

渗滤液收集池及渗滤液泵房设置机械送排风系统，降低硫化氢、甲烷等恶臭污染物的浓度。内由甲烷浓度监测仪器，根据甲烷浓度自动控制机械风机启停。检修时开启风机达标后人员配备安全防护用具才能进入。

在进入垃圾渗滤液收集池的位置处，建筑专业设置气密室。

（3） 卸料大厅的除臭设计

垃圾车进出开启卸料门将产生臭气，在大厅入口处设置空气幕防止臭气外溢。 由于垃圾仓处于负压状态，卸料大厅空气会经过卸料门门缝等缝隙，进入垃圾仓，

从而使卸料大厅相对室外处于负压，不会经过缝隙等向外散逸臭气。

（4） 垃圾坑的除臭设计

一次风进风口设置于垃圾坑上方，臭气抽风至焚烧炉焚烧处理。同时，由于一次风机抽取垃圾坑内大量空气，从而维持了垃圾仓的负压状态，保证垃圾坑内空气不通过缝隙向外逸散。

垃圾焚烧炉全部停炉检修时，一次风机停止运行，关闭垃圾卸料门，开启活性炭除臭装置、离心风机，臭气由风口、风管进入除臭装置进行处理，达到国家恶臭排放标准后排放大气。

垃圾坑与其他房间相通处，建筑专业设置气密室。

（5） 渗滤液处理站产生臭气

渗滤液处理站臭气产生点主要有混凝沉淀池、渗滤液调节池、污泥池、污泥脱水车间等，调节池、污泥池等设施采用密闭措施，污泥浓缩压滤车间采用密闭措施，由抽风机抽风使其保持负压状态，防止臭气外泄。臭气送入垃圾坑。

主要工艺流程

现有项目主要生产工艺及产污环节详见图2.1-2.

图 2.1-2现有项目生产工艺流程及产污环节图

本项目整个工艺流程包括了垃圾接收贮运系统、焚烧系统、热力系统、烟气净化处理、飞灰处理系统及渗滤液处理等系统。

垃圾由专用车辆运送到厂区垃圾接收系统入口，经称量后卸入垃圾贮坑堆储发酵。由于生活垃圾组成复杂、尺寸差别很大、各批（甚至各车）之间特性差异十分明显，为了稳定焚烧过程，需要用行车抓斗（吊车）进行不停的撒布和翻混，使垃圾进行均质化。垃圾坑中经过均质化处理的垃圾，按负荷量的要求送入炉排炉焚烧。焚烧炉燃烧空气由鼓风机从垃圾贮坑上部抽引过来，作为一次风的形式送入炉膛，二次风则从锅炉间就地抽取。在焚烧炉正常运行时，垃圾在炉排上，经干燥、燃烧、燃烬、冷却四个阶段，完成焚烧过程，其渣则落入出渣机由液压装置推出并作相应处理。燃料焚烧产生的热量通过锅炉受热面吸收，并经过热器后产生中温中压过热蒸汽（6.4MPa，450℃) 送往汽轮发电机组发电；焚烧烟气则通过烟气净化系统作净化处理后，经由80m高的烟囱排放到大气中。

燃料接收、贮存及输送系统

该系统流程是：垃圾运输车进厂时经检视、称重，再进入垃圾接收厅将垃圾卸入垃圾池暂时贮存，并用垃圾吊车搅拌混合垃圾后再将垃圾送入焚烧炉。系统主要包括以下设施：地磅、垃圾接收厅、垃圾自动卸料门、垃圾贮坑、垃圾起重机及自动计量系统。

检视

在地磅入口前之道路旁设检视平台，配备专门人员和必要的工具、仪器。检视平台前设车辆检验标志，检验人员检验车辆是否属于协议车辆。合格车辆进入地磅称量。

称重

经检视合格后，垃圾运输车经地磅汽车衡自动称重后，进入主厂房卸料大厅。垃圾称量系统具有称重、记录、传输、打印与数据处理等功能。

建设按照入厂垃圾900t/d运输量设计，按目前垃圾车以20t车装载量16t考虑，约需57辆车，进出交通量114车次/d，考虑到部分车实际装载达不到额定量，按120车次/d交通量设计。

设2台60t 全自动电子汽车衡，精度20kg。每一磅称前均设红、绿灯标志，以调整进、出厂的车流量。

贮存

采用二层进料，垃圾车通过栈桥行驶到主厂房二层卸料大厅进行卸料，卸料大厅全封闭，设4个垃圾门。卸料平台地面标高7.0m，顶标高17.0m，长度为51m，宽度为24m，卸料大厅主要采用人工清扫，只考虑少量水冲洗。

卸车平台在宽度方向有1%坡度，坡向垃圾仓侧，垃圾运输车洒落的渗滤液，流至垃圾仓门前的地漏，由管道导入渗滤液收集池。

垃圾池为密闭、且具有防渗防腐功能，并处于负压状态的钢筋混凝土结构贮池，设计有效容积约为11674.8m3（长42.3m×宽24m×高11.5m，地下4.5m），按照入池储存垃圾容重0.45t/m3，可贮存约5253.66t垃圾，按日处理600t/d 计算，可存放8～9天以上的垃圾焚烧量，保证原生垃圾在池内堆存、适度发酵、渗滤液尽量析出。

垃圾池在宽度方向有1%坡度，侧墙壁上设置排水栅网，垃圾污水通过格栅沿渗滤液沟流入渗滤液收集池（有效容积320m3）。为减少垃圾池臭气外逸，垃圾池上部设抽气风道，抽取臭气作焚烧炉助燃空气。

吊运

垃圾池上方设2台半自动控制电动双梁抓斗起重机（即垃圾吊车），单台起重量10t，3台抓斗容积6.3m3（闭合时）的桔瓣式抓斗吊车（2用1备）。主要承担垃圾的投料、搬运、搅拌、整理和堆积工作。垃圾抓斗起重机配有计量装置，具有自动称重、自动显示、自动累计、打印、超载保护和限位保护等功能。吊车配备手动操作系统及半自动操作系统，并随时进行快速切换。

垃圾贮存大厅断面示意图见下图2.1-1。

图 2.1-3垃圾贮存池断面图

垃圾焚烧系统

主要设施有：垃圾进料装置、垃圾焚烧装置、燃烧空气装置、启动点火与辅助燃烧装置、排渣装置及其他辅助装置。

垃圾进料装置

垃圾进料装置包括垃圾料斗、落料槽和给料器，生活垃圾经进料装置进入焚烧炉炉排干燥段。给料斗与落料槽结构见图2.1-4 ，给料器结构见图2.1-5。

图 2.1-4给料斗与落料槽图

图 2.1-5给料器示意图

料斗与落料槽之间安装了关断门（同时承担架桥破解作用），用来防止空气渗入炉内。料斗和落料槽采用防堵塞设计。运行时落料槽内存有一定高度的料层，起到了密封作用，以免空气渗进炉内。落料槽采用水夹套来冷却，防止垃圾与炉内高温烟气在落料槽处混合而产生燃烧现象。

给料器采用液压往复推动式给料装置。往复推动式给料装置具有能够适应较大的垃圾特性变动范围，实现持续稳定并定量给料的优秀性能。

垃圾在给料过程中被挤压后会析出一定量的渗滤液，因此焚烧炉给料器下面设计有渗滤液收集斗。每台炉布置1个渗滤液斗。每台炉进料斗渗滤液收集斗的渗滤液接入总管排至垃圾池垃圾渗滤液收集池。

垃圾焚烧炉

焚烧炉本体包括焚烧炉排、燃烧室，焚烧炉设计性能见表2.9-1。

表 2.1-4焚烧炉设参数

| 序号 | 设计内容 |  | 设计参数 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 处理 能力 | 设计处理能力 | 12.50 t/h（MCR） |
|  |  | 最小处理能力 | 7.5 t/h（60%） |
|  |  | 最大处理能力 | 13.75 t/h（110%） |
| 2 | 垃圾设计低位热值 |  | 6280 kJ/kg |
| 3 | 垃圾低位热值适应范围 |  | 4187 kJ/kg～8200 kJ/kg |
|  | 不添加辅助燃料能使垃圾稳定燃烧的最低低位热值 |  | 4400 kJ/kg |
| 4 | 炉排型式 |  | 全连续燃烧式炉排 |
| 5 | 允许负荷范围 |  | 60～110% |
| 6 | 年运行小时 |  | 8000小时 |
| 7 | 焚烧炉数量 |  | 2 台 |
| 8 | 全厂年处理能力 |  | 21.9 万吨 |
| 9 | 炉渣热灼减率 |  | 3% |
| 10 | 垃圾在焚烧炉中的停留时间 |  | 1.5～2.5 |
| 11 | 烟气在燃烧室中的停留时间 |  | 2s |
| 12 | 燃烧室烟气温度 |  | >850℃ |

燃烧空气装置

每条焚烧线配有单独的一次风机，经风道进入炉排底部灰斗（兼作风室），从炉排之间的缝隙送入焚烧炉内。

一次风从垃圾池抽取，一次风机吸风口设在垃圾池上方，使垃圾池内保持负压状态，避免臭气外泄。

燃烧空气的流量对燃烧条件的调节作用最大，比垃圾进料量的控制响应更快，通常在进行短时间快速调节炉内燃烧状况时使用，通过各段炉排底部的调节挡板来自动控制各段的一次空气量，同时由一次风机进口挡板的开度来控制一次风机出口的压力。

设置蒸汽加热式空气预热器，对一次空气预热以满足低热值垃圾更好地燃烧。启动点火与辅助燃烧装置

每台焚烧炉设置1套启动燃烧器，其作用是焚烧炉点火时炉内在无垃圾状态下，通过燃油使炉出口温度至额定运转温度（850℃以上）。

每座焚烧炉设置2套辅助燃烧器，其作用是正常停炉过程中，投入辅助燃料来维持炉内温度在850℃以上，并使炉排上残留的未燃物燃尽；当垃圾热值较低而无法达到850℃以上时，根据炉内测温装置反馈信息，辅助燃烧器自动投入运行，喷入辅助燃料来确保焚烧烟气温度达到850℃以上并停留至少2s。

除渣系统

锅炉除渣系统由漏渣和落渣清除系统，余热锅炉转弯烟道的沉降灰清除系统等组成。

完全燃烧后的炉渣从落渣口落入除渣机。炉排漏渣清除系统采用机械输送方式，每台焚烧炉设置1台刮板式输渣机，从刮板输渣机出来的炉渣进入除渣机中。余热锅炉积灰通过落灰管输送至除渣口进入除渣系统。

每台焚烧炉设置1台液压推杆式除渣机，每台额定输送能力2.5t/h。垃圾焚烧后产生的炉渣在除渣机中水熄灭、降温后排出。出渣机中水的另一作用是水封，以防止空气通过除渣机漏入炉内，保证炉膛负压。

焚烧炉液压传动系统

垃圾给料斗的挡板、给料器、排渣机、炉排等全部由液压油缸来驱动。每台焚烧炉设置一套液压站及液压传动系统。电机、油压泵、各控制阀等的构成部件集中到了共同平台上。炉排液压站即可以就地控制，也可以在中央控制室远程通过DCS 系统控制。

热力系统

烟气侧

垃圾在炉排上方燃烧产生的大量高温烟气，首先进入炉膛（二燃室）与二次风强烈混合使烟气中的未燃尽固定碳颗粒及CO得到完全燃烧，并以辐射传热方式将热量传递到炉膛四周布置的水冷壁，使水冷壁中的炉水蒸发而产生蒸汽。高温烟气由炉膛出来后，进入后部的半幅射烟气通道和对流通道，不断将热量传递至各通道内的受热面如水冷壁、蒸发器、过热器、省煤器等，并降低温度至195~210℃后排出锅炉进入烟气净化处理系统。

余热锅炉为单锅筒、自然循环、平衡通风水管锅炉。余热锅炉内布置有水冷壁、一级蒸发器、三级过热器、二级蒸发器、两级省煤器。从焚烧炉出来的高温烟气（约900~1050℃)经由水冷壁、一级蒸发器、三级过热器后温度降至500℃左右，再经尾部布置的二级蒸发器和两级省煤器在2~3s 内迅速将烟气温度由500℃左右降低至200℃左右排出锅炉进入烟气净化系统，减少了烟气在250～500℃温度范围内的停留时间，以防止二噁英类的生成。

水侧

余热锅炉水侧包括了汽包、水冷壁、蒸发器、过热器、省煤器等压力部件， 汽轮发电机组的凝结水通过汽机回热系统及压力式除氧器，通过锅炉给水泵送至锅炉省煤器与锅炉烟气换热升温，然后进入锅炉汽包，在汽包内汽、水分离，水进入水冷壁和蒸发器等自然循环系统并部分蒸发得到饱和蒸汽，然后饱和蒸汽由汽包依次进入低温过热器和高温过热器。高温过热器出口的过热蒸汽送至汽轮发电机组发电，完成全厂汽水循环。

在两级过热器间设置喷水减温器，用于调节高温过热器出口过热蒸汽温度在额定温度 450℃。

汽包水位采用三冲量方式通过给水调节阀控制在正常运行水位。

补水与排水

锅炉给水来自化水车间除盐水，除盐水经除盐水泵送到除氧器进行除氧并加热后得到余热锅炉给水和减温水。

锅炉加药需要的药水由加药装置的加药泵送至汽包。为保证蒸汽品质，锅炉设连续排污和定期排污，连续排污水和定期排污水分别进入连续排污扩容器和定期排污扩容器后自流到室外降温池降温。

汽轮发电系统

垃圾焚烧余热锅炉产生的中温中压过热蒸汽汇集到主蒸汽母管，经汽轮机主汽门进入凝汽式汽轮机作功驱动发电机发电后，排汽进入凝汽器冷凝为凝结水。凝结水再经低压加热器加热，经除氧器除氧后供余热锅炉循环运行。另外从汽轮机中抽出三路低压蒸汽，一路作为除氧器除氧热源，一路作为空气预热器热源，一路作为低压加热器加热冷凝水热源。

为保证在汽轮机检修或故障下焚烧厂的正常运行，设有旁路减温减压系统。

烟气净化系统

垃圾焚烧烟气的大气污染物主要为烟尘、SO2、HCl及NOx，及少量HF、重金属和二噁英类等。

烟气净化拟采用“SNCR  炉内脱硝+半干法脱酸＋干法喷射+活性炭吸附+袋式除尘器”净化工艺。

烟气处理工艺流程如下：将氨水喷入炉膛内在高温下与NOx反应降低余热锅炉出口NOx浓度。余热锅炉出来约190℃的烟气从喷雾反应塔顶部进入塔内，同时配制好的石灰浆液经高速旋转的雾化器均匀喷入反应塔。石灰浆与热烟气流中的 HCl、SOx、HF等酸性气体进行反应。喷射的石灰浆液蒸发并将烟气冷却到140℃~160℃，并生成干燥粉末状反应物 CaCl2、CaF2、CaSO3及CaSO4等。该冷却过程还使二噁英、呋喃和重金属产生凝结。反应生成物中的一部分在反应塔底部排出，一部分随着烟气从位于反应塔中间的烟气管道离开喷雾反应塔。

在烟气进入袋式除尘器以前，向烟气中喷射活性炭粉末和消石灰（Ca(OH)2）粉末。消石灰粉末与酸性气体 HCl、SOx 等进一步反应，能有效的去除半干法处理后烟气中剩余的酸性气体。活性炭粉末能够吸收烟气中Hg等重金属，以及烟气中二噁英、呋喃等污染物。

烟气夹带固体粉末进入袋式除尘器，在袋式除尘器中烟气中的酸性气体继续和中和药剂反应，活性炭继续吸附烟气中的重金属和二噁英类。各种颗粒（包含烟气中的烟尘，凝结的重金属、反应生成物、反应剂以及吸附后的活性炭）附着在除尘器滤袋表面，经压缩空气反吹排入除尘器灰斗。

除尘后的烟气经引风机排入1座80m 高集束烟囱（2个排气烟管）进入大气。本工程中设2条烟气净化线，与2条焚烧线对应。所有公共设施（熟石灰、活性炭及喷射系统、氨水储存和喷射系统等）的设置能满足3条烟气净化线的要求。Ca(OH)2、石灰和活性炭从厂外罐车运来，经压缩空气将其输送至各自贮仓中，贮仓顶部设有排气过滤器及排风机，在送料时保持仓内负压以利送料并防止粉状物料渗出仓外。

Ca(OH)2、石灰和活性炭为粉末，其运输和操作过程将产生粉尘污染，因此设置单独储藏间，消石灰仓储藏间尺寸为13.3m×8.7m×25m，石灰仓储藏间尺寸为14.5m×9.75m×25m，活性炭仓储藏间尺寸为 7.9m×5.65m×25m，容积为10m3。

飞灰处理工程

概述

飞灰指由烟气净化系统（喷雾反应塔和袋式除尘器）、包括锅炉出口烟气中的灰尘、中和反应物、过量的碱剂以及吸附过重金属等污染物的活性炭。其产量根据烟气工况条件在一定范围内波动，不同热值下飞灰的量有所不同，每日产生量约18.36t。

飞灰的成份受多重因素的影响，其变化范围也较大。其主要成分为 CaCl2、CaSO3、SiO2、CaO、Al2O3、Fe2O3等，另外还有少量的Hg、Pb、Cr、Ge、Mn、Zn、Mg等重金属和微量的二噁英类等有毒有机物。

本工程飞灰处理工艺采用水-螯合剂稳定化技术工艺进行飞灰螯合稳定化，即将飞灰、螯合剂、水按一定的比例加入搅拌机内充分搅拌，待飞灰稳定化达到 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）及《危险废弃物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）要求后，外运至卫生填埋场填埋。

飞灰输送

本系统从喷雾反应塔及袋式除尘器灰斗下的手动阀开始，至飞灰贮仓底出料手动阀为止，包括喷雾反应塔飞灰和除尘器飞灰的收集、输送、贮存设备等。

飞灰采用机械输送方式，喷雾反应塔灰斗的飞灰经排灰阀排出，直接排到公 用输送机上；除尘器灰斗飞灰经排灰阀排卸到底部的输送机上，每台除尘器下设2台输送机，2台输送机送至1台集合输送机上，再至公用输送机，2条焚烧线飞灰最终到一条公用输送机上，再经斗式提升机输送到飞灰库。本项目设置飞灰库1个，有效容积100m3，可满足2台炉正常运行约5天的废灰贮存量。飞灰输送机和贮仓需要电伴热。

飞灰螯合稳定化系统

采用单班8h工作制，即每天一班内完成24h焚烧飞灰处理量。

本项目日产生飞灰约18.36t，飞灰螯合稳定化系统按1班8小时作业记，每小时需处理约2.3t飞灰，考虑二期扩建和垃圾成分变化的因素，飞灰螯合稳定化规模确定为5t/h。飞灰螯合稳定化设备主要有：灰库、盘式定量给料机、可变速螺旋给料机、飞灰混炼机、螯合剂供给装置和皮带输送机。

本套设备采用全密封设计，有效防止有飞灰、气味的外扬，更好的保护环境。本机还配有通风加热系统，防止稳定化产物结露并适当烘干。

所采用飞灰稳定化工艺中水、螯合剂的添加量分别为飞灰量的20%、2%。完成搅拌后的飞灰经检测满足相关规定后，运送至卫生填埋场填埋。

飞灰处理工艺流程见下图。

图 2.1-6飞灰处理工艺流程图

渗滤液处理工程

本项目渗滤液处理采用“预处理+UASB厌氧反应器+A/O-MBR生化处理系统+NF纳滤+RO反渗透”处理工艺。

表 2.1-5污水处理站各工段规模

| 序号 | 工艺名称 | 进水类型 | 水量及规模（m3/d） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 进水量 | 设计规模 |
| 1 | 预处理 | 垃圾渗滤液 | 120 | 250 |
|  |  | 垃圾卸料区及垃圾车冲洗水 | 10 |  |
| 2 | UASB 厌氧反应器 | 预处理出水 | 130 | 250 |
| 3 | A/O-MBR 生化处理系统 | UASB出水 | 130 | 250 |
|  |  | 生活及实验排水 | 20 |  |
|  |  | 化水车间反冲洗排水 | 12 |  |
|  |  | 车间清洁冲洗水 | 4 |  |
|  |  | 地磅区域冲洗水 | 7 |  |
|  |  | 垃圾运输引桥冲洗水 | 6 |  |
|  |  | 初期雨水 | 2 |  |
| 4 | NF 纳滤 | A/O-MBR出水 | 181 | 250 |
| 5 | RO 反渗透 | NF出水 | 154 | 250 |

预处理系统

垃圾渗滤液预处理：垃圾渗滤液、垃圾卸料平台冲洗水、垃圾运输车冲洗水，通过导流沟粗格栅除去大颗粒悬浮物及漂浮物后进入渗滤液收集池（有效容积320m3）。收集池渗滤液经泵输送进入细格栅渠，通过细格栅进一步去除悬浮物及漂浮物后进入渗滤液调节池，调节池中渗滤液均质均量后由提升泵提升至混凝沉淀池，投加絮凝剂，经沉淀处理，去除大部分的SS及部分不溶性有机物。

生活污水预处理：食堂废水经隔油池，其余经化粪池预处理后排入A/O-MBR系统进行处理。

渗滤液调节池有效容积1500m3，分为两格，其中一格兼做事故水池，满足储存7天渗滤液产生量。

厌氧反应器

沉淀池出水自流入中间加温水池，通过蒸汽加温，提高渗滤液水体温度，达到厌氧生化处理的最佳温度要求，中间加温水池渗滤液经厌氧进水泵提升进入UASB厌氧反应器，进行厌氧发酵处理，通过厌氧菌的作用，将大分子难降解有机物分解成较易生物降解的小分子有机物质，并最终转化为甲烷、二氧化碳和水。

沼气处理系统

渗滤液厌氧反应产生的沼气正常情况下，有风机送至垃圾坑一次风进风口附近，作为一次风进入焚烧炉燃烧处理，应急状况下，有地面应急火炬系统焚烧后排放。

A/O-A/O-MBR系统

外置式膜生化反应器两级反硝化、硝化和外置式超滤单元组成。

（1）反硝化、硝化

厌氧反应器渗滤液自流进入生化系统，生化系统采用A/O工艺路线。

硝化池通过高活性的好氧微生物作用，污水中的大部分有机物污染物在硝化 池内得到降解，同时氨氮在硝化微生物作用下氧化为硝酸盐。硝氮回流至反硝化

池内在缺氧环境中还原成氮气排出，达到生物脱氮的目的。

（2）外置超滤单元

生化系统出水经由UF进水泵进入超滤系统实现泥水分离，超滤系统采用外 置管式超滤膜，浓液（泥水混合物）回流至反硝化池，同时实现剩余污泥排放。

纳滤系统

由于A/O-MBR系统处理后的出水达不到排放标准，为了系统能够长期稳定运行， 设计了纳滤系统。在保证系统能够长期稳定运行的前提下设计了处理规模为 250m3/d的纳滤系统，纳滤产生的最终浓液按不超过16%设计。纳滤清液进入纳滤清液罐。

反渗透系统

针对于要求较高的排放标准，在纳滤系统处理工艺基础上使用反渗透系统，用于对纳滤系统所产生清液的处理，反渗透清液排放至清液池。

浓缩液处理系统

本项目的浓缩液主要为纳滤系统产生的浓缩液和反渗透系统产生的浓缩液，约17m3/d。纳滤浓缩液中富集了渗滤液中部分的盐分、难生化降解或不可生化降解的有机物以及少量残留的含氮类化合物如氨氮、硝氮等。反渗透处理纳滤清液，反渗透浓缩液主要成分为盐分。

本项目浓缩液储存在浓缩液储罐，回喷焚烧炉处理。

污泥脱水系统

污泥主要来自于沉淀池排出的物化污泥及UASB厌氧反应器、反硝化池、硝化池排出的剩余污泥，经过污泥浓缩池浓缩处理后，由污泥脱水机脱水至75-80%含水率后，送本项目焚烧炉焚烧处置。

臭气收集处理系统

本项目的主要臭气来源有调节池、混凝反应沉淀池、污泥池及污泥脱水车间。由于以上池体均为加盖密封池体，污泥脱水车间设置多点强制抽风，臭气经收集，由引风机通过风管送至一次风机入口和垃圾池负压区进入焚烧炉焚烧处置。同时设一套火炬沼气燃烧处理装置，作为沼气应急处理，通过管道输送至火炬高空燃烧处置。

现有工程产排污情况及达标分析

本次评价主要引用现有工程2022年年度及2023年上半年度的常规监测报告中的实测数据分析现有工程污染物排放达标情况。

1、废气

表 2.1-6现有工程有组织废气（1#焚烧炉）排放情况一览表   浓度单位：mg/m3

| 监测项目 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | 1.7 | / | / | / | / | 2.8 | / | 3.2 | / | / | / | / | / | 2.9 | / | / | / | / |
| 标准值 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | ND | / | / | / | / | ND | / | ND | / | / | / | / | / | ND | / | / | / | / |
| 标准值 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | 160 | / | / | / | / | 156 | / | 181 |  | / | / | / | / | 117 | / | / | / | / |
| 标准值 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | ND | / | / | / | / | ND | / | ND | ND | / | / | / | / | ND | / | / | / | / |
| 标准值 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | 4.7 | / | / | / | / | 12.9 | / | 17.9 | / | / | / | / | / | 8.9 | / | / | / | / |
| 标准值 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 氟化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | ND | 0.26 | 0.24 | / | / | ND | ND | ND | ND | ND | / | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准值 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | Hg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | 0.0027 | ND | ND | / | / | ND | 0.0281 | ND | ND | 4.38× 10-3 | / | / | ND | ND | 3.66× 10-3 | 4.25× 10-3 | ND | ND |
| 标准值 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | Cd+TI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | 9.50× 10-5 | 6.84× 10-6 | 4.02× 10-5 | / | / | 5.00× 10-5 | 5.34× 10-5 | 1.30× 10-4 | 7.53× 10-4 | 3.45× 10-5 | / | / | 4.99× 10-5 | 5.46× 10-5 | 4.02× 10-5 | 7.48× 10-5 | 4.00× 10-5 | 5.02× 10-5 |
| 标准值 | 以Cd+Tl计0.05 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | Pb+Cr 等其 他重金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | 0.0775 | 0.0957 | 0.106 | / | / | 0.135 | 0.0732 | 0.0859 | 0.1308 | 0.0488 | / | / | 0.0656 | 0.152 | 0.195 | 0.313 | 0.164 | 0.112 |
| 标准值 | 以 Pb+Cr 等其他 重金属0.5 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 二噁英类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准值 | 0.1TEQng/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

表 2.1-7现有工程有组织废气（2#焚烧炉）排放情况一览表     浓度单位：mg/m3

| 监测项目 | 颗粒物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | 1.9 | / | / | 1.8 | / | 2.3 | / | 1.8 | / | / | / | 2.6 | / | 2.2 | / | / | / | / |
| 标准值 | 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | ND | / | / | 46 | / | ND | / | ND | / | / | / | ND | / | 5 | / | / | / | / |
| 标准值 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | 159 | / | / | 154 | / | 174 | / | 185 | / | / | / | 166 | / | 134 | / | / | / | / |
| 标准值 | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 一氧化碳 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | ND | / | / | ND | / | ND | / | ND | / | / | / | ND | / | ND | / | / | / | / |
| 标准值 | 100 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 氯化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | 2.7 | / | / | 4.6 | / | 8.3 | / | 18.6 | / | / | / | 6.3 | / | 7.8 | / | / | / | / |
| 标准值 | 60 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 氟化氢 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | 0.75 | 1.67 | 0.24 | 0.18 | / | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ND | / | ND |
| 标准值 | / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | Hg |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | ND | ND | ND | ND | / | ND | 0.0151 | ND | ND | 3.92× 10-3 | ND | 0.0444 | ND | 0.0028 | ND | 0.0107 | / | ND |
| 标准值 | 0.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | Cd+TI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | 4.50× 10-5 | 6.61× 10-6 | 4.43× 10-5 | 2.98× 10-5 | / | 3.77× 10-5 | 6.08× 10-5 | 6.54× 10-5 | 1.35× 10-5 | 2.80× 10-5 | 4.05× 10-5 | 4.60× 10-5 | 1.89× 10-4 | 5.04× 10-5 | 4.61× 10-5 | 3.66× 10-5 | / | 1.30× 10-4 |
| 标准值 | 以Cd+Tl计0.05 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | Pb+Cr 等其 他重金属 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | 0.0565 | 0.121 | 0.108 | 0.0596 | / | 0.0935 | 0.118 | 0.0735 | 0.0802 | 0.0462 | 0.0698 | 0.0953 | 0.0563 | 0.125 | 0.198 | 0.156 | / | 0.141 |
| 标准值 | 以 Pb+Cr 等其他重金属0.5 mg/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 二噁英类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.02 | 22.03 | 22.04 | 22.05 | 22.06 | 22.07 | 22.08 | 22.09 | 22.10 | 22.11 | 22.12 | 23.01 | 23.02 | 23.03 | 23.04 | 23.05 | 23.06 |
| 折算浓度 | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / | / |
| 标准值 | 0.1TEQng/m3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 备注：“/”表示该项目未检测；ND:表示未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由上表可知，现有工程焚烧炉1#、2#排气筒 各污染物的排放浓度满足相关标准限制要求。由此可知，现有工程废气治理措施运行有效可靠。

表 2.1-8现有工程无组织废气厂界监测结果一览表  浓度单位：mg/m3

| 监测项目 | 氨 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 22.01 | 22.04 | 22.08 | 22.12 | 23.02 | 23.04 |
| 周界浓度最大值 | 0.36 | 0.74 | 1.96 | 0.09 | 0.04 | 0.24 |
| 标准值 | 1.5 |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 硫化氢 |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.04 | 22.08 | 22.12 | 23.02 | 23.04 |
| 周界浓度 最大值 | ND | ND | ND | ND | ND | ND |
| 标准值 | 0.06 |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 总悬浮颗粒物 |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.04 | 22.08 | 22.12 | 23.02 | 23.04 |
| 周界浓度 最大值 | 0.347 | 0.348 | 0.294 | 0.348 | 0.33 | 0.193 |
| 标准值 | 1.0 |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 臭气浓度 （无量纲） |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.04 | 22.08 | 22.12 | 23.02 | 23.04 |
| 周界浓度 最大值 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 | <10 |
| 标准值 | 20（无量纲） |  |  |  |  |  |

由上表可知，臭气浓度、硫化氢、氨厂界浓度满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中相关标准限制要求。

3、废水

表 2.1-9现有工程外排废水监测结果一览表  浓度单位：mg/m3

| 监测项目 | pH |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 监测时间 | 22.01 | 22.04 | 22.06 | 22.08 | 22.12 | 23.02 | 23.04 |
| 平均值 | 8.4 | 8.2 | 8.3 | 8.2 | 8.0 | 8.0 | 8.1 |
| 标准值 | 6~9 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 悬浮物 |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.04 | 22.06 | 22.08 | 22.12 | 23.02 | 23.04 |
| 平均值 | 15 | ND | / | ND | 10 | 9 | ND |
| 标准值 | 400 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | COD |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.04 | 22.06 | 22.08 | 22.12 | 23.02 | 23.04 |
| 平均值 | 10 | 45 | 40 | 28 | 32 | 47 | 41 |
| 标准值 | 350 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | BOD5 |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.04 | 22.06 | 22.08 | 22.12 | 23.02 | 23.04 |
| 平均值 | 3.1 | 13.4 | / | 11.9 | 9.7 | 16.8 | 12.4 |
| 标准值 | 220 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.04 | 22.06 | 22.08 | 22.12 | 23.02 | 23.04 |
| 平均值 | 0.225 | 0.638 | 0.457 | 0.299 | ND | 0.240 | 0.139 |
| 标准值 | 35 |  |  |  |  |  |  |
| 监测项目 | 总磷 |  |  |  |  |  |  |
| 监测时间 | 22.01 | 22.04 | 22.06 | 22.08 | 22.12 | 23.02 | 23.04 |
| 平均值 | 0.23 | 0.81 | / | 1.86 | 0.47 | 0.45 | 0.37 |
| 标准值 | 5 |  |  |  |  |  |  |

由上表可知， 厂区总排口废水排放污染因子均满足兰考经开区工业污水处理厂接管要求。由此可知，现有工程废水治理措施运行有效可靠。

- 3、噪声

表 2.1-10厂界噪声排放监测结果   单位： dB(A)

| 检测 日期 | 检测 点位 | 单位 | 检测结果 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 昼间 | 夜间 |
| 2023.06.20 | 东厂界 | dB(A) | 56 | 45 |
|  | 南厂界 | dB(A) | 55 | 46 |
|  | 西厂界 | dB(A) | 55 | 48 |
|  | 北厂界 | dB(A) | 56 | 47 |

由上表可知，现有工程各厂界昼间噪声均符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准限值要求。

- 4、固体废物

表 2.1-11现有工程固体废物的产生及处理情况一览表

| 序 号 | 名称 |  | 产生环节 | 产生量 |  | 属性 | 处理处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | t/d | t/a |  |  |
| 1 | 垃圾焚烧区 | 炉渣 | 垃圾焚烧 | 180 | 65700 | 一般固废 | 外委综合利用 |
| 2 |  | 飞灰 |  | 27 | 9855 | 危险废物 | HW18，厂内稳定化处理 |
| 3 | 飞灰处理工 程 | 稳定 飞灰 | 飞灰稳定化 | 37 | 13505 | 一般固废 | 送兰考县生活垃圾填埋场 |
| 4 | 渗滤液处理 | 污泥 | 污泥脱水 | 5 | 1825 | 一般固废 | 送本项目焚烧处理 |
| 5 | 生活垃圾 |  | 职工 | 0.068 | 24.82 | 一般固废 |  |
| 6 | 废活性炭 |  | 废气非正常 工况处理 | / | 2t/次 | 危险废物 | HW18，送有资质单位处理 |
| 7 | 废布袋 |  | 布袋除尘器 | / | 0.864 | 危险废物 | HW18，送有资质单位处理 |
| 8 | 废机油 |  | 设备维护 | / | 0.30 | 危险废物 | HW08，送有资质单位处理 |

- 由上表可知，现有工程各固体废物均能得到有效处置。

表 9-13 飞灰监测结果及评价（mg/L）

| 检测项目 |  | 监测时间 |  |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2023. 01.07 | 2023. 02.09 | 2023. 03.07 | 2023. 04.01 | 2023. 05.27 | 2023. 06.20 |  |
| 含水率（%） |  | 21.79 | 21.43 | 21.9 | 21.81 | 22.09 | 21.44 | <30% |
| 浸出毒性 | 铜 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 40 |
|  | 锌 | 20.4 | 4.48 | 7.74 | 9.10 | 26.0 | 9.77 | 100 |
|  | 镉 | 0.1 | ND | ND | ND | ND | ND | 0.15 |
|  | 铅 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.25 |
|  | 总铬 | ND | ND | ND | ND | 0.09 | ND | 4.5 |
|  | 六价铬 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 1.5 |
|  | 汞 | 1.8×10-4 | 3×10-5 | ND | 1.3×10-4 | ND | 1.1×10-4 | 0.05 |
|  | 铍 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.02 |
|  | 钡 | 0.98 | 1.27 | 2.09 | 1.15 | 1.81 | 2.23 | 25 |
|  | 镍 | ND | ND | ND | ND | ND | ND | 0.2 |
|  | 砷 | 0.0137 | 0.0169 | 0.0292 | 0.0232 | 7.42×10-3 | 8.69×10-3 | 0.3 |
|  | 硒 | 0.0109 | 0.0177 | 0.0309 | 0.0105 | 0.0284 | 3.01×10-3 | 0. 1 |

- 由上表可知，飞灰中毒性各污染因子含量符合《危险废物鉴别标准—浸出毒性鉴别》（GB 5085.3-2007）和《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的标准要求。

表 2.1-12炉渣监测结果及评价（mg/L）

| 检测项目 |  |  | 监测时间 |  |  |  |  |  | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2023. 01.29 | 2023. 02.09 | 2023. 03.07 | 2023. 04.01 | 2023. 05.27 | 2023. 06.20 |  |
| 炉渣1# |  | 热灼减率（%） | 2.06 | 1.20 | 1.14 | 1.76 | 1.65 | 1.33 | ≤5% |
|  | 含水率（%） |  | 23.15 | 18.76 | 22.51 | 21.17 | 18.93 | 19.54 | <30% |
| 炉渣2# | 热灼减率（%） |  | 2.06 | 2.40 | 1.27 | 1.55 | / | 1.76 | ≤5% |
|  | 含水率（%） |  | 23.15 | 21.00 | 19.96 | 20.33 | / | 21.41 | <30% |

- 由上表可知，炉渣中热灼减率（%）检测结果满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）表1技术性能指标；含水率（%）检测结果满足《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）的标准要求。

5、环境风险防范措施

现有工程环境风险防范措施满足企业环境风险管理要求，具体详见下表：

表 2.1-13现有工程应急物资情况表

| 序号 | 物品种类 | 规格 | 存储数量 | 存储地点 | 责任部门 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜水泵 | 30m3/h扬程20米 | 2台 | 仓库 | 生产技术部 |
| 2 | 消防水带 | DN65 | 11套 | 中控室/现场 | 生产技术部 |
| 3 | 干粉灭火器 | 4kg | 237具 | 现场 | 生产技术部 |
| 4 | 消防铲 |  | 4把 | 中控室/现场 | 生产技术部 |
| 5 | 塑料锹 |  | 10把 | 仓库 | 生产技术部 |
| 6 | 铁丝 | 1.8mm | 50米 | 仓库 | 生产技术部 |
| 7 | 胶皮手套 | 长袖 | 10副 | 仓库 | 生产技术部 |
| 8 | 皮叉 |  | 4件 | 水处理中心仓库 | 生产技术部 |
| 9 | 帆布风带 | DN300 | 30米 | 应急物资仓库 | 生产技术部 |
| 10 | 正压式呼吸器 |  | 2台 | 中控室/仓库 | 生产技术部 |
| 11 | 消防桶 |  | 10只 | 现场 | 生产技术部 |
| 12 | 雨衣、雨裤 |  | 17套 | 中控室/仓库 | 生产技术部 |
| 13 | 高筒靴 |  | 17双 | 中控室/仓库 | 生产技术部 |
| 14 | 棕绳 | ﹠10 | 500米 | 应急物资仓库 | 生产技术部 |
| 15 | 编织袋 | 50kg | 300只 | 应急物资仓库 | 生产技术部 |
| 16 | 彩条布 | 30*10 | 9块 | 应急物资仓库 | 生产技术部 |
| 17 | 消防隔热服 | 175 | 2套 | 中控室 | 运行部 |
| 18 | 黄沙 |  | 4立方米 | 油库沙池 | 生产技术部 |
| 19 | 吨袋 |  | 68只 | 应急物资仓库 | 生产技术部 |
| 20 | 警示胶带 | 黑黄双色 | 3卷 | 中控室/仓库 | 生产技术部 |
| 21 | 强光手电 |  | 5 只 | 中控室 | 生产技术部 |
| 22 | 铁锹（圆头） |  | 8 把 | 应急物资仓库 | 生产技术部 |
| 23 | 对讲机 |  | 5对 | 中控室 | 运行部 |
| 24 | 防毒面具 |  | 5付 | 中控室/仓库 | 生产技术部 |
| 25 | 医疗急救箱 |  | 2只 | 中控室 | 运行部 |
| 26 | 洗眼器 |  | 4个 | 现场 | 水处理中心 |
| 27 | 35KV验电器 |  | 1 | 35kV配电间 | 运行部 |
| 28 | 35KV绝缘鞋 |  | 1 | 35kV配电间 | 运行部 |
| 29 | 35KV绝缘手套 |  | 1 | 35kV配电间 | 运行部 |
| 30 | 35KV接地线 |  | 3 | 35kV配电间 | 运行部 |
| 31 | 10kv验电器 |  | 1 | 10kV配电间 | 运行部 |
| 32 | 35kv绝缘鞋 |  | 2 | 10kV配电间 | 运行部 |
| 33 | 35kv绝缘手套 |  | 2 | 10kV配电间 | 运行部 |
| 34 | 10kv接地线 |  | 3 | 10kV配电间 | 运行部 |
| 35 | 10kv绝缘拉杆 |  | 4 | 10kV配电间 | 运行部 |
| 36 | 0.4kv验电器 |  | 1 | 400v配电间 | 运行部 |
| 37 | 35kv绝缘鞋 |  | 1 | 400v配电间 | 运行部 |
| 38 | 35kv绝缘手套 |  | 1 | 400v配电间 | 运行部 |
| 39 | 0.4kv接地线 |  | 3 | 400v配电间 | 运行部 |
| 40 | 叉车 |  | 1辆 | 检修公司 | 技术部 |
| 41 | 铲车 |  | 1辆 | 检修公司 | 技术部 |
| 42 | 事故池 | 1500m3 | 1个 | 现场 | 水处理中心 |
| 43 | 初期雨水池 | 3.4*3.0*5.5m | 1个 | 现场 | 技术部 |
| 44 | 沼气火炬 |  | 1套 | 渗滤液处理站 | 水处理中心 |
| 45 | 油库油水分离池 | 3.0*3.0*1.3m | 1个 | 油库西侧 | 技术部 |
| 46 | 散装飞灰固化装置 |  | 1套 | 飞灰稳定化间 | 技术部 |
| 47 | 除臭风机 |  | 1台 | 除臭风机间 | 技术部 |
| 48 | 干法石灰喷射装置 |  | 1套 | 活性炭间 | 运行部 |
| 49 | 活性炭喷射装置 |  | 1套 | 活性炭间 | 运行部 |
| 50 | 脱酸塔喷射降温装置 |  | 2套 | 1#、2#脱酸塔顶部 | 运行部 |
| 51 | 吸油毡 | 成分及含量:羊毛；幅宽:100cm；克重:200 | 30米 | 应急物资库 | 技术部 |
| 52 | 灭火毯 |  | 2块 | 现场 | 技术部 |
| 53 | 人体静电释放仪 |  | 3套 | 现场 | 运行部 |
| 54 | 氨水泄露报警仪 |  | 1套 | 现场 | 技术部 |
| 55 | 硫化氢测试仪 |  | 5套 | 渗滤液沟道间沼气火炬处 | 水处理中心 |
| 56 | 移动式有毒气体测试仪 | 可测一氧化碳、氯化氢、硫化氢、可燃气体等 | 1台 | 水处理中心 | 水处理中心 |
| 57 | 甲烷气体报警仪 |  | 5套 | 现场 | 技术部 水处理中心 |
| 58 | 一氧化碳报警仪 |  | 3套 | 现场 | 技术部 水处理中心 |

现有工程“三同时”落实情况

- 建项目“三同时”环保措施验收内容详见表2.1-14。

表 2.1-14 环保设施投资及“三同时”落实情况一览表

| 类别 | 污染源 | 污染物 | 环评设计治理措施（设施数量、规模、处理能力等） | 实际建设内容 | 完成情况 | 落实 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废水 | 垃圾渗滤液、卸料平台、厂房等冲洗、生活污水 | COD 、氨氮、SS等 | 垃圾渗滤液处理设施1套，采用“混凝沉淀预处理+UASB厌氧反+A/O-MBR生化处理+NF纳滤+RO反渗透”工艺，设计规模 250m3/d。 | 垃圾渗滤液处理设施1套，采用“预处理+UASB厌氧反+A/O-MBR生化处理+NF纳滤+RO反渗透”工艺，设计规模250m3/d。 | 与生产装置同步 | 已落实 |
| 废气 | 焚烧炉 | SO2、NOx、氯 化氢、HF、Hg、Cd、Pb、烟尘、二噁英类等 | “SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘器”烟气净化系统2套，1根80 米高排气筒（含2 套烟气在线监测系统） | “SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射+活性炭吸附+布袋除尘器”烟气净化系统2套，1根80米高排气筒（含2套烟气在线监测系统） | 与生产装置同步 | 已落实 |
|  | 垃圾坑、卸料厅等产生的恶臭 | 恶臭污染物主要为 H2S、NH3 | 密闭、负压等方式，臭气送到焚烧炉 焚烧 | 密闭、负压等方式，臭气送到焚烧炉 焚烧 |  | 已落实 |
|  | 飞灰稳定化车间 | 粉尘 | 3 套仓顶布袋除尘器 | 3 套仓顶布袋除尘器 |  | 已落实 |
|  | 活性炭储藏间 | 粉尘 | 1 套仓顶布袋除尘器 | 1 套仓顶布袋除尘器 |  | 已落实 |
|  | 消石灰储藏间 | 粉尘 | 1 套仓顶布袋除尘器 | 1 套仓顶布袋除尘器 |  | 已落实 |
|  | 污水处理设施产生的沼气 | 甲烷等 | 1套回引至垃圾坑管道，入炉焚烧。 | 1套回引至垃圾坑管道，入炉焚烧 |  | 已落实 |
| 固废 | 焚烧装置 | 飞灰、炉渣 | 飞灰采用螯合剂稳定化工艺。达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）要求条件后进入兰考县生活垃圾处理场分区填埋；炉渣外协综合利用。 | 飞灰采用螯合剂稳定化工艺。达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》 （GB16889-2008）要求条件后进入兰考县生活垃圾处理场分区填埋；炉渣外协综合利用 | 已完成 | 已落实 |
|  | 设备检修 | 废机油 | 暂存后送有资质单位处理。 | 暂存后送有资质单位处理 |  | 已落实 |
|  | 布袋除尘器 | 废布袋 |  | 暂存后送有资质单位处理 |  | 已落实 |
|  | 非正常工况除臭 | 废活性炭 |  | 暂存后送有资质单位处理 |  | 已落实 |
|  | 污水处理设施 | 污泥 | 回焚烧炉焚烧。 | 回焚烧炉焚烧 |  | 已落实 |
|  | 职工生活 | 生活垃圾 |  | 回焚烧炉焚烧 |  | 已落实 |
| 噪声 | 设备噪声 | 噪声 | 建筑隔声、隔音板、吸音材料、减震 | 建筑隔声、隔音板、吸音材料、减震 | 与生产装置同步 | 已落实 |
| 地下水防渗措施 | 在垃圾贮坑、渗滤液坑、污水处理池、飞灰稳定化车间、危废暂存场等重点防渗区域采取防渗措施，污水处理池池体内表面刷涂水泥基渗透结晶型防 渗涂料。达到防渗标准要求。 |  |  | 在垃圾贮坑、渗滤液坑、污水处理池、飞灰稳定化车间、危废暂存场等重点防渗区域采取防渗措施，污水处理池池体内表面刷涂水泥基渗透结晶型防渗涂料。达到防渗标准要求。 | 已完成 | 已落实 |
| 绿化 | 建议建设以落叶阔叶树种、常绿阔叶树种和藤木植物为主的绿化林带，全厂绿化覆盖率29.8%。 |  |  | 栽植以落叶阔叶树种、常绿阔叶树种和藤木植物为主的绿化林带，全厂绿 化覆盖率29.8%。 | 已完成 | 已落实 |
| 环境管理（机构监测能力） | 制定相关规章制度。设环保机构，配备环保专业管理人员1-2名，环境检测仪器、废水流量计等 |  |  | 制定相关规章制度。设环保机构，配备环保专业管理人员1名，环境检测 仪器、废水流量计等 | 已完成 | 已落实 |
| 清污分流、排污口规范化设置 | 建设雨水管网、污水管网系统、排污口规范化设置 |  |  | 建设雨水管网、污水管网系统、排污口规范化设置 | 已完成 | 已落实 |
| “ 以新带老” 措施 | 无 |  |  | 无 | / | / |
| 总量平衡方案 | 在兰考县平衡，见本项目“建设项目排放污染物指标申请表” |  |  | / | / | / |
| 环境防护距离设置（以设施或厂界设置、敏感保护目标情况等） | 在厂界外设置300m的卫生防护距离，防护距离的敏感目标于本项目投产 前拆迁完毕。 |  |  | 在厂界外设置 300m 的卫生防护距离，防护距离的敏感目标于本项目投产前拆迁完毕。 | 已完成 | 已落实 |
| 事故应急措施 | 活性炭除臭装置、火炬燃烧器、通讯报警设备、自动监控设备、紧急冲淋装置、防护设备、围堰、泄漏物收集设施，雨水排口立切断装置、监测装置等 |  |  | 活性炭除臭装置、火炬燃烧器、通讯报警设备、自动监控设备、紧急冲淋装置、防护设备、围堰、泄漏物收集设施，雨水排口立切断装置、监测装置等 | 已完成 | 已落实 |
|  | 事故池1500m3（由调节池兼做事故池） |  |  | 事故池1500m3（由调节池兼做事故池） |  | 已落实 |
|  | 应急预案 |  |  | 已编制完成 |  | 已落实 |

环评批复落实情况表

表 2.1-15环评批复落实情况表

| 序号 | 审批意见 | 落实情况 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 该项目位于兰考县产业集聚区，总投资28012.9万元，其中环保投资5369. 19万元。本项目分两期建设，本期工程生活垃圾处理量为600t/d，拟采用2台300t/d 的机械炉排垃圾焚烧炉，配套1台12MW凝汽式汽轮机和1台15MW 发电机组，年焚烧生活垃圾21.9万吨，年发电量为7.712×107kWh，配套建设飞灰稳定化处理工程、烟气处理设施、渗滤液处理工程等。 | 该项目位于兰考县产业集聚区，总投资 28012.9万元，其中环保投资5369. 19 万元。该项目为一期工程，生活垃圾处理量为600t/d，采用2台300t/d 的机械炉排垃圾焚烧炉，配套1台12MW 凝汽式汽轮机和1台15MW发电机组，年焚烧生活垃圾21.9万吨，年发电量为7.712× 107kWh，配套建设飞灰稳定化处理工程、烟气处理设施、渗滤液处理工程等。 |
| 2 | 《报告书》内容符合国家有关法律法规要求和建设项目环境管理规定，评价结论可信。我局批准该《报告书》，原则同意你公司按照《报告书》中所列项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺和环境保护对策措施进行建设。 | 该项目严格按照《报告书》以及环评批复内容进行施工建设。 |
| 3 | 三、你公司应全面、严格落实《报 告书》提出的各项环保对策措施，严格执行环保“三同时制度”，确保各项污染 物达标排放，并须着重做好以下工作： | / |
|  | （一）本项目为生活垃圾综合利用项目，不得处理工业废物、医疗废物和危险废物。 | 该项目为生活垃圾焚烧发电项目。 |
|  | （二）全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用先进工艺和先进设备，加强生产管理和环境管理。项目水耗、能耗和污染物排放等指标及环境管理要求，应达同类项目清洁生产国际先进水平。 | 该项目全过程贯彻清洁生产原则和循环经济理念，采用了先进工艺和先进设备，同时加强生产管理和环境管理。该项目项目水耗、能耗和污染物排放等指标及环境管理要求，已达同类项目清洁生产国际先进水平。 |
|  | （三）依据《报告书》和本批复文件，对产生的污水、废气、粉尘、固体废物、噪声等污染采取相应的防治措施，项目运行时，外排污染物应满足以下要求：1.按照“清污分流、雨污分流、一水多用” 的原则完善厂区给排水管网建设。垃圾渗滤液、卸料平台等冲洗废水和生活污水应根据水质特性进行分类处理，垃圾渗滤液采用“混凝沉淀预处理＋UASB 厌氧反应＋A/O-MBR 生化处理+NF 纳滤＋R0 反渗透”工艺，达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却补充水标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 1820-2002）中道路清扫消防、城市绿化用水水质标准后回用，不外排。循环冷却水定排污水、中水深度处理系统排水由厂区统一管网收集后优先用于厂区抑尘或绿化，剩余污水外排产业集聚区污水管网。 2.本项目焚烧炉烟气采用“SNCR脱硝＋半干式反应塔＋干式消石灰活性炭喷射装置＋布袋除尘”处理方案，在建设过程中要预留SCR 设施空间，项目建成运营时，必须确保烟气在不低于850℃的条件下滞留时间不少于2秒，处理后的烟气通过 80 米高烟囱排放。焚烧烟气排放执行《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014），其中二噁英排放限值0. 1ngTEQ/m3（参照执行欧盟2000 标准），恶臭污染物排放执行《恶臭污染物排放标准》（GB 14554-93）表1中二级标准。 - 本项目噪声主要为设备噪声，采取有效减震、隔声减震措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB 12348-2008）2类标准要求。施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。 - 4.本项目固废主要包括炉渣、飞灰、废活性炭、废布袋、废机油。炉渣进行综合利用；飞灰采用“水泥/稳定剂固化技术”综合稳定化方法处理后达到《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-20关要求，方可送往兰考生活垃圾填埋场分区；废活性炭、废布袋和废机油收集后分别交有资质单位处理，厂内危险废物暂存场所应达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。 5.按照环保要求规范化设置各类排污口和标志，并建设、安装自动监控设备及配套设施，在线监测装置应与当地环保部门联网，对炉内燃烧温度、CO、含氧量、SO2、烟尘、氮氧化物、 HCl等做到实时自动监测，并在厂外设置显示屏，随时接受公众监督；对活性 炭使用量实施计量。落实《报告书》提出的环境管理及监测计划，应严格按照《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82号）的有关规定，对烟气排放及《报告书》中确定的监测点（大气和土壤）定期开展二噁英监测。 | 1.该项目按照“清污分流、雨污分流、一水多用” 的原则完善厂区给排水管网建设。垃圾渗滤液、卸料平台等冲洗废水和生活污水应根据水质特性进行分类处理，垃圾渗滤液采用“混凝沉淀预处理＋UASB厌氧反应＋A/O-MBR生化处理＋NF纳滤＋RO 反渗透”工艺，达到《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T 19923-2005）中敞开式循环冷却补充水标准及《城市污水再生利用城市杂用水水质》（GB/T 1820-2002）中道路清扫消防、城市绿化用水水质标准后回用，不外排。循环冷却水定排污水、中水深度处理系统排水由厂区统一管网收集后优先用于厂区抑尘或绿化，剩余污水外排产业集聚区污水管网。 2.该项目焚烧炉烟气采用“SNCR脱硝＋半干式反应塔＋干式消石灰活性炭喷射装置＋布袋除尘”处理方案，在建设过程中预留了SCR设施空间，项目建成运营时，能确保烟气在不低于850℃的条件下滞留时间不少于2秒，处理后的烟气通过80米高烟囱排放。焚烧烟气排放符合《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB 18485-2014），其中二噁英排放限值 0. 1ngTEQ/m3（参照执行欧盟2000标准），恶臭污染物排放符合《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）表1中二级标准。 - 该项目噪声主要为设备噪声，采取有效减震、隔声减震措施，厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2 类标准要求。施工期噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB 12523-2011）要求。 - 4.该项目固废主要包括炉渣、飞灰、废活性炭、废布袋、废机油。炉渣进行综合利用；飞灰采用“水泥/稳定剂固化技术”综合稳定化方法处理后符合《生活垃圾填埋场污染控制标准》GB16889-20 关要求，送往兰考生活垃圾填埋场分区；废活性炭、废布袋和废机油收集后分别交有资质单位处理，厂内危险废物暂存场所应达到《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）要求，确保不对周围环境和地下水造成影响。 5.企业按照环保要求规范化设置各类排污口和标志，并建设、安装了自动监控设备及配套设施，在线监测装置已与当地环保部门联网，对炉内燃烧温度、CO、含氧量、SO2 、烟尘、氮氧化物、HCl等做到实时自动监测，并在厂外设置显示屏，随时接受公众监督；对活性炭使用量实施计量。已落实《报告书》提出的环境管理及监测计划，严格按照《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82 号）的有关规定，对烟气排放及《报告书》中确定的监测点（大气和土壤）定期开展二噁英监测。 |
|  | （四）按《报告书》提出要求，本项目厂界外设置300米环境防护距离。该范围内现有环境敏感目标必须于生产前搬迁完毕，今后也不得规划、新建环境敏感目标。 | 该项目厂界外300米范围内已完成搬迁，已无环境敏感目标。 |
|  | （五）本项目完成后，主要污染物排放总量应控制在建设项目主要污染物总量指标之内，污染物年排放总量初步核定如下： 1、大气污染物:SO2≤39.4吨、NOX≤171. 1吨（占用兰考县 2016年和2017年氮氧化物预支总量）、烟尘≤7.6吨、HC1≤7.6吨、CO≤47.5 吨、Hg≤0.048 吨、Cd≤0.029吨、Pb≤0. 190 吨、二噁英≤0.076gTEQ/a。 2、水污染物:COD≤8.304吨、BOD5≤1.661吨、SS≤2.391吨、氨氮 ≤0.830吨 3、固体废物:安全处置或综合利用本项目正式投产后，污染物排放总量不得突破本次核定 的”建设项目排放污染物指标申请表” 的限值。 | 该项目完成后，主要污染物排放总量符合建设项目主要污染物总量指标。固体废物以安全处置和综合利用。 |
|  | （六）如果今后国家或我省颁布严于本批复指标的新标准，届时你公司应 按新标准执行。 | 企业严格执行国家或省厅颁布严于本批复指标的新标准。 |
|  | （七）落实环境风险防范措施，制定环境风险应急预案，严防环境污染事故发生。 | 企业已认真落实《报告书》提出的环境风险防范措施和要求，制定污染事故应急防范预案，防止发生污染事故。已编制环境风险事故应急预案，并在开封市生态环境局兰考分局（原兰考县环境保护局）兰考县环境保护局备案， |
| 4 | 五、项目完工后，按规定程序申请竣工环境保护验收。 | 工程建设完成后已及时及时申请竣工环境保护验收，已委托由河南华测检测技术有限公司进行验收监测以及建设项目环境保护验收监测报告书的编制工作。 |
| 5 | 六、项目建设期间和运营期间的现场环境监督管理由兰考县环境保护局监察大队负责。 | 企业接受兰考县环境保护局监察大队的环境监督管理。 |
| 6 | 七、配备专职环境管理人员，实施全过程环境监理。你公司每月要以书面形式向我局报送项目建设环境管理报告。 | 配备有专职环境管理人员对项目工程建设实施全过程环境监理，每月向兰考县环保局报送项目建设环境管理报告。部分月报 |
| 7 | 八、本项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施发生重大变动的，应当重新报批项目环境影响评价文件。 | 该项目规模、地点、采用的生产工艺或者防止污染、防止生态破坏的措施均严格按照《报告书》和环评批复要求建设。 |

现有工程总量控制指标

- 现有工程主要污染物总量控制指标见下表，数据来源于现有项目排污许可执行报告的季报之和。

表 2.1-16 现有工程污染物总量控制指标分析   单位： t/a

| 序号 | 指标 |  | 2020年度实际污染物排放量 | 2021年度实际污染物排放量 | 2022年度实际污染物排放量 | 环评审批总量 | 是否满足 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废 气 | 一氧化碳 | 3.155 | 2.723 | 2.28 | 47.5 | 是 |
| 2 |  | 氮氧化物 | 155.137 | 167.086 | 169.91 | 171.1 | 是 |
| 3 |  | 颗粒物 | 4.24 | 3.28 | 2.542 | 7.6 | 是 |
| 4 |  | 二氧化硫 | 8.083 | 9.8973 | 15.639 | 39.4 | 是 |
| 5 |  | 氯化氢 | 6.37 | 6.261 | 5.51 | 7.6 | 是 |

- 由上表可知，项目各类污染物排放总量控制指标符合排污许可证许可排放量要求。

现有工程排污许可证制度执行情况

- 光大环保能源（兰考）有限公司最新排污许可证申领时间为2023年07月05日，由开封市生态环境局兰考分局核发，证书编号：91410225MA3X65738T001C。

现有工程存在的环境问题

表 2.1-17现有工程存在问题及整改措施

*******

现有工程变动情况分析

**********

拟建项目工程分析

项目基本情况

- 项目名称：兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目

- 2、建设单位：光大环保能源（兰考）有限公司

3、建设地点：兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内）。

4、建设性质：扩建

5、建设规模：本项目建成后，可达到日处理餐厨垃圾处理50吨，日处理餐厨废弃油脂处理规模为5吨，属于对收集的餐厨垃圾等进行预处理，不涉及现有焚烧发电项目主体工程的改扩建。项目工程情况见表2.2-1。

6、建筑面积（含依托部分） ：360m2，在垃圾焚烧发电厂厂区内建设。

7、建设周期和服务期限：建设期半年，运行期为22.5年。

8、项目投资：工程投资：工程总投资3880.26万元，其中环保投资509万元，占总投资的13.12%。

餐厨垃圾产生情况

餐厨垃圾来源及成份

1、餐厨垃圾的来源

本项目处理的餐厨垃圾主要来源于餐饮企业、学校、企事业单位、政府机关食堂 等。根据根据餐饮企业产生餐厨垃圾的性质，以及企业规模等特点，将餐厨垃圾产生

源分为五大类，具体分类如下：

（1）大型中餐类餐馆，主要为大规模经营各式中餐的酒楼、宾馆等；

（2）中小型中餐类餐馆，主要为中小规模的餐馆、快餐等；

（3）火锅（汤锅）类餐馆；

（4）西餐类餐馆；

（5）机关团体、学校、企事业单位食堂。

2、餐厨垃圾的成份

根据周边城市餐饮的数据分析，一般城市餐饮垃圾组分及其理化性质如下：

（1）高含水率：餐饮垃圾含水率一般约为75%-90%，给其收集、运输和处理带来很大的难度，而且餐饮垃圾单位质量的热值不能满足垃圾焚烧发电的热值要求。

（2）易腐烂：餐饮垃圾中有机物含量高，约占干物质质量的95%以上，易腐败发臭。

（3）营养丰富：除了有机物含量高外，餐饮垃圾还富含氮、磷、钾、钙以及各种微量元素，具有营养元素齐全，再利用价值高等特点。

表 2.2-1一般城市餐饮废弃物的理化性质表（湿项）

| 项目 | TS （%） | VS （%TS） | 含油 率% | 全氮 （%） | pH | 氨氮 （mg/L） | 碱度 （mg/l） | C/N |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果 | 10-25 | 80-90 | 1.0-5.0 | 2 | 3.5-6 | 1500 | 540 | 14 |

表 2.2-2餐饮废弃物组分表（干项）

| 项目 | 食物残渣 | 骨头 | 油脂 | 塑料 | 金属 | 木竹 | 玻璃陶瓷 | 纸类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果(%) | 87.16 | 8.84 | 2.10 | 0.75 | 0.52 | 0.05 | 0.29 | 0.29 |

表 2.2-3餐饮废弃物营养物质表

| 项目 | 粗蛋白 | 总糖 | 还原糖 | 脂肪 | 纤维素 | 亚硝酸盐 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 结果(%) | 89.28 | 0.08 | 1.22 | 1.61 | 0. 12 | 0.69 |

餐厨餐厨垃圾产生量预测及规模确定

根据开封市统计局官网发布的开封市《2021统计年鉴》，截止2020 年底，兰考县城镇常住人口为36.40万人，乡村常住人口为41.30万人。本项目收集范围按照城镇人口全覆盖，乡村按照 15%收集率估算，则总服务人口约42.60万人。

餐厨垃圾产生根据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）的餐厨垃圾计算公式进行预测。预测公式如下：

Mc=Rmk

式中：

Mc—某城市或区域餐饮垃圾日产生量，千克/日；

R—城市或区域常住人口，人；

m—人均餐饮垃圾产生量基数，千克/（人• 日）；

k—餐饮垃圾产生量修正系数

根据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）中规定：“5.2.3人均餐厨垃圾产生量基数m宜取0. 1kg/（人•天）”、“5.2.4 餐厨垃圾产生量修正系数 k的取值可按以下要求确定：1、经济发达城市、旅游业发达城市、沿海城市可取1.05～1. 10；2、经济发达的旅游城市、经济发达的沿海城市可取1. 10～1. 15；3、普通城市取 1.00”。

参考上述计算依据，兰考县考虑按照人均产量基数系数0. 1kg/（人• 天）取值，修正系数取1.00。按照城镇人口全覆盖，乡村按照15%收集率范围估算，现阶段兰考县餐厨垃圾产生量为：

Mc=Rmk=42.60 万人×0.1 × 1=42.60t/d。

根据上述测算结果，考虑一定的处理余量，本项目餐厨垃圾设计处理规模为50t/d。

餐厨废弃油脂产生量预测及规模确定

餐厨废弃油脂按照餐饮垃圾占比10%进行计算，约为 5t/d，设计一条 5t/d 的餐厨废弃油脂处理线。

本项目

图 2.2-1项目地理位置图

项目组成和建设内容

本项目在现有生活垃圾焚烧发电厂内建设，厂区总占地面积 66671m2，总建筑面积为21655.13m2。

主要处理工艺：

工艺路线采用“预处理+固液分离提油+三废焚烧协同处置”，具体如下：餐厨垃圾—杂物拣出—沉砂压滤—提油分离—废水(或油脂、或固渣)；废弃动植物油脂—机械除杂—加热蒸煮—三相分离废水（或油脂或固渣）。

依托现有垃圾焚烧发电项目二层卸料平台进行卸料； 把现有主厂房物资仓库改造成预处理车间，并在现有主厂房东侧新建1个卸料间且与原有主厂房连接为一体，内设餐厨预处理系统及餐厨废弃油脂预处理系统；并配套相关收运系统及辅助设施。

项目生活污水经新建的污水处理设施处理达标后回用；项目生产废水依托现有废水处理设施处理达标后全部回用， 同时针对现有渗滤液处理系统厌进行改造，增加1个厌氧罐；油脂可以用来出售，臭气和预处理分离固渣等一般固废、生活垃圾均依托现有垃圾焚烧发电项目焚烧炉焚烧处理，危险废物委托有资质的单位进行处置。

主要建设内容。主要工程组成见表 2.2-4。

表 2.2-4本项目建设工程情况一览表

| 类别 | 名称 | 内容或规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 垃圾焚烧系统 | 处理能力600t/d，设2台处理能力为300t/d的德国马丁逆推机械炉排焚烧炉；2台并联布置。 | 依托现有 |
|  | 余热锅炉系统 | 2台自然循环汽包水管锅炉（额定单台连续蒸发量24.3071t/h）；2台并联布置。 | 依托现有 |
|  | 汽轮发电系统 | 1台12MW 凝汽式汽轮机和1台15MW 发电机组。 | 依托现有 |
|  | 卸料间 | 建筑面积360m2。 依托现有垃圾焚烧发电项目二层卸料平台进行卸料； 把现有主厂房物资仓库改造成预处理车间，并在现有主厂房东侧新建1个卸料间且与原有主厂房连接为一体，内设餐厨预处理系统及餐厨废弃油脂预处理系统；并配套相关收运系统及辅助设施。 | 新建 |
|  |  | 餐厨预处理系统： 主要建设1条餐厨垃圾处理线，具体如下：餐厨垃圾—杂物拣出—沉砂压滤—提油分离—废水(或油脂、或固渣)，包括接料筛分系统（接料斗、粗分选机等）、破碎制浆系统（一级破碎机、制浆分选机、除砂机等）、油脂分离系统（压滤机、组合加热器、三相分离机等）等。 | 新建 |
|  |  | 废弃油脂预处理系统： 主要建设 1 条废弃油脂预处理线， 经罐车运至卸料平台， 由管道输送至接料斗， 采用“物料除杂 +加热蒸煮+三相分离提油” 的处理工艺，包括料筛分系统（接料斗、筛分机等）、加热提油系统（加热罐、三相分离机等）等。 | 新建 |
| 辅助工程 | 飞灰处理工程 | 飞灰采用螯合剂+水稳定化满足生活垃圾填埋场污染控制标注（GB 16889-2008）后进入卫生填埋场填埋，飞灰处理规模5t/h（单班8h工作制）。 | 依托现有 |
|  | 渗滤液处理工程 | 工程处理规模350m3/d，采用“预处理+UASB厌氧＋A/O-MBR＋NF纳滤+RO反渗透+DTRO反渗透”。渗滤液处理工程处理后的中水回用于生产用水、绿化用水及道路洒水等。 | 新建1个厌氧罐，增加1个DTRO处理工艺 |
|  | 一体化生活污水处理装置 | 工程处理规模50 m3/d，采用“机械格栅+调节池+缺氧池+MBR膜池+紫外线杀菌”。生活污水经一体化生活污水处理装置处理后，满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》 （GB/T 18920-2020）标准，回用于中水回用于生产用水、绿化用水及道路洒水等。。 | 新建 |
|  | 蒸汽 | 由厂区 现有2台余热锅炉供给 | 依托现有 |
|  | 汽车衡称重 | 2套，进出厂各1套。汽车衡最大称重为60t，精度为 20kg。 | 依托现有 |
|  | 机修间 | 机修间设有小修设备，设备大修外协解决。 | 依托现有 |
|  | 备品备件间 | 备品备件见储存炉排片、炉排连接件以及法兰、阀门等。 | 依托现有 |
|  | 化验室 | 设置水分析室、油分析室、天平室、制样间、药剂库、仪器分析室、热计量室、燃料及灰份分析室等。 | 依托现有 |
|  | 自动控制系统 | DCS集散控制系统 | 依托现有 |
|  | 化学水系统 | 采用“二级反渗透（RO）+电去离子（EDI）”工艺，设计生产能力15m3/h。 | 依托现有 |
|  | 办公设施 | 位于主厂房内。 | 依托现有 |
|  | 生活设施 | 职工食堂、员工倒班宿舍、浴室等，位于综合楼内。 | 依托现有 |
| 150mm | 天然气撬站 | 制造许可编号：TS2733G45-2023；产品编号：S200487；设计流量3000Nm3/h；设计压力0.4Mpa，工作压力0.35Mpa（调压前）；30Kpa（调压后）；箱体尺寸：5000×2500×2300mm；管道公称直径150mm，厚度5mm，长度11397mm。 | 依托现有 |
| 公用工程 | 空压站 | 3 台空冷式螺杆式空压机，2用1备。 | 依托厂区现有 |
|  | 水源 | 生活用水采用市政自来水，生产用水采用市政中水。 | 依托现有供水管网 |
|  | 综合泵房 | 循环水泵3台（2用1备）、生产工业水泵2台（1用1备）、生产清水泵2台（1用1备）、消防泵2台（1用1备）、消防炮主泵2台（1用1备）、生活水泵2台（1用1备） | 依托现有 |
|  | 生产消防水池 | 1 座有效容积1500m3，作为厂区生产、消防用水，其中650m3为消防用水。 | 依托现有 |
|  | 循环冷却塔 | 2 ×2000m3/h 逆流式机力通风冷却塔。 | 依托现有 |
|  | 空调制冷系统 | 1套多联冷暖空调机组，若干分体冷暖空调机。 | 依托现有 |
| 环保工程 | 除臭系统 | 卸料大厅设置风幕，渗滤液收集池等臭气产生的臭气抽至垃圾池，垃圾池采用负压设计，抽风作为焚烧炉一次风燃烧，垃圾焚烧炉全部停炉检修时，切换至活性炭除臭设备处理后经1座35m高排气筒排放。 | 依托现有 |
|  | 烟气净化系统 | 烟气处理采用“ SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（备用）+活性炭吸附+布袋除尘器”组合的烟气净化工艺；2套焚烧炉各设1套烟气处理系统。 | 依托现有 |
|  | 烟囱 | 1个高80m的3管套筒式集束烟囱，单根烟囱直径为1.4m烟囱组成，2根为本项目烟囱，1根为二期预留烟囱。 | 依托现有 |
|  | 生活污水处理系统 | 工程处理规模50 m3/d，采用“机械格栅+调节池+缺氧池+A/O-MBR生物反应系统+紫外线杀菌”。生活污水经一体化生活污水处理装置处理后，满足《城市污水再生利用-城市杂用水水质》（GB/T 18920-2020）标准，回用于厂区绿化及道路洒水及冷却塔补水。 | 新建 |
|  | 生产废水处理系统 | 工程处理规模350 m3/d，采用“预处理+UASB厌氧＋A/O-MBR＋纳滤+RO反渗透+DTRO”。渗滤液处理工程处理后的中水回用于生产 | 新建1个厌氧罐，增加1个DTRO处理工艺 |
|  | 噪声控制 | 选用低噪声设备，采取厂房隔音、基础减振、风机安装消音器等降噪措施。 | 新建 |
|  | 沼气火炬燃烧系统 | Q=360m³/h | 依托现有 |
|  | 绿化 | 绿化面积 19868.8m2 ，绿地率29.8%。 | 依托现有 |
| 储运工程 | 垃圾接收 | 卸料厅51m×24m，设5个自动垃圾卸料门。 | 依托现有 |
|  | 垃圾池 | 有效容积11674.8m3（长42.3m×宽24m×高11.5m，地下4.5m），可储存本项目8-9天垃圾量，可临时贮存固废量约2万吨左右。 | 依托现有 |
|  | 垃圾给料 | 垃圾抓斗起重机控制室，设有密闭、安全防护的观察窗。2台单台起重量10t、抓斗容积为6.3m3的桔瓣式抓斗吊车。 | 依托现有 |
|  | 轻柴油储罐 | 1台20m3的埋地钢制油罐，用于存放焚烧炉助燃的柴油。 | 依托现有 |
|  | 氨水储罐 | 1×30m3，Φ=3m | 依托现有 |
|  | 消石灰仓 | 1×150m3 | 依托现有 |
|  | 石灰储仓 | 1×150m3，Φ=4.9m | 依托现有 |
|  | 活性炭储仓 | 1×10m3，Φ=2.4m | 依托现有 |
|  | 螯合剂储罐 | 1×5m3 | 依托现有 |
|  | 飞灰料仓 | 1 × 100m3，Φ=4.9m | 依托现有 |
|  | 物资仓库 | / | 由现有换热站房间改建 |

餐厨垃圾收运系统

收运方案的比选

本项目餐厨垃圾和餐厨废弃油脂收运由本项目配套建立，国内餐厨垃圾收运、处理模式主要有两种：

（1）收运处理分开运营。

（2）收运处理一体化运营。

针对于兰考县，考虑到餐厨垃圾收运模式尚未建设完善的现状，本项目采用收运处理一体化运营模式。

收运车辆的配置

运输车辆采用3吨、5吨密闭式运输车，车上设有挂桶机构，将餐厨垃圾桶提升至车厢顶部，再通过翻料机构将垃圾倒入车厢内。餐厨垃圾被运至处理厂卸料平台之后，密封后盖打开，推料机构将固体垃圾推出。车上所有操作为液压自

动控制，可分别在驾驶室和车旁操作。

按照餐饮单位每日餐厨垃圾产生量总和，同时考虑到餐饮单位的分布区域特 点等因素，本项目拟配备餐厨垃圾收运车辆10台（5吨收运车5辆，3吨收运车 3 辆，餐厨废弃油脂1吨收运车2辆）。4辆3吨的车主要用于道路狭窄、车流量较大的区域；4辆5吨车主要用于市区收运量较大的区域。

表 2.2-5 餐厨垃圾收运车辆配置表

| 序号 | 车辆类型 | 车辆规格 | 运行数量（辆） | 备用数量（辆） | 总数量（辆） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 运输车 | 餐厨 3t | 2 | 1 | 3 |
| 2 |  | 餐厨 5t | 4 | 1 | 5 |
| 3 |  | 餐厨废弃油脂2t | 1 | 1 | 2 |
| 4 | 合计 |  | 7 | 3 | 10 |

按照餐厨废弃物管理办法相关要求，并考虑到餐厨收集自动化程度和收运效

率，餐厨收运车需要如下专属配置。

1．密闭系统：车辆耐酸碱等腐蚀性物质能力强，主要构件采用不锈钢制造， 箱体不锈钢厚度≥3mm；车辆在顶部装料口及后部卸料口均需配置高品质密封装

置，由液压缸控制启闭，确保车辆在收集和运输过程中密闭，杜绝洒漏而造成的二次污染问题。

2．自动控制系统：装卸物料均配置自动控制系统，车辆所有动作为液压自动控制，设有两套机构，或分别在驾驶室和车侧进行操作，减少人工操作，效率。装载系统可提升120L 、240L的标准垃圾桶，具有自动安全锁止机构，装入过程中桶内垃圾不溢撒，不遗留，垃圾桶在提升倾倒中具有调速功能，以防止垃圾喷溅；卸料系统垃圾厢内设有前后移动的推板，由四级伸缩油缸推动，推板四周装有密封条，当厢内的垃圾需要排出时，可操纵开关，打开后门，用推板将垃圾从前向后推出，彻底干净，打开厢体下面的放水阀，将沉淀水箱内的油、水等杂质放净。箱体设置物料满载报警及自动终止程序装置，避免人工操作易造成的物料过多外溢现象。

3．提升系统、上盖开闭系统：具备按顺序联动功能，上盖没有打开，推板 没有回位时，提升装置不工作，并发出警示，提升装置只有在确认上盖已打开，推板已回位情况下才能开始进行装载垃圾工作，避免操作不当引起的安全隐患。

4．固液分离卸料装置：通过车厢底部滤网，实现箱体内初步的固液分离。卸料时，车厢内液体先通过车体底部管道排入车间内卸料仓，待液体排空后，利用车厢内的卸料推板将剩余的固体物料推入车间内卸料仓。这样，可以一定程度解决卸料过程中的液体飞溅问题。

5．喷水系统：车上装有不锈钢清水箱和一个高压水泵，可随时对餐厨废弃物收运车辆表面上沾有的污渍进行清洗。车辆作业后，要进行整车清洗，打开水泵开关，用高压喷枪对车辆进行清洗。

6．GPS 、GIS 、GPRS 系统：车辆将统一加装该系统，便于实时监督管控和调度指挥。

7．监控系统：车辆设置监控摄像头，摄像头正对进料口，可以实时、随时监控车辆行为，避免半途有加水或偷料的不法行为。

8．车载称重系统：车辆配备车载称重系统，对每个垃圾桶收到的垃圾重量可以在车载显示屏显示，并对数据进行统计、上传。

9．行车记录仪：每辆收运车配备至少8G内存卡，能够自动循环录影，单次录影时间3小时以上，300万像素以上，支持夜视功能，车辆后安装的行车记录仪具备防水功能，广角镜头，自动调焦，便于对收运的监管及事故处理。

10．车载通话系统：与数字化系统相连，能随时保持通话，便于车辆的调度，减少不必要的行驶。除装置外，车辆外部显著部位应喷涂相应的餐厨收集标识。

图 2.2-2餐厨垃圾收运车的装料过程（示例）

图 2.2-3餐厨垃圾收运车（示例）

收集设施的配置

餐厨垃圾产生后，由产生单位将其倒入 120L方形餐厨垃圾专用桶内。每个餐饮单位需根据自己餐厨垃圾实际产生量，申请相应配桶个数，并由我公司进行免费配桶，并收取一定的押金。收运合同将约定桶由餐饮单位保管，损坏、丢失由餐饮单位赔付。

1.餐厨垃圾桶规格及品质：为便于与餐厨垃圾收运车辆标配以及方便搬运，餐厨垃圾桶统一选择120L容积的标准垃圾桶。

1）相关参数：

容积：120L              尺寸：L460*W450*H940

厚度：4mm                材质：进口 HDPE（高密度聚乙烯）全新料

餐厨垃圾桶采用密闭、防腐专用垃圾桶，一律采用绿色，收集桶外用白色颜 料喷注“餐厨废弃物专用桶”、桶盖喷注“生活垃圾严禁入内”作为标识。桶体正面喷涂监管部门名称及监督电话。

2）餐厨垃圾桶结构：封闭式带盖结构，避免垃圾遗洒；装有塑料把手和脚轮，操作方便，移动灵活；可与垃圾车配套，实现自动倾倒，直接对接作业；桶

提升处卡口背脊使用加强材料。

3）定位系统：每个餐厨垃圾专用桶都配备有定位功能芯片，与数字化管理系统联网，可以准确定位每个餐厨垃圾专用桶的位置，每个垃圾桶在收运前后将在数字化管理系统显示不同颜色，方便收运人员规划合理的收运路线及确定每个垃圾桶的收集防止遗漏。

2 ．餐厨垃圾桶采购数量：

表 2.2-6餐厨垃圾桶配置表

| 序号 | 规格型号 | 数量（只） | 单只容量（L） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 120L | 1400 | 120 |  |
| 2 | 120L | 100 | 120 | 备用 |
| 合计 |  | 1500 |  |  |

图 2.2-4餐厨垃圾桶的放置（示例）

收运模式

1．收集方式方法：收运采用“ 桶等车、单侧街道收运循环”模式。与餐饮单位签订收运合同时，双方将约定垃圾收集桶的摆放位置，收运车辆在指定收运地点实施清运，在车辆到达收运点前，餐厨垃圾专用图应提前放在约定位置，每个收集点收集时间控制在 3分钟左右。同时，对街道双侧均有餐厨垃圾产生的，先收半条街道，待原路返回时，收集另半条街道。

2．收运频率：考虑到收运单位多、收运量大、时间相对需要集中，且收运尽量避免就餐高峰时间，应在餐馆就餐较为集中的午餐和晚餐结束时间段合理安排收运，保证餐厨垃圾日产日清。

收运单位与餐饮单位协调收运，避开餐饮企业的营业时间，每日收运时间大致为 13：00～17：00 ，18：00～22：00 。如遇堵车等原因不能收运，应协调相邻路线其它车辆进行代收；对于一些街道狭窄而导致收运车无法进入的餐饮机 构，可由收运单位与餐饮单位进行协商，在固定时间由餐饮单位将餐厨垃圾运至固定地点进行收运。通过测算与试运行，确定每个餐饮企业的具体收运时间。

3．人员培训：对从业人员进行上岗前专业技能培训，驾驶员及收运人员应持驾驶证、从业资格证等相关证件持证上岗；对于不接受培训或培训考核不合格者不予上岗。

4．监控系统：每台收运车辆配备 GPS定位系统及监控摄像头，并与监管平台联网，实时监控车辆的行驶路线，防止收运人员违规操作；摄像头正对进料口，可以实时、随时监控车辆行为，避免半途有加水或偷料的不法行为；为每台收运车辆安装行车记录仪，车辆行驶过程中的图像可以实时传输至厂区的监控室。监控室加装大的显示屏，便于展示和显示餐厨垃圾收运的状况。

收运应急处理预案

餐厨垃圾收运过程中，会偶发如下突发情况：

1.车辆故障或交通事故，造成无法继续收运。

2. 因节日或婚丧嫁娶因素造成部分餐饮单位产生量异常增加，导致车辆提前满载返程卸料，后续收运无法按既往时间节点进行。

3.交通拥堵或恶劣天气，导致车辆不能按计划抵达。

4.相关职能部门查扣非法收运车辆，违法所得餐厨垃圾需要我司回运。

5.收运队伍不稳定，人员批量更替。

6.垃圾电厂停炉检修期间餐厨项目无法运行。相应解决方案：

1）迅速派出预备车辆，衔接后续收运。

2）建立重大节日预警机制，备用车辆和收运人员随时待命。同时，与较大的餐饮单位提前联系，并相应调整收运时间和收运路线。

3）建立客户通讯录，及时告知餐饮单位，调整收运时间。

4）通知附近的收运车辆就近驳运；或派出备用车辆接驳。

5）建立灵活的分配和激励机制，做好员工队伍的思想沟通，尽量保证队伍相对稳定。同时，在常规定员基础上，适当增加应急、顶班人员的数量，以备不时之需。

6）尽量将垃圾电厂停炉检修时间安排在餐厨垃圾产生量相对较少的季节；同时在检修之前做到全量接收，最大限度降低停炉检修期间餐厨垃圾收运量；另一方面可协调沟通周边餐厨垃圾处置点作为本项目应急接收点。

原辅材料及能源消耗

原辅材料用量

项目的主要原辅材料详见表 2.2-7。

表 2.2-7本项目主要原辅材料、燃料用量—览表

| 类别 | 名称 | 主要组份 | 年耗量 | 用途 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 餐厨垃圾 | 年处理餐厨垃圾1.825万吨 |  |  | 来源于兰考县城区及周边乡镇范围内 |
|  | 餐厨废弃油脂 | 年处理餐厨废弃油脂1825吨 |  |  |  |
| 生活用水 |  | / | 67.29万 t/a | 生产市政中水；生活市政自来水 | 来源于市政供水管网 |
| 电 |  | / | 1.23×107kW.h | 自产 | 由现有焚烧发电项目供应 |
| 蒸汽 |  | / | 33400t/a | 用于餐厨垃圾及餐厨废弃油脂处置过程中的加热 |  |

表 2.2-8本项目建成后全厂主要原辅材料、燃料用量—览表

| 类别 | 名称 |  | 现有项目(t/a) | 本项目建成后(t/a) | 变化情况(t/a) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 原料 | 年焚烧量 | 生活垃圾 | 21900 | 164250 | -54750 | 来源于兰考县城区及周边乡镇范围内 |
|  |  | 增加一般工业固体废弃物、高温消杀破碎后的医疗废弃物、生活污泥、陈腐垃圾筛上物等（不含危险废物） | 0 | 43800 | +43800 |  |
|  |  | 餐厨固渣 | 0 | 10950 | +1095 | 来源于餐厨垃圾处理后的固渣 |
|  | 餐厨垃圾 |  | 0 | 18250 | +18250 | 来源于兰考县城区及周边乡镇范围内 |
|  | 餐厨废弃油脂 |  | 0 | 1825 | +1825 |  |
| 辅料 | 消石灰 |  | 2628 | 2628 | 0 | / |
|  | 石灰 |  | 1303 | 18t/次 | / | 干法脱酸装置备用，只给出1次备用量 |
|  | 活性炭 |  | 94.17 | 94.17 | 0 | / |
|  | 20%氨水 |  | 438 | 438 | 0 | / |
|  | 螯合剂 |  | 134 | 420 | +286 | 用于飞灰稳定化 |
|  | 水泥 |  | 1005 | 0 | -1005 | / |
| 燃料 | 0#柴油 |  | 60 | 30 | -30 | 点火和维持炉内温度（含硫0.2%），本项目拟使用天然气助燃0#的使用量减少 |
|  | 天然气 |  | 0 | 50万m3 | +50万m3 | 点火和维持炉内温度 |
| 生产生活用水 |  |  | 0.13万 t/a | 67.29万 t/a | 生产市政中水；生活市政自来水 |  |
| 电 |  |  | 1.23×107kW.h | 1.23×107kW.h | 自产 |  |
| 蒸汽 |  |  | 0 | 33400 | +33400 | 用于餐厨垃圾及餐厨废弃油脂处置过程中的加热 |

项目原辅料化学性质

表 2.2-9氢氧化钙理化性质

| 化学品中文名 | 氢氧化钙，消石灰 | 外观和性状： | 细腻的白色粉末 |
| --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | Calcium hydroxide； Hydratedlime |  |  |
| 分子式 | Ca（OH）2 | 熔点（mp）： | 582℃失水 |
| 分子量 | 74.09 | 沸点（bp）： | 分解 |
| 相对密度（水=1）： | 2.24 | 闪点（℃）： | 无意义 |
| 相对蒸汽 | 无资料 | 英文缩写： | Ca（OH）2 |
| 爆炸上限〔%（V/V）〕 | 无意义 | 爆炸下限〔%（V/V）〕 | 无意义 |
| 溶解性： | 不溶于水，溶于酸、甘油，不溶于醇。 |  |  |
| 主要用途： | 用于制造漂白粉、消毒剂、橡胶、石油工业添加剂和软化用水等 |  |  |
| 稳定性和反应性及危险性和防护措施 |  |  |  |
| 稳定性 | 稳定 |  |  |
| 禁忌物 | 强酸 |  |  |
| 危险性类别 | 碱性腐蚀品 |  |  |
| 侵入途径 | 吸入、食入 |  |  |
| 健康危害 | 本品属强碱性物质，有刺激和腐蚀作用，吸入本品粉尘，对呼吸道有强烈的刺激性。可引起化学性肺炎。眼接触有强烈的刺激性，而控制灼伤。误落入消石灰池中，能造成大面积腐蚀灼伤，如不及时处理可致死亡。长期接触可致皮炎和皮肤溃疡。 |  |  |
| 燃爆危险 | 不燃，无特殊燃爆特性 |  |  |
| 皮肤接触 | 立即脱去污染的衣着，先用植物油或矿物油清洗，用大量流动清水冲洗20-30分钟，有不适感，就医 |  |  |
| 眼睛接触 | 立即提起眼脸，用大量流动清水或者生理盐水冲洗10-15分钟，如不适，及时就医 |  |  |
| 吸入 | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给吸氧，就医 |  |  |
| 食入 | 如伤者神志清醒，催吐，洗胃，如出现中毒症状，处理铜皮肤接触，就医 |  |  |
| 灭火方法 | 本品不燃，根据着火原因选择适当灭火剂灭火。 |  |  |
| 操作注意事项 | 密闭操作，加强通风，佩戴自吸过滤式防尘面具（全面罩），化学安全防护眼镜，穿防酸碱工作服，戴橡胶手套。 |  |  |
| 储存注意事项 | 储存于阴凉、、通风库房内，远离火种、热源。应与酸类分开存放，切忌混储。储区备有和汉斯的材料收容泄漏物。 |  |  |

表 2.2-10 氧化钙理化性质

| 化学品中文名 | 氧化钙，生石灰 |  | 外观和性状： | 白色至灰色固体 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 英文名称 | calcium oxide |  |  |  |
| 分子式 | CaO |  | 熔点（mp）： | 2572℃ |
| 分子量 | 56.077 |  | 沸点（bp）： | 2850℃（3123K） |
| 相对密度（水=1）： | 3.35g/cm3 |  | 闪点（℃）： | 无意义 |
| 相对蒸汽 | 无资料 |  | UN危险货物编号 | 1910 |
| 溶解性： | 不溶于乙醇，溶于酸、甘油。 |  |  |  |
| 主要用途： | 1、可作填充剂，例如：用作环氧胶黏剂的填充剂； 2、用作分析试剂，气体分析时用作二氧化碳吸收剂，光谱分析试剂，高纯试剂用于半导体生产中的外延、扩散工序，实验室氨气的干燥及醇类脱水等。 3、用作原料，可制造电石、纯碱、漂白粉等，也用于制革、废水净化，氢氧化钙及各种钙化合物； 4、可用作建筑材料、冶金助熔剂，水泥速凝剂，荧光粉的助熔剂； 5、用作植物油脱色剂，药物载体，土壤改良剂和钙肥； 6、还可用于耐火材料、干燥剂； 7、可配制农机1、2号胶和水下环氧胶黏剂，还用作与2402树脂预反应的反应剂； 8、用于酸性废水处理及污泥调质； 9、还可用作锅炉停用保护剂，利用石灰的吸湿能力，使锅炉水汽系统的金属表面保持干燥，防止腐蚀，适用于低压、中压、小容量汽包锅炉的长期停用保护； 10、可以和水反应制备氢氧化钙，反应方程式：CaO+H₂O=Ca(OH)₂，属于化合反应。 |  |  |  |
| 稳定性和反应性及危险性和防护措施 |  |  |  |  |
| 稳定性 |  | 稳定 |  |  |
| 禁忌物 |  | 强酸 |  |  |
| 危险性类别 |  | 碱性腐蚀品 |  |  |
| 侵入途径 |  | 吸入、食入 |  |  |
| 健康危害 |  | 本品属碱性氧化物，与人体中的水反应，生成强碱氢氧化钙并放出大量热，有刺激和腐蚀作用。对呼吸道有强烈刺激性，吸入本品粉尘可致化学性肺炎。对眼和皮肤有强烈刺激性，可致灼伤口服刺激和灼伤消化道。长期接触本品可致手掌皮肤角化、皲裂、指变形（匙甲）。 |  |  |
| 燃爆危险 |  | 不燃 |  |  |
| 皮肤接触 |  | 立即脱去被污染衣着，先用植物油和矿物油清洗，再用大量流动清水冲洗。就医。 |  |  |
| 眼睛接触 |  | 立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水冲洗并就医。 |  |  |
| 吸入 |  | 迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅，如呼吸困难，给吸氧，就医 |  |  |
| 食入 |  | 误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |

主要生产设备

设备清单

本项目餐厨垃圾预处理系统主要设备清单见表 2.2-11； 餐厨废弃油脂处理系统主要设备清单见表2.2.-12，其他设备见表 2.2-13。

表 2.2-11餐厨垃圾预处理系统主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 接料装置 | V=40m3，RYJL-40 | 台 | 1 |
| 2 | 沥液池搅拌机 | N≈5.5kw，奖叶材质 304 | 台 | 1 |
| 3 | 沥液泵 | Q=10t/h，H=20m， | 台 | 2 |
| 4 | 液压站 | 配套分拣机，油箱容量:400L:功率22kW | 台 | 1 |
| 5 | 高效双轴自动分拣机 | 型号：RYFJ-22；处理量：18t/h | 台 | 1 |
| 6 | 分拣机出渣螺旋 | 处理量： 10t/h，Φ500型 | 台 | 1 |
| 7 | 破碎机 | 处理量：10t/h | 台 | 1 |
| 8 | 制浆机进料螺旋 | Φ300型；功率 5.5kW | 台 | 2 |
| 9 | 制浆机 | 处理量：10t/h | 台 | 1 |
| 10 | 制浆机出料料螺旋 | Φ300型；功率 2.2kW | 座 | 1 |
| 11 | 浆液池搅拌机 | 搅拌 N≈5.5kW， | 台 | 2 |
| 12 | 浆液泵 | Q=10t/h，H=20m，N5.5kW | 台 | 6 |
| 13 | 除杂缓存箱 | V=5m3，带搅拌 N≈3kW， | 台 | 1 |
| 14 | 除砂装置 | 型号:RYCS-15，Q=10-15t/h，N≈1.5+1.5kW | 台 | 1 |
| 15 | 餐厨除杂机 | Q=10-15t/h，N≈22kW; | 台 | 1 |
| 16 | 蒸煮罐 | 容积:10m3 | 台 | 2 |
| 17 | 进离心机螺杆泵 | Q=10t/h， H=20m，N≈5.5kw | 台 | 2 |
| 18 | 卧式离心机 | 型号:Q=10t/h，P≈48KW | 台 | 2 |
| 19 | 离心机出渣螺旋 | 中300 型，L≈7000mm， | 台 | 2 |
| 20 | 出渣螺旋 | 处理量：10t/h，Φ500型，L=11000mm， | 台 | 2 |
| 21 | 分气缸 | DN500×2000，0.6-0.8MPa | 台 | 1 |
| 22 | 油脂暂存箱 | 容积 4m3 | 台 | 1 |
| 23 | 齿轮油泵 | Q=5t/h，H-33m | 台 | 2 |
| 24 | 室外毛油储罐 | 有效容积 V=100m3碳钢防腐，带蒸汽保温系统 | 台 | 1 |
| 25 | 室外油泵 | Q=50t/h，H=20m， | 台 | 2 |
| 26 | 仪器仪表 | 流量计、液位计、温度计，配套 | 套 | 1 |
| 27 | 电气系统 | DCS 系统含操作台+100 米进线主电缆 | 套 | 1 |
| 28 | 臭气收集系统 | 设计臭气收集量预估15000Nm3/h | 套 | 1 |
| 29 | 管道系统 | / | 套 | 1 |
| 30 | 钢平台 | / | 套 | 1 |

表 2.2-12 餐厨废弃油脂处理系统主要设备清单

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废弃油脂接收装置 | V= 10m3 | 台 | 1 |
| 2 | 初筛机 | 处理量Q-5t/h，N≈5.5kW | 台 | 1 |
| 3 | 缓存箱 | 容积 V=5m3，带搅拌机，N≈3kW | 台 | 1 |
| 4 | 缓存箱输送泵 | Q=5t/h，选型满足工艺要求，N≈3kW | 台 | 1 |
| 5 | 除杂机 | 压力 1.6MPa，温度 300℃ | 台 | 1 |
| 6 | 地沟油加热罐 | Q=5t/h | 台 | 1 |
| 7 | 地沟油输送泵 | Q=8m3/h，H=35m | 台 | 1 |
| 8 | 卧式离心机 | 型号：Q=10t/h，P≈48KW | 台 | 1 |
| 9 | 离心机检修葫芦 | 3t | 台 | 2 |
| 10 | 中转油箱 | V= 4m3 | 台 | 1 |
| 11 | 齿轮油泵 | Q=5t/h，H=33m，N≈2.2kwW | 台 | 2 |
| 12 | 室外毛油储罐 | 有效容积 V=100m碳钢防腐带蒸汽保温系统 | 台 | 2 |
| 13 | 出渣螺旋输送机 | Φ250型，L≈9500mm，功率3kW， | 台 | 1 |
| 14 | 电气仪控系统 | 接入餐厨 DCS 系统 | 套 | 1 |
| 15 | 钢平台 | / | 套 | 1 |

表 2.2-13其他设备清单一览表（污水处理设备）

| 序号 | 设备名称 | 规格、型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 自清洗篮式过滤器 | Q=25m3/h | 台 | 1 |
| 2 | 袋式过滤器 | Q=25m3/h | 台 | 1 |
| 3 | 3#厌氧罐 | φ8× 17m | 座 | 1 |
| 4 | 厌氧循环泵 | Q=100 3/h ，H=9.0m | 台 | 2 |
| 5 | 厌氧排泥泵 | Q=20 3/h ，H= 14 m | 台 | 1 |
| 6 | 蒸汽混合器 | 与系统配套 | 台 | 1 |
| 7 | 配水井 | 与系统配套 | 座 | 1 |
| 8 | 2#超滤系统 | Q=65m3/d | 套 | 1 |
| 9 | 2#纳滤系统 | Q=65m3/d | 套 | 1 |
| 10 | 2#反渗透系统 | Q=65m3/d | 套 | 1 |
| 11 | DTRO系统 | Q=150m3/d | 套 | 1 |
| 12 | 一体化生活污水处理装置 | Q=50m3/d | 套 | 1 |

公用工程

供水工程

本项目用水主要为新增员工的生活用水及生产用水。生活用水依托厂区已建成的供水管网供给；生产用水来源本项目厂区已建成的中水处理系统处理后的中水，可以满足本项目供水需求。

本项目依托厂区供水管网是可行的。

排水工程

本项目排水实行雨污分流、清污分流制。本项目废水主要包括本项目产生的废水主要为生活污水、车辆冲洗废水、设备清洗废水、车间冲洗废水及餐厨垃圾预处理废水等。本项目生产废水经渗滤液处理站（处理工艺：预处理+UASB厌氧＋A/O-MBR＋NF纳滤+RO反渗透+DTRO反渗透，处理规模350 m3/d）处理后回用；生活污水经一体化生活污水处理装置（处理工艺：机械格栅+调节池+缺氧池+A/O-MBR生物反应系统+紫外线杀菌，处理规模50m3/d）。

供电工程

电源取自垃圾焚烧电厂。

供热工程

本项目生产供热单元主要为餐厨垃圾处理系统，由现有焚烧发电项目余热锅炉提供蒸汽，使用蒸汽直接加热，与物料直接接触，蒸汽直接进入物料中。

工作制度及劳动定员

根据设计方案，本项目新增劳动定员16人，本厂生产岗位实行两班制，全年生产天数365天，每班工作时间为8小时；管理及收运系统为单班制，全年生产天数为365 天，全年时间5840小时。

总平面布置

现有厂区总平面布置

1、现有厂区功能分区及车间组成：

1） 生产区——由主厂房、主厂房附屋、烟囱、坡道组成；

2） 辅助生产区——由生产消防水池、综合水泵房、冷却塔、油罐区、渗滤液处理站、危废暂存场、初期雨水收集池、地磅房等组成。

3） 生活区——由宿舍楼、餐厅、门卫室等组成。

根据工艺生产、运输、防火、环境保护、卫生、施工和生活等方面的要求，并结合厂址地形、周边环境、道路交通、地质和气象条件等自然条件，按照规划容量，对所有建筑物和构筑物、管线及运输线路进行统筹安排，布置了本方案。

生产区是焚烧发电厂的核心设施和建筑物，考虑工艺生产流程、交通运输、当地主导风向等主要因素，将生产区主厂房，主厂房附屋，烟囱一体化设计，布置在厂区中部。根据垃圾发电厂的工艺流程要求，主厂房平面分别由主体生产区、生产辅助用房和垂直交通运输通道等组成。主体生产车间由西到东包括卸料大厅、垃圾贮坑、锅炉间、渣坑、烟气净化间、烟囱；主厂房北面由西往东有主变、综合车间、汽机间等；其它生产辅助用房包括大堂、办公室、接待室、走道、卫生间、更衣室等以方便日常生产需要为原则分散布置。主厂房生产区每一区域分隔面积都做到既满足工艺使用要求又满足生产活动要求。平面形式规整，占地面积精简。

辅助生产区主要集中在厂区西侧和南侧，主要布置有生产消防水池、综合水泵房、冷却塔、油罐区、渗滤液处理站、危废暂存场、初期雨水收集池和地磅房等。

生活区位于厂区北部，建有一栋宿舍楼和一栋食堂，宿舍楼共四层，主要作为员工宿舍另布置有活动室等。生活区与生产区之间规划有园林绿化区，保证办公生活区的相对独立，且有良好的办公生活环境。

总平面布置在满足工艺生产、消防等要求的前提下，紧凑的场区布置，提高了土地的利用率，更符合经济利益。

2、竖向设计

根据生产工艺的要求，结合交通运输，防洪排水，采光通风的要求，本着因地制宜，节约基建投资，方便施工的原则，竖向布置采用平坡式的做法，考虑原地形自平，减少土方量。根据地形更好地与城市道路结合，又减少与场外场地的高差，提高土地的使用率。雨水通过道路两侧雨水口收集，排至厂外排水系统。

3、交通组织

厂外道路与厂区东北角和东南角相连，并分别向北和向南分流，向东南的出入口为物流出入口，垃圾车、灰渣车等车均由该大门进入厂区，垃圾车经地磅计量后，通过坡道驶入卸料平台，卸入垃圾池。向东北的出入口为办公出入口，办公车辆经此口出入，设两个出入口有效地把人流与物流分开，互不干扰。

厂区内道路为城市型混凝土道路，主要建筑物四周采用环形通道设计，在满足生产工艺流程的条件下，力求运输畅通，运距短捷，避免不必要的迂回。并且消防道路和运输道路相结合，消防车辆可以迅速驶达厂内各个建筑物。

厂区内的主要道路宽7m，垃圾运输道路宽9m ，垃圾卸料平台宽为24m。

4、绿化设计

绿化布置注意点、线、面结合，设计充分利用厂区内空地栽种抗污染较强的树种和植物。植物的配备以选择适应当地生长、抗污染能力较强的树种为主，不同的地段选择不同的树种和树形。

综上所述，总平面布置功能分区合理，工艺流程顺畅，物流、管线短捷，人流、物流互不交叉干扰，充分考虑绿化景观环境，有机地协调了与项目周边环境的关系。

厂区总平面布置的合理性分析

1、总平面布置

本项目与现有垃圾焚烧发电项目共用大门，地磅、运输栈桥、卸料大厅。在主厂房的西侧新建1个卸料间并把现有主厂房的物资仓库改成预处理车间；在主厂房西侧，现有天然气站的北侧布置油脂储罐；在现有渗滤液处理站内布设一体化生活污水处理装置。在原2#厌氧罐西侧新增一台3#厌氧罐。利用原有厂区出入口及道路进行原料及成品的运输。拟建项目厂区平面布置图见图 2.2-5、

餐厨及餐厨废弃油脂预处理间及卸料间分别位于垃圾焚烧发电项目主厂房内（预案仓库）主厂房的西侧，设计建筑面积680.7m2，主要布设餐厨垃圾和餐厨废弃油脂处理装置，各设备之间采用封闭式螺旋传送管道传送方式传输物料。

2、合理性分析

（1）本项目在现有焚烧发电项目厂区内建设，运营过程中部分公用设施、生产设施以及废水、固渣、臭气的处理依托现有垃圾焚烧发电项目，现有项目总平面布置功能分区合理、动力负荷集中、工艺流程顺畅、人货分流通畅、生产管理方便，很好的结合了项目的实际情况，尽量做到了人流、物流各行其道，并在总图布置过程中结合厂址场地及周围道路的具体条件，综合考虑了物料输送路线短捷、原料运输方便等因素。

（2）在总图设计中，严格按照《建筑设计防火规范》要求布置各建筑物，确保了防火间距和消防通道符合规范的要求。

从上述分析来看，本项目总平面布置做到功能分区明确、工艺管线短捷、物流顺畅、布局紧凑合理、节约用地，从工艺、节约用地来看，厂区总平面布置合理。

新增设施位置

图 2.2-5项目总平面图布置图

储运工程

接收装置

本项目设置1个餐厨垃圾接收装置，容积40m3，餐厨废弃油脂接料斗容积为10m3。

罐区

1、油脂储罐

本项目在垃圾焚烧发电项目主厂房西侧、现有燃气站北侧，建设2座 150m3油脂储存罐用于储存油脂。

2、厌氧罐

本项目在现有2#厌氧罐西北侧，建设1座规格为 φ8× 17m 3#。

运输

本项目负责餐厨垃圾和餐厨废弃油脂的收运。其中，餐厨垃圾收集容器采用120L的两轮移动塑料垃圾桶，共设置1500个，设置3t和5t的餐厨收运车分别为3辆和5辆；设置1t餐厨废弃油脂收运车为2辆，车辆总数为10辆。餐厨垃圾和餐厨废弃油脂运输道路依托现有市政道路，本项目不新增运输道路建设。

依托工程

根据本项目建设内容，运营期废气、生产废水、固废等依托现有焚烧发电项目进行处置。

*****

（1）恶臭处理依托现有焚烧发电项目可行性分析

******

（2）沼气依托现有焚烧发电项目可行性分析

******

（3）依托现有焚烧发电项目焚烧炉处理可行性分析

******

（4）危废暂存间依托可行性分析

******

项目生产工艺及产污环节

本项目餐厨垃圾处理工艺流程

图 2.3-1本项目餐厨垃圾处理工艺流程图

备注：蒸汽呀0.6Mpa；温度160℃

工艺流程

餐厨垃圾预处理工艺主要由接料斗、分拣机、制浆筛分一体机、沉砂机、1# 水池、压滤机、组合加热器、三相分离机及 2#水池构成，能够完成餐厨垃圾的 粗分选（固渣转运至垃圾焚烧厂焚烧炉焚烧）、破碎分选、制浆除杂（固渣转运至垃圾焚烧厂焚烧炉焚烧）、浆液蒸煮、液相提油（销售）。

由此，实现了分选为主、破碎为辅（破碎适中，防杂质细碎）的垃圾分选策略；液相制浆、沉降除杂（液中切割，轻重分离）的制浆除杂策略；以及全相加热、液相提油（固液分离，减少堵塞）的蒸煮提油策略：

工艺流程说明

（1）接料斗单元

接料斗下部安装有两根独立且端点垂直相交的无轴螺旋装置，其中一条为水平方向，推动餐厨垃圾向第二条螺旋运动，第二条则向上倾斜，将固体餐厨垃圾传输至后续分拣机，实现对分拣机的供料；两螺旋交点处设置滤水管道，餐厨垃圾中液体相直接进入2#池暂存。接料斗设在接料间，餐厨垃圾专用运输车辆由 引桥直接开往接料间，实现自动卸料。接料斗设置电动上盖，实现餐厨垃圾异味不出接料间。图2.3-2显示了餐厨专运车在卸料后和接料斗排料后的现场图。

图 2.3-2 接料斗进料前后对比（示例）

（2）分拣机单元

分拣机要实现餐厨垃圾中可降解部分（可破碎物）与酒瓶、易拉罐、罐头瓶和塑料瓶等硬杂物（不可破碎物）的粗分选。本项目采用的拨叉式分拣机，其结 构如图2.2-7 所示，孔径为50 mm×50 mm，运行时通过拨叉钟摆式重复摇摆，由接料斗螺旋提供的餐厨垃圾实现大小筛分，小块餐厨筛下物（易降解生物部分）穿过拨叉正下方筛网掉落至螺旋输送机，大块餐厨筛上物（不可破碎物）则被下落至双螺旋固渣输送机，进而被传至固渣存放间。

图 2.3-3 拨叉式分拣机的侧面结构示意图及内部实体图（示例）

（3）制浆筛分机单元

制浆筛分机对餐厨粗浆液进行高速打碎，完成破碎制浆，同时筛分出不易打碎的、利用价值较低的细小杂物如粗纤维、塑料片等。浆液由螺旋输送机输送至下游沉砂机，细杂则落入螺旋输送机进而被转移至垃圾坑。

图 2.3-4 制浆筛分机示意图（上）、实体图（下左）及出料效果（下右）（示例）

（4）除砂机单元

图 2.3-5 为餐厨项目的除砂机实体图。除砂机为上部分圆柱体下部分圆锥体结构，机顶设置有搅拌器。经过制浆筛分机处理的餐厨垃圾由自上而下的封闭式螺旋传送管道传送至除砂机上部，在搅拌机和重力的作用下实现餐厨浆液和部分 纤维细杂、骨头、贝壳、玻璃、陶瓷等的分离，浆液经由上部溢流口流至 1#水池，下沉的细杂则通过设置在锥体底部的螺旋输送带携至垃圾坑。

图 2.3-5 餐厨项目除砂机实体图（示例）

（5）压滤机单元

压滤机为餐厨浆液提油前的“ 最后防线” ，由 1#水池泵来的温热餐厨浆液在压滤机内实现最终固液分离，浆液（油水混合液）透过筛网式筒壁后进一步排向下游加热器，而粒径大于 1 mm的细小纤维、悬浮物等同样落向螺旋输送带，进而被转移至垃圾坑。图 2.3-6、2.3-7分别显示了压滤机的示意图和实体图以及由压滤机滤出的餐厨细杂和最终去往垃圾坑的餐厨固渣（未显示出由分拣机出来的大块塑料袋、塑料瓶等）。

图 2.3-6 压滤机示意图/实体图（示例）

图 2.3-7 由压滤机滤出的餐厨细杂（左）以及固渣（右）（示例）

（6）三相分离器单元

上述分拣机、破碎机、制浆机、除砂机、压滤机分别实现餐厨垃圾的分选、破碎、制浆和压滤，其最终目的是为餐厨浆液的提油做准备，这是因为三相分离机对进料浆液的粒径要求高，浆液中的大纤维在强离心力的容易造成堵塞，不易清洗。

由压滤机滤出的浆液在组合加热器中进一步加热到 80℃左右（温度越高，粘度越小，油水分离越容易，该温度为经济性温度），而后热浆液进入三相分离机。因悬浮固渣（粒径小）、水、油的密度不同，三者在三相分离机中所处的位 置不同，由此完成三者的分离：油相进入中转油箱后进一步被泵入沉降罐，水相（贫油废水）泵入 2#水池，固渣则通过螺旋传送至垃圾坑，由此完成餐厨垃圾 的提油过程。沉降罐内下端沉降物定期回流至 1#水池重新提油，上清油层则最 终被泵至室外储存罐待售（油罐区设置围堰）。而 2#水池的贫油废水一部分作为前已述及的调浆水回流，一部分则泵至垃圾焚烧厂渗滤液站进行后续厌氧发酵处理。

图 2.3-8 餐厨项目三相分离机实体图及提油效果

整个处理过程的辅助系统包括臭气收集管道、螺旋排渣传送带以及调浆回流水。其中，在接料斗、分拣机、破碎制浆一体机、1#池、压滤机、组合加热器、三相分离机及 2#池处均设有臭气收集管道（8处）；分拣机、破碎制浆一体机、除砂机及压滤机处均设有螺旋输送机；调浆回流水则均来自 2#池的贫油废水，作为破碎制浆一体机的稀释水，使分拣后的餐厨垃圾能保持一定的含水率，不致堵塞。

综上所述，餐厨垃圾的预处理可以概括为“ 一进七出”工艺，分拣机、破碎制浆一体机、压滤机实现了餐厨垃圾粒径的逐步缩小，为三相分离机提油准备条件，最终实现餐厨垃圾固、液、油的三相分离。

餐厨垃圾预处理工艺特点：

（1）餐厨废弃物预处理充分考虑与收集系统的衔接，保证高峰期来料的储存及处理，并将餐厨废弃物中的粗大料经分选设备去除，保证了后续输送的稳定 性和连续性，并且在输送设备的制造上，充分考虑了餐饮垃圾目前输送过程中存在的卡、缠绕、输送效率低的问题。

（2）在固液分离工艺及设备的选择上，采用有成功运行经验的国内设备，实现了流程短、占地省、投资及成本相对较低的优点，使本系统具有先进、高效、可靠、完备的特点；在油水分离系统的工艺和设备选择上，采用了成熟、可靠的工艺及设备；因此餐厨废弃物预处理工艺方案具有先进、经济、可靠、高效的特点，并且能够保证预处理系统稳定、可靠、连续的运行；为后续油脂、餐厨废弃物的资源化利用创造了充分的条件。

（3）接料设置配套的无轴螺旋输送机当遇到物料卡阻现象，可自动反向转动并报警提示，防止物料卡阻，有效解决国内餐厨废弃物容易堵塞的问题。

（4）接料装置采用顶盖自动启闭装置，卸料大厅和接料区采用负压换风配合除臭处理，能有效降低餐厨废弃物异味扩散。

（5）接料装置具有冲洗清洗及稀释功能，可根据物料的特性开启阀门，保证物料的连续处理。

（6）分拣机能实现粗大物料如玻璃瓶、盘、碟、塑料等杂物的有效分选，保证分选过程中脆性杂物不破碎，杂物去除率高，系统出料粒径≤50mm ，同时设有回用热水喷淋功能，分离出的杂物干净，有机质回收率高。

（7）分拣机采用全封闭式机械化运行。

（8）接料装置上安装有液（物）位检测装置，料位信号上传到中控室PLC系统中，当物料装满后或小于储放一车物料时（可设定），系统会报警指示，同时控制料斗前道闸杆放下，以防物料外溢和无序卸料。

（9）接料装置前可装有工业摄像头，对物料进料状况和物料质量状况，实现适时监控，显示在中控室的大屏幕上。

（10）连续式提油方式能保证系统出料的品质稳定。

（11）油相中的杂物颗粒粒径小于 0.7mm ，含固率≤2%。

主要工艺参数

表 2.3-1 餐厨垃圾预处理系统主要工艺参数

******

产污环节

餐厨垃圾处理系统产污环节见下表所示。

表 3.3-2  餐厨垃圾处理系统产污环节一览表

| 类别 | 产污环节及名称 | 主要成分 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 收运车辆 | NH3 、H2S、臭气 |
|  | 接料斗、分拣机、破碎机、筛分机、沉砂机、压滤机、组合加热器、三相分离机等设备 |  |
| 废水 | 餐厨垃圾预处理废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油等 |
| 固体废物 | 餐厨垃圾预处理系统产生的固渣 | 石块、沙子等重物质杂质及有机杂质 |
| 噪声 | 预处理系统的分拣机、破碎机、三相离心机、沉砂机、压滤机、泵类等 | 噪声 |

本项目餐厨废弃油脂处理工艺流程

餐厨废弃油脂

图 2.3-9  本项目餐厨废弃油脂处理工艺流程

工艺流程说明

（1）卸料暂存

原料卸入接料斗内暂存，该斗可满足人工桶装卸料和车辆直接卸料需求。如果原料存在凝固油脂，可向斗内通入蒸汽加热化油后再进入后续工序。

（2）机械除杂

物料通过管道进入接料斗下方的除杂机，物料在除杂机筛筒内高速旋转，尺寸小于 1cm 的物料通过筛孔进入暂存箱，大尺寸固杂被甩干后进入5#螺旋，而后输送至除渣间。

（3）加热蒸煮

加热釜采用高温蒸汽作为热源，隔套加热方式，将物料加热到 90℃以上，蒸煮2.5 h，期间伴随搅拌，少量较重的砂砾沉入底部砂筒，经蒸煮的物料泵入三相分离机进行三相分离。

（4）三相分离

三相分离是利用物料成份比重不同的特性，通过离心分离，将物料分离成油、水、固三相分别排出。油相进入毛油过滤机，水相进入隔油槽，固相进入餐厨出渣输送机。

（5）油脂储存

油脂储罐有存油、化油、二沉等功能。在气温较低时，油脂易凝固，可通入蒸汽盘管加热化油；油脂在储存过程中，会有少量水杂沉降到底部，这部分水排出时带有一定的油脂，回流到接料斗进入系统处理。

（6）排砂沉砂

沉积在沉降罐底部砂筒中的砂砾定期排出，通过管道，由蒸汽助推下，进入餐厨预处理沉砂机协同处理。

三废去向：

（1）废水：隔油槽的废水泵入餐厨预处理车间进一步处理。

（2）废渣：产自“机械除杂、三相分离、毛油过滤、排渣沉砂” 的固杂由螺旋输送机输送至垃圾坑焚烧处理。

（3）废气：本项目废气为臭气，设备全部密闭无敞口，根据除臭设计方案对关键设备进行抽风，车间与进料间保持微负压，车间内没有无组织臭源，车间外无臭味，收集的臭气和餐厨系统收集的臭气一起处置。

主要工艺参数

表 2.3-2 餐厨废弃油脂处理系统主要工艺参数

******

产污环节

餐厨废弃油脂处理系统产污环节见下表所示。

表 2.3-3 餐厨废弃油脂处理系统产污环节一览表

| 类别 | 产污环节及名称 | 主要成分 |
| --- | --- | --- |
| 废气 | 收运车辆 | NH3、H2S、臭气 |
|  | 接料斗、筛分机、沉降加热罐、沉砂机、三相分离机、中转油箱、油脂过滤器等设备 |  |
| 废水 | 餐厨废弃油脂预处理废水 | COD、NH3-N、SS、BOD5、石油类、动植物油等 |
| 固体废物 | 餐厨废弃油脂预处理系统产生的固渣 | 油渣、浮渣等 |
| 噪声 | 筛分机、沉降加热罐、沉砂机、三相分离机、泵类等 | 噪声 |

表 2.3-4本项目主要污染源分布及治理情况汇总一览表

| 类别 | 产生工序 |  | 主要成分 | 拟采取处理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 收运系统 |  | 臭气、H2S、NH3等 | 采用密闭运输车、及时进行车辆冲洗， 防止恶臭外溢 |
|  | 预处理车间 | 餐厨垃圾处理系统 | 臭气、H2S、NH3等 | 卸料依托现有二层垃圾卸料平台及臭气收集系统；预处理车间设备密闭抽负压，将臭气收集至现有焚烧发电项目的垃圾储坑内，通过风机引入焚烧炉焚烧； 焚烧炉检修或者故障时时，恶臭气体直接引入垃圾储坑顶部事故除臭装置及本项目备用除臭系统除臭后，通过顶部 35m高排气筒排放。 |
|  |  | 餐厨废弃油脂处理系统 |  |  |
|  | 废水 处理 | 沼气 | 甲烷、H2S等 | 本项目渗滤液处理产生的沼气收集至现有焚烧发电项目的垃圾储坑内，通过风机引入焚烧炉焚烧；当沼气量较少、不稳定、富裕或者出现紧急意外事故时，沼气由火炬系统燃烧放空。 |
| 废水 | 餐厨垃圾预处理废水 |  | COD、NH3-N、SS、BOD5、石油类、动植物油等 | 本项目生产废水经渗滤液处理站（处理工艺：预处理+UASB厌氧＋A/O-MBR＋NF纳滤+RO反渗透+DTRO反渗透，处理规模350 m3/d）处理后回用。 |
|  | 餐厨废弃油脂预处处理废水 |  |  |  |
|  | 设备冲洗废水 |  |  |  |
|  | 地面冲洗废水 |  |  |  |
|  | 车辆冲洗废水 |  |  |  |
|  | 冷却塔排污水 |  | 全盐量 | 冷却塔排污水经厂区污水管网接管入兰考县产业集聚区工业污水处理厂处理。 |
|  | 职工生活污水 |  | COD、NH3-N、SS、BOD5、动植物油等 | 生活污水经一体化生活污水处理装置（处理工艺：机械格栅+调节池+缺氧池+A/O-MBR生物反应系统+紫外线杀菌，处理规模50m3/d）。 |
| 固体 废物 | 餐厨垃圾预处理系统产生的固渣 |  | 玻璃、陶瓷、金属、石块、沙子等重物质及有机固渣等 | 运送至现有焚烧发电项目焚烧炉进行焚烧处置。 |
|  | 餐厨废弃油脂处理系统产生的固渣 |  | 絮凝污泥等 |  |
|  | 员工生活 |  | 生活垃圾 |  |
|  | 渗滤液处理 |  | 污泥 | 经焚烧发电项目的污泥脱水系统脱水的泥饼进入焚烧炉焚烧处理。 |
|  | 一体化生活污水处理装置 |  |  |  |
|  | 设备维护 |  | 废矿物油/桶 | 委托有资质的单位进行处理。 |
|  |  |  | 废布袋 |  |
|  |  |  | 废活性炭 |  |
| 噪声 | 生产过程 |  | 设备运行噪声 | 选用低噪音设备，基础减振、隔声。 |

工程平衡

物料平衡

本项目餐厨垃圾处理系统和餐厨废弃油脂处理系统物料平衡分别见表2.4-1以及图2.4-1和图 2.4-2 所示。

表 2.4- 1 餐厨垃圾及餐厨废弃油脂处理系统物料平衡

*******

********

图 2.4-1 餐厨垃圾处理物料平衡图

******

2.4-2 餐厨废弃油脂处理物料平

水平衡

给水

本项目用水包括生活用水和生产用水。

（1）生活用水

本项目生活用水依托现有焚烧发电项目生活给水管网，本项目生活用水主要为员工的日常盥洗、冲厕、食堂、淋浴等用水，本项目预计新增员工人数16人，用水定额以200L/d人计，则日用水量为3.2m3/d 年工作时间365d，年用水量1168m3/a。

（2）生产用水

本项目生产用水包括设备冲洗用水、车辆冲洗用水、地面冲洗用水、餐厨垃圾处理系统加热器用水、餐厨预处理车间冷却用水，以上用水依托现有焚烧发电项目现有给水管网。

①设备冲洗：本项目餐厨垃圾、餐厨废弃油脂预处理系统部分设备需要冲洗，用水量为3.25m3/d（其中1m3为餐厨废弃油脂预处理系统的蒸汽冷凝水），则年用水量为821.25m3/a。

②车辆冲洗：项目运输车辆每次进出车间投料后均需采用高压水枪冲洗，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019）中提出的高压水枪车辆冲洗用水量为80~ 120L/辆，本项目冲洗水用量去最大值按120L/（辆·次）计，餐厨垃圾的运输车型为3t和5t的，运输方式为3t的进场5次，5吨车辆进场7次；餐厨油脂废弃物运输车型为1t，则需要进场5次，车辆冲洗用水量为2.04m3/d，年用水量744.6m3/a。

③地面冲洗：车间地面有少量垃圾、泔水等洒落，需进行地面冲洗，参照《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019） 中提出的地面冲洗用水用量2~3L/m2，本项目地面冲洗用水定额按照2L/m2计，预处理车间需冲洗的地面面积约360m2，项目车间地面冲洗水用量为0.72m3/d，每天冲洗一次，年用水量262.8m3/a。

④餐厨垃圾处理系统加热器用水：根据企业提供资料，餐厨垃圾处理系统加热器用新鲜水量为1m3/d，年用用水量为365m3/a。

⑤餐厨预处理车间冷却用水：根据企业提供资料，餐厨预处理车间冷却系统依托现有，餐厨预处理车间冷却用水为2400m3/d，年用水量为876000m3/a。

排水

本项目排水实行雨污分流制。

本项目排水主要为生活污水和生产废水。其中，生产废水产生环节包括餐厨垃圾和餐厨废弃油脂处理过程中产生的废水、车辆冲洗废水、车间、设备及地面冲洗废水等。

（1）生活污水

本项目生活污水主要为员工的日常盥洗、冲厕、食堂、淋浴等环节产生的污水，日用水量3.2m3/d。根据《建筑给水排水设计标准》（GB50015-2019），排水系数取0.8，则日排水量2.56m3/d，年排水量934.4m3/a。

（2）生产废水

生产废水产生环节包括餐厨垃圾和餐厨废弃油脂处理过程中产生的废水、车辆冲洗废水、车间、设备及地面冲洗废水等。

①餐厨垃圾和餐厨废弃油脂预处理系统：根据物料平衡，餐厨垃圾处理系统和餐厨废弃油脂预处理系统废水产生量合计为53.05m3/d，年产生量为 19363.3m3/a，和生活垃圾渗沥液一起排入渗滤液处理站处理。

②车辆冲洗：本项目洗车工序会产生洗车废水，排水系数取0.8，日排水量1.63m3/d，年排水量 594.95m3/a，排入渗滤液处理站处理。

③地面冲洗：项目地面清洗废水排水系数取 0.9，则清洗废水排水量约为0.65m3/d，年排水量237.3m3/a，排入渗滤液处理站处理。

本项目水平衡图见图 2.4-3。

******

2.4-3本项目水平衡图

*****

2.4-4本项目建成后全厂平衡图

治理措施

1、餐厨废水来源、产生量及处理规模

本项目产生的废水主要为生活污水、餐厨垃圾和餐厨废弃油脂预处理系统产生的废水等。其中生活污水产量为2.56t/d ，与垃圾焚烧厂的生活污水一同输送至新增的一体化生活污水处理设施处理后达标回用；餐厨垃圾和餐厨废弃油脂预处理系统产生的废水量为55.33t/d，收集后经垃圾焚烧厂渗滤液站处理后达标回用。

兰考县生活垃圾焚烧厂已建成250t/d渗滤液处理站，采用“预处理+UASB厌氧＋A/O-MBR＋NF纳滤+RO反渗透+DTRO反渗透”处理工艺，产生的清液回用于冷却塔补水；其中生活污水无独立的处理设施，直接进入渗滤液站的A/O系统。根据往年运营数据，丰水期实际最高处理量为渗滤液260t/d、生活污水40t/d，渗滤液站已超负荷运行，无余量接收本项目废水。

因此，在保持现有渗滤液站主体处理工艺不变的前提下，需对其进行部分改扩建，并新建一套一体化生活污水处理装置，以满足新增餐厨废水和生活污水的处理需求。改扩建后，渗滤液处理站设计处理废水量为350t/d；一体化生活污水处理装置设计处理生活污水水量为50t/d。

2、垃圾渗滤液及餐厨废水的水质特性及进水指标

本项目餐厨废水属于高浓度有机污水，废水中 BOD5、CODcr 、SS浓度很高，氨氮、金属离子含量高，并含有病原体等污染物。

表 2.4-2 各种废水设计进水水质表

******

以上两股废水合并进入垃圾渗滤液处理系统，混合后设计进水水质如下。

表 2.4-3 混合后设计进水水质表

******

本项目渗滤液处理站出水同时满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却系统补充水标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫消防、城市绿化用水水质标准后回用。

3、废水处理工艺确定

根据餐厨废水与垃圾渗滤液混合后的进水水质情况，与渗滤液站只处理垃圾渗滤液时的进水水质差别不大，主体工艺仍沿用渗滤液站的“预处理+UASB厌氧＋A/O-MBR＋NF纳滤+RO反渗透+DTRO反渗透”，仅对处理余量不足的工艺单元进行改扩建。同时，新建一套一体化生活污水处理装置，以满足餐厨项目和垃圾电厂生活污水的处理需求。

改扩建后，渗滤液处理站设计处理废水量为350t/d，需新增一座3#厌氧罐，以满足新增水量的处理需求。新增餐厨废水经3#厌氧罐处理后，其厌氧出水与渗滤液厌氧出水水质差别不大，厌氧设计出水总量为350t/d，进入现有渗滤液站A/O系统、膜系统。现有渗滤液站A/O池总有效容积为2408m3，按350 t/d进水量计算，停留时间为6.88d，丰水期可启用备用风机，增加曝气风量。如此可满足生化系统处理需求，A/O池无需扩建。

接入餐厨废水后，渗滤液站浓水量也增大，存在浓水消纳问题，因此新增一套DTRO系统用于对纳滤及反渗透浓水进行减量。

- 4、改扩建后工艺流程及简述

******

图2.4-5改扩建后生产废水处理工艺流程图

改扩建后工艺流程简述：餐厨废水通过新增的过滤器后进入渗滤液站调节池和事故池，与垃圾渗滤液一起在调节池、事故池均质均量后，通过厌氧进水泵进入新增 3#厌氧罐，去除大部分有机污染物，3#厌氧罐出水通过配水井进入渗滤液站A/O系统。厌氧出水首先进入A池（缺氧池），在缺氧条件下反硝化菌利用污水中的有机碳将硝态氮还原为氮气，在脱氮的同时降低了有机负荷，并补充了后续硝化反应的碱度，同时部分悬浮污染物被吸附并分解，提高了污水的可生化性，随后污水通过推流进入O池（好氧池），在好氧条件下残余的有机物被进一步降解，同时硝化菌将污水中的氨氮氧化为硝态氮，再回流至A池进行反硝化脱氮。经A/O处理后出水进入管式超滤系统进一步去除大分子有机物、悬浮物等污染物，再经超滤处理后出水进入纳滤系统、反渗透系统，去除悬浮物、溶解性固体、硬度、色度、氨氮、氯离子等污染指标，最终出水作为冷却塔循环冷却水补水。NF、RO系统产生的浓缩液利用新增的DTRO系统进行减量化处理，减量后的浓缩液用于烟气处理石灰浆制备用水。

污泥处理工艺：渗滤液经过初沉池沉淀后，产生大量无机污泥，无机污泥经渣浆泵排入污泥储池，厌氧系统和好氧系统在生物降解过程中产生大量活性污泥，经污泥泵排入污泥储池收集，经污泥储池后的污泥经污泥螺杆泵输送至污泥脱水机脱水处理，脱水后污泥入炉焚烧，避免产生二次污染。

沼气综合利用工艺：厌氧发酵产生的沼气是一种高质量的清洁燃料，主要甲烷、二氧化碳、氮气、氢气、氧气、硫化氢等气体组成，其中甲烷的含量一般占55~75% ，二氧化碳含量占25~40%，其他气体占5~ 10% 。每立方米沼气的发热量约为20800－23600 千焦，相当于0.7千克无烟煤燃烧产生的热量。厌氧反应器产生的沼气，经风机输送至垃圾贮坑焚烧和一次风机入口进焚烧炉焚烧处理。当沼气量少、不稳定、富裕或者出现紧急情况时，由渗滤液站现有一套火炬沼气燃烧处理装置放空燃烧处置。地面火炬系统配置UPS电源可保证沼气能够及时、安全、可靠的放空燃烧。

臭气处理工艺：本工程采用的除臭方法是将预处理系统、生化系统、污泥处理系统均采用封闭式设计，再通过引风机将臭气收集后送至垃圾仓，通过引风机入炉燃烧处理。

5、项目废水产排情况

本项目餐厨垃圾和餐厨废弃油脂预处理系统产生的废水、预处理车间地面冲洗废水及车辆冲洗废水一起经厂区改建的渗滤液污水处理站处理后，回用于生产用水、绿化用水及道路洒水用水等不外排；生活污水经厂区自建的污水一体化生活污水处理设施处理后，回用于生产用水、绿化用水及道路洒水用水等不外排。

本项目废水产排情况见表 2.4-4。

******

6、本项目建成后全厂废水产排情况

本项目餐厨垃圾和餐厨废弃油脂预处理系统产生的废水与原有项目产生的生活垃圾渗滤液、初期雨水一起经厂区改建的渗滤液污水处理站处理后，回用于生产用水、绿化用水及道路洒水用水等不外排；生活污水经厂区自建的污水一体化生活污水处理设施处理后，回用于生产用水、绿化用水及道路洒水用水等不外排。循环冷却水系统排水、中水深度处理系统排水等清洁排污水，满足兰考县产业集聚区工业污水处理厂接管标准后接管。

全厂废水产排情况见表 2.4-5

******

废气

根据项目工艺分析，废气主要为有组织废气和无组织废气。有组织废气包括预处理车间、渗滤液处理站产生的恶臭气体以及沼气进入现有焚烧发电项目焚烧产生的焚烧废气；无组织废气为上述恶臭产生环节未被收集的无组织排放的恶臭及餐厨垃圾和餐厨废弃油脂收运环节产生的恶臭。

恶臭

1、餐厨垃圾及餐厨废弃油脂恶臭

本次收集了以下同类项目环保竣工验收实测数据。

******

本次恶臭源强评价取上述三个同类项目实测数据中的最大值，即：氨9. 11mg/m3，硫化氢 1.36mg/m3。

（2）治理措施

本项目的餐厨垃圾预处理车间需要做除臭处理，以满足《恶臭污染物排放标 准》（GB14556-93）中规定的恶臭污染物厂界标准中的排放标准。在餐厨垃圾处理车间内设置臭气收集管道，对餐厨垃圾处理车间中的臭气进行收集后，送入生活垃圾焚烧炉焚烧处理。在焚烧炉停炉检修时，餐厨预处理车间的臭气仍通过除臭风机送至垃圾坑，再经垃圾坑上部风管的各吸风口收集，送入厂内应急除臭装置处理，经除臭系统处理后达标排放。

本系统采用臭气捕捉系统将设备和空间等臭气源产生的恶臭气体收集起来， 通过管道系统输送至生活垃圾焚烧炉或臭气处理系统处理达标后排放，即采用 “分散收集、集中处理” 的模式，即前端处理和后端处理相结合的方式。其中臭气 捕捉系统和臭气输送系统称为臭气收集系统，分散在不同臭气产生地点，臭气处 理系统集中布置在处理车间内，经收集后的废气进入焚烧厂焚烧，实现协同处理。 同时在卸料大厅等臭气产生的重点区域设置植物液喷淋除臭系统，在卸料时臭气

外溢的瞬间有效去除恶臭成分，减少其在空间内的停留时间。

本项目臭气收集的主要原则为：对高浓度区域和低浓度区域分开收集。

针对设备、储料斗和泵坑等高浓度臭气区域进行点对点收集，防止臭气扩散， 减少臭气风量，依据《城镇环境卫生设施除臭技术要求》（CJJ274-2018），气体粉尘量较少的支管，管内允许流速2-8m/s，本项目估算取5m/s；

针对高浓度臭气空间，如进料间、出渣间区域进行整体换气除臭，依据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）餐厨卸料间通风换气次数不应小于3次/h，

本项目估算取4次/h；

低浓度区域综合处理间和卸料平台上空设置空间换气除臭，依据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012 ）散发少量挥发性气体和臭味的部位或房间，可采用全面通风换气，换气次数不宜小于3次/h，本次计算针对车间和卸料平台上空取3次/h。

同时，针对临时检修可能散发臭气区域，设置无组织臭气收集口，如钢平台区域。

按照上述原则和厂房布置方案及常规餐厨设备除臭风量，本项目除臭风量计算如下表：

表2.4-6 废气处理设施风量计算一览表

******

综上所述，本项目拟设置1套臭气收集设施，抽风量为15000m³/h，臭气借助负压经集气风罩或吸气管道收集后，正常情况下送至垃圾电厂垃圾仓焚烧净化；垃圾电厂全部停炉检修的时候切换至垃圾电厂设置的“活性炭除臭装置”应急除臭系统进行处理，尾气由35m高排气筒集中排放。

（1）有组织排放

本项目恶臭废气产生情况见表2.4-7。

表 2.4-7 恶臭产生情况表

| 排放源 | 污染 因子 | 恶臭产生情况 |  |  | 排气量 | 运行时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 | 生产速率 | 产生量 |  |  |
| 餐厨垃圾处理车间 | NH3 | 9. 11mg/m3 | 0.14kg/h | 0.82t/a | 15000m3/h | 5840h/a |
|  | H2S | 1.36mg/m3 | 0.02kg/h | 0.12t/a |  |  |

本项目是对生活垃圾中的厨余垃圾 进行单独的预处理，产生的固渣入炉焚烧；本项目实施后，不会导致焚烧 炉处理能力的增加，焚烧炉的运行时间也不会发生变化，因此现有焚烧炉烟气量及污染 物排放量也不会增加，对于本项目实施后现有焚烧炉污染物排放情况不再做详细的分析。

（2）无组织排放

本项目无组织废气包括餐厨垃圾处理车间无组织废气（H2S、NH3）。餐厨垃圾处理车间废气收集效率按照 98%计，2%的废气以无组织形式逸散至外环境，本项目废气无组织排放情况见表 2.4-8。

表 2.4-8  无组织排放恶臭的排放情况表

| 排放源 | 污染因子 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率kg/h | 排放量t/a |
| 餐厨垃圾处理车间 | NH3 | 0.0027 | 0.016 |
|  | H2S | 0.0004 | 0.0024 |

- 2、本项目建成后全厂恶臭废气的产排情况

（1）现有项目生活垃圾处理车间恶臭气体的实际产排情况（根据非正产工况下，除臭设备间废气排气筒的监测数据进行核算）

- 根据企业提供的除臭设备间废气排气筒的监测数据，如下表2.4-9

表 2.4-9 除臭设备间废气排气筒废气排放情况表

| 排放源 | 污染 因子 | 恶臭产生情况 |  | 排气量 | 处理效率 % | 恶臭排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 | 生产速率 |  |  | 排放浓度 | 排放速率 |
| 生活垃圾处理车间 | NH3 | 15.84mg/m3 | 1.08kg/h | 68200 m3/h | 75 | 3.95 mg/m3 | 0.270 kg/h |
|  | H2S | 0.02mg/m3 | 0.00136kg/h |  |  | ND | 3.41×10-4 kg/h |

- 生活垃圾处理车间的年运行时间为365d，每天运行24h，则年运行时间为8760h，根据上表数据可知，生活垃圾处理车间的NH3有组织废气的产生量为9.46t/a；H2S有组织废气的产生量为0.012t/a。

（2）现有项目无组织排放

生活垃圾处理车间废气收集效率按照 98%计，2%的废气以无组织形式逸散至外环境，现有项目废气无组织排放情况见表 2.4-10。

表 2.4-10  现有项目废气无组织排放恶臭的排放情况表

| 排放源 | 污染因子 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率kg/h | 排放量t/a |
| 生活垃圾处理车间 | NH3 | 0.022 | 0.19 |
|  | H2S | 0.000027 | 0.00024 |

- （3）全厂无组织排放

表 2.4-11  全厂无组织排放恶臭的排放情况表

| 排放源 | 污染因子 | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 速率kg/h | 排放量t/a |
| 生活垃圾处理车间 | NH3 | 0.0235 | 0.206 |
|  | H2S | 0.000301 | 0.00264 |

沼气

（1）源强核算

根据《升流式厌氧污泥床反应器污水处理工程技术规范》（HJ2103-2012）中沼气产生量计算公式，公式如下：

式中：

Q“—沼气产量，Nm³/d；

Q—设计流量，m³/d；

Ƞ—沼气产率， m³/kg CODCr，厌氧反应器产沼率一般0.45~0.50m³/kg CODCr，此次计算取值0.45m³/kg CODCr;

S0—进水有机物浓度，mg CODCr/L；

Se—出水有机物浓度，mg CODCr/L。

根据可研报告资料，本项目渗滤液部分主要处理单元去除率，详见下表

表 2.4-12渗滤液站部分处理单元去除率

******

根据原有项目的监测报告及上表可知，本项目渗滤液处理站设计的进口水质CODcr浓度约为67000mg/L，经厌氧处理单元处理后的出水水质CODcr浓度约为6030mg/L，经本项目设计水量为71.37m³/d，经计算，本项目沼气产量为1958.1Nm³/d。

渗滤厌氧工艺后所产生沼气的主要成分是甲烷（CH4），具体成分见表 2.4-13。

表 2.4-13沼气成分表

******

本项目沼气产量为 1958.1m3/d，年产生量为 714706.5Nm3/a，沼气进入焚烧炉燃烧后主要污染物为颗粒物、SO2、NOX，燃烧废气依托现有的“SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（备用）+活性炭吸附+布袋除尘器”的处理工艺处理后，分别经2根80m高的集束式烟囱排放。

根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中沼气内燃机 产排污系数，NOX产污系数2.74×10-3kg/m3-原料，颗粒物产污系数5.75×10-5kg/m3-原料，根据沼气组分表（见表2.4-10），沼气中H2S含量约为2540mg/m3，经计算，沼气燃烧后则SO2产生浓度为4781.2mg/m3。

表2.4-14 本项目沼气燃烧废气污染物产排情况一览表

| 沼气量 | 类别 | 产污系数 | 产生情况 |  | 处理效 率% | 排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生速率 （kg/h） | 产生量（t/a） |  | 排放速率（kg/h） | 排放量 （t/a） |
| 714706.5 Nm³/a | 颗粒物 | 5.75×10-5 kg/m3-原料 | 0.0047 | 0.041 | 99.9 | 0.0000047 | 0.000041 |
|  | SO2 | / | 0.39 | 3.42 | 90 | 0.039 | 0.342 |
|  | NOx | 2.74×10-3 kg/m3-原料 | 0.22 | 1.96 | 60 | 0.088 | 0.784 |

氯化氢废气

******

本项目建成后全厂废气排放情况汇总

本项目废气污染物产排情况汇总表见下表所示。

表 2.4-17 本项目废气污染物产排情况汇总表

| 排放源类 型 | 排放单位 | 污染物名称 | 产污工序 | 产生量（t/a） | 排放量（t/a） | 排放源参数 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 有组织废 气（现有焚 烧发电项 目） | 依托现有焚烧发电项目排放 | 颗粒物 | 项目预处理车间及渗滤液处理站恶臭、沼气、餐厨固渣依托焚烧发电项目焚烧 | 0.041 | 0.000041 | 高度80m排气筒 |
|  |  | SO2 |  | 3.42 | 0.342 |  |
|  |  | NOx |  | 1.96 | 0.784 |  |
|  |  | HCl |  | *** | 1.18 |  |
| 无组织废 气 | 餐厨垃圾及餐厨废弃油脂处置项目 | NH3 | 预处理车间及渗滤液处理站 | 0.016 | 0.016 | 厂区内 |
|  |  | H2S |  | 0.0024 | 0.0024 |  |

本项目建成后，垃圾焚烧发电厂全厂污染物排放情况见下表所示。

表 2.4-18  本项目建成前后废气污染物排放情况一览表

| 序号 | 指标 |  | 2020年度实际污染物排放量 | 2021年度实际污染物排放量 | 2022年度实际污染物排放量 | 本项目预测排放量 t/a | 本项目建成后全厂排放量 （选取2020~2022年度最大实际污染物排放量进行叠加）t/a | 原环评审批总量 | 原相比环评审批总量变化情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废 气 | 一氧化碳 | 3.155 | 2.723 | 2.28 | / | 3.155 | 47.5 | +0 |
| 2 |  | 氮氧化物 | 155.137 | 167.086 | 169.91 | 0.784 | 170.694 | 171.1 | +0 |
| 3 |  | 颗粒物 | 4.24 | 3.28 | 2.542 | 0.000041 | 4.240041 | 7.6 | +0 |
| 4 |  | 二氧化硫 | 8.083 | 9.8973 | 15.639 | 0.342 | 15.981 | 39.4 | +0 |
| 5 |  | 氯化氢 | 6.37 | 6.261 | 5.51 | *** | 7.55 | *** | +0 |

由上表可知，本项目实施后仅氯化物的排放量变化较大，其他污染排放量基本无影响。

噪声

本项目噪声源强主要为螺旋输送机、分拣机、筛分机、沉砂机、三相分离机、泵等设备噪声，声级值为 65~75dB（A）。本项目主要噪声源均购置低噪设备，并采取厂房隔声、减振、设备维修保养等处理措施降噪， 具体噪声源强详见下表所示。

本项目噪声源强及防治情况详见下表，具体见表 2.4-19~表 2.4-20。

表 2.4-19工业企业主要设备噪声源强调查清单（室外声源）

| 序号 | 声源名称 | 型号 | 空间相对位置/m |  |  | 声源源强 |  | 声源控制措施 | 运行时段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | X | Y | Z | 声压级/dB(A) | 距声源距离/m |  |  |
| 1 | 厌氧循环泵 | Q=100 3/h ，H=9.0m | 86 | 18 | 3 | 75 | 1 | 设备维修保养 | 昼/夜间 |
| 2 | 厌氧排泥泵 | Q=20 3/h ，H= 14 m | 86 | 18 | 3 | 75 | 1 | 设备维修保养 | 昼/夜间 |
| 3 | 蒸汽混合器 | 与系统配套 | 86 | 18 | 3 | 75 | 1 | 设备维修保养 | 昼/夜间 |
| 4 | 一体化生活污水处理装置 | Q=50m3/d | 96 | 20 | 2.5 | 75 | 1 | 基础减震 | 昼/夜间 |

表 2.4-20工业企业主要涉笔噪声源强调查清单（室内声源）

| 序号 | 建筑物名称 | 声源名称 | 型号 | 声源源强 |  | 声源控制措施 | 空间相对位置/m |  |  | 距室内边界距离/m | 室内边界声级dB（A） | 运行时段 | 建筑物插入损失/dB（A） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 声压级dB（A） | 距声源距离m |  | X | Y | Z |  |  |  |  |
| 1 | 餐厨垃圾预处理车间 | 分拣机 | Q=10- 15 t/h | 65 | 1 | 厂房隔声、减振基础 | 42.0 | 143 | 2 | 1.5 | 62 | 昼/夜间 | 15 |
| 2 |  | 制浆筛分一体机 | Q=8- 12t/h | 65 | 1 |  | 42.5 | 143 | 2 | 1.5 | 62 | 昼/夜间 | 15 |
| 3 |  | 压滤机 | Q=8- 12t/h | 65 | 1 |  | 50.5 | 143 | 2 | 1.5 | 62 | 昼/夜间 | 15 |
| 4 |  | 三相分离机 | Q=10t/h | 70 | 1 |  | 50.0 | 143 | 3 | 1.5 | 67 | 昼/夜间 | 15 |
| 5 |  | 1#螺旋输送机 | Φ300 mm ，U型无轴 | 65 | 1 |  | 43.0 | 143 | 4 | 1.5 | 62 | 昼/夜间 | 15 |
| 6 |  | 2#螺旋输送机 | Φ500 mm ，U型无轴 | 65 | 1 |  | 44.5 | 143 | 4 | 1.5 | 62 | 昼/夜间 | 15 |
| 7 |  | 3#螺旋输送机 | Φ300 mm ，U型无轴 | 65 | 1 |  | 46.0 | 150 | 4 | 1.5 | 62 | 昼/夜间 | 15 |
| 8 |  | 沉砂机提砂螺旋 | Φ250 mm ，U型无轴 | 65 | 1 |  | 45.0 | 143 | 4 | 1.5 | 62 | 昼/夜间 | 15 |
| 9 |  | 制浆筛分一体机出料螺旋 | Φ300 mm ，U型无轴 | 65 | 1 |  | 45.2 | 143 | 4 | 1.5 | 62 | 昼/夜间 | 15 |
| 10 |  | 4#螺旋输送机 | Φ500 mm ，U型无轴 | 70 | 1 |  | 44.5 | 150 | 4 | 1.5 | 67 | 昼/夜间 | 15 |
| 11 |  | 5#螺旋输送机 | Φ500 mm ，U型无轴 | 70 | 1 |  | 46.0 | 150 | 4 | 1.5 | 67 | 昼/夜间 | 15 |
| 12 |  | 压滤给料泵 | Q=25 m3/h，H=30 m | 75 | 1 | 厂房隔声、低噪声设备，定期维修保养 | 45.2 | 143 | 1 | 1.5 | 72 | 昼/夜间 | 15 |
| 13 |  | 调浆回流泵 | Q=20 m3/h，H=30 m | 75 | 1 |  | 46.0 | 143 | 1 | 1.5 | 72 | 昼/夜间 | 15 |
| 14 |  | 分离机给料泵 | Q=20 m3/h，H=20 m | 75 | 1 |  | 45.2 | 143 | 1 | 1.5 | 72 | 昼/夜间 | 15 |
| 15 |  | 分离机清洗泵 | Q=10 m3/h，H=20 m | 75 | 1 |  | 45.2 | 143 | 1 | 1.5 | 72 | 昼/夜间 | 15 |
| 16 |  | 废水外排泵 | Q=15 m3/h，H=40 m | 75 | 1 |  | 54 | 143 | 1 | 1.5 | 72 | 昼/夜间 | 15 |

备注：以厂区西南角为坐标原点，沿项目边界东向为X轴正轴，垂直X轴北向为Y轴正轴。

固体废物

本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、生活垃圾及危险废物。

1、一般固体废物

①预处理车间产出的固废

根据物料平衡可知 ，预处理车间产出的固废量为10.05/d ，年产量为3668.25t/a，属于一般固废，可以委托焚烧发电项目处理；也可以外售处理。

②污泥

根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》（建科〔2011〕34 号）， 每 10000m3 污水经处理后，污泥（含水率 80%）产量一般为5~10吨，本次评价取10t。

本项目污水处理站（渗滤液处理站、一体化生活污水处理站）处理污水量为28959.1m3/a ，则本项目产生的湿污泥（含水率80%）为28.96t/a。送至本项目将生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置。

2、生活垃圾

本项目新增劳动定员为16人， 按平均每人每天产生生活垃圾1.0kg 计垃圾日产量 16kg/d，年产量5.84t/a，运至垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。

本项目一般固体废物基本情况详见下表。

表 2.4-21 本项目一般固体废物基本情况汇总表

| 序 号 | 废物名 称 | 产生量 /(t/a) | 一般固体废物类别 | 一般固体废物分类代码 | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理 车间固 渣 | 3668.25 | 非特定行业生产过程中产生的一般固体废物其他废物 | 782-001-99 | 餐厨垃圾和 餐厨废弃油脂预处理系统 | 固态 | 粗渣、细渣、砂砾等 | 入炉焚烧处理 |
| 2 | 厌氧发 酵污泥 | 28.96 | 非特定行业生产过程中产生的一般固体废物有机废水污泥 | 462-001-62 | 厌氧发酵罐 | 固态 | 污泥 |  |
| 3 | 生活垃 圾 | 5.84 | / | / | 办公、生活 | 固态 | 果皮、纸屑等 |  |

3 、危险废物

本项目产生的危险废物主要为废矿物油/桶，产生后暂存于现有焚烧发电项目危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。

（1）危险废物种类及产生量

①废矿物油

本项目矿物油每年更换一次，更换量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），危险废物类别为HW08，危险废物代码为 900-249-08。

②废矿物油桶

废矿物油桶，产生量0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），危险废物类别为HW08，危废代码为900-249-08。

本项目危险废物基本情况详见下表。

表 2.4-22固体废物污染源源强核算一览表

| 序 号 | 危险废 物名称 | 危险废物 类别 | 危险废物代码 | 产生量/(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险特性 | 污染防 治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物 油 | HW08 | 900-249-08 | 0.1 | 设备维修 | 液态 | 多环 芳烃、 苯系 物 | 芳香族类 有机化合 物 | 1年 | T，I | 委托有 资质的 单位处 理 |
| 2 | 废矿物 油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.02 | 设备维修 | 固态 | / | 芳香族类 有机化合 物 | 1年 | T/In |  |

非正常工况下

非正常排放主要是指生产过程中停产检修、发生故障和事故状态下污染物的排放。非正常排放大小及频率与生产装置的工艺水平、操作管理水平等因素密切相关，若没有严格的处理措施，往往是造成污染的重要因素。

1 、废气污染物事故排放情况

本项目非正常工况考虑：

①非正常工况 1：垃圾焚烧发电项目焚烧炉故障或者检修时间期间内垃圾储坑顶部事故除臭装置同时发生故障的概率几乎为0，因次，本评价单独考虑垃圾焚烧发电项目焚烧炉故障或者检修时。

垃圾焚烧发电项目焚烧炉故障或者检修时，本项目产生的恶臭气体不能进入焚烧炉焚烧，恶臭通过风机引入至进入垃圾储坑坑除臭装置进行处理，处理后尾气经35m高排气筒排放。

该状况下污染物排放情况见下表所示。

表 2.4-23 非正常工况 1下本项目大气污染源排放情况

| 工况 | 排放源 | 污染 因子 | 恶臭产生情况 |  | 去效效率 | 恶臭排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 产生浓度 | 生产速率 |  | 产生浓度 | 生产速率 |
| 垃圾焚烧发电项目焚烧炉故障或者检修 | 餐厨垃圾处理车间 | NH3 | 9. 11 mg/m3 | 0.14 kg/h | 75 % | 2.28 mg/m3 | 0.04 kg/h |
|  |  | H2S | 1.36 mg/m3 | 0.02 kg/h |  | 0.34 mg/m3 | 0.0068kg/h |

表 2.4-24 非正常工况 1下全厂恶臭大气污染源排放情况

| 排放源 | 污染 因子 | 恶臭产生情况 |  | 排气量 | 处理效率 % | 恶臭排放情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 产生浓度 | 生产速率 |  |  | 排放浓度 | 排放速率 |
| 生活垃圾处理车间、餐厨垃圾处理车间 | NH3 | 17.16 mg/m3 | 1.170 kg/h | 68200 m3/h | 75 | 4.290 mg/m3 | 0.293 kg/h |
|  | H2S | 0.22 mg/m3 | 0.015 kg/h |  |  | 0.055 | 0.00375 kg/h |

②非正常工况 2：考虑2台焚烧炉同时故障的情况下，沼气直接进入应急火炬燃烧处理，避免沼气泄露，火炬系统污染物排放情况详见下表。

表 2.4-25 非正常工况 2 下大气污染源排放情况

| 名称 | 污染物排放速率（kg/h） |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 颗粒物 | SO2 | NOx |
| 火炬 | 0.0047 | 0.39 | 0.22 |

2台焚烧炉同时故障的情况下，沼气通过火炬燃烧直接排放，本项目应该协同焚烧发电项目运营单位加强焚烧炉日常检修，减少焚烧炉的故障率，将事故排放时间缩短至最低。

污染物源产排量汇总

主要污染物排放量

本项目污染物产生和排放情况汇总见表2.4-26。

表 2.4-26本项目“三废”排放情况汇总表  单位 t/a

| 污染物 |  | 现有工程排放量 | 拟建项目排放 | 以新带老 | 全厂排放量 | 排放增减量 | 排污许可量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废 气 | 烟粉尘 | 4.24 | 0.000041 | 0 | 4.240041 | +0.000041 | 7.6 |
|  | SO2 | 15.639 | 0.342 | 0 | 15.981 | +0.342 | 39.4 |
|  | NOx | 169.91 | 0.784 | 0 | 170.694 | +0.784 | 171.1 |
|  | HCl | 6.37 | *** | 0 | **** | *** | *** |
|  | CO | 3.155 | 0 | 0 | 3.155 | +0 | 47.5 |
|  | Hg | 1.3×10-3 | 0 | 0 | 0.0086 | +0 | 0.048 |
|  | Cd | 5 ×10-6 | 0 | 0 | 0.00061 | +0 | 0.029 |
|  | Pb | 8×10-5 | 0 | 0 | 0.0368 | +0 | 0.19 |
|  | 二噁英 | 0.008gTEQ/a | 0 | 0 | 0.0163gTEQ/a | +0 | 0.076gTEQ/a |
| 废 水 | 废水量 | 174835 | 0 | 0 | 174835 | +0 | / |
|  | CODCr | 5.425 | 0 | 0 | 5.425 | +0 | 8.304 |
|  | 氨氮 | 0.12 | 0 | 0 | 0.12 | +0 | 0.830 |
|  | BOD5 | 1.6 | 0 | 0 | 1.6 | +0 | 1.661 |
|  | SS | 0.66 | 0 | 0 | 0.66 | +0 | 2.391 |
| 固 废 | 一般固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | / |
|  | 危险固废 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | / |
|  | 生活垃圾 | 0 | 0 | 0 | 0 | +0 | / |

总量控制

废气

******

废水

根据上文分析本项目建成后全厂外排废水总量不变，现有工程废水、废气污染物总量指标能够满足本项目使用，不需替代解决。

清洁生产分析

清洁生产是指企业在不断采取改进设计，使用清洁原辅料和燃料、采用先进工艺技术和设备、改善管理、提高综合利用等措施基础上，从源头削减污染、提高资源利用率， 减少或避免生产、服务和产品使用过程中环境污染，促进经济和社会可持续发展。目前餐厨垃圾、餐厨废弃油脂处理相关行业清洁生产指标体系暂未颁布，根据我国《清洁生产促进法》，项目在建设中应采取以下的清洁生产措施：

（1）采用技术先进、污染物产生量少的生产工艺和设备；

（2）采用能够达到国家或地方环保标准、排污总量控制的污染防治技术；

（3）加强清洁生产管理。

根据《清洁生产评价指标体系编制通则》，本项目从生产工艺与装备指标、资源能源消耗指标、资源综合利用指标、污染物产生指标、清洁生产管理指标等清洁生产评价指标分析本项目的清洁生产水平。

生产工艺与装备指标

经调查国内外餐厨垃圾及餐厨废弃油脂集中处理工程技术主要有高温消毒制饲料、好氧发酵制肥料、厌氧消化等，工艺技术比较情况见下表。

表 2.4-22 国内外处理工艺对比一览表

| 项目 | 高温消毒制饲料技术 | 好氧发酵堆肥技术 | 厌氧消化技术 |
| --- | --- | --- | --- |
| 技术可靠性 | 可靠 | 可靠 | 可靠 |
| 技术先进性 | 较先进 | 较先进 | 先进 |
| 菌种管理 | 无 | 有 | 有 |
| 辅料添加 | 无 | 树枝、秸秆、麸皮等 | 无 |
| 营养成分 | 几乎不受影响 | 几乎不受影响 | 几乎不受影响 |
| 生产能耗 | 较大 | 一般 | 一般 |
| 项目 | 高温消毒制饲料技术 | 好氧发酵堆肥技术 | 厌氧消化技术 |
| 生产周期 | 很短 | 较短 | 长 |
| 自动化程度 | 高 | 高 | 高 |
| 外界环境影响 | 较小 | 较小 | 较小 |
| 餐厨垃圾、污泥 等存放时间要求 | 严格 | 一般 | 严格 |
| 产品 | 饲料 | 有机肥/介质土 | 毛油、沼气 |
| 操作安全性 | 安全 | 安全 | 安全 |
| 环保效果 | 环保治理，污染较小 | 环保治理，污染较小 | 环保治理，污染较小 |

本项目工艺为采用“预处理+固液分离提油+三废焚烧协同处置”，具体如下：餐厨垃圾—杂物拣出—沉砂压滤—提油分离—废水(或油脂、或固渣)；废弃动植物油脂—机械除杂—加热蒸煮—三相分离废水（或油脂或固渣）。所采取的工艺先进成熟、处理效率高、操作管理方便，自动化程度高，并尽可能节省占地面积和能耗、降低总投资和运行费用，与其他处理方式相比，项目无需添加其他辅料，副产品价值高。

项目在运营过程中使用的主要设备有专用餐厨垃圾收运车，预处理系统中的螺旋输送机、分拣机、筛分机、沉砂机、三相分离机等均为全密闭式自动处理设备，具有一定防臭效果。

综上分析，项目建设工艺先进，使用的设备均为国内自动化较高的成熟设备，设备水平较高，处于国内清洁生产较为先进水平，满足清洁生产要求。

资源能源利用指标

项目属于资源综合利用的环保项目，利用餐厨垃圾、餐厨废弃油脂经过固液分离后产生的固渣进焚烧炉焚烧，经分离的油脂作为毛油外售综合利用。各项指标均达到目前国内先进水平，在能源日益紧张的情况下，项目的节能措施具有重要的现实意义，具体体现在以下几个方面：

- 选择国内上先进的餐厨垃圾和餐厨废弃油脂处理工艺，提高资源的利用效率。

- （2）选用设备均制定专人负责保养，定期进行检修，保证设备运行正常，状态良好。

（3）生产工人均经过职业培训， 实行持证上岗，逐渐提高中、高级工人的比例，使每个生产工人均能熟练操作，制定并严格执行相应的作业规范。

产品指标

本项目为固体废物处置项目，本身为环保项目，餐厨垃圾、餐厨废弃油脂处理过程中产生的粗油脂作为副产品外售综合利用。这些产品属于固体废物处置的副产物，在处置废物的同时充分利用了可利用的资源，符合清洁生产的要求。

污染物产生指标

本项目属于资源综合利用的环保项目，餐厨垃圾及餐厨废弃油脂处理过程中产生的恶臭气体经收集进入现有焚烧发电项目焚烧炉焚烧处理后，焚烧烟气可满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中表4及其修改单要求；餐厨垃圾、废油脂预处理系统废液、车辆及设备、地面冲洗废水经厂区污水管道进入经改扩建的渗滤液处理站处理，处理后出水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水水质标准要求，产水作为循环冷却水补水、绿化用水及道路洒水等，部分浓水用作石灰浆制备、飞灰螯合用水、反应塔烟气降温冷却用水等，不外排；还有一部分浓缩液再经DTRO工艺处理后，清水用作循环冷却水补水，浓水用作烟气处理石灰浆制备用水，不外排；生活污水排入新建的一体化生活污水处理站处理，处理后出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准，循环冷却水补水、绿化用水及道路洒水等，不外排。针对产生的各类固废，遵循“ 资源化、减量化、无害化” 的处理原则，采取了切实有效的处理处置措施，确保项目各类固废妥善、安全处理，对外环境影响较小。

废物回收利用指标

本项目属于资源综合利用的环保项目，运营期收集的餐厨垃圾、餐厨废弃油脂经分离后产生的粗油脂作为副产品外售综合利用。项目产生固体废物处理处置率达100%，一般性工业固体废物综合利用率达100%。项目的废物回收利用符合清洁生产要求。

清洁生产管理指标

（1）设备管理

在设备的选用过程中，从生产和环保两方面进行考虑，对主要设备采用高气密性型号，避免对工人及环境的不利影响。日常管理采用责任到人的方式，对生产设备进行维护保养，保证机械的正常运转。

（2）原材料管理

原材料的管理采取专人负责的制度，对原料的运输和储存进行规范化管理，避免发生意外引起的环境问题，对专用运输车辆进行定期检查。

（3）生产组织管理

设立生产车间、生产小组、完善生产制度及调度制度，强化“清洁生产”观念。

（4）环境管理

制度详细的环境管理制度及环境培训计划，制定专人主管环境保护工作，积极配合当地环境监督管理部门的工作， 抓好厂区的环境保护工作，提高员工环保意识，加强管理，节约用地，在餐厨垃圾处理过程中尽量减少“三废”排放。加强厂区绿化美化工作，创建干净整洁优美的生产办公环境。

本评价对项目实施相应的环境管理要求，具体见下表。

表 2.4-23  环境管理的等级指标评价一览表

| 指标 | 要求 |
| --- | --- |
| 环境法律法规标准 | 符合国家和地方有关环境发了、法规，污染物排放达到国家和地方排放标准、总量控制和排污许可证管理要求 |
| 环境审核 | 按照 ISO14000标准建立并运行环境管理体系，环境管理手册，程序文件及作业文件齐备 |
| 废物处理处置 | 选用符合国家规定的废物处理方法处置废物 |
| 原料用量及质量 | 规定严格的检验、计量控制措施 |
| 污水处理站等环保设备与设施 | 运行无故障、设备完好率达 100% |
| 岗位培训 | 所有岗位操作人员要进行严格培训 |
| 生产设备的使用、维护、检修管理制度 | 有完善的管理制度，严格执行 |
| 生产工艺用水、电的管理 | 对主要环节安装计量仪表，并制定定量考核制度 |
| 事故、非正常生产状况应急 | 制定应急预案 |
| 环境管理机构 | 建立并设专人负责，特别应建立高效环保专门机构 |
| 环境管理制度 | 环境管理组织机构与管理制度健全、完善并纳入日常管理 |
| 环境管理计划 | 制定近、远期环境保护计划并监督实施 |
| 环保设施的运行管理 | 记录运行数据并建立环保档案 |
| 污染源监测系统 | 水、气等主要污染物通过监测手段监控 |
| 信息交流 | 具备计算机网络化管理系统 |
| 原辅料供应方、协作方、服务方面 | 服协及供货协议中要明确原辅料的包装、运输、装卸等过程中的安全要求及环保要求 |

小结

综上分析，本项目采取国内先进的餐厨垃圾、餐厨废弃油脂处理工艺，具备先进自动控制水平，经分离后产生的粗油脂作为副产品外售综合利用，做到了节能降耗和资源综合利用，配套先进的污染物末端治理措施，工艺过程产生的恶臭气体经收集进入现有焚烧发电项目焚烧炉焚烧处理后，焚烧烟气可满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中表 4 及其修改单要求；餐厨垃圾、废油脂预处理系统废液、车辆及设备、地面冲洗废水排入经厂区污水管道进入经改扩建的渗滤液处理站处理，处理后出水水质同时满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却系统补充水标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫消防、城市绿化用水水质标准；渗滤液处理站产生的清水回用于循环冷却水补水、道路清扫用水及城市绿化用水等；渗滤液处理站NF纳滤及RO反渗透工艺产生的浓水经 DTRO 工艺进一步处理后产生的浓水全部回用于石灰浆制备用水、飞灰螯合用水及反应塔烟气降温冷却用水，不外排；本项目建成后全厂生活污水排入新建的一体化生活污水处理站处理，处理后出水水质同时满足《城市污水再生利用工业用水水质》（GB/T19923-2005）中敞开式循环冷却系统补充水标准及《城市污水再生利用 城市杂用水水质》（GB/T18920-2002）中道路清扫消防、城市绿化用水水质标准；经一体化生活污水处理站处理后的生活污水回用于循环冷却水补水、道路清扫用水及城市绿化用水等，不外排。固废均得到合理有效处置， 项目对污染物进行全面、系统和完善的处置，较好的贯彻了以“节能、降耗、减污”为目标的清洁生产， 因此，项目建设符合清洁生产要求，运行后可达到国内先进的清洁生产水平。

环境现状调查与评价

自然环境调查

地理位置

兰考县位于豫东北部边缘，为开封、菏泽、商丘三地的交界地带。地处北纬 34°45′—35°02′与东径 114°41′—115°15′之间。东西长55km，南北宽26.5km，总面积 1094km2。北、东部与山东省东明县、曹县毗邻，南部分别与商丘市的民权县和开封市的杞县接壤，西陲开封县、西北部与新乡市的封丘县、长垣县隔黄河相望。黄河从兰考县西北部流过，距县城11km。陇海铁路、连霍高速公路和日照—南阳高速公路及国道 310、220和106线在县城交汇，县城西距郑州市110km，距开封市45km，东距商丘市70km，东北距菏泽市 90km。正在建设的郑徐高速客运铁路专线在此设有客运站，是河南“一极两圈三层”中“半小时交通圈”的重要组成部分。

本项目位于兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内）。

图 3.1-1 厂址现场照片

气候、气象

兰考县属于温带大陆性半湿润季风气候。总的气候特点是：四季分明，夏热冬冷；夏季雨水多而集中，冬春雨雪稀少，多风而干旱；秋季天高气爽温差大，是旱涝风沙出现频繁的地区。统计资料表明兰考县气象情况如下：年平均气温：14.1℃，历史上极端最高气温：43.5℃（1966.7），历史上极端最低气温：-16.3℃（1958.1），最热月平均气温（5月～9月）：30℃，最冷月平均气温（11月～3月）：-1℃，7月份温度最高，1 月份温度最低，年较差 28.2℃，年平均降雨量：678.2mm，年最大降雨量：1019.9mm（1967），年最小降雨量：310.8mm（1966），降水量相对变率为22%，夏季平均降水量为：382.8mm（占全年的 56%），秋季平均降水量为：146.5mm（占全年的 22%），春季平均降水量为：120.9mm（占全年的18%），冬季平均降水量为：28mm（占全年的 4%）。

全年日照数：2529.7 小时，6月份日照数：269.8 小时（最多），5月份日照数：261.2 小时，1月份日照数：167.4小时（最少）日照百分率历年平均：57%，历年盛行风向：NE12.75%，最大风速：28m/s，近 20 年年平均风速 2.8m/s，无霜期：218天，最大冻土深度：250～300mm。全年主导风向为北风偏东，夏季主导风向为南风。

图 3.1-2  兰考县多月气象要素图

地形、地貌

兰考县位于黄河冲积扇平原南侧，地势西高东低，稍有倾斜。地面坡降为1/5000，土层深厚，海拔高程在57～75m之间。最高点是三义寨杨圪挡村，最低点是南彰镇李家滩村。全县平均海拔60～70m之间。

由于黄河多次决口改道，使兰考县地貌较为复杂。县境内有两条明显的黄河故道横跨全境，几条故堤和无数堤坝遍布全县。故道两侧分布着四条东西向的带状沙丘和沙垄。在明故道和清故道的中心分布着槽型洼地，零星的蝶型洼地点缀在沙岗和沙丘之间。全县有沙丘324 个，沙垄17 条，风口86个。黄河流经县境西北部，距县城 10km。奔腾咆哮的黄河在此完成了她那最后一弯，直奔大海。由于历史上黄河多次在此决口，形成多处沙丘沙岗、滩涂湿地、岛屿河湾，地形地貌起伏不平。全县土质大部分由冲积和淤积的粉沙、细砂、亚砂土、亚粘土及部分淤土组成。兰考县地质构造属东濮凹陷区，有丰富的石油和天然气资源。在明故道以北和清故道以南，为现今黄河故道的背河洼地 1～5km，地势低洼平坦，与故道地面高差为 3～4m，是全县盐碱地主要分布地带。

项目厂址所在区域地势平坦，地质结构稳定，地貌类型单一。

水文地质条件

（1）地下水

浅层水：地面以下40～50m深度以上的地下水。20～30m以下为第一个主要含水层，厚度较大，一般 10～15m，个别地方达20m以上，含水层岩性以细砂或中细砂为主。浅层水又可分为富水区、中等富水区、弱富水区。富水区主要分布在县西部、中部和东北部，总面积 681.14km2，占全县面积的 65.07%，含水砂层厚度 10～20m。中等富水区主要分布在县东部地区，面积 304.87km2，占总面积的 29.12%，含水砂层厚度 10m 左右。弱富水区零星分布于县黄河故道的高漫滩区，面积60.79km2，占总面积的 5.81%含水砂层厚度小于10m。

中深层水：中层地下水（50～100m）在 70～80m 深度以下，可见3～14m厚度的细、中细砂含水层。深层地下水（100～200m）含水厚度 13.4～24m，岩性以细砂、中细砂、细中砂为主。

兰考县降雨补给量为11616.99×104m3，渠系补给量为 4416.46×104m3，渠灌田面补给量为621.06×104m3，提灌田面补给量为514.31×104m3，井灌田面补给量为821.28×104m3，黄河侧渗量为 364.25×104m3，浅层地下水总补给量为18352.35×104m3，扣除井灌回归量 821.28×104m3，全区浅层地下水资源量为17531.07×104m3

（2）地表水

兰考县分属黄淮两大流域，属黄河流域的面积为149.28km2，占全县总面积的13.37%，属淮河流域的面积 966.92km2，占全县总面积的 86.63%。

全县地表水资源丰富。多年平均径流深50mm，多年平均资源量5236.11×104m3。丰水年8168.31×104m3，平水年4031.8×104m3，偏旱年2042.09×104m3，旱年 523.63×104m3。黄河水引水量年平均1.84×108m3。

兰考县淮河流域的面积分属两个水系，即南四湖万福河水系、惠济河水系。南四湖万福河水系流域面积 812.09km2，主要河流有黄蔡河、四明河、贺李河、吴河沟、武信庄沟等9条干渠，均由西向东流入万南新河。其中，黄蔡河、四明河、贺李河为三条主要骨干排涝河道。惠济河水系流域面积154.83km2，主要河流有济民沟、杜庄河东支、杜庄河西支、野庄沟等6条，并由北向南流入惠济河。兰考县的河道均为雨源型平原坡水河道的源头，无客水之忧，河道长年无水，平均径流历时为16天。

植被与动物

萧由于黄河历代决口改道，原有的植被已破坏殆尽，但次生植被多种多样。木本植物主要有：大观杨、沙兰杨、北京杨、刺槐、国槐、榆树、泡桐、杨柳等30多种，其中泡桐、毛白杨、沙兰柳、苹果、葡萄、刺槐是主要树种。灌木主要有：杞柳、白蜡条、紫秘槐、柽柳等。草本植被又分为栽培植物和野生植物两类，栽培植物主要有小麦、玉米、大豆、棉花、花生、瓜菜等，野生植物共有33个科，147种（优良牧草14种、良种牧草55种、中等牧草36种、低等牧草29种、劣等牧草10种、有毒草3种主要有：野燕麦、白羊草、虎尾草、狗牙根、止血马、星星草、茅草、苜蓿、荠菜等，多为草类，对发展畜牧业较为有利。野生动物主要有：黄鼠狼、獾、狐狸、刺猬、野兔、蛇、猫头鹰等300多种。

地质特征

兰考县属流水堆积地貌，地处黄淮平原腹地，辽阔平坦，但微地貌差异明显。总的地势是西高东低，稍有倾斜，海拔高度为57～75m，地面坡降为1/5000～1/10000。历代黄河在县境内曾多次泛滥、决口、改道，遗留的两条故堤、三条故道东西横贯全境。区内人工河道、沟渠纵横交错，现代黄河大堤蔚为壮观。根据成因类型及形态特征的不同，以现代黄河大堤为界，分为黄河泛流平原和现代河床两个区，大堤以南为黄河泛流平原，大堤以北是黄河滩地。

社会环境概况

兰考县交通发达，区位优越显著。兰考处于开封、菏泽、商丘三角地带的中心部位，驾车到达新郑国际机场仅需1个小时，到达国际港口连云港需4小时。陇海铁路过境25 公里，年货运量达180万吨。国道220、106 和 310 在县城交汇，连霍高速、日南高速公路在县城西部开封县交界处相交，形成了以铁路、高速公路、国道、省道为骨架，以县、乡、村道路为脉络的交通网络体系。

2022年，全县粮食播种总面积为160.07万亩，总产量86.86万吨，提质改造高标准农田 11.84 万亩，成功申报国家全国农业绿色发展先行区和国家乡村振兴示范县。成功申报省级一村一品示范村2个，成功创建农产品地理标志3个、有机食品2个、绿色食品113个、全国名特优新农产品5个、绿色食品基地56家。“拼搏兰考·好产品”被评为“中国农产品百强标志性品牌”，“三品一标”认证数量在河南省县级层面排名第一，绿色食品认证数量在全国县级层面排名第一。成功打造河南省畜牧大县、肉牛培育示范县。

2022年，全县规模以上工业企业253家，国家高新技术企业达到27家，专精特新中小企业16家；兰考经济技术开发区成功创建为全省唯一水效领跑者园区、河南省新型工业化产业示范基地。科技型中小企业入库93家，企业研发投入预算备案71家，市级以上科技创新平台达到27个，其中省级创新平台16个，获批省、市科技计划项目各2项。

环境质量现状监测与评价

地表水环境质量现状

现状监测

本项目所在区域地表水为杜庄河东支。根据兰考县地表水环境功能区划，杜庄河规划功能为《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）IV 类，控制断面为阳堌断面。杜庄河东支现状水质引用《兰考县产业集聚区区域环境现状评估报告》 中河南冠宇环保科技有限公司于2021年8月27日～29日对区域内的地表水环境质量现状监测数据。

（1）监测点布设及监测因子

根据产业集聚区所在区域地表水体概况以及集聚区污水厂纳污河流情况，评价共设 9 个地表水监测断面，监测断面布设及监测因子见表 3.3-1 和图 3.3-1。

表 3.3-1  地表水现状监测布点及监测因子一览表

| 序号 | 监测点位 | 监测因子 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1# | （北控）兰考县第三污水处理厂排污口（荷 坊街河）上游500m | pH、COD、BOD5、氨氮、石油类、苯、甲苯、二甲苯、铜、总氮、总磷、氟化物、镍、氯化物、挥发酚 | 连续监测 3 天，每天 1次 |
| 2# | 荷坊街河与杜庄河西支交汇处上游500m |  |  |
| 3# | 兰考干渠分支与杜庄河西支交汇处上游500m |  |  |
| 4# | 杜庄河西支与荷坊街河、兰考干渠分支交汇 处下游500m |  |  |
| 5# | （北控）兰考县第二污水处理厂排污口（杜庄河西支）上游500m |  |  |
| 6# | （北控）兰考县第二污水处理厂排污口（杜庄河西支）下游 500m |  |  |
| 7# | 兰考县产业集聚区国祯污水处理厂排污口（杜庄河东支）上游500m |  |  |
| 8# | 兰考县产业集聚区荣华污水处理厂排污口（杜庄河东支）下游500m |  |  |
| 9# | 阳堌镇出境断面（杜庄河西支与东支交汇后） |  |  |
| 备注：同步监测河流流量、流速、水温、河宽、水深等水文参数 |  |  |  |

图 3.3-1地表水监测点位示意图

（2）采样与分析方法

按《环境监测技术规范》和《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中有关规定和要求进行，见表 3.3-2。

表 3.3-2 地表水监测因子分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 最低检出限 mg/L |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 玻璃电极法 | / |
| 2 | COD | 水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法（HJ 828-2017） | 10 |
| 3 | BOD5 | 水质 五日生化需氧量（BOD5 ） 的测定 稀释与接种法（HJ505-2009） | 2 |
| 4 | 氨氮 | 水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法（HJ535-2009） | 0.05 |
| 5 | 石油类 | 红外分光光度法 | 0.01 |
| 6 | 铜 | 水质 65 种元素的测定电感耦合等离子体质谱法（HJ 700-2014） | 0.06 |
| 7 | 总氮 | 水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法（HJ 636-2012） | 0.05 |
| 8 | 总磷 | 水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 （GB 11893-1989） | 0.01 |
| 9 | 氟化物 | 水质 无机阴离子的测定 离子色谱法 （HJ/T 84-2001） | 0.05 |
| 12 | 挥发酚 | 蒸馏后 4-氨基安替比林分光 | 0.02 |

现状评价

（1）评价标准

杜庄河东支执行《地表水环境质量标准》(GB3838-2002)中的IV类水标准，具体标准值见表3.3-3所示。

表 3.3-3地表水环境质量标准  单位：mg/L，pH除外

| 序号 | 评价因子 | 单位 | 《GB3838-2002》IV 类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | / | 6-9 |
| 2 | COD | mg/L | 30 |
| 3 | BOD5 | mg/L | 6 |
| 4 | 氨氮 | mg/L | 1.5 |
| 5 | 石油类 | mg/L | 0.5 |
| 6 | 苯 | mg/L | 0.01 |
| 7 | 甲苯 | mg/L | 0.7 |
| 8 | 二甲苯 | mg/L | 0.5 |
| 9 | 铜 | mg/L | 1.0 |
| 10 | 总氮 | mg/L | 1.5 |
| 11 | 总磷 | mg/L | 0.3 |
| 12 | 氟化物 | mg/L | 1.5 |
| 13 | 镍 | mg/L | 0.02 |
| 14 | 氯化物 | mg/L | 250 |
| 15 | 挥发酚 | mg/L | 0.01 |

（2）评价方法

评价方法采用单因子标准指数法，按《环境影响评价技术导则 地面水环境》(HJ/T2.3-93)中的推荐公式计算。

A. 单项水质参数i的标准指数Si为：

式中：Ci——i污染物实测浓度，mg/L；

Cs——i污染物评价标准，mg/L。

B. pH的标准指数为：

pH≤7. 0

pH＞7.0

式中：pH——pH实测值；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限。

(3)评价结果

根据上述计算方法及评价标准，分别计算各断面各项监测指标的评价指数，具体结果见表3.3-4~3.3-6所示。

表 3.3-4 地表水环境质量监测结果统计与评价   单位：mg/L

| 监测因 子 | 1#（北控）兰考县第三污水处理厂排污口（荷 坊街河）上游 500m |  |  |  | 2#荷坊街河与杜庄河西支交汇处上游 500m |  |  |  | 3#兰考干渠分支与杜庄河西支交汇处上游 500m |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测范围 | 指数范围 | 超标 率 （%） | 达标情况 | 监测范围 | 指数范围 | 超标 率 （%） | 达标 情况 | 监测范围 | 指数范围 | 超标 率 （%） | 达标情况 |  |
| 流量 （m3/h） | 0 | / | / | / | 1680- 1780 | / | / | / | 261-283 | / | / | / | / |
| pH | 7.21-7.33 | 0. 11-0.17 | 0 | 达标 | 6.79-6.94 | 0.06-0.21 | 0 | 达标 | 6.62-6.75 | 0.25-0.38 | 0 | 达标 | 6-9 |
| COD | 32-36 | 1.07- 1.2 | 100 | 0.2 | 25-27 | 0.83-0.9 | 0 | 达标 | 11- 13 | 0.37-0.43 | 0 | 达标 | 30 |
| BOD5 | 11.7- 12.4 | 1.95-2.07 | 100 | 1.07 | 6.9-7.3 | 1.15- 1.22 | 100 | 0.22 | 3.0-3.7 | 0.5-0.62 | 0 | 达标 | 6 |
| 氨氮 | 1.35- 1.47 | 0.9-0.98 | 0 | 达标 | 1.36- 1.45 | 0.91-0.97 | 0 | 达标 | 1.33- 1.48 | 0.89-0.99 | 0 | 达标 | 1.5 |
| 石油类 | 0.06-0.07 | 0. 12-0. 14 | 0 | 达标 | 0.05-0.08 | 0. 1-0.16 | 0 | 达标 | 0.15-0.17 | 0.3-0.34 | 0 | 达标 | 0.5 |
| 苯 | 0.0014 | 0. 14 | 0 | 达标 | 0.0014 | 0. 14 | 0 | 达标 | 0.0014 | 0. 14 | 0 | 达标 | 0.01 |
| 甲苯 | 0.0014 | 0.002 | 0 | 达标 | 0.0014 | 0.002 | 0 | 达标 | 0.0014 | 0.002 | 0 | 达标 | 0.7 |
| 二甲苯 | 0.0014-0.0022 | 0.0028-0.0044 | 0 | 达标 | 0.0014-0.0022 | 0.0028-0.0044 | 0 | 达标 | 0.0014-0.0022 | 0.0028-0.0044 | 0 | 达标 | 0.5 |
| 铜 | 0.05 | 0.05 | 0 | 达标 | 0.05 | 0.05 | 0 | 达标 | 0.05 | 0.05 | 0 | 达标 | 1.0 |
| 总氮 | 5.35-5.54 | 3.57-3.69 | 100 | 2.69 | 2.74-2.93 | 1.83- 1.95 | 100 | 0.95 | 1.86- 1.89 | 1.24- 1.26 | 100 | 0.26 | 1.5 |
| 总磷 | 0.44-0.47 | 1.47- 1.57 | 100 | 0.57 | 0.25-0.27 | 0.83-0.9 | 0 | 达标 | 0.18-0.20 | 0.6-0.67 | 0 | 达标 | 0.3 |
| 氟化物 | 0.80-0.87 | 0.53-0.58 | 0 | 达标 | 0.71-0.77 | 0.47-0.51 | 0 | 达标 | 0.58-0.66 | 0.39-0.44 | 0 | 达标 | 1.5 |
| 镍 | 0.005 | 0.25 | 0 | 达标 | 0.005 | 0.25 | 0 | 达标 | 0.005 | 0.25 | 0 | 达标 | 0.02 |
| 氯化物 | 319-332 | 1.28- 1.33 | 100 | 0.33 | 101- 104 | 0.404-0.416 | 0 | 达标 | 36-38 | 0. 144-0.152 | 0 | 达标 | 250 |
| 挥发酚 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 达标 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 达标 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 达标 | 0.01 |

表 3.3-5  地表水环境质量监测结果统计与评价      单位：mg/L

| 监测因 子 | 4#杜庄河西支与荷坊街河、兰考干渠分支交汇 处下游 500m |  |  |  | 5#（北控）兰考县第二污水处理厂排污口（杜 庄河西支）上游 500m |  |  |  | 6#（北控）兰考县第二污水处理厂排污口（杜 庄河西支）下游 500m |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测范围 | 指数范围 | 超标 率 （%） | 达标情况 | 监测范围 | 指数范围 | 超标 率 （%） | 达标 情况 | 监测范围 | 指数范围 | 超标 率 （%） | 达标情况 |  |
| 流量 （m3/h） | 439-454 | / | / | / | 537-541 | / | / | / | 3210-3240 | / | / | / | / |
| pH | 7.28-7.45 | 0. 14-0.23 | 0 | 达标 | 7.01-7.18 | 0.005-0.09 | 0 | 达标 | 7.32-7.43 | 0.16-0.22 | 0 | 达标 | 6-9 |
| COD | 26-29 | 0.87-0.97 | 0 | 达标 | 22-26 | 0.73-0.87 | 0 | 达标 | 10- 17 | 0.33-0.57 | 0 | 达标 | 30 |
| BOD5 | 5.8-6.4 | 0.97- 1.07 | 67 | 0.07 | 3.3-9.8 | 0.55- 1.63 | 67 | 0.63 | 3. 1-3.3 | 0.52-0.55 | 0 | 达标 | 6 |
| 氨氮 | 1.15- 1.24 | 0.77-0.83 | 0 | 达标 | 1.22- 1.28 | 0.81-0.85 | 0 | 达标 | 1.44- 1.48 | 0.96-0.99 | 0 | 达标 | 1.5 |
| 石油类 | 0. 12-0.13 | 0.24-0.26 | 0 | 达标 | 0.47-0.51 | 0.94- 1.02 | 33 | 0.02 | 0.32-0.37 | 0.64-0.74 | 0 | 达标 | 0.5 |
| 苯 | 0.0014 | 0. 14 | 0 | 达标 | 0.0014 | 0. 14 | 0 | 达标 | 0.0014 | 0. 14 | 0 | 达标 | 0.01 |
| 甲苯 | 0.0014 | 0.002 | 0 | 达标 | 0.0014 | 0.002 | 0 | 达标 | 0.0014 | 0.002 | 0 | 达标 | 0.7 |
| 二甲苯 | 0.0014-0.0022 | 0.0028-0.0044 | 0 | 达标 | 0.0014-0.0022 | 0.0028-0.0044 | 0 | 达标 | 0.0014-0.0022 | 0.0028-0.0044 | 0 | 达标 | 0.5 |
| 铜 | 0.05 | 0.05 | 0 | 达标 | 0.05 | 0.05 | 0 | 达标 | 0.05 | 0.05 | 0 | 达标 | 1.0 |
| 总氮 | 2.01-2. 14 | 1.34- 1.43 | 100 | 0.43 | 5.49-5.73 | 3.66-3.82 | 100 | 2.82 | 5.35-5.59 | 3.57-3.73 | 100 | 2.73 | 1.5 |
| 总磷 | 0.25-0.27 | 0.83-0.9 | 0 | 达标 | 0.70-0.72 | 2.33-2.4 | 100 | 1.4 | 0.16-0.18 | 0.53-0.6 | 0 | 达标 | 0.3 |
| 氟化物 | 1.85-2.16 | 1.23- 1.44 | 100 | 0.44 | 0.98- 1.19 | 0.65-0.79 | 0 | 达标 | 1.19- 1.4 | 0.79-0.93 | 0 | 达标 | 1.5 |
| 镍 | 0.005 | 0.25 | 0 | 达标 | 0.005 | 0.25 | 0 | 达标 | 0.005 | 0.25 | 0 | 达标 | 0.02 |
| 氯化物 | 185- 189 | 0.74-0.76 | 0 | 达标 | 120- 124 | 0.48-0.50 | 0 | 达标 | 243-245 | 0.972-0.98 | 0 | 达标 | 250 |
| 挥发酚 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 达标 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 达标 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 达标 | 0.01 |

表 3.3-6 地表水环境质量监测结果统计与评价   单位：mg/L

| 监测因 子 | 7#兰考县产业集聚区国祯污水处理厂排污口 （杜庄河东支）上游 500m |  |  |  | 8#兰考县产业集聚区荣华污水处理厂排污口 （杜庄河东支）下游 500m |  |  |  | 9#阳堌镇出境断面（杜庄河西支与东支交汇后） |  |  |  | 标准 限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测范围 | 指数范围 | 超标 率 （%） | 达标情况 | 监测范围 | 指数范围 | 超标 率 （%） | 达标 情况 | 监测范围 | 指数范围 | 超标 率 （%） | 达标情况 |  |
| 流量 （m3/h） | 847-864 | / | / | / | 2780-2810 | / | / | / | 2410-2430 | / | / | / | / |
| pH | 6.83-6.91 | 0.09-0.17 | 0 | 达标 | 7.18-7.33 | 0.09-0.17 | 0 | 达标 | 7.36-7.53 | 0.18-0.27 | 0 | 达标 | 6-9 |
| COD | 23-25 | 0.77-0.83 | 0 | 达标 | 10- 11 | 0.33-0.37 | 0 | 达标 | 14- 15 | 0.47-0.5 | 0 | 达标 | 30 |
| BOD5 | 5.2-5.9 | 0.87-0.98 | 0 | 达标 | 2.5-3. 1 | 0.42-0.52 | 0 | 达标 | 2.3-2.8 | 0.38-0.47 | 0 | 达标 | 6 |
| 氨氮 | 1.39- 1.47 | 0.93-0.98 | 0 | 达标 | 0.813-0.852 | 0.54-0.57 | 0 | 达标 | 0.367-0.407 | 0.25-0.27 | 0 | 达标 | 1.5 |
| 石油类 | 0.22-0.25 | 0.44-0.5 | 0 | 达标 | 0.15-0.19 | 0.3-0.38 | 0 | 达标 | 0. 14-0.16 | 0.28-0.32 | 0 | 达标 | 0.5 |
| 苯 | 0.0014 | 0. 14 | 0 | 达标 | 0.0014 | 0. 14 | 0 | 达标 | 0.0014 | 0. 14 | 0 | 达标 | 0.01 |
| 甲苯 | 0.0014 | 0.002 | 0 | 达标 | 0.0014 | 0.002 | 0 | 达标 | 0.0014 | 0.002 | 0 | 达标 | 0.7 |
| 二甲苯 | 0.0014-0.0022 | 0.0028-0.0044 | 0 | 达标 | 0.0014-0.0022 | 0.0028-0.0044 | 0 | 达标 | 0.0014-0.0022 | 0.0028-0.0044 | 0 | 达标 | 0.5 |
| 铜 | 0.05 | 0.05 | 0 | 达标 | 0.05 | 0.05 | 0 | 达标 | 0.05 | 0.05 | 0 | 达标 | 1.0 |
| 总氮 | 4.07-4.45 | 2.71-2.97 | 100 | 1.97 | 8.37-8.66 | 5.58-5.77 | 100 | 4.77 | 4.45-4.69 | 2.97-3.13 | 100 | 2.13 | 1.5 |
| 总磷 | 0.29-0.30 | 0.97- 1.0 | 0 | 达标 | 0.20-0.21 | 0.67-0.7 | 0 | 达标 | 0.16-0.19 | 0.53-0.63 | 0 | 达标 | 0.3 |
| 氟化物 | 0.58-0.68 | 0.39-0.45 | 0 | 达标 | 1.64- 1.77 | 1.09- 1.18 | 100 | 0.18 | 1.19- 1.4 | 0.79-0.93 | 0 | 达标 | 1.5 |
| 镍 | 0.005 | 0.25 | 0 | 达标 | 0.005 | 0.25 | 0 | 达标 | 0.005 | 0.25 | 0 | 达标 | 0.02 |
| 氯化物 | 44-46 | 0.176-0.184 | 0 | 达标 | 203-205 | 0.81-0.82 | 0 | 达标 | 161- 163 | 0.644-0.652 | 0 | 达标 | 250 |
| 挥发酚 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 达标 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 达标 | 0.0003 | 0.03 | 0 | 达标 | 0.01 |

地表水环境质量现状评价结论

地表水环境质量现状监测统计结果见表 3.3-4~3.3-6。

1#断面[（北控）兰考县第三污水处理厂排污口（荷坊街河）上游 500m]COD、BOD5、总氮、总磷、氯化物等存在不同程度的超标现象，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

2#断面（荷坊街河与杜庄河西支交汇处上游 500m）BOD5、总氮等存在不同程度的超标现象，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

3#断面（兰考干渠分支与杜庄河西支交汇处上游 500m）总氮存在超标现象，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

4#断面（杜庄河西支与荷坊街河、兰考干渠分支交汇处下游 500m）BOD5、总氮、 氟化物等存在不同程度的超标现象，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

5#断面[（北控）兰考县第二污水处理厂排污口（杜庄河西支）上游 500m]BOD5、石油类、总氮、总磷等存在不同程度的超标现象，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

6#断面[（北控）兰考县第二污水处理厂排污口（杜庄河西支）下游 500m]总氮存在超标现象，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

7#断面[兰考县产业集聚区国祯污水处理厂排污口（杜庄河东支）上游 500m]总氮存在超标现象，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

8#断面[兰考县产业集聚区荣华污水处理厂排污口（杜庄河东支）下游 500m]总氮、 氟化物等存在不同程度的超标现象，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

9#断面[阳堌镇出境断面（杜庄河西支与东支交汇后）]总氮存在超标现象，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅳ类标准要求。

综上所述，在各监测断面上，COD、BOD5、总氮、总磷、氯化物、氟化物等存在不同程度的超标现象，其余各因子均能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）

Ⅳ类标准要求。

环境空气质量现状调查与评价

环境空气质量达标区判定

对区域达标情况进行判定，开封市2022年环境空气质量基础污染物监测浓度见表3.3-7。

表 3.3-7区域空气质量现状评价表

| 污染物 | 评价标准 | 年均浓度（μg/m3） | 标准值（μg/m3） | 占标率% | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 年平均浓度 | 84 | 70 | 120.00% | 不达标 |
| PM2.5 | 年平均浓度 | 51 | 35 | 145.71% | 不达标 |
| SO2 | 年平均浓度 | 8 | 60 | 13.33% | 达标 |
| NO2 | 年平均浓度 | 24 | 40 | 60.00% | 达标 |
| CO | 24 小时平均第95百分位质量浓度 | 1.2mg/m3 | 4mg/m3 | 30.00% | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均第90百分位质量浓度 | 177 | 160 | 110.63% | 不达标 |

由上表可知，现状区域环境空气质量现状超标因子为 PM10、PM2.5、O3，其余指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，属于大气环境质量不达标区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）：“6.4.1 项目所在区域达标判断 6.4.1.1 城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。”因此判定项目所在区域为不达标区。

随着兰考县大气污染防治行动计划的实施，通过采取加强工业企业无组织排放治理、工业炉窑污染治理、挥发性有机物治理、锅炉综合整治、严格 扬尘管控、控制低效落后过剩产能等措施，项目所在地环境空气质量将有所改善。

项目所在地环境空气质量

本项目评价范围内的其他监测点位环境空气质量现状引用《兰考县产业集聚区区域环境现状评估报告》中环境空气质量现状监测数据。

（1）引用监测点位

各引用监测点位情况及监测因子见表3.3-8及图3.3-2。【注：氯化氢、氟化物、二噁英这3个特征因子只在下表中备注的点位监测，其它点位未监测】

表 3.3-8  环境空气质量现状监测点位布设情况及监测因子一览表

| 编号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| 2# | 南街村 |
| 3# | 许楼 |
| 4# | 高皂头（二噁英、氯化氢、氟化物） |
| 6# | 金营小学（二噁英、氯化氢、氟化物） |
| 7# | 孙楼 |
| 9# | 狮子堌村 |

图 3.4-2环境空气监测点位示意图

（2）监测时间及频率

河南宇和检测技术有限公司、河南永飞检测科技有限公司、青岛康环检测科技有 限公司分别于2021年8月 2日～2021年8月8日、2021年 8月26日～2021年9月1 日、2021年9月2日～2021年9月8日、2021年9月11日～2021年9月17日进行了监测，连续监测7天。本项目环境空气监测频率一览表见表3.3-9。

表 3.3-9 环境空气现状监测因子和监测频率

| 污染物项目 | 平均时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| SO2 | 24 小时平均 | 连续监测7天，每天至少采样20小时 |
|  | 1h平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每次至少采样45分钟 |
| NO2 | 24 小时平均 | 连续监测7天，每天至少采样20小时 |
|  | 1h平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每次至少采样 45 分钟 |
| PM10 | 24 小时平均 | 连续监测 7 天，每天至少采样 20 小时 |
| PM2.5 | 24 小时平均 | 连续监测 7 天，每天至少采样 20 小时 |
| TSP | 24 小时平均 | 连续监测 7 天，每天至少采样 20 小时 |
| CO | 24 小时平均 | 连续监测 7 天，每天至少采样 20 小时 |
|  | 1h平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每次至少采样45分钟 |
| O3 | 日最大 8 小时平均 | 连续监测 7天，每8小时至少有6小时平均浓度值 |
|  | 1h平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每次至少采样45分钟 |
| NOx | 24 小时平均 | 连续监测7天，每天至少采样20小时 |
|  | 1h平均 | 连续监测7 天，每天采样 4 次，每次至少采样45分钟 |
| HCl | 1h 平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每次采样时间不小于45分钟 |
|  | 24 小时平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于 20 小时 |
| H2S | 1h 平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每次采样时间不小于45分钟 |
| NH3 | 1h 平均 | 连续监测7天，每天采样 4 次，每次采样时间不小于45分钟 |
| 氟化物 | 24 小时平均 | 连续监测 7 天，每天采样时间不小于20小时 |
|  | 1h平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每次采样时间不小于45分钟 |

（3）现状监测分析方法

环境空气各监测因子及分析方法见表3.3-10。

表 3.3-10  环境空气监测分析方法一览表

| 检测项目 | 分析方法 | 仪器设备 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| PM10 | 环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法 HJ 618-2011 | 分析天平 AUW120D | 0.010 mg/m3 |
| PM2.5 | 环境空气 PM10 和 PM2.5 的测定 重量法 HJ 618-2011 | 分析天平 AUW120D | 0.010 mg/m3 |
| 二氧化硫 | 环境空气 二氧化硫的测定 甲醛吸收- 副玫瑰苯胺分光光度法HJ 482-2009 | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 | 0.007 mg/m3 |
| 二氧化氮 | 环境空气 二氧化氮的测定 Saltzman 法 GB/T 15435- 1995 | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 | 0.015 mg/m3 |
| CO | 空气质量一氧化碳的测定非分散红外 法 GB/T 9801- 1988 | 一氧化碳红外分析仪 GXH-3011A | 0.3 mg/m3 |
| O3 | 环境空气臭氧的测定 紫外光度法 HJ590 | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 | 0.015 mg/m3 |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》第四版增 补版 第三篇 第一章十一（二）亚甲基蓝分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 | 0.001 mg/m3 |
| 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂 分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 | 0.01 mg/m3 |
| 氯化氢 | 环境空气和废气氯化氢的测定离子色 谱法 HJ 549-2016 | 离子色谱仪 CIC-D100 | 0.02 mg/m3 |
| 氟化物 | 环境空气氟化物的测定滤膜采样/氟 离子选择电极法 HJ 955-2018 | 精密离子计/SX3808 | 0.5 μg/m3 |

（4）评价标准

本次评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D、《大气污染物综合排放标准详解》等。标准值见表3.3-11。

表 3.3-11 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 年平均 | 60 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 |
|  | 24 小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 500 |  |
| NO2 | 年平均 | 40 |  |
|  | 24 小时平均 | 80 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| CO | 24 小时平均 | 4mg/m3 |  |
|  | 1小时平均 | 10mg/m3 |  |
| O3 | 24 小时平均 | 160 |  |
|  | 1小时平均 | 200 |  |
| NOx | 年平均 | 50 |  |
|  | 24 小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24 小时平均 | 300 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24 小时平均 | 150 |  |
| PM2.5 | 年平均 | 35 |  |
|  | 24 小时平均 | 75 |  |
| 氟化物 | 24 小时平均 | 7 |  |
|  | 1小时平均 | 20 |  |
| NH3 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1h平均 | 10 |  |
| HCl | 1h平均 | 50 |  |
|  | 24 小时平均 | 15 |  |
| 二噁英 | 年均浓度 | 0.6pgTEQ/m3 | 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82号）参照日本年均浓度标准 |
|  | 24 小时平均 | 1.26pgTEQ/m3 | 根据日本年均浓度标准折算 |
|  | 1h平均 | 3.6pgTEQ/m3 |  |

（5）评价方法

根据环境空气质量现状监测结果，采用单因子标准指数法对环境空气质量现状进行评价。单因子标准指数公式为：

Pi=Ci/Coi

式中，Pi——i 物质的标准指数；

Ci——i 物质的监测浓度，mg/m3；

Coi——i 物质的评价标准，mg/m3。

（6）监测结果统计与评价

环境空气质量现状监测统计结果见表 3.3-12~3.3-17。

表 3.3-12  2#南街村环境空气质量监测结果统计与评价  单位：mg/m3

| 监测因子 |  | 监测范围 | 指数范围 | 超标率（%） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24 小时平均 | 未检出~0.007 | ≤0.047 | 0 | 0.15 | 达标 |
|  | 1h平均 | 未检出~0.014 | ≤0.028 | 0 | 0.5 | 达标 |
| NO2 | 24 小时平均 | 0.003~0.017 | 0.038~0.213 | 0 | 0.08 | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.015~0.035 | 0.075~0.175 | 0 | 0.2 | 达标 |
| NOx | 24 小时平均 | 0.003~0.018 | 0.03~0.18 | 0 | 0. 1 | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.007~0.034 | 0.028~0.136 | 0 | 0.25 | 达标 |
| CO | 24 小时平均 | 0.8~ 1. 1 | 0.2~0.275 | 0 | 4 | 达标 |
|  | 小时平均 | 0.4~ 1.3 | 0.04~0.13 | 0 | 10 | 达标 |
| O3 | 日最大 8 小 时平均 | 0.013~0.151 | 0.081~0.944 | 0 | 0.16 | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.038~0.157 | 0.19~0.785 | 0 | 0.2 | 达标 |
| PM10 | 24 小时平均 | 0.040~0.045 | 0.267~0.30 | 0 | 0.15 | 达标 |
| PM2.5 | 24 小时平均 | 0.018~0.024 | 0.24~0.32 | 0 | 0.075 | 达标 |
| TSP | 24 小时平均 | 0.092~0.105 | 0.307~0.35 | 0 | 0.3 | 达标 |
| H2S | 1h 平均 | 未检出 | / | 0 | 0.01 | 达标 |
| NH3 | 1h 平均 | 0.01~0.04 | 0.05~0.2 | 0 | 0.2 | 达标 |

表 3.3-13  3#许楼环境空气质量监测结果统计与评价    单位：mg/m3

| 监测因子 |  | 监测范围 | 指数范围 | 超标率（%） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24 小时平均 | 未检出~0.008 | ≤0.053 | 0 | 0.15 | 达标 |
|  | 1h平均 | 未检出~0.014 | ≤0.028 | 0 | 0.5 | 达标 |
| NO2 | 24 小时平均 | 0.011~0.016 | 0.138~0.2 | 0 | 0.08 | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.005~0.034 | 0.025~0.17 | 0 | 0.2 | 达标 |
| NOx | 24 小时平均 | 0.011~0.017 | 0. 11~0.17 | 0 | 0. 1 | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.006~0.035 | 0.024~0. 14 | 0 | 0.25 | 达标 |
| CO | 24 小时平均 | 0.7~ 1. 1 | 0.175~0.275 | 0 | 4 | 达标 |
|  | 小时平均 | 0.4~ 1.5 | 0.04~0.15 | 0 | 10 | 达标 |
| O3 | 日最大8小 时平均 | 0.019~0.146 | 0.119~0.913 | 0 | 0.16 | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.022~0.157 | 0. 11~0.785 | 0 | 0.2 | 达标 |
| PM10 | 24 小时平均 | 0.039~0.047 | 0.26~0.313 | 0 | 0.15 | 达标 |
| PM2.5 | 24 小时平均 | 0.019~0.024 | 0.253~0.32 | 0 | 0.075 | 达标 |
| TSP | 24 小时平均 | 0.088~0.104 | 0.293~0.347 | 0 | 0.3 | 达标 |
| H2S | 1h 平均 | 未检出 | / | 0 | 0.01 | 达标 |
| NH3 | 1h 平均 | 0.01~0.04 | 0.05~0.2 | 0 | 0.2 | 达标 |

表 3.3-14  4#高皂头环境空气质量监测结果统计与评价   单位：mg/m3

| 监测因子 |  | 监测范围 | 指数范围 | 超标率（%） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24 小时平均 | 0.004~0.006 | 0.027~0.04 | 0 | 0.15 | 达标 |
|  | 1小时平均 | 0.009~0.012 | 0.018~0.024 | 0 | 0.5 | 达标 |
| NO2 | 24 小时平均 | 0.004~0.022 | 0.05~0.275 | 0 | 0.08 | 达标 |
|  | 1小时平均 | 0.005~0.025 | 0.025~0.125 | 0 | 0.2 | 达标 |
| NOx | 24 小时平均 | 0.005~0.024 | 0.05~0.24 | 0 | 0. 1 | 达标 |
|  | 1小时平均 | 0.006~0.026 | 0.024~0.104 | 0 | 0.25 | 达标 |
| CO | 24 小时平均 | 0.8~ 1.0 | 0.2~0.25 | 0 | 4 | 达标 |
|  | 小时平均 | 0.5~ 1.3 | 0.05~0.13 | 0 | 10 | 达标 |
| O3 | 日最大8小时平均 | 0.031~0.099 | 0.194~0.619 | 0 | 0.16 | 达标 |
|  | 1小时平均 | 0.033~0.089 | 0.165~0.445 | 0 | 0.2 | 达标 |
| PM10 | 24 小时平均 | 0.038~0.043 | 0.253~0.287 | 0 | 0.15 | 达标 |
| PM2.5 | 24 小时平均 | 0.018~0.022 | 0.24~0.293 | 0 | 0.075 | 达标 |
| TSP | 24 小时平均 | 0.092~0.095 | 0.307~0.317 | 0 | 0.3 | 达标 |
| HCl | 1h平均 | 未检出 | / | 0 | 0.05 | 达标 |
|  | 24 小时平均 | 未检出 | / | 0 | 0.015 | 达标 |
| H2S | 1h平均 | 未检出 | / | 0 | 0.01 | 达标 |
| NH3 | 1h平均 | 0.01~0.03 | 0.05~0.15 | 0 | 0.2 | 达标 |
| 氟化物 | 1小时平均 | 未检出 | / | 0 | 0.02 | 达标 |
|  | 24 小时平均 | 未检出 | / | 0 | 0.007 | 达标 |
| 二噁英 （pgTEQ/m3） | 一次值 | 0.041~0.095 | 0.008~0.019 | 0 | 5.0 | 达标 |

表 3.3-15  6#金营小学环境空气质量监测结果统计与评价     单位：mg/m3

| 监测因子 |  | 监测范围 | 指数范围 |  | 超标率（%） |  | 标准限值 |  | 达标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24 小时平均 | 0.004~0.007 | 0.027~0.047 |  | 0 |  | 0.15 |  | 达标 |  |
|  | 1小时平均 | 0.009~0.012 | 0.018~0.024 |  | 0 |  | 0.5 |  | 达标 |  |
| NO2 | 24 小时平均 | 0.003~0.020 | 0.038~0.25 |  | 0 |  | 0.08 |  | 达标 |  |
|  | 1小时平均 | 0.005~0.022 | 0.025~0. 11 |  | 0 |  | 0.2 |  | 达标 |  |
| NOx | 24 小时平均 | 0.005~0.023 | 0.05~0.23 |  | 0 |  | 0. 1 |  | 达标 |  |
|  | 1小时平均 | 0.006~0.025 | 0.024~0. 1 |  | 0 |  | 0.25 |  | 达标 |  |
| CO | 24 小时平均 | 0.8~ 1.0 |  | 0.2~0.25 |  | 0 |  | 4 |  | 达标 |  |
|  | 小时平均 | 0.5~ 1.3 |  | 0.05~0.13 |  | 0 |  | 10 |  | 达标 |  |
| O3 | 日最大 8小时 平均 | 0.032~0.101 |  | 0.2~0.631 |  | 0 |  | 0.16 |  | 达标 |  |
|  | 1小时平均 | 0.034~0.090 |  | 0.17~0.45 |  | 0 |  | 0.2 |  | 达标 |  |
| PM10 | 24 小时平均 | 0.038~0.042 |  | 0.253~0.28 |  | 0 |  | 0.15 |  | 达标 |  |
| PM2.5 | 24 小时平均 | 0.018~0.023 |  | 0.24~0.307 |  | 0 |  | 0.075 |  | 达标 |  |
| TSP | 24 小时平均 | 0.091~0.095 |  | 0.303~0.317 |  | 0 |  | 0.3 |  | 达标 |  |
| HCl | 1h 平均 | 未检出 |  | / |  | 0 |  | 0.05 |  | 达标 |  |
|  | 24 小时平均 | 未检出 |  | / |  | 0 |  | 0.015 |  | 达标 |  |
| H2S | 1h 平均 | 未检出 |  | / |  | 0 |  | 0.01 |  | 达标 |  |
| NH3 | 1h 平均 | 0.01~0.03 |  | 0.05~0.15 |  | 0 |  | 0.2 |  | 达标 |  |
| 氟化物 | 1小时平均 | 未检出 |  | / |  | 0 |  | 0.02 |  | 达标 |  |
|  | 24 小时平均 | 未检出 |  | / |  | 0 |  | 0.007 |  | 达标 |  |
| 二噁英 （pgTEQ/m3） | 一次值 | 0.012~0.067 |  | 0.002~0.013 |  | 0 |  | 5.0 |  | 达标 |  |

表 3.3-16  7#孙楼环境空气质量监测结果统计与评价      单位：mg/m3

| 监测因子 |  | 监测范围 | 指数范围 |  | 超标率（%） |  | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24 小时平均 | 未检出~0.007 | ≤0.047 |  | 0 |  | 0.15 | 达标 |
|  | 1h平均 | 未检出~0.014 | ≤0.028 |  | 0 |  | 0.5 | 达标 |
| NO2 | 24 小时平均 | 0.003~0.030 | 0.038~0.375 |  | 0 |  | 0.08 | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.006~0.033 | 0.03~0.165 |  | 0 |  | 0.2 | 达标 |
| NOx | 24 小时平均 | 0.003~0.017 | 0.03~0.17 |  | 0 |  | 0. 1 | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.006~0.034 | 0.024~0.136 |  | 0 |  | 0.25 | 达标 |
| CO | 24 小时平均 | 0.8~ 1.2 | 0.2~0.3 |  | 0 |  | 4 | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.5~ 1.3 | 0.05~0.13 |  | 0 |  | 10 | 达标 |
| O3 | 日最大 8小时平均 | 0.033~0.147 | 0.206~0.919 | 0 |  | 0.16 |  | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.020~0.158 | 0. 1~0.79 | 0 |  | 0.2 |  | 达标 |
| PM10 | 24 小时平均 | 0.044~0.047 | 0.293~0.313 | 0 |  | 0.15 |  | 达标 |
| PM2.5 | 24 小时平均 | 0.018~0.024 | 0. 12~0.32 | 0 |  | 0.075 |  | 达标 |
| TSP | 24 小时平均 | 0.085~0.102 | 0.283~0.34 | 0 |  | 0.3 |  | 达标 |
| H2S | 1h平均 | 未检出 | / | 0 |  | 0.01 |  | 达标 |
| NH3 | 1h平均 | 0.01~0.04 | 0.05~0.2 | 0 |  | 0.2 |  | 达标 |

表 3.3-17  9#狮子堌村环境空气质量监测结果统计与评价     单位：mg/m3

| 监测因子 |  | 监测范围 | 指数范围 | 超标率（%） | 标准限值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO2 | 24 小时平均 | 0.006~0.007 | 0.04~0.047 | 0 | 0.15 | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.008~0.014 | 0.016~0.028 | 0 | 0.5 | 达标 |
| NO2 | 24 小时平均 | 0.006~0.015 | 0.075~0.188 | 0 | 0.08 | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.007~0.019 | 0.035~0.095 | 0 | 0.2 | 达标 |
| NOx | 24 小时平均 | 0.008~0.016 | 0.08~0.16 | 0 | 0. 1 | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.009~0.022 | 0.036~0.088 | 0 | 0.25 | 达标 |
| CO | 24 小时平均 | 0.8~ 1. 1 | 0.2~0.275 | 0 | 4 | 达标 |
|  | 小时平均 | 0.4~ 1.2 | 0.04~0. 12 | 0 | 10 | 达标 |
| O3 | 日最大 8小时平均 | 0.032~0.060 | 0.2~0.5 | 0 | 0.16 | 达标 |
|  | 1h平均 | 0.035~0.080 | 0.175~0.4 | 0 | 0.2 | 达标 |
| PM10 | 24 小时平均 | 0.038~0.042 | 0.253~0.28 | 0 | 0.15 | 达标 |
| PM2.5 | 24 小时平均 | 0.018~0.021 | 0.24~0.28 | 0 | 0.075 | 达标 |
| TSP | 24 小时平均 | 0.078~0.084 | 0.26~0.28 | 0 | 0.3 | 达标 |
| H2S | 1h 平均 | 未检出 | / | 0 | 0.01 | 达标 |
| NH3 | 1h 平均 | 0.01~0.03 | 0.05~0.15 | 0 | 0.2 | 达标 |

由表 3..3-12~3.3-17 监测结果可知：

（1）监测期间，各监测点的各个监测因子均满足相应质量标准；

（2）特征因子HCl、H2S、NH3在各监测点的监测值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求；

（3）特征因子氟化物均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）附录A二

级标准；

（4）特征因子二噁英在各监测点浓度值均满足标准要求。

环境空气质量现状补充监测

（1）补充监测点位

根据本项目特征及环境空气敏感目标情况，在评价范围内设2个监测点位，各监测点位情况及监测因子见表 3.3-18及图 3.3-3。

表 3.3-18  环境空气质量现状补充监测点位布设情况及监测因子一览表

| 编号 | 监测点位 |
| --- | --- |
| 1# | 后田庄 |
| 2# | 狮子堌村 |

（2）监测时间及频率

本项目委托河南申越检测技术有限公司于2023年10月21日~2023年10月27日进行监测，监测项目为TSP、NOX、HCl、H2S、NH3、氟化物；江西志科检测技术有限公司于2023年10月11日~10月17日进行监测，监测项目为二噁英。

本项目环境空气监测频率一览表见表3.3-19。

表 3.3-19 环境空气现状监测因子和监测频率

| 污染物项目 | 平均时间 | 监测频率 |
| --- | --- | --- |
| TSP | 24 小时平均 | 连续监测7天，每天至少采样20小时 |
| NOx | 24 小时平均 | 连续监测7天，每天至少采样20小时 |
|  | 1h平均 | 连续监测7 天，每天采样 4 次，每次至少采样45分钟 |
| HCl | 1h平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每次采样时间不小于45分钟 |
|  | 日平均 | 连续监测7天，每天采样时间不小于 20 小时 |
| H2S | 1h平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每次采样时间不小于45分钟 |
| NH3 | 1h平均 | 连续监测7天，每天采样 4 次，每次采样时间不小于45分钟 |
| 氟化物 | 24 小时平均 | 连续监测 7 天，每天采样时间不小于20小时 |
|  | 1h平均 | 连续监测7天，每天采样4次，每次采样时间不小于45分钟 |
| 二噁英 | 24 小时平均 | 连续监测7天，每天至少采样20小时 |

（3）现状监测分析方法

环境空气各监测因子及分析方法见表3.3-20。

表 3.3-20  环境空气监测分析方法一览表

| 检测项目 | 分析方法 | 仪器设备 | 最低检出浓度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 硫化氢 | 《空气和废气监测分析方法》第四版增 补版 第三篇 第一章十一（二）亚甲基蓝分光光度法 | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 | 0.001 mg/m3 |
| 氨 | 环境空气和废气氨的测定纳氏试剂 分光光度法 HJ 533-2009 | 紫外可见分光光度计 T6 新世纪 | 0.01 mg/m3 |
| 氯化氢 | 环境空气和废气氯化氢的测定离子色 谱法 HJ 549-2016 | 离子色谱仪 CIC-D100 | 0.02 mg/m3 |
| 氟化物 | 环境空气氟化物的测定滤膜采样/氟 离子选择电极法 HJ 955-2018 | 精密离子计/SX3808 | 0.5 μg/m3 |
| 二噁英 | 《环境空气和废气二噁英类的测定同位素稀释高分辨气相色谱-高分辨质 谱法》HJ 77.2-2008 | 高分辨磁质谱-Thermo DFS | / |

（4）评价标准

本次评价执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准、《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）附录 D、《大气污染物综合排放标准详解》等。标准值见表3.3-21。

表 3.3-21 环境空气质量标准

| 污染物名称 | 取值时间 | 浓度限值（μg/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| NOx | 年平均 | 50 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准 |
|  | 24 小时平均 | 100 |  |
|  | 1小时平均 | 250 |  |
| TSP | 年平均 | 200 |  |
|  | 24 小时平均 | 300 |  |
| 氟化物 | 24 小时平均 | 7 |  |
|  | 1小时平均 | 20 |  |
| NH3 | 1h平均 | 200 | 《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018）附录D |
| H2S | 1h平均 | 10 |  |
| HCl | 1h平均 | 50 |  |
|  | 日平均 | 15 |  |
| 二噁英 | 年平均 | 0.6pgTEQ/m3 | 《关于进一步加强生物质发电项目环境影响评价管理工作的通知》（环发〔2008〕82号）参照日本年均浓度标准 |
|  | 24 小时平均 | 1.2pgTEQ/m3 | 根据日本标准年平均值折算 |
|  | 1h平均 | 3.6pgTEQ/m3 |  |
| 注：二噁英根据《环境影响评价技术导则大气环境》（HJ2.2-2018），对仅有8h平均质量浓度限值、24 小时平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按 2倍、3倍、6倍折算为1h 平均质量浓度限值。 |  |  |  |

（5）评价方法

根据环境空气质量现状监测结果，采用单因子标准指数法对环境空气质量现状进行评价。单因子标准指数公式为：

Pi=Ci/Coi

式中，Pi——i 物质的标准指数；

Ci——i 物质的监测浓度，mg/m3；

Coi——i 物质的评价标准，mg/m3。

（6）监测结果统计与评价

环境空气质量现状监测统计结果见表 3.3-22~3.3-23。

表 3.3-22  1#后田庄环境空气质量监测结果统计与评价  单位：mg/m3

******

表 3.3-23  2#狮子堌村环境空气质量监测结果统计与评价    单位：mg/m3

******

由表 3.3-22~3.3-23 监测结果可知：

（1）特征因子NOX、TSP、氟化物在各监测点的各个监测因子均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）及修改单二级标准要求；

（2）特征因子HCl、H2S、NH3在各监测点的监测值均能满足《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录D标准要求；

（3）特征因子二噁英在各监测点浓度值均满足标准要求。

地下水环境质量现状调查与评价

（1）监测点布设

共设置6个地下水质、水位监测点监测点位情况见表3.3-25。

表 3.3-25地下水监测点布设情况

| 测点编号 | 测点位置 | 备注 | 坐标 | 监测 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 中州御府 | 上游 | E114.81898508°，N34.79094315° | 水质、水位 |
| 2 | 刘林村 | 项目地侧下方 | E114.84804047°,N34.79427599° | 水质、水位 |
| 3 | 后田庄 | 项目地侧上方 | E114.83473501°,N34.81193811° | 水质、水位 |
| 4 | 高皂头 | 下游 | E114.84506493°,N34.80230688° | 水质、水位 |
| 5 | 任庄 | 下游 | E114.85971297°,N34.80646142° | 水质、水位 |

4#

图例

：地下水监测点

：大气监测点

5#

2#

3#

1#

2#

1#

图 3.3-3地下水监测点位示意图

（2）监测项目

①常规离子： K++Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3– 、Cl-、SO42-；

②常规因子：色（铂钴色度单位）、嗅和味、浑浊度、肉眼可见物、pH（无量纲）、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类、阴离子表面活性剂、耗氧量、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（氮）、硝酸盐（氮）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯，共计37项。同时测量水温及地下水水位。

（3）监测及分析方法

本项目地下水监测及分析方法见表3.3-25。

表 3.3-25地下水检测方法

| 检测项目 | 分析方法 | 检测仪器 |
| --- | --- | --- |
| pH | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标玻璃电极法GB/T 5750.4-2006 | 便携式多参数测量仪/SX751型 |
| 氨氮 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标纳氏试剂分光光度法GB/T 5750.5-2006 | 紫外可见分光光度计752N |
| 硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 紫外分光光度法GB/T 5750.5-2006 |  |
| 亚硝酸盐 | 生活饮用水标准检验方法无机非金属指标 重氮偶合分光光度法GB/T 5750.5-2006 |  |
| 挥发酚 | 水质 挥发酚的测定 4-氨基安替比林分光光度法HJ 503-2009 |  |
| 六价铬 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标 二苯碳酰二肼分光光度法 GB/T 5750.6-2006 |  |
| 硫酸盐 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 铬酸钡分光光度法（热法）GB/T 5750.5-2006 |  |
| 硫化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 N，N-二乙基对苯二胺分光光度法 GB/T 5750.5-2006 |  |
| 溶解性总固体 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标 称量法GB/T 5750.4-2006 | 真空干燥箱DZF-6020、数显恒温水浴锅/ HH-8、 电子天平/FA2004N |
| 氟化物 | 生活饮用水标准检验方法 氟化物的测定 离子色谱法 GB/T 5750.5-2006（3.2） | 离子分析仪/PXSJ-216 |
| 碳酸盐 | 酸碱指示剂滴定法《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环保局保护法（2002年） | 酸碱两用聚四氟滴定管25mL |
| 重碳酸盐 |  |  |
| 总硬度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标乙二胺四乙酸二钠滴定法GB/T 5750.4-2006 |  |
| 氯化物 | 生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标 硝酸银容量法GB/T 5750.5-2006 |  |
| 耗氧量 | 生活饮用水标准检验方法有机物综合指标 高锰酸钾滴定法GB/T5750.7-2006 |  |
| 钾（可滤钾，K+） | 水质 钾和钠的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11904-1989 | 原子吸收分光光度计AA-6300C |
| 钠（可滤钠，Na+） |  |  |
| 钙（可滤钙，Ca2+） | 水质 钙和镁的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11905-1989 |  |
| 镁（可滤镁，Mg2+） |  |  |
| 锰 | 生活饮用水标准检验方法 锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006（3.1） |  |
| 铁 | 水质铁、锰的测定 火焰原子吸收分光光度法 GB11911-1989 |  |
| 铅 | 生活饮用水标准检验方法 铅的测定 石墨炉吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006 （11.1） | 原子吸收分光光度计AA-7003 |
| 镉 | 生活饮用水标准检验方法 镉的测定 石墨炉吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006（9.1） |  |
| 镍 | 生活饮用水标准检验方法 镍的测定 石墨炉吸收分光光度法 GB/T 5750.6-2006（15.1） |  |
| 钴 | 水质 钴的测定 火焰原子吸收分光光度法 HJ 957-2018 | 原子吸收分光光度计AA-6300C |
| 汞 | 水质汞、砷、硒、铋和锑的测定原子荧光法 HJ 694-2014 | 原子荧光光度计AFS-8520 |
| 砷 |  |  |
| 色度 | 生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指铂-钴标准比色法GB/T 5750.4-2006 | pH计/ pHS-3C |
| 总大肠菌群 | 生活饮用水标准检验方法 微生物指标 GB/T 5750.12-2006（2.1） | 立式压力蒸汽灭菌器YXQ-50SII、数显生化培养箱SHX-150 |
| 细菌总数 | 水质 细菌总数的测定 平皿计数法 HJ 1000-2018 |  |
| 铝※ | 水质 32 种元素的测定 电感耦合等离子体发射光谱法 HJ 776-2015 | 5110ICP-OES 电感耦合等离子体发射光谱仪 H273 |

（4）监测结果

本项目地下水监测结果见表3.3-26.

表3.3-26 地下水检测结果

******

检测结果表明，除Cl-、SO42-、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物不满足地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，其它各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

土壤环境质量现状调查与评价

（1）监测点布设

具体监测点位布设情况见表3.3-27。

表 3.3-27土壤监测布点表

| 测点编号 | 测点位置 | 坐标 | 监测 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 下风向污染物最大落地点 | N34°48'25.56"，E114°50'10.84" | 表层样 |
| 2 | 上风向 | N34°47'26.44" ，E114°49'57.82" |  |

（2）监测因子及频次

镉、铊、锑、砷、铅、铬（六价）钴、铜、锰、镍、二噁英；取1次样。

（3）监测分析方法

按国家现行取样、监测分析方法进行，具体见表3.3-28。

表 3.3-28土壤分析方法及检出限一览表

| 序号 | 监测项目 | 分析方法 | 方法来源 | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 原子荧光法 | GB/T 22105.2-2008 | 0.01 |
| 2 | 镉 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.01 |
| 3 | 铬（六价） | 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | 0.5 |
| 4 | 总铬 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 4 |
| 5 | 锌 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1 |
| 6 | 铜 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 1 |
| 7 | 铅 | 原子吸收分光光度法 | GB/T 17141-1997 | 0.1 |
| 8 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T 22105.1-2008 | 0.002 |
| 9 | 镍 | 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 3 |

（4）土壤环境质量现状监测结果

本项目土壤环境监测结果见表3.3-29。

表 3.3-290土壤监测结果

******

监测结果表明，厂内外监测点各项指标均能达到《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中的风险筛选值标准，工业场地土壤环境质量状况良好。

声环境质量现状调查与评价

（1）监测点位布设

本项目厂界200m范围内主要为空地，因此噪声监测点位为厂界四周东、南、西、北面厂界外1 m处各设1个厂界噪声监测点，本次评价共布设4个噪声监测点。

（2）监测因子

等效连续A声级。

（3）监测时间及频次

昼、夜间各监测1次，共监测2天，具体时间为2023年10月20日-10月21日。

（4）监测结果

监测结果详见表3.3-24。

表 3.3-24环境噪声监测结果

| 监测日期 | 监测点位 | 等效声级dB（A） |  | 标准限值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 2023.10.20 | 东厂界 | 53 | 45 | 65 | 55 |
|  | 南厂界 | 52 | 43 |  |  |
|  | 西厂界 | 51 | 42 |  |  |
|  | 北厂界 | 52 | 44 |  |  |
| 2023.10.21 | 东厂界 | 54 | 45 | 65 | 55 |
|  | 南厂界 | 53 | 44 |  |  |
|  | 西厂界 | 52 | 43 |  |  |
|  | 北厂界 | 52 | 43 |  |  |

（5）评价结论

声环境质量现状评价结果表明：评价区区域内布设的4处监测点位昼、夜间声环境监测值均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中3类区标准要求。

环境影响预测及评价

施工期环境影响分析

本项目主要建设餐厨卸料间、一体化生活污水处理站、改扩建渗滤液处理站（新建3#厌氧罐）、建设油脂储罐区等。施工期对周围环境的影响因素主要是施工建设过程中所产生的扬尘、废水、噪声、固体废物等。

空气环境

（1）车辆尾气

施工过程中废气主要来源于施工机械驱动设备（如柴油机等）和运输及施工车辆所排放的废气，排放的主要污染物为 NO2、CO、烃类物等。

（2）粉尘和扬尘

在建设过程中，粉尘污染主要来源于：

①施工中的土方运输产生的粉尘；

②建筑材料如水泥、白灰、砂子以及土方等在其装卸、运输、堆放等过程中，因风力作用而产生的扬尘污染；

③搅拌车辆及运输车辆往来造成地面扬尘；

④施工垃圾及清运过程中产生扬尘。

上述施工过程中产生的废气、粉尘及扬尘将会造成周围大气环境污染，其中又以粉尘的危害较为严重。

施工期间产生的粉尘（扬尘）污染主要取决于施工作业方式、材料的堆放及风力因素，其中受风力因素的影响最大。随着风速的增大，施工扬尘产生的污染程度和超标范围也将随之增强和扩大。

在本工程建设期间，伴随着装卸和运输等施工活动，其扬尘将给附近的大气环境带来不利影响。因此必须采取合理可行的控制措施，尽量减轻其污染程度，缩小其影响范围。其主要对策有：

①对施工现场实行合理化管理，使砂石料统一堆放，水泥应设专门库房堆放，并尽量减少搬运环节，搬运时做到轻举轻放，防止包装袋破裂；

②开挖时，对作业面和土堆适当喷水，使其保持一定湿度，以减少扬尘量。而且开挖的泥土和建筑垃圾要及时运走，以防长期堆放表面干燥而起尘或被雨水冲刷；③运输车辆应完好，不应装载过满，并尽量采取遮盖、密闭措施，减少沿途抛洒，并及时清扫散落在地面上的泥土和建筑材料，冲洗轮胎，定时洒水压尘，以减少运输过程中的扬尘；

④应首选使用商品混凝土，因需要必须进行现场搅拌砂浆、混凝土时，应尽量做到不洒、不漏、不剩不倒；混凝土搅拌应设置在棚内，搅拌时要有喷雾降尘措施；

⑤施工现场要设围栏或部分围栏，缩小施工扬尘扩散范围；

⑥当风速过大时，应停止施工作业，并对堆存的砂粉等建筑材料采取遮盖措施；

⑦对排烟大的施工机械安装消烟装置，以减轻对大气环境的污染。

水环境

（1）生产废水

各种施工机械设备运转的冷却水及洗涤用水和施工现场清洗、建材清洗、混凝土养护、设备水压试验等产生的废水，这部分废水含有一定量的油污和泥砂。

（2）生活污水

施工期员工集中，施工队伍的生活活动产生一定量的生活污水，包括食堂用水、洗涤废水和冲厕水。生活污水含有大量细菌和病原体。

上述废水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期废水不能随意直排。其防治措施主要有：

①尽量减少物料流失、散落和溢流现象，减少废水产生量；

②建造集水池、砂池、排水沟等水处理构筑物，对废水进行必要的分类处理后排放；

③水泥、黄砂、石灰类的建筑材料需集中堆放，并采取一定的防雨措施，及时清扫施工运输过程中抛洒的上述建筑材料，以免这些物质被雨水冲刷带入污水处理装置内。上述废污水水量不大，但如果不经处理或处理不当，同样会危害环境。所以，施工期间废污水不能随意直排。施工期间，在排污工程不健全的情况下，应尽量减少物料流失、散落和溢流现象。应对施工期间废污水进行必要的处理后排放。

声环境

噪声污染源分析

施工阶段噪声污染源主要包括建材、设备、弃土运输过程中产生的交通噪声和地表建筑施工过程中产生的施工设备噪声。主要噪声源有各种施工机械，包括运输车辆、挖掘机、推土机、搅拌机、振捣棒、空压机等。

- 主要噪声源及其特性

- 施工期噪声污染主要来自以下四个施工阶段：土方工程、基础施工、结构工程和装修阶段。通过对上述机械设备噪声值进行类比调查，同时结合《环境噪声与振动控制工程技术导则(HJ 2034-2013)》，可知各阶段的噪声污染源及污染特性如下：

①土方工程阶段

土方工程阶段主要是平整场地，噪声源为挖掘机、推土机和各种运输车辆。施工机械基本为移动式噪声源，无明显指向性。主要噪声源具体情况见表 4.1-1。

表 4.1-1	 土方工程阶段主要噪声源特性一览表	单位：dB(A)

| 设备名称 | 距离声源10m |
| --- | --- |
| 运输车 | 78~86 |
| 推土机 | 80~85 |
| 挖掘机 | 78~86 |

②基础施工阶段

基础施工阶段的主要噪声声源是空压机、振捣棒、搅拌机等，多属于撞击噪声，无明显指向性。主要噪声源具体情况见表 4.1-2。

表 4.1-2	 基础工程阶段主要噪声源特性一览表	单位：dB(A)

| 设备名称 | 距离声源10m |
| --- | --- |
| 空压机 | 83~88 |
| 搅拌机 | 82~84 |
| 振捣棒 | 75~84 |

③结构工程阶段

结构施工阶段是本项目建设中施工周期最长的阶段，使用的设备、机器种类较多，故是整个施工过程中所产生的噪声声级最可能扰民的阶段，是本项目噪声控制的重点阶段。结构工程阶段的主要噪声源有运输车辆、振捣棒以及各种辅助设备等。建筑用砂浆主要采用成品浆，不涉及主要机械。结构工程阶段主要噪声源具体情况见表 4.1-3。

表 4.1-3  结构工程阶段主要噪声源特性一览表 单位：dB(A)

| 设备名称 | 距离声源 10m |
| --- | --- |
| 混凝土输送泵 | 84~90 |
| 振捣棒 | 75~84 |
| 运输车 | 78~86 |

④装修阶段

装修施工阶段是整个施工周期最后的阶段，使用的设备、机械种类较少、装修工程阶段主要噪声源有运输车、空压机。主要噪声源具体情况见表 4.1-4。

表 4.1-4	 装修工程阶段主要噪声源特性一览表	单位：dB(A)

| 设备名称 | 距离声源 10m |
| --- | --- |
| 空压机 | 83~88 |
| 运输车 | 78~86 |

二、噪声污染分析

施工期的噪声污染随着施工进度推进，噪声源会发生明显的变化，噪声影响程度也随之变化，高噪声声级的施工机械相对集中于结构阶段，施工周期相对较长，噪声源均在室外，影响范围较大。装修期大部分声源在室内，有墙壁阻隔，影响较小。综合分析， 施工噪声污染具有阶段性、临时性和不固定性的特点，不同的施工设备产生的噪声不同， 多台机械设备同时作业时，各台设备产生的噪声会产生叠加。

（1）预测模式

①点声源衰减模式如下：

式中：LA(r)——距声源 r 处的声级dB(A)；

LA(r0)——参考位置 r0 处的声级，dB(A)；

r——预测点与点声源之间的距离(m)；

r0——参考位置与点声源之间的距离(m)；

②等效声级贡献值计算公式：

式中：Leqg——建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)

LAi ——i 声源在预测点产生的A声级，dB(A)；

T—— 预测计算的时间段，昼间取 16h，夜间取 8h；

ti—— i 声源在 T时段内的运行时间，考虑设备平均运行时间，昼间取12h， 夜间不施工，取 0h；

③预测点的预测等效声级(L eq )计算公式

式中：L eqg —建设项目声源在预测点的等效声级贡献值，dB(A)；

L eqb — 预测点的背景值，dB(A)。

（2）预测结果

施工期主要噪声源在不同距离的噪声预测值见表 4.1-5。

表 4.1-5 施工期噪声源在不同距离的噪声预测值	单位：dB(A)

| 施工机械 | 距机械 r(m)处声压级(dB) |  |  |  |  |  | 建筑施工场界噪声限值(dB) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 | 昼间 | 夜间 |
| 运输车 | 86 | 66 | 60 | 60 | 54 | 52 | 70 | 55 |
| 推土机 | 85 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
| 挖掘机 | 86 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
| 空压机 | 88 | 66 | 60 | 56.5 | 54 | 52 |  |  |
| 搅拌机 | 84 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
| 振捣棒 | 84 | 56 | 50 | 46.5 | 44 | 42 |  |  |
| 混凝土输送泵 | 90 | 61 | 55 | 51.5 | 49 | 47 |  |  |
| 振捣棒 | 84 | 44 | 38 | 34.5 | 32 | 30 |  |  |

由上表可知，白天，各施工机械在 50m 左右的范围，即能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求；夜间，各施工机械在200m左右的范围，能满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》的要求。距本项目最近的敏感点为厂区东南侧距离本项目施工地点约700的刘林村，在施工现场500m 范围内无敏感点，施工噪声对敏感点影响较小。

噪声污染控制对策

由于施工场地内设备位置不断变换，且设备运行数量会有波动，因此很难准确的预测施工场地各厂界的噪声值。因此，需要做好噪声污染防治措施。针对施工期噪声污染提出如下防治措施：

①为减轻施工噪声对周围的影响，施工期应严格执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)有关规定，加强管理，合理安排施工现场，将高噪声机械设备布置在远离噪声敏感目标的位置，控制同时作业的高噪声设备的数量，避免局部声级过高。

②施工机械噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，对于此类情况， 一般可采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解。如噪声源强大的作业可放在昼间(06:00~22:00)或对各种施工机械作业时间加以适当调整；必须进行夜间施工的，应提前张贴安民告示，取得周边人群谅解。

③对于施工期间的敲击、人声喊叫等施工声源，要求施工队通过文明施工、加强有效管理加以缓解。

④加强施工期施工车辆管理，避免夜间(22:00~次日 06:00)进行建筑材料及渣土等运输，减少夜间交通噪声影响，并减速慢行减少鸣笛；合理规划行车路线，避免运输车辆经过人口密集区及医院、学校、养老院等特殊敏感点，降低施工车辆交通噪声对人群的影响。

⑤设备选型上尽量采用低噪声设备，如混凝土振捣机采用高频振捣器；采用消音、隔音手段降低噪声；对动力机械设备进行定期维修和养护；闲置的设备及时关闭。

对施工场地噪声污染采取上述措施外，还应与周围单位、居民建立良好的关系，及时沟通，如需夜间施工作业，需要征得当地生态环境主管部门的同意，并告知周围居民，尽量减少噪声对周围环境的影响。由于建设项目厂址周边范围内敏感点较远，因此施工机械噪声对厂区周围居民所产生的影响有限。

本评价建议加强施工期间的施工管理，合理安排施工进度和时间，环保施工、文明施工，并因地制宜地制定有效的临时性工程降噪措施，如施工时设置护围等措施，将施工期间的噪声影响降低到最小程度。

因此，本评价认为在采取上述降噪措施后，施工期噪声污染可最大程度的降低，对周围环境的影响较小，可以接受。

固体废物

建设施工期的固体废弃物主要为施工期弃土及施工人员的少量生活垃圾等。施工垃圾主要来自施工所产生的建筑垃圾和施工队伍的生活垃圾。

施工期间将涉及到土地开挖、管道敷设、材料运输、基础工程、房层建筑等工程， 在此期间将有一定数量的废弃建筑材料如砂石、石灰、混凝土、废砖、土石方、废钢材等。因施工历时较长，前后必然要有大量的施工人员工作和生活在施工现场，其日常生活将产生一定数量的生活垃圾。

对施工现场要及时进行清理，建筑垃圾要及时清运、加以利用，防止其因长期堆放而产生扬尘。施工过程中产生的生活垃圾如不及时进行清运处理，则会腐烂变质，滋生蚊虫苍蝇，产生恶臭，传染疾病，从而对周围环境和作业人员健康带来不利影响。所以建设期间对生活垃圾要进行专门收集，交由环卫部门定期将之送往较近的垃圾场进行合理处置，严禁乱堆乱扔，防止产生二次污染。

施工期生态环境影响

1  植被

本项目用地生态系统较为单一，项目施工占用土地将完全损毁原有植被，但由于面积有限，不会阻断物种基因的交流，不会导致任何植物物种的消失。施工清除场地的植被和植物，将使区域的植被和植物的个体数量减少，受施工影响的都是区域常见的植物种类，项目施工将使项目区内的物种种群个体数量减少，但不会导致这些物种种群结构的明显改变，更不会导致物种的灭绝。

项目施工将导致施工区裸地的增加，可能导致杂草的数量增加，也为入侵物种创造了入侵条件，使区域原有的物种结构发生改变，但随着水保措施的实施和占地的植被恢复，区域的物种结构将逐步得到恢复。施工期间，施工人员将会践踏施工区周围的草本植物，但施工结束后施工人员的践踏问题也将消失。施工区邻近区域的植被也将受到一定程度的损毁，如施工道路的建设等。随工程的结束，这些影响将逐步减弱。项目区地势比较平缓、人类活动频繁、不具备大型哺乳动物和鸟类隐蔽、栖息、繁衍的稳定环境。野生动物资源稀少，周边无国家及省级重点保护野生动物，对野生动物物种基本无影响。

2  土壤

施工期占地、开挖土石方等将对生态环境产生一定的影响，项目在施工中进行平整土地和筑路施工时必然会破坏地表土壤结构，使局部地形改变，如遇 大雨天气将会导致水土流失增加。土地平整过程，使表土裸露，遇到强降水会形成雨滴溅蚀或因水积成流产生面蚀；施工期会加重区内水土流失，但该影响具有暂时性，施工期结束后影响随之消失，项目挖方可全部用于回填，且在施工期采取控制措施后可以降低影响。

本项目施工初期对植被的破坏和使水土流失量的加大属短期的可逆式影响。当土建基本完成后，厂房、建（构） 筑物、道路、广场的建设使地表裸露面积减少，由于施工活动较小，项目对生态系统的破坏较小。项目建成后，在厂区周围会进行一定的绿化， 对生态系统有一定的恢复，施工期对生态环境影响程度可以接受。

施工期注意事项

拟建项目选址位于兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内），在施工过程中应采取以下措施：

严格按照设计单位提供的施工方案和施工规范进行施工。

施工过程中，严禁将施工弃土、建筑垃圾等倾倒至河流或周围的空地中。

加强施工场地的现场管理，车辆出施工场地应清洗，特别是轮胎应冲洗，防止土石方的跑冒滴漏，防止施工垃圾污染厂区内的道路、厂区等。

大气环境影响评价

常规气象资料分析

（1）多年气象要素分析

项目所在地属北暖温带大陆性季风气候，具有明显季风气候特征，风、降水、气温随季节变化明显。受季风影响，冬季常受西伯利亚极地冷空气团南下侵袭，气候寒冷，空气干燥，降水稀少。夏季为低气压系统控制，气候炎热，空气湿润，易产生强阵性降水。春秋季节属冬夏的过渡时期，时间短促，气候较为温和。

根据近20年气象资料统计：开封市年平均气温15.5℃, 极端最高气温40.7℃，极端最低气温- 11.6℃;年平均气压1007.88hPa；年平均相对湿度61.81%；年平均降水量 579.05mm，多年平均最大降水量 76.29mm；多年平均大风日数3.11天；多年平均雷暴日数 15.13 天；多年平均风速为2.48m/s；常年主导风向为北风偏东。

（2）评价基准年

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，可选择近3年中数据相对完整的1个日历年作为评价基准年，考虑区域环境空气质量现状、气象资料等数据的可获得性、数据质量等因素，本项目选择2021年为评价基准年。

（3）地面气象资料分析

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录 B 推荐模型参数及 数名，AEMOD 地面气象数据选择距离项目最近或气象特征基本一致的气象站逐时地面气象数据，本项目选取与项目所在地气象特征基本一致的开封市气象观测站2021年的地面气象观测资料，观测气象资料基本信息如下：

表 4.2-1  观测气象站资料基本信息如下

| 气象站 名称 | 站点编号 | 站点类 型 | 坐标 |  | 相对距离（km） | 海拔高度（m） | 数据 年份 | 气象要素 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 开封站 | 57091 | 基准站 | 东经114.3 | 北纬34.783 | 61.8 | 75 | 2021 | 风向、风速、低 云量、总云量和 干球温度 |

经对 2021 年地面气象观测数据的统计分析可知：

① 温度

当地年平均气温月变化情况见表 4.2-2，年平均气温月变化曲线见图 5.2- 1。从年 平均气温月变化资料中可以看出开封市 7 月份平均气温最高（28.23℃), 1 月份气温平均最低（0.07℃)。

表 4.2-2  开封市 2021 年平均温度月变化

| 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 温度(℃) | 3.03 | 9.00 | 11.57 | 16.06 | 22.20 | 28.21 | 28.23 | 26.47 | 23.30 | 15.37 | 11.20 | 5.58 |

| 2021年平均温度的月变化图 |  |
| --- | --- |
| 30.00 温度 (℃) 20.00 10.00 0.00 | 1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 |

图 4.2- 1 开封市 2021 年月平均温度变化图

② 风速

月平均风速随月份的变化和季小时平均风速的日变化情况分别见表4.2-3和表

4.2-4，月平均风速、各季小时的平均风速变化曲线见图 4.2-2 和图 4.2-3。

表 4.2-3   开封市 2021 年年平均风速月变化

| 月份 | 1 月 | 2 月 | 3 月 | 4 月 | 5 月 | 6 月 | 7 月 | 8 月 | 9 月 | 10 月 | 11 月 | 12 月 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风速（m/s) | 2.19 | 2.51 | 2.45 | 2.43 | 2.81 | 2.34 | 2.35 | 1.91 | 2.12 | 1.94 | 2.11 | 2.24 |

图 4.2-2 开封市 2021 年年平均风速月变化图

表 4.2-4 开封市 2021 年季小时平均风速的日变化 单位： m/s

| 风速（m/s) 小时（h) | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.07 | 2.03 | 2.04 | 1.96 | 1.95 | 1.95 | 2.16 | 2.42 | 2.73 | 2.91 | 3.08 | 3.06 |
| 夏季 | 1.90 | 1.81 | 1.76 | 1.69 | 1.72 | 1.72 | 1.82 | 2.12 | 2.31 | 2.39 | 2.42 | 2.53 |
| 秋季 | 1.82 | 1.82 | 1.79 | 1.66 | 1.78 | 1.74 | 1.79 | 1.91 | 2.26 | 2.47 | 2.67 | 2.71 |
| 冬季 | 2.07 | 1.94 | 1.96 | 1.95 | 1.74 | 1.87 | 1.94 | 1.99 | 2.37 | 2.53 | 2.92 | 3.21 |
| 风速（m/s) 小时（h) | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 春季 | 3.25 | 3.27 | 3.32 | 3.27 | 3.23 | 2.99 | 2.48 | 2.33 | 2.38 | 2.39 | 2.29 | 2.03 |
| 夏季 | 2.64 | 2.76 | 2.68 | 2.69 | 2.58 | 2.58 | 2.36 | 2.09 | 2.14 | 2.10 | 2.02 | 1.94 |
| 秋季 | 2.75 | 2.86 | 2.66 | 2.49 | 2.20 | 1.76 | 1.66 | 1.74 | 1.70 | 1.59 | 1.73 | 1.69 |
| 冬季 | 3.18 | 3.10 | 2.98 | 2.98 | 2.44 | 2.03 | 1.88 | 1.98 | 2.06 | 2.13 | 2.08 | 2.07 |

图 4.2-3  开封市 2021 年季小时平均风速日变化图

从月平均风速统计资料中可以看出2021年开封市4月份平均风速最高（2.81m/s）， 10 月份平均风速最低（1.94m/s）；从各季小时月平均风速统计资料中可以看出开封市在春季最高，秋季风速最低，一天内 14：00 的平均风速最高。

① 风向、风频

每月、各季及长期平均各向风频变化情况见表 4.2-5 和表 4.2-6。

表 4.2-5 开封市 2021 年年均风频的月变化 单位： %

| 风频（%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一月 | 4.70 | 10.62 | 14.25 | 5.91 | 5.51 | 0.81 | 1.08 | 0.67 | 2.69 | 3.09 | 10.62 | 13.58 | 17.88 | 2.02 | 1.48 | 2.15 | 2.96 |
| 二月 | 1.79 | 10.57 | 12.80 | 7.44 | 9.38 | 2.23 | 1.79 | 2.68 | 5.65 | 13.39 | 11.31 | 10.27 | 6.40 | 0.60 | 1.04 | 0.60 | 2.08 |
| 三月 | 2.42 | 10.35 | 13.04 | 8.20 | 6.85 | 2.02 | 5.11 | 5.11 | 10.48 | 11.83 | 11.56 | 5.24 | 4.30 | 0.81 | 1.48 | 0.67 | 0.54 |
| 四月 | 4.72 | 11.39 | 15.42 | 6.11 | 8.19 | 1.67 | 2.36 | 3.89 | 6.67 | 11.67 | 7.92 | 7.78 | 5.69 | 0.28 | 1.25 | 2.22 | 2.78 |
| 五月 | 1.88 | 9.01 | 11.29 | 5.38 | 7.39 | 3.09 | 2.69 | 3.63 | 8.20 | 14.52 | 18.41 | 8.06 | 4.30 | 0.81 | 0.54 | 0.40 | 0.40 |
| 六月 | 2.64 | 8.89 | 11.11 | 6.67 | 4.31 | 1.25 | 1.94 | 2.78 | 10.28 | 14.17 | 16.94 | 11.25 | 5.42 | 0.97 | 0.42 | 0.56 | 0.42 |
| 七月 | 4.44 | 10.75 | 12.77 | 8.87 | 8.74 | 3.63 | 2.96 | 3.49 | 9.41 | 16.80 | 11.16 | 3.36 | 1.08 | 0.40 | 0.13 | 1.08 | 0.94 |
| 八月 | 5.51 | 11.83 | 15.99 | 9.68 | 8.47 | 2.69 | 3.36 | 4.17 | 6.32 | 5.65 | 10.08 | 6.59 | 5.91 | 0.67 | 0.81 | 1.48 | 0.81 |
| 九月 | 7.78 | 19.03 | 21.53 | 8.61 | 4.58 | 1.25 | 1.25 | 2.22 | 2.92 | 8.06 | 8.75 | 5.83 | 4.44 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 0.42 |
| 十月 | 7.26 | 22.58 | 15.32 | 2.28 | 1.75 | 1.75 | 1.75 | 1.88 | 2.96 | 6.32 | 10.75 | 11.16 | 3.63 | 2.02 | 3.09 | 2.69 | 2.82 |
| 十一月 | 3.75 | 10.00 | 10.42 | 2.78 | 4.86 | 0.83 | 2.36 | 1.94 | 3.19 | 4.58 | 8.61 | 12.36 | 25.69 | 3.89 | 1.39 | 0.97 | 2.36 |
| 十二月 | 4.70 | 6.85 | 14.52 | 4.57 | 4.03 | 0.81 | 0.94 | 2.42 | 3.76 | 8.87 | 12.23 | 14.65 | 15.59 | 2.02 | 1.08 | 1.48 | 1.48 |
| 全年 | 4.32 | 11.83 | 14.04 | 6.37 | 6.15 | 1.84 | 2.31 | 2.91 | 6.05 | 9.89 | 11.54 | 9.17 | 8.36 | 1.30 | 1.15 | 1.29 | 1.50 |

表 4.2-6 开封市 2021 年年均风频的变化及年均风频 单位： %

| 风频（%) 风向 | N | NNE | NE | ENE | E | ESE | SE | SSE | S | SSW | SW | WSW | W | WNW | NW | NNW | C |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 春季 | 2.99 | 10.24 | 13.22 | 6.57 | 7.47 | 2.26 | 3.40 | 4.21 | 8.47 | 12.68 | 12.68 | 7.02 | 4.76 | 0.63 | 1.09 | 1.09 | 1.22 |
| 夏季 | 4.21 | 10.51 | 13.32 | 8.42 | 7.20 | 2.54 | 2.76 | 3.49 | 8.65 | 12.18 | 12.68 | 7.02 | 4.12 | 0.68 | 0.45 | 1.04 | 0.72 |
| 秋季 | 6.27 | 17.26 | 15.75 | 4.53 | 3.71 | 1.28 | 1.79 | 2.01 | 3.02 | 6.32 | 9.39 | 9.80 | 11.17 | 2.34 | 1.88 | 1.60 | 1.88 |
| 冬季 | 3.80 | 9.31 | 13.89 | 5.93 | 6.20 | 1.25 | 1.25 | 1.90 | 3.98 | 8.29 | 11.39 | 12.92 | 13.52 | 1.57 | 1.20 | 1.44 | 2.18 |
| 全年 | 4.32 | 11.83 | 14.04 | 6.37 | 6.15 | 1.84 | 2.31 | 2.91 | 6.05 | 9.89 | 11.54 | 9.17 | 8.36 | 1.30 | 1.15 | 1.29 | 1.50 |

由年均风频的变化统计资料可以看出，开封市 2021 年年均风频最大风向为 NE 风向（风频 14.04%）、次多风向为 NNE 风向 （风频 11.83%）。因此开封市 2021 年内主导风向为东北范围，次主导风向为东北偏东范围。开封市 2021 年全年及各季风向玫瑰图见图 5.2-4。

气象统计1风频玫瑰图

| N | N | N | N |
| --- | --- | --- | --- |
| NW NE W E SW SE | NW NE E W SE SW | NE NW E W SE SW | NW NE W E SW SE |
| S 一月,静风2.96% | S 二月,静风2.08% | S 三月,静风0.54% | S 四月,静风2.78% |
| N | N | N | N |
| NE NW E W SE SW | NW NE W E SW SE | NE NW E W SE SW | NW NE W E SW SE |
| S 五月,静风0.40% | S 六月,静风0.42% | S 七月,静风0.94% | S 八月,静风0.81% |
| N | N | N | N |
| NW NE W E SW SE | NW NE W E SW SE | NW E NE W SW SE | NW NE W E SW SE |
| S 九月,静风0.42% | S 十月,静风2.82% | S 十一月,静风2.36% | S 十二月,静风1.48% |
| N | N | N | N |
| NW NE E W SE SW | NW NE E W SE SW | NW NE E W SE SW | NW NE W E SW SE |
| S 全年,静风1.50% | S 春季,静风1.22% | S 夏季,静风0.72% | S 秋季,静风1.88% |
| N |  |  | N 20.0 10.0 W E S 图例(%) |
| NW NE W E SE SW |  |  |  |
| S 冬季,静风2.18% |  |  |  |

图 4.2-4 开封市 2021 年全年及各季风速玫瑰图

环境因子识别及评价因子筛选

根据导则要求对本项目大气环境影响因素进行识别， 筛选大气环境影响评价因子，本项目评价因子选取项目有组织和无组织排放的基本污染物和其他污染物中有环境质量标准的因子。

本项目预处理间产生的臭气和污水处理产生的沼气均引入现有焚烧炉焚烧处理，臭气和沼气中含有少量的硫化氢等气体，经焚烧后转化成SO2 ，再经焚烧炉烟气处理系统处理后少量排放。

本项目为对餐厨垃圾等进行预处理，不涉及现有焚烧发电项目主体工程的改扩建。本项目产生的固渣等全部依托现有焚烧炉焚烧处理。根据《生活垃圾分类标志》（GB/T19095-2019），本项目拟处理的“餐厨垃圾（含餐饮废弃油脂）”均属于生活垃圾的大范畴，其预处理后产生的固渣除含盐率较普通生活垃圾大得多之外，其他成份基本和生活垃圾成分基本相同，仍属于生活垃圾，且产生的固渣（折合10.05t/h）占现有焚烧炉焚烧规模（600t/d）的1.675%，所占比例较小，拟建项目投产后现有焚烧炉未达满负荷，仍在其设计处理负荷之内。因此掺烧这部分固渣对现有焚烧炉运行除氯化氢之外，其他污染物产排影响不大的；因此，本次环评只考虑这部分固渣掺烧引起的现有焚烧炉废气中氯化氢污染物变化情况，不再考虑其他污染变化情况。

本项目沼气燃烧过程中排放的NO2 、SO2、颗粒物较原有环评增加量很少， 故本项目评价不考虑 NO2 、SO2、颗粒物，选取氯化氢、氨、硫化氢作为本次预测和评价的因子。

评价等级的判定

（1）判定依据

根据本项目建成后新增污染源排放的污染物情况，按照《环境影响评价技

术导则大气环境》（HJ2.2-2018）中“5.3  评价等级判定”来确定本项目环境空气的评价等级。

大气评价工作等级划分原则见表 6.1-9。

表4.2-7  评价工作等级划分原则

| 评价工作等级 | 评价工作分级判定 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1% |

（2）参数选取

采用《 环境影 响评价技术 导 则大气环境 》 （HJ2.2-2018 ） 中要求的AERSCREEN 估算软件对项目污染物的排放进行估算，估算时考虑地形参数。

参照 HJ2.2-2018 附录 C，本次评价选取的估算模型参数见表4.2-8。

表4.2-8  估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 城市 |
|  | 人口数(城市人口数) | 780000 |
| 最高环境温度 |  | 42.9 |
| 最低环境温度 |  | -16.0 |
| 土地利用类型 |  | 城市 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表 4.2-9主要废气污染源参数一览表（点源）

| 污染源名称 | 排气筒底部中心坐标(°) |  | 排气筒底部海拔高度(m) | 排气筒参数 |  |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 高度(m) | 内径(m) | 温度(℃) | 流速(m/s) | HCl |
| 焚烧炉 1#废气排口 | 114度50分12.41秒 | 34度47分57.12秒 | 65 | 80 | 1.4 | 140 | 14.81 | 0.431 |
| 焚烧炉 2#废气排口 | 114度50分12.37秒 | 34度47分57.19秒 | 65 | 80 | 1.4 | 140 | 14.81 | 0.431 |

表 4.2-10主要废气污染源参数一览表(矩形面源)

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) | NH3 | H2S |
| 生活垃圾处理车间、餐厨垃圾处理车间 | 114.84125862 | 34.79838064 | 65.000 | 45.3 | 24 | 11.5 | 0.0235 | 0.000301 |

（3）评价工作等级确定

本项目所有污染源的正常排放的污染物的Pmax和D10%预测结果如下:

表4.2-11 Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 污染源名称 | 评价因子 | 评价标准(μg/m³) | Cmax(μg/m³) | Pmax(%) | D10%(m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1#焚烧炉排气筒 | 氯化氢 | 50.0 | 0.445 | 0.890 | / |
| 2#焚烧炉排气筒 | 氯化氢 | 50.0 | 0.445 | 0.890 | / |
| 生活垃圾处理车、餐厨垃圾处理车间 | 氨 | 200.0 | 14.681 | 7.340 | / |
|  | 硫化氢 | 10.0 | 0.188 | 1.880 |  |

本项目Pmax最大值出现为矩形面源排放的NH3Pmax值为7.34%，Cmax为14.681μg/m³，。根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。大气环境影响评价范围边长取 5km 的矩形区域。

各污染源预测结果如下：

表4.2-12 1#焚烧炉排气筒Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 下风向距离 | 氯化氢 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氯化氢浓度(μg/m³) | 氯化氢占标率(%) |
| 50.0 | 0.207 | 0.41 |
| 100.0 | 0.436 | 0.87 |
| 200.0 | 0.294 | 0.59 |
| 300.0 | 0.348 | 0.70 |
| 400.0 | 0.337 | 0.67 |
| 500.0 | 0.310 | 0.62 |
| 600.0 | 0.337 | 0.67 |
| 700.0 | 0.374 | 0.75 |
| 800.0 | 0.392 | 0.78 |
| 900.0 | 0.399 | 0.80 |
| 1000.0 | 0.397 | 0.79 |
| 1200.0 | 0.382 | 0.76 |
| 1400.0 | 0.359 | 0.72 |
| 1600.0 | 0.336 | 0.67 |
| 1800.0 | 0.313 | 0.63 |
| 2000.0 | 0.292 | 0.58 |
| 2500.0 | 0.254 | 0.51 |
| 下风向最大浓度 | 0.445 | 0.89 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 112.0 | 112.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4.2-13 2#焚烧炉排气筒Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 下风向距离 | 氯化氢 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 氯化氢浓度(μg/m³) | 氯化氢占标率(%) |
| 50.0 | 0.207 | 0.41 |
| 100.0 | 0.436 | 0.87 |
| 200.0 | 0.294 | 0.59 |
| 300.0 | 0.348 | 0.70 |
| 400.0 | 0.337 | 0.67 |
| 500.0 | 0.310 | 0.62 |
| 600.0 | 0.337 | 0.67 |
| 700.0 | 0.374 | 0.75 |
| 800.0 | 0.392 | 0.78 |
| 900.0 | 0.399 | 0.80 |
| 1000.0 | 0.397 | 0.79 |
| 1200.0 | 0.382 | 0.76 |
| 1400.0 | 0.359 | 0.72 |
| 1600.0 | 0.336 | 0.67 |
| 1800.0 | 0.313 | 0.63 |
| 2000.0 | 0.292 | 0.58 |
| 2500.0 | 0.254 | 0.51 |
| 下风向最大浓度 | 0.445 | 0.89 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 112.0 | 112.0 |
| D10%最远距离 | / | / |

表4.2-14 生活垃圾处理车间、餐厨垃圾处理车间无组织废气Pmax和D10%预测和计算结果一览表

| 下风向距离 | 生活垃圾处理车间、餐厨垃圾处理车间 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | NH3浓度(μg/m³) | NH3占标率(%) | H2S浓度(μg/m³) | H2S占标率(%) |
| 50.0 | 13.775 | 6.89 | 0.176 | 1.76 |
| 100.0 | 13.500 | 6.75 | 0.173 | 1.73 |
| 200.0 | 8.001 | 4.00 | 0.102 | 1.02 |
| 300.0 | 5.361 | 2.68 | 0.069 | 0.69 |
| 400.0 | 3.873 | 1.94 | 0.050 | 0.50 |
| 500.0 | 2.963 | 1.48 | 0.038 | 0.38 |
| 600.0 | 2.364 | 1.18 | 0.030 | 0.30 |
| 700.0 | 1.945 | 0.97 | 0.025 | 0.25 |
| 800.0 | 1.640 | 0.82 | 0.021 | 0.21 |
| 900.0 | 1.407 | 0.70 | 0.018 | 0.18 |
| 1000.0 | 1.248 | 0.62 | 0.016 | 0.16 |
| 1200.0 | 0.978 | 0.49 | 0.013 | 0.13 |
| 1400.0 | 0.796 | 0.40 | 0.010 | 0.10 |
| 1600.0 | 0.665 | 0.33 | 0.009 | 0.09 |
| 1800.0 | 0.567 | 0.28 | 0.007 | 0.07 |
| 2000.0 | 0.492 | 0.25 | 0.006 | 0.06 |
| 2500.0 | 0.364 | 0.18 | 0.005 | 0.05 |
| 下风向最大浓度 | 14.681 | 7.34 | 0.188 | 1.88 |
| 下风向最大浓度出现距离 | 71.0 | 71.0 | 71.0 | 71.0 |
| D10%最远距离 | / | / | / | / |

污染源调查

本项目为大气环境影响评价等级为二级，根据导则要求，所需调查的污染源包括①本项目有组织及无组织排放源； ②现有项目污染源；③本项目非正常工况污染源；④拟被替代的污染源；

根据调查，评价范围内无与评价项目排放污染物有关的其他在建项目、已批复环境影响评价文件的拟建项目。因此本项目所需调查的污染源为①本项目有组织及无组织排放源；②现有项目污染源（拟被替代的污染源）；③本项目非正常工况污染源；

本项目正常工况下，污染物面源排放参数见表2.4-8，非正常工况下污染物排放参数见表2.4-19~2.4-20。

污染物排放量核算

①有组织排放量核算

表4.2-10 本项目大气污染物有组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 污染物 | 核算排放浓度/ (μg/m3) | 核算排放速率/（kg/h） | 核算年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 排放口 |  |  |  |  |  |
| 1 | 1#焚烧炉 | 氯化氢 | 1234 | 0.675 | 0.590 |
| 2 | 2#焚烧炉 | 氯化氢 | 1234 | 0.675 | 0.590 |
| 排放口合计 |  | 氯化氢 |  |  | 1.180 |
| 有组织排放总计 |  |  |  |  |  |
| 有组织排放总计 |  | 氯化氢 |  |  | 1.180 |

表4.2-11 项目大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 |  |
| 1 | 餐厨预处理车间 | 餐厨预处理车间 | NH3 | 密封 | 《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）二级标准限值 | 0.016 |
|  |  |  | H2S |  |  | 0.0024 |
| 无组织排放总计 |  |  |  |  |  |  |
| 排放口总计 |  | NH3 |  |  |  | 0.016 |
|  |  | H2S |  |  |  | 0.0024 |

表4.2-12项目大气污染物年排放量核算表

| 序号 | 污染物 | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- |
| 1 | 氯化氢 | 1.180 |
| 2 | NH3 | 0.016 |
| 3 | H2S | 0.0024 |

无组织排放厂界达标分析

本项目无组织颗粒物及硫化氢、氨厂界浓度预测结果汇总见表4.2-14。

表 4.2-14无组织废气厂界浓度预测结果

| 污染物 | 厂界浓度最大值（mg/m³） | 排放标准（mg/m³） | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| H2S | 0.00018 | 0.01 | 达标 |
| NH3 | 0.0146 | 0.2 | 达标 |

预测结果表明，项目建成运行后，颗粒物排放满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中表2标准；硫化氢、氨排放满足《恶臭污染物排放标准》（GB14554-93）中表2标准。

环境防护距离

本评价采用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2008）推荐的大气环境防护距离模式计算各无组织源的大气环境防护距离。

预测结果表明，各厂界外无组织废气排放情况均没有出现浓度超标点。因此，全厂建成后环境防护距离不变300m。

小结

综上所述，结合各项污染物排放浓度估算、大气环境防护距离计算分析，本项目排放的大气污染物对所在区域及环境敏感点的大气环境影响较小，不会改变区域内大气环境质量的现有等级。

表 4.2-36建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 |  |  |  |  |  |  | 二级 |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |
|  | 评价范围 | 边长=50km |  |  |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  | 边长=5 km |  |  |  |
| 评价因子 | SO2 +NOx排放量 | ≥ 2000t/a |  | 500 ~ 2000t/a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ＜500 t/a |  |  |  |
|  | 评价因子 | 基本污染物(） 其他污染物(HCl、H2S、NH3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 |  |  |  |  |  | 地方标准 |  |  | 附录D |  |  |  |  |  | 其他标准 |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区 |  |  |  |  |  |  | 二类区 |  |  |  |  | 一类区和二类区 |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 | （2022）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量 现状调查数据来源 | 长期例行监测数据 |  |  |  |  |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  | 现状补充监测 |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区 |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源 现有污染源 |  |  |  |  |  | 拟替代的污染源 |  |  | 其他在建、拟建项目污染源 |  |  |  |  |  | 区域污染源 |  |
| 大气环境影响预测与 评价 | 预测模型 | AERMOD | ADMS |  |  |  | AUSTAL2000 |  |  | EDMS/AEDT |  | CALPUFF |  |  | 网格模型 |  |  | 其他 |
|  | 预测范围 | 边长≥ 50km |  |  |  |  | 边长5～50km |  |  |  |  |  |  |  | 边长 = 5 km |  |  |  |
|  | 预测因子 | 预测因子(HCl、H2S、NH3) |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | 最大占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  |  | 最大占标率＞100% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | 最大占标率≤10% |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞10% |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二类区 | 最大占标率≤30% |  |  |  |  |  |  |  | 最大标率＞30% |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长 （1）h |  |  | 占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  | 占标率＞100% |  |  |  |  |  |
|  | 保证率24 小时平均浓度和年平均浓度叠加值 | 达标 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标 □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k ≤-20% |  |  |  |  |  |  |  | k ＞-20% □ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测 计划 | 污染源监测 | 有组织监测因子： （NO2 、SO2、颗粒物、HCl）；无组织监测因子：（NH3、H2S、臭气浓度） |  |  |  |  |  |  |  | 有组织废气监测 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
|  | 环境质量监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受 不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（项目）厂界最远（300）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2:（ ）t/a |  |  |  | NOx:（ ）t/a |  |  |  |  | 颗粒物:（ ）t/a |  |  |  |  | VOCs:（ ）t/a |  |  |
| 注：“ ” 为勾选项 ，填“√” ；“（ ）” 为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

地表水环境影响分析

评价等级

地表水分级原则见下表。

表 4.3-1水污染影响型建设项目评价等级判定

| 评价等级 | 判定依据 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q/（m3/d）水污染物当量数W/（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000或W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |
| 三级A | 直接排放 | Q<200且W<6000 |
| 三级B | 间接排放 | / |

根据《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）规定，拟建项目地表水评价等级为三级B，主要对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价和依托污水处理设施的环境可行性进行评价（水污染防治措施及可行性论证）。

地表水环境影响分析

餐厨垃圾、废油脂预处理系统废液、车辆及设备、地面冲洗废水经厂区污水管道进入经改扩建的渗滤液处理站处理，处理后出水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水水质标准要求，产水回用作循环冷却水补水，浓水用作石灰浆制备等，不外排；浓缩液经DTRO工艺处理后回用于除渣机补水等，不外排；生活污水排入新建的一体化生活污水处理站处理，处理后出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准，用于生产用水及绿化、道路洒扫等，不外排。本项目产生的生产、生活废水经处理后均回用，不外排，故本项目不会对地表水产生影响。

地表水环境影响自查表

表 4.3-2地表水环境影响评价自查

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ；水文要素影响型 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区；饮用水取水；涉水的自然保护区；涉水的风景名胜区；重要湿地； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；天然渔场等渔业水体；水产种质资源保护区；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 直接排放 ；间接排放；其他 |  |  |  |  | 水温；径流；水域面积 |  |  |  |  |
|  | 影响因子 | 持久性污染物；有毒有害污染物；非持久性污染物；pH值；热污染；富营养化；其他 |  |  |  |  | 水温；水位（水深）；流速；流量；其他 |  |  |  |  |
| 评价等级 |  | 水污染影响型 |  |  |  |  | 水文要素影响型 |  |  |  |  |
|  |  | 一级；二级；三级A ；三级B |  |  |  |  | 一级；二级；三级 |  |  |  |  |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 已建；在建；拟建 ；其他 | 拟替代的污染源 |  |  |  | 排污许可证；环评；环保验收；既有实测；现场监测 □；入河排放口数据；其他 |  |  |  |  |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期；枯水期 ；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 生态环境保护主管部门；补充监测；其他 |  |  |  |  |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发；开发量40%以下；开发量40%以上 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 |  |  |  |  | 数据来源 |  |  |  |  |
|  |  | 丰水期；平水期 ；枯水期 ；冰封期 春季；夏季；秋季；冬季 |  |  |  |  | 水行政主管部门 ；补充监测 ；其他 |  |  |  |  |
|  | 补充监测 | 监测时期 |  |  |  |  | 监测因子 |  | 监测断面或点位 |  |  |
|  |  | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 春季；夏季 ；秋季；冬季 |  |  |  |  | （pH、COD、BOD5、氨氮、总氮、总磷、DMF） |  |  | 监测断面或点位个数（）个 |  |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（ ）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价因子 | （） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 ；Ⅱ类 ；Ⅲ类 ；Ⅳ类 ；Ⅴ类 近岸海域：第一类 ；第二类 ；第三类 ；第四类 规划年评价标准（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 春季 ；夏季 ；秋季 ；冬季 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 ：达标 ；不达标 水环境控制单元或断面水质达标状况 ：达标 ；不达标 水环境保护目标质量状况 ：达标 ；不达标 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 ：达标 ；不达标 底泥污染评价 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 水环境质量回顾评价 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 依托污水处理设施稳定达标排放评价 |  |  |  |  |  |  |  |  | 达标区 不达标区 |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（ /）km；湖库、河口及近岸海域：面积（ / ）km2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | （ / ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测时期 | 丰水期 ；平水期 ；枯水期 ；冰封期 春季 □；夏季 ；秋季 ；冬季 设计水文条件 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测情景 | 建设期 ；生产运行期 ；服务期满后 正常工况 ；非正常工况 污染控制和减缓措施方案 区（流）域环境质量改善目标要求情景 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 数值解 ：解析解 ；其他 导则推荐模式 ：其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 ；替代削减源 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 水环境控制单元或断面水质达标 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目， 主要污染物排放满足等量或减量替代要求 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 |  | 排放量/（t/a） |  |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | COD |  | 5.426 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  | 0.12 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） |  |  | 排放浓度/（mg/L） |  |  |  |
|  |  | （ ） | （ ） | （ ） | （ ） |  |  | （ ） |  |  |  |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（ ）m3/s；鱼类繁殖期（ ）m3/s；其他（ ）m3/s 生态水位：一般水期（ ）m；鱼类繁殖期（ ）m；其他（ ）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ；水文减缓设施 ；生态流量保障设施 ；区域削减 ；依托其他工程措施 ；其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 |  |  | 污染源 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测方式 | 手动 ；自动 ；无监测 |  |  | 手动；自动；无监测 |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测点位 | （ ） |  |  | （污水总排放口） |  |  |  |  |  |
|  |  | 监测因子 | （ ） |  |  | （COD、氨氮） |  |  |  |  |  |
|  | 污染物排放清单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 可以接受 ；不可以接受 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“”为勾选项，可打√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

声环境影响预测与评价

预测范围

根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中相关规定，确定本次声环境评价工作等级为三级，评价范围为拟建项目边界向外200m。根据现状调查，厂界外200米无声环境敏感点分布，故本次预测点位为四个厂界外1米。

本次噪声评价范围以厂区西南角为坐标原点（0，0，0），建立三维坐标系。

噪声源参数及降噪措施

根据类比分析，结合厂区总平面布置，拟建项目主要噪声源的源强分布情况见表2.4-19~2.4-20。

预测模式

预测模式采用《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）中推荐的模型。根据建设项目噪声源和环境特征，预测过程中考虑了厂房等建筑物的屏障作用、空气吸收效应。

1、室外声源

（1）计算某个声源在预测点的倍频带声压级

式中：

Loct(r)——点声源在预测点产生的倍频带声压级；

Loct(r0)——参考位置r0处的倍频带声压级；

r——预测点距声源的距离，m；

r0——参考位置距声源的距离，m；

ΔLoct——各种因素引起的衰减量（包括声屏障、遮挡物、空气吸收、地面效应等引起的衰减量）。

如果已知声源的倍频带声功率级Lw oct，且声源可看作是位于地面上的，则

（2）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

2、室内声源

（1）首先计算出某个室内靠近围护结构处的倍频带声压级：

式中：Loct,1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级，Lw oct为某个声源的倍频带声功率级，r1为室内某个声源与靠近围护结构处的距离，R为房间常数，Q为方向因子。

（2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的总倍频带声压级：

（3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：

（4）将室外声级Loct,2(T)和透声面积换算成等效的室外声源，计算出等效声源第i个倍频带的声功率级Lw oct：

式中：S为透声面积，m2。

（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为Lw oct，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

3、计算总声压级

设第i个室外声源在预测点产生的A声级为LA in,i，在T时间内该声源工作时间为tin,i；第j个等效室外声源在预测点产生的A声级为LA out,j，在T时间内该声源工作时间为tout,j，则预测点的总等效声级为：

式中：T为计算等效声级的时间，N为室外声源个数，M为等效室外声源个数。

预测结果

本项目噪声预测结果见表4.4-1。

表 4.4-1  拟建项目噪声预测评价结果  单位：dB（A）

| 位置 | 贡献值 |  | 本底值 |  | 预测值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 东厂界 | 35 | 35 | 54 | 45 | 54 | 45 |
| 南厂界 | 37 | 37 | 53 | 44 | 53 | 45 |
| 西厂界 | 43 | 43 | 52 | 43 | 52 | 46 |
| 北厂界 | 28 | 28 | 52 | 44 | 52 | 44 |
| （GB12348-2008）3类 | 65 | 55 | 65 | 55 | 65 | 55 |

预测结果表明，在采取相应的隔声降噪措施处理后，生产过程中厂内各种设备运转产生的噪声，对厂界噪声的影响值均能满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的限值要求。因此，本评价认为，项目生产过程中的噪声对区域声环境影响较小。

表 4.4-2声环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级 二级 三级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价范围 | 200m 大于200m□ 小于200m□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价因子 | 评价因子 | 等效连续A声级 最大A声级 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准 地方标准 国外标准 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 | 0类区 | 1类区 |  |  | 2类区 |  | 3类区 | 4a类区 |  |  | 4b类区 |
|  | 评价年度 | 初期 |  | 近期 |  |  |  | 中期 |  | 远期 |  |  |
|  | 现状调查方法 | 现场实测法 现场实测加模型计算法 收集资料 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价 | 达标百分比 |  |  | 100% |  |  |  |  |  |  |  |
| 噪声源调查 | 噪声源调查方法 | 现场实测 已有资料 研究成果 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 声环境影响预测与评价 | 预测模型 | 导则推荐模型 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测范围 | 200m 大于200m 小于200m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测因子 | 等效连续A声级 最大A声级 计权等效连续感觉噪声级 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 厂界噪声贡献值 | 达标 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声值 | 达标 不达标 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 排放监测 | 厂界监测 固定位置监测□ 自动监测 手动监测 无监测 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 声环境保护目标处噪声监测 | 监测因子：（ ） |  |  |  |  | 监测点位数（ ） |  |  |  | 无监测 |  |
| 评价结论 | 环境影响 | 可行 不可行 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

固体废物影响分析

固体废物种类及产生量

本项目产生的固体废物包括一般工业固体废物、生活垃圾及危险废物。

1、一般固体废物

①预处理车间产出的固废

根据物料平衡可知 ，预处理车间产出的固废量为10.05/d ，年产量为3668.25t/a，属于一般固废，可以委托焚烧发电项目处理；也可以外售处理。

②污泥

根据《城镇污水处理厂污泥处理处置技术指南（试行）》（建科〔2011〕34 号）， 每 10000m3 污水经处理后，污泥（含水率 80%）产量一般为5~10吨，本次评价取10t。

本项目污水处理站（渗滤液处理站、一体化生活污水处理站）处理污水量为28959.1m3/a ，则本项目产生的湿污泥（含水率80%）为28.96t/a。送至本项目将生活垃圾焚烧发电厂进行焚烧处置。

2、生活垃圾

本项目新增劳动定员为16人， 按平均每人每天产生生活垃圾1.0kg 计垃圾日产量 16kg/d，年产量5.84t/a，运至垃圾焚烧发电厂进行焚烧处理。

本项目一般固体废物基本情况详见下表。

表 4.5-1 本项目一般固体废物基本情况汇总表

| 序 号 | 废物名 称 | 产生量 /(t/a) | 一般固体废物类别 | 一般固体废 物分类代码 | 产生工序及 装置 | 形态 | 主要成分 | 处置方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 预处理 车间固 渣 | 3668.25 | 非特定行业生产过程中产生的一般固体废物其他废物 | 782-001-99 | 餐厨垃圾和 餐厨废弃油脂预处理系统 | 固态 | 粗渣、细渣、砂砾等 | 运垃圾焚烧发电厂进行焚烧 处理 |
| 2 | 厌氧发 酵污泥 | 28.96 | 非特定行业生产过程中产生的一般固体废物有机废水污 泥 | 462-001-62 | 厌氧发酵罐 | 固态 | 污泥 |  |
| 3 | 生活垃 圾 | 5.84 | / | / | 办公、生活 | 固态 | 果皮、纸屑等 |  |

3 、危险废物

本项目产生的危险废物主要为废矿物油/桶，产生后暂存于现有焚烧发电项目危废暂存间内，定期委托有资质的单位处理。

（1）危险废物种类及产生量

①废矿物油

本项目矿物油每年更换一次，更换量为0.1t/a，根据《国家危险废物名录》（2021 年版），危险废物类别为HW08，危险废物代码为 900-249-08。

②废矿物油桶

废矿物油桶，产生量0.02t/a，根据《国家危险废物名录》（2021年版），危险废物类别为HW08，危废代码为900-249-08。

本项目危险废物基本情况详见下表。

表 4.5-2固体废物污染源源强核算一览表

| 序 号 | 危险废 物名称 | 危险废物 类别 | 危险废物代码 | 产生量/(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害成分 | 产废 周期 | 危险特性 | 污染防 治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物 油 | HW08 | 900-249-08 | 0.1 | 设备维修 | 液态 | 多环 芳烃、 苯系 物 | 芳香族类 有机化合 物 | 1年 | T ，I | 委托有 资质的 单位处 理 |
| 2 | 废矿物 油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.02 | 设备维修 | 固态 | / | 芳香族类 有机化合 物 | 1年 | T/In |  |

固体废物储存设施

本项目危险废物暂存依托现有已建的危废仓库，该危废仓库已通过环保验收。

一般固体废物环境影响分析

一般固体废物的具体管理措施如下：

（1）一般工业固体废物应执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）中的有关要求，各类废物可分类收集、定期运至垃圾仓，进入现有焚烧发电项目焚烧炉焚烧。

（2）厂区内职工日常生活产生的生活垃圾，统一收集后运至现有焚烧发电项目焚烧炉焚烧。

综上所述，本项目产生的固体废物处置措施可行，不会对周边环境产生明显不利影响，不会造成二次污染。

危险废物环境影响分析

本项目危险废物分类收集后暂存于现有垃圾焚烧发电项目危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。

1、危险废物贮存场所（设施）环境影响分析

（1）地表水影响分析

厂内已建的危险废物暂存库符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001）存间可满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及提修改单要求，及其修改单的要求，并已做好四防（防风、防雨、防晒、防渗漏）工作。危险废物暂存库设计分类暂存间，存放机油的的暂存间设计了围堰。

危险废物暂存库产生的渗滤液或因贮存不当导致发生泄漏事故，可能产生废液等， 通过暂存库内设计的围堰，不会进入地表水体，对地表水体基本无影响。

（2）地下水及土壤影响分析

厂内已建的危险废物暂存库符合《危险废物储存污染控制标准》（GB18597-2001） 的要求。暂存仓库采用防渗漏防腐蚀的环氧地坪，要求企业不定期的检查仓库场地的防  渗情况，防止污染物的跑、冒、滴、漏，减少污染物对地下水污染。采取以上措施后，

对地下水及土壤基本无影

2、固体废物运输过程的环境影响分析

本项目危险废物在出厂前，按危险废物的惯例要求，进行严格的包装，委托有资质的单位进行运输和处理后，不会对环境产生二次污染。

运输过程的最大环境风险为交通事故造成的环境影响，因此要求承接的有资质处置单位，按照该单位的环境影响报告书及相关法规要求，采用专用的危险废物运输车辆运输，采取有效的运输过程风险防控和应急处置措施，杜绝交通事故发生。

综上所述，本项目的固体废物均根据环评时段的具体要求，采取了相应的处置措施，只要建设单位认真落实本环评提出的各项固体废物处置措施，并按照固体废物的相关管理要求，加强各类固体废物的收集、分类储存、转移和处置管理，本工程产生的固体废物均不会造成二次污染，因此对环境的影响很小。

小结

建设单位应严格按照要求建设危险废物暂存设施，只要建设单位认真落实环评提出的固体废物处置措施，保证固体废物得到有效处置，本项目产生的固体废物对环境的影响可得到有效的控制，可避免项目产生的固体废物对地下水环境和土壤环境造成二次污染。

地下水环境影响分析

评价工作等级

① 行业分类

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A地下水环境影响评价行业分类表，本项目属于“U城镇基础设施和房地产-149、生活垃圾（含餐厨废弃物）集中处置”，环评要求为报告书类别，本项目属于地下水Ⅱ类类建设项目。

② 建设项目敏感程度

建设项目的地下水环境敏感程度分为敏感、较敏感、不敏感三个类别，分级原则见表4.6-1。

表 4.6-1地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水源（包括已建成的在用、备用、应急水源）准保护区，除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设立的与地下水环境相关的其他保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊的地下水资源保护区 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其他地区 |
| 注：表中“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下的环境敏感区 |  |

经调查，拟建项目位于在兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内），不在各级集中式饮用水水源保护区范围内，且不位于特殊地下水资源保护区内，因此，本项目对地下水敏感程度为不敏感。

③ 评价等级

地下水环境影响评价工作等级划分见表4.6-2。

表4.6-2地下水环境影响评价等级划分表

| 环境敏感程度 | 项目类别 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Ⅰ类项目 | II类项目 | III类项目 |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

因此，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）规定，本项目地下水环境评价工作等级为三级。

评价内容

根据本次地下水的评价等级和《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610－2016）对评价工作内容的规定，结合建设项目地下水环境的特点，确定本次地下水环境影响评价内容如下：

（1）了解调查评价区和场地环境水文地质条件。

（2）基本掌握调查评价区的地下水补径排条件和地下水环境质量现状。

（3）采用解析法或类比分析法进行地下水环境影响分析与评价。

（4）提出切实可行的环境保护措施与地下水环境影响跟踪监测计划。

评价范围

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）的地下水环境 调查评价范围确定方法中的查表法要求，三级评价项目地下水环境评价范围≤6km2。在现场水文地质条件调查的基础之上，确定本项目所在地周边4km2 为该次的评价范围。

区域地质条件概况

1、开封市地质地层概况

由于地质成因，开封市区地层沉积了较厚的以细砂、中细砂为主的第四系和 新近系、古近系松散沉积物，前新生代地层埋藏较深；在郑州的西南部山区和山 前地区，元古界、古生界及新生界地层埋藏较浅且均有出露。超深层地下水储存有关的地层由老到新分述如下：

（1）中生界以前地层

中生界及以前地层在研究区深埋地下，其岩性及埋深见表4.6-3。

表 4.6-3  中生界及以前地层简表

| 界 | 系 | 埋深（m） | 厚度（m） | 主要岩性描述 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中生 界 | 白垩 | 600～3000 埋深（m） | 约 400 厚度（m） | 见于开封石油钻孔内。棕红色泥岩、灰绿色石英砂岩、砂质泥岩、泥质砂岩并夹火成岩和喷发岩块。 |
|  | 侏罗 系 |  |  | 见于开封石油钻孔内。黄绿色页岩、细粒长主要岩性描述 |
|  |  |  |  | 石石英砂岩和粘土质页岩互层。 |
|  | 三叠 |  |  | 见于郑州、开封钻孔内。青灰色石英砂岩与暗红色泥质砂岩。 |
| 古生 | 二叠 | 0～3500 | 800～1000 | 东部见于邸阁钻孔内，西部见于郑州西北及南部低山区。下部为黑灰色页岩夹灰白色石英砂岩和煤层；中部为灰白色细粒至粗粒长石石英砂岩；上部为紫红色粉砂岩、细砂岩及泥质粉砂岩。 |
|  | 石炭 | 0～4000 | >100 | 分布同二叠。上部为泥岩、铝土质泥岩和铝土砂、粉砂岩、砂岩；上部为灰岩夹薄层的粗粒石英砂岩、砂质泥岩和薄煤层。 |
|  | 奥陶 | 0～4200 | 1000～500 | 邸阁钻孔见到，新官白寨附近出露。下部为泥灰岩、角砾状灰岩，中上部为泥灰岩、厚层灰岩、白云岩互层。岩溶发育。 |
|  | 寒武 | 0～4500 | 30～500 | 分布向奥陶系。浅灰色豹皮灰岩及泥灰岩，灰色鲕状灰岩夹紫红色和黄绿色页岩、灰色白云质灰岩、泥质条带灰岩，岩溶较为发育。 |
| 元古 | 前震旦 | 0～5000 | 300～400 | 东部见于南官庄钻孔内，西部出露于西南山区，岩性主要为千枚岩、石英岩及大理岩。 |

（2）新生界地层

研究区正在开采的超深含水层均属于新生代地层，如下：

古近系（E）

仅见于开封、郑州钻孔内，郑州西南部山区及通许隆起部位缺失。岩性为一套棕红色的粗砾巨砾岩、砂岩、暗红色的泥质砂岩和红棕色的砂质泥岩并夹有褐色泥岩的陆相堆积。与其下的中生代岩层呈不整合接触，上被新近系覆盖。西部厚度大于600m，东部厚度大于 1000m，开封市顶板埋深在 1800～2500m 之间，底板埋深在 2000～4000 之间（如图 4.6-1），古近系及其以下的地层构成了目前开封坳陷区开采的超深层地下水的基底。

图 4.6-1 古近系底界等深线图

新近系（N）

新近系是本区域目前主要开釆的超深含水层。上被第四系覆盖，整个区域均 有分布，发育较好，在郑州西南山区深切的沟谷中及郑州新密公路两侧均有出露。 西部厚度大于 500m，东部厚度在 600~2000m 之间，通许隆起（凸起）部位厚度 小，开封北部厚度大，开封市区顶板埋深在 250～400m 以下，底界埋深 1800~2500m（如图 4-2）， 从岩性上可分为两组：

①馆陶组（Ng）：下部为褐灰色灰岩、泥灰岩、钙质砂岩；中部为灰绿色 细砂岩及疏松砂层，砾状砂岩；上部为浅绿色细砂岩夹紫色泥岩和粉砂岩。开封 市南部顶板埋深约 1250m，北部和西部在 1700m 以下，厚度从南到北约为 200~800m。

②明化镇组（Nm）：按岩性自下而上分为四段：棕红显紫色粘土、亚粘土 与粉砂、细砂层；褐黄色泥质粉砂、灰白色粉细砂与棕红色显紫色亚粘土、粘土 互层；棕红色粘土、亚粘土、泥质粉砂夹灰白色粉细砂层；黄褐色细砂、灰绿色泥质粉砂与棕红色亚粘土层，开封市区自南向北，厚度从 950~1400m，顶板埋深自 250~400m。

图 4.6-2 新近系底界等深线图

第四系（Q）

它是本区最新的沉积盖层。厚度在 200～400m 之间，其底界埋深见图4-3。下更新统（Q1 ）：成因类型主要为冰水湖相。堆积物由棕红、灰绿色厚层粘土、亚粘土与黄棕色粉细砂、中细砂组成，厚度 50~200m。

中更新统(Q2)：成因类型以冲积为主。岩性为棕黄、棕红色似黄土状亚砂土、亚粘土夹厚度不大的中细砂、粉细砂层，厚度一般 10～60m 左右，最厚可达百余米。

上更新统（Q3）：本统为黄河古冲积物。其特点是呈二元结构，下段为暗灰、浅黄棕色亚砂土、亚粘土与中粗砂、中细砂互层；上段为土黄、灰黄色亚砂土、轻亚砂土、亚粘土与中细砂、粉细砂互层，厚度 10～70m。

全新统（Q4）：遍布广大平原区，均为黄河冲积物。厚度10～40m，岩性由黄灰、

灰黄色轻亚砂土、亚砂土、黄土状土与厚层粉细砂、细粉砂组成。

4.6-3  第四系底界等深线图

2、兰考县地质地层概况

由于黄河多次决口改道，使兰考县的地貌较为复杂。县境内有两条明显的黄 河故道横跨全境，几条故堤和无数堤坝遍布全县。故道两侧分布着四条东西向的 带状沙丘和沙垄。在明故道和清故道的中心分布着槽型洼地，零星的蝶型洼地点 缀在沙岗和沙丘之间。全县有沙丘 324 个，沙垄 17 条，风口 86 个。黄河流经县 境西北部，距县城 10km。奔腾咆哮的黄河在此完成了她那最后一弯，直奔大海。 由于历史上黄河多次在此决口，形成多处沙丘沙岗、滩涂湿地、岛屿河湾，地形 地貌起伏不平。全县土质大部分由冲积和淤积的粉、细砂、亚砂土、亚粘土及部 分淤土组成。兰考县地质构造属东濮凹陷区，有丰富的石油和天然气资源。在明 故道以和清故道以南，为现今黄河故道的背河洼地 1~5km，地势低洼平坦，与故道的地面高差为 3~4m，是全县盐碱地的主要分布地带。

浅层水：地面以下 40~50m 深度以上的地下水。20~30m 以下为第一个主 要含水层，厚度较大，一般 10~15m，个别地方达 20m 以上，含水层岩性以细 砂或中细砂为主。浅层水又可分为富水区、中等富水区、弱富水区。富水区主要分布在县西部、中部和东北部，总面积 681.14km2，占全县面积的 65.07% ，含水砂层厚度10~20m，中等富水区主要分布在县东部地区，面积 304.87km2，占总 面积的 29.12% ，含水砂层厚度 10m 左右。弱富水区零星分布于县黄河故道的高漫滩区，面积 60.79km2 ，占总面积的 5.81%含水砂层厚度小于 10m。

中深层水：中层地下水（50~100m）在 70~80m 深度以下，可见 3~14m 厚度的细、中细砂含水层。深层地下水（100~200m）含水厚度 13.4~24m，岩性以细砂、中细砂、细中砂为主。

水文地质条件

1、地下水赋存条件与分布规律

兰考县位于华北沉降带南部，广泛分布第四系松散堆积物，平原区上部为全新统一中更新统黄河冲击砂、粉土夹粉质粘土，之下为冲湖积、湖积、冰水堆积 物，岩性为各种砂层、粉土、粉质粘土及粘土。第四系之下为新近系湖相堆积物。受古气候、古地理沉积环境的影响，广泛分布有咸水、微咸水、高硬度水、高氟水以及高铁高锰水等原生劣质水。

集聚区所在区域地下水埋深在地面下约 1.0~1.8m，属空隙潜水类型，其动态变化主要受季节性降水影响，从7 月中旬至 10 月上旬是每年地下水水位丰水期，每年12 月至2 月为枯水期。按正常情况上部潜水的年变化幅度在 1.0~2.0m 之间。根据兰考县的长期水文观测质料，近 3-5 年该场地最高水位在 0.5m 左右。

根据地下水埋藏条件，水利特征，结合地下水开采条件将区内地下水划分为浅层水、中深水及深层水。浅层水系指埋藏于地表下 60m 左右的含水岩组，中沈层系指埋藏于地表下 60~300m 左右的含水岩组，300m 以下为浅层水。

2、浅层地下水

含水层（组）埋藏深度主要在 60m 以下至 300m 左右，上部为弱透水层，下部含水层具层压性质。含水砂层大致有 6~8段，岩性为中细砂和细砂，总厚度 30~60m，单位出水量 4~6m3/h。中深层地下水接受浅层水的补给。主要排泄方式为人工开采和县城北部越流补给浅层地下水。

中深层水水化学类型为 HCO3-Na及 HCO3-NaMg 型，埋深 60~80m 处为咸水段，矿化度接近 2g/L 。含氟量高达 2.0mg/L。

3、深层地下水

含水层为新第三系冲积湖积层，岩性由细砂，细中砂及中粗砂砾石组成。含水砂层以新第三系为主。砂层顶板埋深 300m，共有8~10层，砂层厚度大，分布稳定，单层厚 5.0~16.0m，砂层总厚 60.0~80.0m 。与上部中深层含水层之间有 20~40m 厚的粉土、粉质粘土、粘土相隔。中深层与深层地下水的联系微弱。单 井涌水量按15m降深换算为 1000~3000m3/d ，为水量丰富区。含水层渗透溪水1~4.66m/d，导水系数 412.15m2/d 左右，储水系数 0.001~0.015。

浅层水水化学类型较为单一，为 HCO3-Na及 HCO3-NaMg 型水。矿化度为 0.5g/L ，属淡水，pH 值在 8.10~8.25 之间，属弱碱性水；总硬度 20.5~55.6mg/L （以碳酸钙计）属于极软水；水温 28~31℃, 属低温热水；含氟量偏高，是无色、无味、无嗅、透明水。

4、地下水利用现状

浅层地下水是兰考的主要水资源，浅层地下水的补给主要有降水、灌溉回归、引黄渠入渗和黄河侧渗四个来源。全县多年平均浅层地下水的补给多年平均浅层地下水可开采量为 1.5021亿m3，可保灌65万亩耕地。兰考县地层自地表至 60m内，为黄河近代冲积的松散沉积物，10~20m 一下为第一个含水层，水量丰富，水质良好，埋藏较浅，对开发利用，发展农田灌溉非常有利。平水年可利用水资 源量为2.44亿m3，农田灌溉面积预计发展到72.4 万亩，尚有余水0.33亿m3 。偏旱年可利用水资源量为2.48 亿 m3 ，农业工业生产及生活用量为2.5亿m3 ，缺水413万m3。兰考县浅层地下水矿化多为0.6~1.5 克，主要是重碳酸盐水，局部也有一些氟化物、硫酸盐水。全县水质大致可以分为淡水区、微咸水区、咸水区、氟水区5种类型，其中咸水、微咸水呈点状分布：黄河故道区水质较好，背河洼地区和县城周围水质较差。

4、厂区地层结构

依据钻探、静力触探及土工试验成果，勘探深度范围内将地层分为 13 个单元层，现自上而下对各层岩土的特征详细描述如下：

第（1）层，粉土（Q4al ）：黄褐色，稍湿～湿，稍密，无光泽反应，无摇振反应，干强度低，韧性低，具黄色铁锈质斑点及青灰色钙质斑，偶见蜗牛碎壳，含砂量大，局部夹薄层粉砂，上部约有 0.5m 厚的耕土，该层在场地内普遍分布。

第（2）层，粉砂（Q4al ）：灰黄色，湿，稍密，主要矿物成份以长石、石英、少量云母碎片为主，颗粒级配不良，夹褐黄色密实状粉土，该层在场地内普遍分布。

第（3）层，粉质黏土（Q4al）： 灰黄色，可塑，有光泽，韧性中等，干强度中等，含少量小粒径钙质结核，局部夹少量粉砂，该层在场地内普遍分布。

第（4）层，粉土（Q4al ）：灰黄色，稍湿～湿，密实，局部砂质含量高，干强度低，韧性低，摇振反应中等，夹黄褐色中密状粉砂，该层在场地内普遍分布。

第（5）层，粉质黏土（Q4al）： 灰黄～浅灰色，可塑，稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，具青灰色斑点及黑色铁锰质斑点，局部夹有粉土薄层，该层在场地内普遍分布。

第（6）层，粉土（Q4al ）：灰黄色，湿，中密～密实，无光泽反应，摇振反应中等，干强度低，韧性低，具黄色铁锈斑点，砂感强，局部夹薄层粉质黏土，该层在场地内普遍分布。

第（6）- 1 层，粉质黏土（Q4al ）：灰黄色，可塑，稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，具青灰色斑点及黑色铁锰质斑点，局部夹有粉土薄层，该层在场地内局部缺失。

第（7）层，粉质黏土（Q4al）： 灰黄色～灰色，可塑，稍有光泽，无摇振反应，干强度中等，韧性中等，具黑色铁锰质斑点，该层在场地内普遍分布。

第（8）层，粉砂（Q4al ）：褐黄色，稍密～中密，主要矿物成份以长石、石英、少量云母碎片为主，颗粒级配不良，夹褐黄色密实状粉土，该层在场地内普遍分布。

第（9）层，细砂（Q3al ）：褐黄色，灰黄色，饱和，密实，主要矿物成份以长石、石英、少量云母碎片为主，颗粒级配不良，局部夹薄层粉土，该层在场地内普遍分布。

第（10）层，粉质黏土（Q3al）： 黄褐色～棕黄色，硬塑～坚硬，有光泽，韧性高，干强度高，含大量小粒径钙质结核，该层在场地内普遍分布。

第（11）层，细砂（Q3al ）：褐黄色，灰黄色，饱和，密实，主要矿物成份 以长石、石英、少量云母碎片为主，颗粒级配不良，局部夹粉土薄层，该层在场地内普遍分布。

第（12）层，粉质黏土（Q3al ）：黄褐色～棕黄色，硬塑，有光泽，韧性高，干强度高，含大量小粒径钙质结核，该层在场地内普遍分布。

第（13）层，细砂（Q3al ）：棕黄色，饱和，密实，主要矿物成份以长石、石英、少量云母碎片为主，颗粒级配不良，局部夹薄层粉质黏土，该层在场地内普遍分布。

第（14）层，粉质黏土（Q3al ）：黄褐色～棕黄色，硬塑，有光泽，韧性高，干强度高，含大量小粒径钙质结核，该层在 70.5m 勘探深度范围内未揭穿最大揭露厚度为 16.3m。

地下水环境影响评价

施工期地下水环境影响

1、施工期水污染源

施工期的外排废水主要包括：

（1）施工人员的生活污水，其主要污染物为COD、SS等。

（2）施工期间排放的生产废水，废水中主要污染物为：SS、pH、油类等。

2、施工期水污染防治措施

（1）在施工场地建设化粪池，施工人员排放的生活污水经化粪池预处理后排入现有工程生活污水管网系统，然后进入废水处理站进行处理，不外排；

（2）在搅拌机前台和运输车清洗处建设沉淀池，排放的废水经沉淀后用于洒水降尘；

（3）在施工场地四周设置集水沟，收集施工现场产生排放的混凝土养护水、渗漏水等建筑废水，经沉淀处理后用于洒水降尘；

（4）施工现场所有临时废水收集、处置设施，均采取防渗隔漏措施；

项目施工期不取用地下水，采取以上废水处理防治措施后，对地下水水质可能产生的影响极小。

营运期地下水环境影响评价

（1）污染情景及污染源强

根据设计及环评要求，拟建项目工艺设备和地下水各环保设施均达到设计要求条件，防渗系统完好，污水经收集进入污水处理系统，正常运行情况下，不会有污水的泄漏情况发生，也不会对地下水环境造成影响。地下水环境污染事件主要可能由污水运输及处理环节的环保措施因系统老化、腐蚀等原因不能正常运行或这保护措施达不到设计要求时，可能会发生污水泄漏事故，造成废水渗漏到土壤和地下水中。

本项目生产废水全部纳入已建的渗滤液处理站进行处理，因此地下水影响主要考虑 渗滤液处理站泄露。在《兰考县环保能源工程项目》在地下水预测中已经对渗滤液处理站泄露进行了地下水预测，本环评引用该报告的相关内容，具体如下：

（2） 主要评价因子

从污染物的来源可以看出，废水中主要污染物为 COD、BOD5、SS、TP和氨氮。SS 在进入地下水之前很容易被包气带土壤吸附，进入地下水中含量很少，可以不作为主要的评价因子。由于有机物最终都换算成 COD，因此本项目的主 要污染因子考虑为 COD和氨氮。虽然COD 在地表含量较高，但实验数据显示 进入地下水后含量极低，基本被沿途生物消耗掉，因此我们用高锰酸盐指数替代，其含量可以反映地下水中有机污染物的大小。因此，模拟和预测污染物在地下水中的迁移扩散时，用高锰酸盐指数代替COD，COD的浓度为 80000mg/L，多年的数据积累表明高锰酸盐指数一般来说是 COD的40%~50%，因此模拟预测时高锰酸盐指数浓度为 40000mg/L，氨氮浓度为 2000mg/L。

（3）预测模型

①根据本次勘察成果，各土层在垂直、水平方向上厚度埋深变化不大，总体各土层均匀性较好。因厂区周边的潜水区与承压区的水文地质条件较为简单，可通过解析法预测地下水环境影响。正常情况下，厂区基本不产生地下水污染，故不做预测。

②非正常工况下，主要的考虑因素是污水处理区的渗漏对地下水可能造成的影响。因此将污染源视为连续稳定释放的点源，通过对污染物源强的分析，筛选出具有代表性的污染因子进行正向推算。分别计算100天，1000天，10年，20年后的污染物的超标距离。

假设渗滤液低流量、长时间泄漏；此污染情景可概化为一维稳定流动一维水动力弥散问题，本情景适合导则推荐解析法中的 D.1.2.1.2，一维半无限长多孔介质柱体，一端为定浓度边界。取平行地下水流动的方向为x轴正方向时，污染物浓度分布模型如下：

式中：x—预测点距污染源强的距离，m；

t—预测时间，d；

C（x，t）—t 时刻点 x 处的示踪剂浓度，g/L；

C0—地下水污染源强浓度，mg/L；

u—水流速度，m/d；

DL—纵向弥散系数，m2/d；

erfc (    )—余误差函数。

（4）预测结果

①正常情况下，通过建立垃圾渗滤液收集系统，渗滤液全部收集处理。垃圾贮坑采用混凝土垫层、水泥沙浆层、厚高分子复合防水卷材两道、防水抗渗钢筋 混凝土层、厚环氧沙浆层等多重方式防渗；渗滤液坑、渗滤液处理站的构筑物均采用钢筋混凝土结构，采用水泥沙浆层、厚环氧玻璃钢隔离层，厚高分子复合防水卷材两道、防水抗渗钢筋混凝土层、厚环氧沙浆面层等多重方式防渗。管道施工应严格符合规范要求，接口严密、平顺，填料密实，厂区基本不产生地下水污染。

表 4.6-4 防渗措施效果

| 防渗设施 | 防渗设施 | 防渗效果 |
| --- | --- | --- |
| 垃圾坑 | 混凝土垫层、水泥沙浆层、厚高分子复合防水卷材两道、防 水抗渗钢筋混凝土层、厚环氧沙浆层等多重方式防渗 | P8 抗渗等级 |
| 渗滤液池 | 钢筋混凝土结构，采用水泥沙浆层、厚环氧玻璃钢隔离层， 厚高分子复合防水卷材两道、防水抗渗钢筋混凝土层、厚环 氧沙浆面层等多重方式防渗 | P8 抗渗等级 |
| 渣坑 | 采用 450~350 厚混凝土墙壁，底板 500~1200 厚，裂缝控制 0.2mm,混凝土采用 C35 抗渗混凝土 | P8 抗渗等级 |

②非正常工况下，当垃圾贮坑出现局部防渗失效，垃圾渗滤液以点源从失效位置泄漏进入地下水。则污染物运移范围计算分别见表 4.6-5 和表4.6-6。

表4.6-5 高锰酸盐污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 10 | 13 | 44 | 86 | 135 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度 | 90.56 | 2.55 |  |  |  |
| 时间 | 距离（m） | 10 | 13 | 44 | 86 | 135 |
|  | 污染指数 | 30.19 | 0.85 |  |  |  |
| 1000d | 浓度 |  | 12080 | 2.11 |  |  |
|  | 污染指数 |  | 4026.67 | 0.70 |  |  |
| 10年 | 浓度 |  |  | 3625 | 2.83 |  |
|  | 污染指数 |  |  | 1208.33 | 0.94 |  |
| 20年 | 浓度 |  |  |  | 943.9 | 2.29 |
|  | 污染指数 |  |  |  | 314.63 | 0.76 |

表 4.6-6 氨氮污染物运移范围预测结果表

| 时间 | 距离（m） | 10 | 13 | 43 | 88 | 132 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 100d | 浓度 | 4.53 | 0.13 |  |  |  |
|  | 污染指数 | 22.65 | 0.65 |  |  |  |
| 1000d | 浓度 |  | 604.0 | 0.16 |  |  |
|  | 污染指数 |  | 3020 | 0.8 |  |  |
| 10年 | 浓度 |  |  | 200.6 | 0.18 |  |
|  | 污染指数 |  |  | 1003 | 0.9 |  |
| 20年 | 浓度 |  |  |  | 39.2 | 0.18 |
|  | 污染指数 |  |  |  | 196 | 0.9 |

注：污染指数标准参照《地下水质量标准》（GB/T 14848-93）中 Ш 类水标准。

a、本项目建设区地下基础之下潜水含水层为粉土层，渗透性能较好，弥散系数较大。从上表中可以看出，根据污染指数评价确定高锰酸盐和氨氮在地下水中污染范围为：高锰酸盐迁移100天扩散距离为13m，1000天时扩散到44m，10年将扩散到86m，20年将扩散到135m；氨氮的污染迁移情况为：100天扩散距离为13m，1000天扩散距离为43m，10年扩散距离为88m，20年扩散距离为132m。

b、对深层地下水的污染影响

判断深层地下水是否会受到污染影响，通常分析深层地下水含水组上覆地层的防污性能和有无与浅层地下水的水利联系。通过水文地质条件分析，区内第 I、第Ⅱ含水组顶板为分布比较稳定且厚度较大（平均厚度分别为 5.48m、8.28m） 的粉质粘土隔水层，所以垂直渗入补给条件较差，与浅层地下水水利联系不密切。

事故状况下，泄漏废水将对地下水环境造成明显不利影响。因此，建设单位应从源头控制泄漏，严格按照相关技术规范做好防渗，加强环境管理，维护环保设施的正常运行，杜绝非正常排放。

油脂罐

污水处理区

生产区

图4.6-1 厂区分区防渗图

图例

：重点防渗区

4、地下水监测计划

为及时掌握项目区域地下水动态与水质变化趋势，应对项目区及周围地下水进行长期监测，做好监测预警工作，重点监测浅层地下水。

本项目在现有焚烧发电项目厂区内建设， 现有地下水监测井布设点位、监测项目、监测频次能够满足地下水三级评价要求，故本项目地下水监测依托现有工程即可，现有监测方案如下：

（1）监测点位布设

表4.6-5   厂区地下水监测点位布设情况

| 编号 | 位置 | 设置情况 |
| --- | --- | --- |
| 1# | W1 ：经度：114.83545692；纬度：34.80009844，井深：35米（本底井） | 依托 |
| 2# | W2：经度：114.847525；纬度：34.805213；井深：35米（监测井） | 依托 |
| 3# | W3：经度：114.848143；纬度：34.805213：井深：35米（监测井） | 依托 |

监测井的井口保护装置的设置及标识牌的设立，应根据《地下水环境监测技术规范》（HJ 164-2020）进行规范设置，具体如下：

1）环境监测井井口保护装置要求

①为保护监测井，应建设监测井井口保护装置，包括井口保护筒、井台或井盖等部分。监测井保护装置应坚固耐用、不易被破坏。

②井口保护筒宜使用不锈钢材质，井盖中心部分应采用高密度树脂材料，避免数据无线传输信号被屏蔽；井盖需加异型安全锁；依据井管直径，可采用内径为24 cm～30 cm、高为50cm 的保护筒，保护筒下部应埋入水泥平台中10 cm 固定；水泥平台为厚15cm，边长50cm～100 cm 的正方形平台，水泥平台四角须磨圆。

③无条件设置水泥平台的监测井可考虑使用与地面水平的井盖式保护装置环境监测井标识要求

2）环境监测井标识要求

环境监测井宜设置统一标识，包括图形标、监测井铭牌、警示标和警示柱、宣传牌等部分。

表 4.6-6地下水监测井图形标志图

| 地下水环境监测井图形标示意图 | 警示标示意图 |
| --- | --- |

（2）监测项目

pH、氨氮、高锰酸盐指数、氟化物、粪大肠菌群、COD、BOD、细菌总数、氯化物。

（3）监测频率

本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，可进行监督性监测，1 次/季度。

（4）将每次的监测数据及时进行统计，整理，并将每次的监测结果与相关标准及历史监测结果进行比较，以分析地下水水质各项指标的变化情况，确保厂区周围地下水水环境的安全。

（5）应急响应

为了更好的保护地下水资源，尽可能减少突发事故对地下水的破坏，应制定地下水风险事故应急响应预案，对渗漏点采取的封闭、截流等措施，防止受污染的地下水扩散，把受污染的地下水集中收集并进行治理。

小结

总体来说，本项目通过落实各项环保治理措施，加强生产管理，对餐厨处理间、油脂罐区、渗滤液处理站、餐厨垃圾及餐厨废弃油脂预处理废水厌氧罐区等设施进行严格的防渗漏处理后，可大大减轻各种污水下渗对地下水可能造成的污染，本项目的建设对周围地下水环境产生的影响不大，建设项目对地下水环境影响是可以接受的。

土壤环境影响评价

评价范围

根据《环境环境影响评价技术导则-土壤环境》（试行）（HJ964-2018）的附录 A 土壤环境影响评价项目类别,“餐厨废弃物集中处置”属于Ⅳ类项目，不需要进行土壤环境影响评价。考虑到本项目涉及废粗油脂和高浓度废水的暂存和处置，本次评价将土壤环境影响评价提高一级，土壤评价工作等级定为三级，以项目区域及周边50m范围作为本项目土壤环境评价范围。

评价时段

本项目重点评价时段为项目运行期。

土壤污染途径分析

据项目工程分析，本项目不涉及重金属使用，不涉及有毒有害物质排放，主要生产废气为二氧化硫、氮氧化物、颗粒物、硫化氢、氨气，且根据大气影响预测结论，本项目各污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率 Pmax 值为 7.340% ，因此本次评价不考虑大气污染物沉降污染。重点考虑危废贮存库废机油和垃圾处理车间油脂类物质通过垂直下渗的形式渗入项目区土壤的污染途径。

正常工况下，本项目潜在土壤污染源均达到设计要求，防渗性能完好，对土壤影响较小；非正常工况下，项目土壤环境影响源及影响因子识别如表 4.7-1。

表4.7-1  土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 非正常工况 | 潜在污染途径 | 主要污染物 |
| --- | --- | --- | --- |
| 危废贮存库、油脂储罐 | 地面产生裂缝、油脂储罐破裂 | 地面产生裂缝，污染物垂直下渗污染土壤环境 | 石油烃、油脂 |
| 渗滤液处理站 | 地面产生裂缝、 | 地面产生裂缝、 | COD、NH3-N、BOD5 |

土壤环境影响

类比对象为省内的厨余垃圾处理项目。由于本项目与类比项目所在区域的土壤类  型、土体构型等情况相似，且污染物的产生方式、类别、基本性质均类似，因此采用类

比现有项目，对土壤的影响具有较好的可类比性。

1 、地面漫流

对于地上设施，在事故情况和降雨情况下产生的废水可能会发生地面漫流，进一步污染土壤。本项目营运期废水采用明管高架输送，经管道直接打入现有的废水收集池；厂区内设有雨水收集明沟，收集初期雨水，初期雨水全部进入污水处理站；同时企业应设置废水防控措施，设置围堰拦截事故水，确保事故废水进入事故应急池，事故应急池设有应急泵。采取上述措施后，可全面防控事故废水和可能受污染的雨水发生地面漫流进入土壤。在全面落实三级防控措施的情况下，物料或污染物的地面漫流对土壤影响可接受。

2 、垂直入渗

对于地下或半地下工程构筑物，在事故情况下，会造成物料、污染物等的泄露，通过垂直入渗进一步污染土壤。

本项目实施后可参照《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013） 中的要求，根据场地特性和项目特征，制定分区防渗。对于地下及半地下工程构筑物、危废暂存场所采取重点防渗，对于可能发生物料和污染物泄露的地上构筑物采取一般防渗，其他区域按建筑要求做地面处理。厂区内工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物应采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏。管线敷设尽可能采用地上或架空敷设，做到污染物“ 早发现、早处理” ，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染事故风险。综上，在落实各项防治措施的前提下，本项目的实施对周围土壤环境影响可接受。企业应进一步做好各项地下水和土壤的污染防治工作，建立完善的监测制度和应急响应制度，及时发现污染、及时控制。

评价结论

（1）现状土壤环境质量监测结果表明：本项目各监测点土壤监测指标均不超标，低于 GB36600-2018 第二类建设用地筛选值，项目区域土壤现状环境质量良好。

（2）本项目在非正常工况下危废贮存库、粗油脂罐区、渗滤液处理站地面产生裂隙，废机油、油脂或生产废水通过地裂缝垂直下渗至土壤环境，可能会污染土壤环境。

（3）本项目采取源头控制、过程防控和跟踪监测方面的污染防控措施后，可有效降低项目建设对土壤环境的影响，项目建设对厂区及周围土壤环境的影响可接受。

表 4.7-3土壤环境影响自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影 响 识 别 | 影响类型 | 污染影响型；生态影响型□；两种兼有□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地；农用地；未利用地□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （0.036）hm2 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（农田）、方位（西）、距离（20m） |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降；地面漫流；垂直入渗；地下水位□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 全部污染物 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类；Ⅱ类；Ⅲ类□；Ⅳ类 |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感；较敏感；不敏感□ |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级； 二级□；三级 |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 调 查 内 容 | 资料收集 | a) ； b) ； c) ； d |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 |  | 占地范围外 |  | 深度 |  |
|  |  | 表层样点数 | 2 |  | / |  | 0.2m |  |
|  |  | 柱状样点数 | / |  | / |  | / |  |
|  | 现状监测因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；其它项目二噁英 |  |  |  |  |  |  |
| 现 状 评价 | 评价因子 | 砷、镉、铬（六价）、铜、铅、汞、镍；其它项目二噁英” |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 156180； GB 36600；表 D.1□；表D.2□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）表1中第二类用地建设用地土壤污染风险筛选值 |  |  |  |  |  |  |
| 影 响预测 | 预测因子 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录E；附录F□；其他（/） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（/） 影响程度（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a) ；b) □； c) □ 不达标结论：a) □ ； b) □ |  |  |  |  |  |  |
| 防 治 措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障√；源头控制√；过程防控□；其他（） |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 |  | 监测频次 |  |  |
|  |  | / |  | / |  | / |  |  |
|  | 信息公开指标 | / |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 项目营运期对土壤的环境影响可接受 |  |  |  |  |  |  |

运输过程环境影响分析

本项目餐厨垃圾运输车、餐厨废弃油脂车运输过程中对沿线造成的主要环境影响为恶臭影响，其次为交通噪声影响。

餐厨垃圾、餐厨废弃油脂运输

餐厨废弃物、餐厨废弃油脂收运（处置） 单位为各餐厨废弃物产生单位统一配置餐厨废弃物盛装专用桶，餐饮企业或企事业单位食堂应将餐厨垃圾装入规定的容器按规定的时间和地点放置，收运单位负责将其运送到本项目。餐厨废弃 物运输车辆采用密闭式运输车，车上设有挂通机构将垃圾收集桶提升至车厢顶部，再通过翻斗机构将餐厨废弃物倒入车厢内。

收运过程污染源

收运过程废气

本项目餐厨垃圾收运车、餐厨废弃油脂车直接运至项目厂区，运输车辆均为密闭式运输车，保证垃圾密封、不泄漏，并制定合理的行车路线和运输时间，避开人流高峰，远离沿线敏感点，随时检查专用垃圾车的密封性， 防止恶臭外逸；则能最大限度地减少本项目收运过程中对周边环境造成影响。

运输车到达本项目厂区后，驶入卸料大厅卸料，卸料过程中的臭气计入餐厨垃圾处理阶段的污染源分析。

收运过程废水

收运过程中所用车辆均为密封运输车，不会有沥液流出。运输车到达本项目厂区后，驶入卸料大厅卸料，运输车在卸料区冲洗，冲洗废水计入垃圾处理阶段的污染源分析。

收运过程噪声

餐厨垃圾运输车、餐厨废弃油脂车噪声源强为 85dB(A)，在无任何防护设施的情况下，餐厨垃圾运输车和吸粪车噪声随距离的衰减结果见表 4.8- 1。

表4.8-1 本项目运输车辆噪声预测一览表单位： dB(A)

| 噪声源阶段 | 源强 | 噪声预测值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 5m | 10m | 15m | 20m | 30m | 40m | 45m |
| 运输车辆 | 85 | 71 | 65 | 61.5 | 59 | 55.5 | 53 | 51.9 |

根据项目运输车辆配置， 每日运送餐厨垃圾进入厂区的垃圾运输车辆约 30 车次， 分摊到各运输干线及各工时段，除进厂附近道路外，各交通干道上同时段通行的垃圾运输车辆基本上只有单辆车，即垃圾运输车辆对沿线交通噪声的 贡献值可直接采用上表的结果。餐厨废弃物运输交通干线沿线的环境保护目标 距离行车道一般在 10m 以外，因此项目运输车辆行驶对沿线环境保护目标的噪声影响较小。

收运过程固废

收运过程中所用垃圾桶密闭、车辆密封，运输途中禁止洒落或泄漏。

环境风险评价

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）的要求，本次环 境风险评价的目的在于识别物料生产、贮存、转运过程中的风险因素及可能诱发的环境问题，并针对潜在的环境风险，提出相应的预防措施， 以使建设项目的事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

现有工程环境风险回顾性分析

应急预案备案情况

光大环保能源（兰考）有限公司已制定《光大环保能源（兰考）有限公司突发环境事件应急预案》，并于2018年 5月16日在开封市兰考县生态环境分局（原兰考县环境保护局）行了备案。

环境风险分布情况

根据环境风险评估报告，企业所存在的环境风险源情况如下表5.1-1所示。

表5.1-1主要环境风险源和风险因子表

| 序号 | 主要环境风险源 |  | 风险因子 | 环境风险识别 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 生产装置区 | 汽轮机 | 透平油 | 防渗措施失效后污染地下水及土壤环境。 异常燃烧，烟气温度过高，布袋损坏，影响除尘效果；烟气净化处理监控故障或石灰、活性炭注入故障，造成污染 |
|  |  | 烟气处理装置 | SO2、NOx、氯化氢、Hg、Cd、Pb、烟尘、二噁英类等 | 异常燃烧，烟气温度过高，布袋损坏，影响除尘效果；烟气净化处理监控故障，或石灰、活性炭注入故障，造成污染物超标排放；焚烧条件控制故障，产生低温或不完全燃烧、造成二噁英类等物质超标排放；除尘器中飞灰累积，遇火源引起爆炸，或活性炭质量不符合要求，产生二噁英类等物质超标排放； |
| 2 | 贮存区 | 柴油储罐 | 柴油 | 轻柴油储罐管线泄漏产生油污染，遇火源产生燃烧爆炸爆事故，以及由此引起的次生、伴生性危害对周围环境及受影响人群造成身体伤害。 |
|  |  | 垃圾卸料大厅和垃圾池 | 垃圾渗滤液（BOD5、COD、NH3-N） | 垃圾渗滤液处理系统发生故障产生事故排放，污染地表水体；由于构造、防渗等问题造成渗滤液渗漏，对附近地下水造成污染 |
|  |  |  | 恶臭气体（甲烷、硫化氢） | 垃圾会散发甲烷、硫化氢等易燃、易爆的有毒恶臭气体，甲烷浓度超标、遇明火爆炸，造成人员伤亡、财产损失。 |
|  |  | 氨水储罐 | 氨水 | 氨水泄漏，少量氨气挥发，污染大气环境 |
|  |  | 沼气储罐 | 沼气（甲烷、硫化氢） | 沼气储罐及管线泄漏，遇火源产生燃烧爆炸爆事故，以及由此引起的次生、伴生性危害对周围环境及受影响人群造成身体伤害。 |
|  |  | 危废仓库 | 废机油 | 防渗失效、废机油泄漏污染地下水。 |
|  |  | 飞灰螯合稳定化仓库 | 飞灰 | 抛洒泄露污染环境 |
| 3 | 天然气助燃系统 |  | 天然气 | 天然气输送管线泄漏，遇火源产生燃烧爆炸爆事故，以及由此引起的次生、伴生性危害对周围环境及受影响人群造成身体伤害。 |
| 4 | 污水处理系统 |  | 垃圾渗滤液处理站 | 垃圾渗滤液渗漏污染地下水，污水处理设施故障、污水管网破裂，导致污水泄漏，进入地表水，造成地表水的污染。 |
| 5 | 雨水排放系统 |  | -- | 发生危险化学物品泄漏、火灾、爆炸等事故，物料泄漏和消防废水排放雨水排放系统 |

风险防范措施

1、减少烟气事故排放风险对策

（1）由专人负责日常环境管理工作，制订“环保管理人员职责”和“环境污染防治措施”制度，加强焚烧炉废气治理设施的监督和管理。

（2）加强废气处理设施及设备的定期检修和维护工作，发现事故隐患，及时解决。

（3）焚烧烟气配备 SO2、NOx、CO、HCl、HF、烟尘的自动监测系统，对废气污染治理效果进行在线监测。

（4）引进技术先进、处理效果好的废气治理设备和设施，保证污染物达标排放。

（5）在炉温较低时采用轻柴油助燃，确保焚烧炉温度之850℃，杜绝二噁英类非正常排放。

（6）加强项目集中控制，包括主体关键装置采用分散控制系统（DCS）进行集中监视和控制，在DCS 发生全局性或重大故障时，能进行紧急停炉、停机操作；对独立的控制系统和控制设备，能在集中控制室进行系统工艺和运行工 况监视和独立操作；对随主设备配套供货的独立控制系统，如垃圾和渣坑吊斗、旋转喷雾器控制系统、气动和辅助燃烧器控制系统、布袋除尘器控制系统、汽机数字电液控制系统、汽机危急跳闸系统等通过通讯或硬接线接口与 DCS 进行信息交换。

（7）加强焚烧烟气处理工序的安全措施，一旦烟气处理系统出现异常，自动报警系统自动报警。此时停止所有可燃物进入，燃烧炉进入关闭程序，打开二次燃烧室的减压阀。金属装置接地，减少由静电产生的火灾。焚烧炉的燃烧段必须保证温度达到工艺要求，使废物充分燃烧。

2、减少烟气事故排放的措施

（1）半干法除酸系统故障防范措施

在生产过程中加强对喷射系统的检修工作，确保其正常运行。在发生故障的情况下，尽可能减少更换时间，减轻事故排放对环境的影响。

（2）活性炭喷射系统故障防范措施

焚烧过程中要确保活性炭喷射系统的正常运行，保证对重金属、二噁英类等的吸附作用。活性炭喷射系统进行自动控制和实时监控，平时加强风机的保养工作，减少风机损坏的可能性。一旦出现活性炭喷射系统故障和风机损坏，即使更换备件和启用备用风机。加上后序布袋过滤器表面积有活性炭反应层，对重金属、二噁英类等的吸附仍然有效，因此活性炭喷射系统短时间故障不会对重金属、二噁英类去除产生很大的影响。

（3）石灰粉喷射系统故障防范措施

焚烧过程中要确保石灰粉喷射系统的正常运行，保证对酸性气体的进一步净化作用。本系统进行自动控制和实时监控，平时加强风机的保养工作，减少风机损坏的可能性。一旦出现喷射系统故障和风机损坏，即使更换备件和启用备用风机。

（4）布袋除尘器泄漏故障防范措施

正常情况下，布袋可在停炉检修时按使用周期成批更换，保证过滤效率。一旦运行过程中布袋发生泄漏，在线监测仪可根据浓度变化立即发现，可逐一隔离检查更换，不会造成烟尘超标。

（5） 除二噁英类系统故障防范措施控制二噁英类主要是控制炉温在850℃，且烟气停留时间在2s 以上，运行过程中应通过自动控制系统，确保炉温和烟气停留时间在正常设计要求范围内，确保二噁英类的有效控制。由于以上故障的发生率很低和排除故障的时间较短，超标的可能性不大。二噁英类净化发生故障，是指活性炭喷射故障或布袋泄漏，两者同时发生故障的可能性极小，因此可以保持一定的二噁英类净化效率。当发 生故障时，应尽量缩短设备更换时间，减轻事故状态下二噁英类排放对环境的影响。

2、轻柴油储存系统泄漏、爆炸的防范措施

（1）严格执行国家有关安全生产的规定，采取乙类生产、贮存的安全技术措施，遵守乙类工业设计防火规定和规范。

（2）建立健全安全生产责任制实行定期性安全检查，定期对油贮罐各管道、阀门进行检修，及时发现事故隐患并迅速给以消除。

（3）增强安全意识，加强安全教育，增强职工安全意识，认真贯彻安全法规和制度，防止人的错误行为，制定相应的应急措施。

（4）轻柴油贮罐须与焚烧炉隔开一定距离，不可相邻过近。

（5）轻柴油贮罐附近须严禁烟火，并在明显位置张贴危险品标志，以及配备适当的消防器材。

（6）加强燃油系统设施的维护，防治管道、阀门泄漏。

油罐的建设首先要严格按照防火规范，确保防火间距、消防通道、消防设施等满足规定要求；储罐一旦发生火灾，其火焰热辐射对临近罐的影响要有足够的防火距离，消防设备（水喷雾消防冷却等）要达到规定配备。储罐四周应 设防火堤，按规定满足防火堤内有效容积、高度等要求。建议本项目从风险的角度考虑，制定完善的堵漏防范措施。

（7）对油罐除按规范设计围堰或防火堤外，还应考虑围堰内设置泄漏成品油收集池，以及考虑接收整个厂区火灾事故消防液的事故池。

（8）当轻柴油泄漏事故发生时，首先切断罐区雨水阀，防止泄漏物料进入雨水系统；尽可能切断泄漏源。

（9）当发生火灾或爆炸时，首先关闭废水排放阀；消防废水全部进入事故池收集；另外，对因火灾而产生的一氧化碳和烟尘等污染物，主要采取消防水喷淋洗涤来减轻对环境的影响，消防水全部进入事故池。为防止消防废水进入地表水，在雨水排放口设置截止阀，日常处于切断状态，事故时开启，消防水及污染雨水均进入事故池，确保胥河水水质安全。

3、氨水灌区风险防范措施

（1）集输管线设置自动截断阀。选用密闭性能良好的截断阀，保证可拆连接部位的密封性能。定期进行安全保护系统检查，截至阀、安全阀等应处于良好技术状态，以备随时利用。

（2）除设有就地检测液位、压力、温度的仪表外，尚须考虑在仪表室内设置远传仪表和报警装置。当储罐内液面超过容积的85%和低于15%或压力达到设计压力时，立即能发出报警信号，以便采取应急措施。

（3）将氨水储罐及输送管线区域设置为专门区域进行安全保护，可设立警示标志，应防晒，保持罐区的阴凉、通风，禁止人为火源、禁止使用可能产生火花的工具，严禁堆放易燃、可燃物品。

（4）氨水存放场所应具备防爆、地表防渗、强制排风功能，罐区设置围堰，防止氨水泄漏外流影响周围环境。

（5）储罐放空时，应根据放空气量多少和时间长短划定安全区域，区内禁止烟火，断绝交通。人和动物必须清场撤离，告知附近居民作好防护准备。

（6）氨水罐区配备砂土、蛭石或其它惰性材料，以便于吸收小量泄露的氨水。对于大量泄漏的氨水，设置事故排水系统，避免进入雨水管网，并设置消防应急泵，将泄漏的氨水用大量水进行冲洗，稀释后排入厂区事故池。

（7）加强日常维护与管理，定期检漏和测量管壁厚度。为使检漏工作制度化，应确定巡查检漏的周期，设立事故急修班组，日夜值班。加强维护保养，所有管线、阀件都应固定牢靠、连接紧密、严密不漏。

（8）在氨水罐区设置危险物品标志牌。

4、污水事故风险防范措施

（1）污水处理系统事故的防范对策

为了保证污水处理工程的稳定运行，要求垃圾渗滤液处理系统在发生事故排放时，直接将垃圾渗滤液排入事故池（1500m3，调节池兼做事故池），待事故解决后再做处理。

（2）污水处理工程事故对策措施

①提高事故缓冲能力

为了保证事故状态下迅速恢复处理工程的正常运行，主要水工构筑物必须留有足够的缓冲余地（如附加相应的事故处理缓冲池），并配备相应的处理设备（如回流泵、回流管道、仪表及阀门等）。

②配备流量、水质自动分析监测仪器

操作人员应及时调整运行参数，使设备处于最佳工况，以确保处理效果最佳。

③选用优质设备

污水处理工程各种机械电器、仪表，必须选择质量优良、故障率低、便于维修的产品。关键设备一备一用，易损配件应有备用，在出现故障时应尽快更换。

④加强事故苗头监控

主要操作人员上岗前严格进行理论和实际操作培训，定期巡查、调节、保养、维修，及时发现有可能引起的事故异常运行苗头。

（3）事故池恶臭防治对策

本次调节池兼做事故池，调节池进行加盖密封，事故时储存渗滤液产生的恶臭将与调节池上方的空气一并由排臭风机排风送至垃圾坑负压区，再由一次风机抽取垃圾贮坑上的空气作为焚烧炉的助燃空气进入焚烧炉焚烧。通过加盖密封和抽取焚烧，能够将恶臭物质在燃烧过程中被分解氧化而去除，防止事故池恶臭对周边环境的影响。

5、炉内CO量过大造成爆炸事故的防范措施

为避免焚烧炉内因CO量过大造成爆炸事故，可采取防范、减缓和应急措施有：（1）通过监测炉内氧量而得出燃烧不完全的情况，适时调整燃烧，使垃圾尽 可能充分的燃烧；（2）引风机与送风机联锁，一旦引风机故障停机，送风机也必须停机，同时停炉；（3）注意监视炉膛负压，防止出现正压；（4）若不幸发生炉内 爆炸事故而停炉，应立即停止送风并加大引风机抽风一段时间；（5）做好焚烧炉日常检修和维护工作，杜绝事故的发生等。

6、甲烷爆炸事故的防范措施

（1）在垃圾池及渗滤液室设置浓度监测仪器，实时监测甲烷浓度，当甲烷达到一定浓度时开启排风机使浓度降下来；

（2）管理上严格执行垃圾池及渗滤液室内作业规定，尤其在焚烧炉全部停运情况下更要禁止垃圾池内出现火源，此时若不得已要在垃圾池及渗滤液室内实 施焊接等能产生火花火焰的作业，应先开启事故排风机使甲烷浓度降低到一定程度；

（3）尤其对于渗滤液室，设置专门的送风系统和抽风系统，通过送风和抽风来降低该处甲烷的浓度以避免爆炸。

7、雨排水系统防控措施

我公司排水系统采用“雨污分流”体系。厂区雨水经雨水管道排入雨水管网。雨水管网设置有切换阀，在泄露事故或火灾消防后，关闭雨水外排阀门，打开通往事故应急池的阀门，流入污水管网的消防尾水，通过移动泵打入污水管网，流入事故应急池，避免消防尾水进入外环境。

8、废气事故排放应急处理措施

（1）停炉期间沼气火炬燃烧措施

我公司公司污水处理厌氧罐产生的沼气经过沼气罐顶的汽水分离器除去水之后，经管道输送至焚烧炉进行焚烧。当焚烧炉检修或事故停炉时，将产生的沼气引入火炬进行燃烧，防止沼气污染外接环境。

（2）恶臭污染物事故性排放的防范措施

为防治恶臭污染物事故性排放，我公司设置事故除臭装置。当恶臭措施发生事故、设备检修或2台炉全部停运时，为避免臭气泄漏和维持垃圾仓负压，启动事故除臭风机，抽吸垃圾仓的臭气，经活性炭吸附后通过35米高的排口排出。

（2）截流措施

根据现场核查公司的风险单元主要有垃圾储坑、垃圾收集池、渗滤液处理系统、仓库、柴油储罐、氨水储罐、危废仓库等。风险单元截流措施详情见表5.1-2所示。

表5.1-2风险单元截流措施

| 名称 | 编号 | 存在物料 | 截流措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 垃圾储坑 | 1 | 生活垃圾 | 防腐、防渗 |
| 氨水储罐区 | 2 | 氨水 | 导流沟、防渗 |
| 柴油储罐 | 3 | 柴油 | 围堰、防腐、防渗 |
| 渗滤液收集池 | 4 | 垃圾渗滤液 | 防腐、防渗 |
| 危废仓库 | 5 | 废机油 | 防腐、防渗、废液收集池 |
| 飞灰螯合稳定化车间 | 6 | 螯合稳定后的飞灰 | 地面防腐防渗、车间密封、运输车辆密封 |

应急处置物资

光大环保能源（兰考）有限公司厂区配备了完善的应急物资，并成立专门的应急领导小组，负责厂区的应急管理工作。

表 5.1-3 现有项目厂区应急物资设置情况

| 企事业单位基本信息 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | 光大环保能源（兰考）有限公司 |  |  |  |  |  |
| 物资库位置 | 光大环保能源（兰考）有限公司主厂房西侧 |  |  | 经纬度 | 114°50′0.24″E 34°47′58.67″N |  |
| 负责人 | 姓名 | 郭宏杰 | 联系人 | 姓名 | 薛丽 |  |
|  | 联系方式 | 13839959020 |  | 联系方式 | 15038062780 |  |
| 序号 | 名称 | 型号/规格 | 储备量 | 存储地点 | 报废日期 | 主要功能 |
| 1 | 潜水泵 | 30m3/h扬程20米 | 2台 | 仓库 | / | 救援 |
| 2 | 消防水带 | DN65 | 11套 | 中控室/现场 | / | 灭火 |
| 3 | 干粉灭火器 | 4kg | 237具 | 现场 | / | 灭火 |
| 4 | 消防铲 |  | 4把 | 中控室/现场 | / | 灭火 |
| 5 | 塑料锹 |  | 10把 | 仓库 | / | 救援 |
| 6 | 铁丝 | 1.8mm | 50米 | 仓库 | / | 救援 |
| 7 | 胶皮手套 | 长袖 | 10副 | 仓库 | / | 防护 |
| 8 | 皮叉 |  | 4件 | 水处理中心仓库 | / | 防护 |
| 9 | 帆布风带 | DN300 | 30米 | 应急物资仓库 | / | 救援 |
| 10 | 正压式呼吸器 |  | 2台 | 中控室/仓库 | / | 防护 |
| 11 | 消防桶 |  | 10只 | 现场 | / | 救援 |
| 12 | 雨衣、雨裤 |  | 17套 | 中控室/仓库 | / | 防护 |
| 13 | 高筒靴 |  | 17双 | 中控室/仓库 | / | 防护 |
| 14 | 棕绳 | ﹠10 | 500米 | 应急物资仓库 | / | 救援 |
| 15 | 编织袋 | 50kg | 300只 | 应急物资仓库 | / | 救援 |
| 16 | 彩条布 | 30*10 | 9块 | 应急物资仓库 | / | 救援 |
| 17 | 消防隔热服 | 175 | 2套 | 中控室 | / | 防护 |
| 18 | 黄沙 |  | 4立方米 | 油库沙池 | / | 灭火 |
| 19 | 吨袋 |  | 68只 | 应急物资仓库 | / | 救援 |
| 20 | 警示胶带 | 黑黄双色 | 3卷 | 中控室/仓库 | / | 救援 |
| 21 | 强光手电 |  | 5只 | 中控室 | / | 救援 |
| 22 | 铁锹（圆头） |  | 8把 | 应急物资仓库 | / | 救援 |
| 23 | 对讲机 |  | 5对 | 中控室 | / | 通讯 |
| 24 | 防毒面具 |  | 5付 | 中控室/仓库 | / | 防护 |
| 25 | 医疗急救箱 |  | 2只 | 中控室 | / | 救援 |
| 26 | 洗眼器 |  | 4个 | 现场 | / | 救援 |
| 27 | 35KV验电器 |  | 1 | 35kV配电间 | / | 救援 |
| 28 | 35KV绝缘鞋 |  | 1 | 35kV配电间 | / | 防护 |
| 29 | 35KV绝缘手套 |  | 1 | 35kV配电间 | / | 防护 |
| 30 | 35KV接地线 |  | 3 | 35kV配电间 | / | 救援 |
| 31 | 10kv验电器 |  | 1 | 10kV配电间 | / | 救援 |
| 32 | 35kv绝缘鞋 |  | 2 | 10kV配电间 | / | 防护 |
| 33 | 35kv绝缘手套 |  | 2 | 10kV配电间 | / | 防护 |
| 34 | 10kv接地线 |  | 3 | 10kV配电间 | / | 救援 |
| 35 | 10kv绝缘拉杆 |  | 4 | 10kV配电间 | / | 救援 |
| 36 | 0.4kv验电器 |  | 1 | 400v配电间 | / | 救援 |
| 37 | 35kv绝缘鞋 |  | 1 | 400v配电间 | / | 防护 |
| 38 | 35kv绝缘手套 |  | 1 | 400v配电间 | / | 防护 |
| 39 | 0.4kv接地线 |  | 3 | 400v配电间 | / | 救援 |
| 40 | 叉车 |  | 1辆 | 检修公司 | / | 救援 |
| 41 | 铲车 |  | 1辆 | 检修公司 | / | 救援 |
| 42 | 事故池 |  | 1个 | 现场 | / | 救援 |
| 43 | 初期雨水池 | 3.4*3.0*5.5m | 1个 | 现场 | / | 救援 |
| 44 | 沼气火炬 |  | 1套 | 渗滤液处理站 | / | 救援 |
| 45 | 油库油水分离池 | 3.0*3.0*1.3m | 1个 | 油库西侧 | / | 救援 |
| 46 | 散装飞灰螯合稳定化装置 |  | 1套 | 飞灰螯合稳定化间 | / | 救援 |
| 47 | 除臭风机 |  | 1台 | 除臭风机间 | / | 救援 |
| 48 | 干法石灰喷射装置 |  | 1套 | 活性炭间 | / | 救援 |
| 49 | 活性炭喷射装置 |  | 1套 | 活性炭间 | / | 救援 |
| 50 | 脱酸塔喷射降温装置 |  | 2套 | 1#、2#脱酸塔顶部 | / | 救援 |
| 51 | 吸油毡 | 成分及含量:羊毛；幅宽:100cm；克重:200 | 30米 | 应急物资库 | / | 救援 |
| 52 | 灭火毯 |  | 2块 | 现场 | / | 灭火 |
| 53 | 人体静电释放仪 |  | 3套 | 现场 | / |  |
| 54 | 氨水泄露报警仪 |  | 1套 | 现场 | / | 检测 |
| 55 | 硫化氢测试仪 |  | 5套 | 渗滤液沟道间 沼气火炬处 | / | 检测 |
| 56 | 移动式有毒气体测试仪 | 可测一氧化碳、氯化氢、硫化氢、可燃气体等 | 1台 | 水处理中心 | / | 检测 |
| 57 | 甲烷气体报警仪 |  | 5套 | 现场 | / | 检测 |
| 58 | 一氧化碳报警仪 |  | 3套 | 现场 | / | 检测 |

图例

：风险单元

N

- 图4.8-1现有项目风险单元及风险物质分布图

本项目环境影响评价

环境风险评价目的和重点

（1）评价目的

通过环境风险评价，分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，对建设项目建设和运行期间发生的可预测突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害）引起有毒有害、易燃易爆等物质泄漏，或突发事件产生的新的有毒有害物质，所造成的人身安全与环境影响和损害，进行评估，并提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

（2）评价重点

依据《建设项目环境风险评价技术导则》，环境风险评价工作的重点为预测和防止事故引起的对厂界外人群的伤害、环境质量的恶化及对生态系统的影响，环境风险评价与安全评价的主要区别为：环境风险评价的关注点是事故对厂（场）界外环境的影响。基于环境风险与安全风险一般具有相同的源头，故在条件允许的情况下，可利用安全评价数据开展环境风险评价。

风险调查及环境敏感目标

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018），本项目涉及的风险物质主要为沼气、渗滤液、柴油、氨水、甲烷、天然气、粗油脂。本项目主要危险物质的分布情况见下表。

表 5.1-4  本项目涉及的危险物质厂界内的数量和分布情况

| 序号 | 物质名称 | 分布位置 | 最大贮存量/在线量 t |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气、天然气 | 厌氧罐及输送管线中 | 0.032 |
| 2 | 渗滤液（CODCr 浓度≥ 10000mg/L 的有机废液） | 调节池、厌氧罐 | 315 |
| 3 | 柴油 | 柴油储罐 | 15 |
| 4 | 氨水 | 氨水储罐区 | 15 |
| 5 | 废机油 | 危废间 | 2.5 |
| 6 | 粗油脂 | 储粗油脂罐区 | 1.85 |
| 注：厂区内不设沼气储存设备，厌氧罐产生的沼气通过管道输送至现有焚烧发电项目焚烧，厌氧罐中沼气量较少；厌氧罐均在现有焚烧发电项目厂区内，输送管线较短（长度约250m，管径 150mm），管线中沼气量较少，沼气在线量约 0.02t。渗滤液主要存在于调节池和厌氧罐中，全厂渗滤液日处理量为315m3；天然气输送管线长度约250m，管径 110mm，天燃气在线量约 0.002t |  |  |  |  |

沼气的主要特征参数见表5.1-5 ，CH4的理化性质和危险特性见表5.1-6。

表5.1-5 沼气主要特征参数

| 特性参数 |  | CH450%/CO250% | CH460%/CO240% | CH470%/CO230% |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 密度 kg/m3 |  | 1.347 | 1.221 | 1.095 |
| 比重 |  | 1.042 | 0.944 | 0.847 |
| 热值 KJ/mol |  | 17937 | 21524 | 25111 |
| 爆炸极限% | 26.1 | 24.4 | 20.1 |  |
|  | 9.5 | 8.8 | 7.0 |  |
| 理论空气量 m3/m3 |  | 4.76 | 5.71 | 6.67 |
| 火焰传递速度 m/s |  | 0.152 | 0.198 | 0.243 |

表 5.1-6 甲烷的理化性质和危险特性

| 第一部分危险性概述 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别 |  | 第 2.1 类易燃气体 |  | 燃爆危险 |  | 易燃 |
| 侵入途径 |  | 吸入 |  | 有害物质产物 |  | 一氧化碳 |
| 环境及健康危害 |  | 当空气中甲烷达 25%~30%时， 可引起头疼、头晕、乏力、注意力不集中、呼吸和心跳加速、共济失调，若不能及时远离，可窒息死亡；批复接触液化的甲烷，可致冻伤。与空气混合能形成爆炸性混合物， 空气中的甲烷含量在 5%~15.4%的体积范围时，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。 |  |  |  |  |
| 第二部分理化性质 |  |  |  |  |  |  |
| 外观及形状 |  |  | 无色、无味的气体 |  | 主要用途 | 沼气、天然气的主要成分 |
| 闪点(℃) |  |  | - 188℃ |  | 相对密度（水=1） | 0.42（- 164℃) |
| 沸点(℃) |  |  | - 161.5℃ |  | 爆炸上限% （V/V） | 15 |
| 引燃温度(℃) |  |  | 538 |  | 爆炸下限% （V/V） | 5.3 |
| 溶解性 |  |  | 在 20℃、 100kPa 大气压时，100 单位体积的水溶解 3 个单位体积的甲烷。 |  |  |  |
| 第三部分毒理学资料及环境行为 |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | 属微毒类， 有单纯性窒息作用 |  |  |  |  |  |
| 中毒现象 | 小鼠吸入 42%浓度×60 分钟，麻醉作用；兔吸入 42%浓度×60 分钟，麻醉作用 |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 易燃，与空气混合能形成爆炸性混合物，遇热源和明火有燃烧爆炸的危险。与五 氧化溴、氯气、次氯酸、三氟化氮、液氧、二氟化氧及其他强氧化剂接触反应剧 烈。 |  |  |  |  |  |
| 燃烧分解 产物 | 碳（极不完全燃烧） 、一氧化碳（不完全燃烧）、二氧化碳和水（完全燃烧） |  |  |  |  |  |
| 最高容许 浓度 | 目前无标准 |  |  |  |  |  |

表5.1-7 柴油的理化性质和危险特性

| 第一部分危险性概述 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 危险性类别 |  | 第 3.3 类高闪点易燃液体 |  | 燃爆危险 |  | 易燃 |  |
| 侵入途径 |  | 吸入、食入、经皮吸收 |  | 有害物质产物 |  | 氮氧化物、 一氧化碳、二氧化硫 |  |
| 环境及健康 危害 |  | 急性中毒：吸入高浓度煤油蒸气，常先有兴奋，后转入抑制， 表现为乏力、头痛、酩酊感、神志恍惚、肌肉震颤、共济运动失调；严重者出现定向力障碍、谵妄、意识模糊等： 蒸气可引起眼及呼吸道刺激症状，重者出现化学性肺炎。吸入液态煤油可引起吸入性肺炎，严重时可发生肺水肿。摄入引起口腔、咽喉和胃肠道刺激症状，可出现与吸入中毒相同的中枢神经系统症状。 慢性影响： 神经衰弱综合征为主要表现， 还有眼及呼吸道刺激症状，接触性皮炎，皮肤干燥等。 环境危害： 对环境有危害。对大气可造成污染。 燃爆危险：其蒸气与空气可形成爆炸性混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险。 |  |  |  |  |  |
| 第二部分理化性质 |  |  |  |  |  |  |  |
| 外观及形状 |  |  | 稍有粘性的淡黄色液体 |  | 主要用途 |  | 用作燃料 |
| 闪点(℃) |  |  | 38℃ |  | 相对密度（空气=1） |  | 0.70-0.75 |
| 沸点(℃) |  |  | 282-338℃ |  | 爆炸上限%（V/V） |  | 6.5 |
| 引燃温度(℃) |  |  | 75- 120 |  | 爆炸下限%（V/V） |  | 0.6 |
| 溶解性 |  |  | 在 20℃、100kPa 大气压时，100 单位体积的水溶解 3个单位体积的甲烷。 |  |  |  |  |
| 第三部分毒理学资料及环境行为 |  |  |  |  |  |  |  |
| 毒性 | / |  |  |  |  |  |  |
| 急性毒性 | LD50：＞5000mg/kg（大鼠经口） LC50：＞5000mg/m³/4h（大鼠吸入） |  |  |  |  |  |  |
| 危险特性 | 其蒸气与空气可形成爆炸型混合物，遇明火、高热能引起燃烧爆炸。与氧化剂可发生反应。流速过快，容易产生和积聚静电。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇火源会着火回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸 的危险。 |  |  |  |  |  |  |
| 急救措施 | 皮肤接触：立即脱去所有被污染的衣物，包括鞋类。用流动清水冲洗皮肤和头发（可用肥皂）。如果出现刺激症状， 就医。 眼睛接触：立即用流动、清洁水冲洗至少 15 分钟。如果疼痛持续或复发，就医。眼睛受伤后，应由专业人员取出隐形眼镜。 吸入：如果吸入本品气体或其燃烧产物，脱离污染区。把病人放卧位，保暖并使其安静。开始急救前， 首先取出假牙等， 防止阻塞气道。如果呼吸停止，立即进行人工呼吸，用活瓣气囊面罩通气或有效的袖珍面具可能效果更佳。呼吸心跳停止，立即进行心肺复苏术。送医院或寻求医生帮助。 食入： 禁止催吐。如果发生呕吐，让病人前倾或左侧位躺下（头部保持低位），保持呼吸道通畅，防止吸入呕吐物。仔细观察病情。禁止给有嗜睡症状或知觉降低， 即正在失去知觉的病人服用液体。意识清醒者可用水漱口，然后尽量多饮水。 寻求医生或医疗机构的帮助。 |  |  |  |  |  |  |

表5.1-8 氨水主要理化性质

| 标识 | 中文名：氨水 | 英文名：ammonium hydroxide；ammonia water |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分子量：NH4OH | 分子量：35.05 | CAS 号：1336－21－6 |
|  | 危规号：82503 |  |  |
| 理化性质 | 性状：无色透明液体，有强烈的刺激性臭味。 |  |  |
|  | 溶解性：溶于水、醇。 |  |  |
|  | 熔点（℃）：/ | 沸点（℃）：/ | 相对密度（水＝1）：0.91 |
|  | 临界温度（℃）： | 临界压力（MPa）： | 相对密度（空气＝1）： |
|  | 燃烧热（KJ/mol）：无意义 | 最小点火能（mJ）： | 饱和蒸汽压（KPa）：1.59（20℃） |
| 燃烧爆炸危险性 | 燃烧性：不燃 | 燃烧分解产物：氨。 |  |
|  | 闪点（℃）：无意义 | 聚合危害：不聚合 |  |
|  | 爆炸下限（％）：无意义 | 稳定性：稳定 |  |
|  | 爆炸上限（％）：无意义 | 最大爆炸压力（MPa）：无意义 |  |
|  | 引燃温度（℃）：无意义 | 禁忌物：酸类、铝、铜。 |  |
|  | 危险特性：易分解放出氨气，温度越高，分解速度越快，可形成爆炸性气氛。 |  |  |
|  | 灭火方法：灭火剂：水、雾状水、砂土。 |  |  |
| 毒性 | 接触限值：中国MAC（mg/m3）未制定标准前苏联MAC（mg/m3）未制定标准 美国TVL－TWA 未制定标准美国TLV－STEL 未制定标准 |  |  |
| 对人体危害 | 侵入途径：吸入、食入。 健康危害：吸入后对鼻、喉和肺有刺激性，引起咳嗽、气短和哮喘等；重者发生喉头水肿、肺水肿及心、肝、肾损害。溅入眼内可造成灼伤。皮肤接触可致灼伤。口服灼伤消化道。慢性影响：反复低浓度接触，可引起支 气管炎；可致皮炎。 |  |  |
| 急救 | 皮肤接触：立即脱出被污染的衣着。用大量流动清水冲洗，至少15 分钟。就医。 眼睛接触：立即提起眼睑，用大量流动清水或生理盐水彻底冲洗至少15 分钟。就医。 吸入：迅速脱离现场至空气新鲜处，保持呼吸道通畅。如呼吸困难，给输氧。如呼吸停止，立即进行人工呼吸。 就医。 食入：误服者用水漱口，给饮牛奶或蛋清。就医。 |  |  |
| 防护 | 工程防护：严加密闭。提供充分的局部排风和全面通风。提供安全淋浴和洗眼设备。 个人防护：可能接触其蒸气时，应该佩戴导管式防毒面具或直接式防毒面具（半面罩）。戴化学安全防护眼镜； 穿防酸碱工作服；戴橡胶手套。工作现场严禁吸烟、进食和饮水。工作毕，淋浴更衣。保持良好的卫生习惯。 |  |  |
| 泄露处理 | 迅速撤离泄漏污染区人员至安全区，并进行隔离，严格限制出入。建议应急处理人员戴自给正压式呼吸器，穿 防酸碱工作服。不要直接接触泄漏物。尽可能切断泄漏源。防止进入下水道、排洪沟等限制性空间。小量泄漏： 用砂土、蛭石或其它惰性材料吸收。也可以用大量水冲洗，洗水稀释后放入废水系统。大量泄漏：构筑围堤或 挖坑收容；用泵转移至槽车或专用收集器内。回收或运至废物处理场所处置。 |  |  |
| 贮存 | 包装标志：20 UN 编号：2672 包装分类：Ⅲ 包装方法：小开口钢桶；螺纹口玻璃瓶、铁盖压口 玻璃瓶、塑料瓶或金属桶（罐）外木板箱。 储运条件：储存于阴凉、干燥，通风良好的仓间。远离火种、热源，防止阳光直射。保持容器密封。应与酸类、 金属粉末等分开存放。露天贮罐夏季要有降温措施。分装和搬运作业要注意个人防护。搬运要轻装轻卸，防止 包装及容器损坏。运输按规定路线行驶，勿在居民区和人口稠密区停留。 |  |  |

表5.1-9其它环境风险物质理化性质表

| 物质 | 理化性质 |
| --- | --- |
| 天然气 | 主要成分是CH4,性状无色无臭气体，危险性类别属第2.1类易燃气体，微溶于水，相对空气密度0.55，燃烧热889.5 kJ／mo1，最小点火能0.28 mJ，闪点-188℃，引燃温度538℃，爆炸极限5.3-15% |
| 渗滤液（CODcr≥10000mg/L 的有机废液） | 垃圾渗滤液水质复杂，含有多种有毒有害的无机物和有机物及难以生物降解的萘、菲等非氯化芳香族化合物、氯化芳香族化物，磷酸醋，酚类化合物和苯胺类化合物等。CODcr、BOD5浓度最高值可达数千至几万。 |

2、环境敏感目标

本项目环境敏感目标调查情况见表5.1-10。

表5.1-10 环境敏感目标调查表

| 环境要素 | 保护目标名称 | 坐标/m |  | 保护对象 | 保护内容 （人） | 环境功能区 | 距离本项目 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | X | Y |  |  |  | 方位 | 距离（m） |
| 环境 空气 | 兰大豪庭小区 | -2150 | 0 | 居住 | 1800 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类功能区 | W | 2150 |
|  | 竞合·城市花园 | -2300 | 0 | 居住 | 4200 |  | SW | 2300 |
|  | 人和春天小区 | -2400 | -400 | 学校 | 4000 |  | SW | 2450 |
|  | 兰考一高附属中学 | -250 | -1950 | 学校 | 1143 |  | SW | 2000 |
|  | 狮子堌村 | 0 | -2100 | 居住 | 840 |  | S | 2150 |
|  | 郑州工商学院（兰考校区） | 0 | -2050 | 学校 | 1340 |  | S | 2050 |
|  | 刘林村 | 450 | -200 | 居住 | 2200 |  | SW | 540 |
|  | 刘林小学 | 1700 | -700 | 学校 | 300 |  | SE | 1780 |
|  | 孙楼 | 1650 | -820 | 居住 | 360 |  | SE | 1790 |
|  | 卞庄村 | 1750 | -200 | 居住 | 300 |  | SE | 2390 |
|  | 肖庄 | 700 | 310 | 居住 | 600 |  | NE | 810 |
|  | 任庄 | 1500 | 850 | 居住 | 420 |  | NE | 1620 |
|  | 乔庄村 | 1900 | 450 | 居住 | 470 |  | NE | 1970 |
|  | 西岗头村 | 1800 | 1450 | 居住 | 1200 |  | NE | 2350 |
|  | 祥和花园小区 | 0 | 1800 | 居住 | 1710 |  | N | 1800 |
|  | 兰考县第二高级中学新校区 | 0 | 1850 | 学校 | 7000 |  | N | 1850 |
|  | 二里寨 | 0 | 2200 | 居住 | 330 |  | N | 2200 |
|  | 兰考县陇海路学校 | -100 | 960 | 学校 | 1021 |  | NW | 960 |
|  | 田庄 | -500 | 1150 | 居住 | 900 |  | NW | 1170 |
|  | 许楼 | -820 | 960 | 居住 | 350 |  | NW | 1330 |
|  | 东湖颐苑 | -150 | 2000 | 居住 | 3200 |  | NW | 2100 |
|  | 祥奕景苑 | -1100 | 1950 | 居住 | 1500 |  | NW | 2250 |
|  | 兰苑学校 | -1000 | 2100 | 学校 | 4500 |  | NW | 2300 |
|  | 富民园区 | -1800 | 1250 | 居住 | 1800 |  | NW | 2350 |
|  | 祥和小区 | -2200 | 1200 | 居住 | 220 |  | NW | 2500 |
|  | 永康苑 | -900 | 2300 | 居住 | 600 |  | NW | 2560 |

环境风险潜势初判

1、危险物质数量与临界量比值（Q）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），计算所渉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。在不同厂区的同一种物质，按其在厂界内的最大存在量计算。

当只涉及一种危险物质时，计算该物质的总量与其临界量比值，即Q：

当存在多种危险物质时，则按式(C.1)计算物质总量与其临界量比值(Q)：

式中：q1，q2，...，qn—每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1，Q2，...，Qn—每种危险物质的临界量，t。

当Q<1时，该项目风险潜势为I。

当Q>1时，将Q值划分为：(1)1<Q<10；(2)10<Q<100；(3)Q>100。

项目危险物质数量与临界量比值（Q）判定如下表5.1-11。

表 5.1-11 建设项目Q值确定表

| 序号 | 危险物质名称 | 最大存在总量(t) | 临界量(t) | qi/Qi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 沼气、天然气 | 0.032 | 10 | 0.0032 |
| 2 | 渗滤液（CODCr 浓度≥ 10000mg/L 的有机废液） | 315 | 10 | 31.5 |
| 3 | 柴油 | 15 | 2500 | 0.006 |
| 4 | 氨水 | 15 | 10 | 1.5 |
| 5 | 废机油 | 2.5 | 2500 | 0.001 |
| 6 | 粗油脂 | 1.85 | 2500 | 0.00074 |
| 合计 |  |  |  | 33.01094 |

根据建设单位提供的工程资料，本项目危险物质数量与临界量比值

Q=∑qi/Qi=33.0109，该项目 10≤Q＜100。

（2）行业及生产工艺（M）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C 分析项目所属行业及生产工艺特点，按照表5.1-11 评估生产工艺情况。具有多套工艺单元的项目，对每套生产工艺分别评分并求和。将 M 划分为（1）M>20；（2）10<M≤20；（3）5<M≤10；（4）M=5，分别以 M1 、M2 、M3 和 M4 表示。

表5.1-12 行业及生产工艺（M）

| 行业 | 评估依据 | 分值 | 本项目M分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 石化、化工、 医药、轻工、 化纤、有色 冶炼等 | 涉及光气及光化学工艺、电解工艺（氯碱）、氯化工艺、硝化工艺、合成氨工艺、裂解（裂化）工艺、氟化工艺、加氢工艺、重氮化工艺、氧化工艺、过氧化工艺、胺基化工艺、磺化工艺、聚合工艺、烷基化工艺、新型煤化工工艺、电石生产工艺、偶氮化工艺 | 10/套 | 不涉及 |
|  | 无机酸制酸工艺、焦化工艺 | 5/套 | 不涉及 |
|  | 其他高温或高压， 且涉及危险物质的工艺过程 a、危险物质 贮存罐区 | 5/套（罐 区） | 不涉及 |
| 管道、港口/码头等 | 涉及危险物质管道运输项目、港口/码头等 | 10 | 不涉及 |
| 石油天然气 | 石油、天然气、页岩气开采（含净化），气库（不含加气站 的气库），油库（不含加气站的油库）、油气管线 b（不含城镇燃气管线） | 10 | 不涉及 |
| 其他 | 涉及危险物质使用、贮存的项目 | 5 | 5 |
| 注： a.高温指工艺温度≥300℃,高压指压力容器的设计压力（p）≥10.0 MPa； b.长输管道运输项目应按站场、管线分段进行评价。 |  |  |  |

本项目行业为“其他” ，涉及柴油、盐酸及液碱使用、贮存，所以 M=5，以M4 表示。

（3）工艺系统危险性等级判断（P）

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）附录 C 中表 C.2确定危险物质及工艺系统危险性等级（P），确定依据如表 5.1-13。

表5.1-13  危险物质及工艺系统危险性登记判断（P）

| 危险物质数量与 临界量比值（Q） | 行业及生产工艺 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | M1 | M2 | M3 | M4 |
| Q≥100 | P1 | P1 | P2 | P3 |
| 10≤Q＜100 | P1 | P2 | P3 | P4 |
| 1≤Q＜10 | P2 | P3 | P4 | P4 |

经判断，本项目确定危险物质及工艺系统危险性等级（P）为 P4。④环境敏感程度 E 的分级

环境敏感程度（E）的分级

1、大气环境

依据环境敏感目标环境敏感性及人口密度划分环境风险受体的敏感性，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，具体见下表5.1-14。

表5.1-14  大气环境敏感程度分级

| 类型 | 大气环境敏感性 |
| --- | --- |
| E1 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于5万人，或其他需要特殊保护区域；或周边500m范围内人口总数大于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于200人 |
| E2 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数大于1万人，小于5万人；或周边500m范围内人口总数大于500人，小于1000人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数大于100人，小于200人 |
| E3 | 周边5km范围内居住区、医疗卫生、文化教育、科研、行政办公等机构人口总数小于1万人；或周边500m范围内人口总数小于500人；油气、化学品输送管线管段周边200m范围内，每千米管段人口数小于100人 |

本项目周边5km范围内总人口小于5万人。根据表5.1-13可知，本项目大气环境敏感程度为“环境中度敏感区（E2）。根据光大环保能源（兰考）有限公司对周边的环境敏感区进行调查，企业周边500m范围内村庄均已拆迁，小于500人，满足类型3（E3）的环境风险受体，因此光大环保能源（兰考）有限公司大气环境风险受体敏感程度类别是E2类型。

2、地表水环境

依据事故情况下危险物质泄漏到水体的排放点受纳地表水体功能敏感性，与下游环境敏感目标情况，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.1-15。其中地表水功能敏感性分区和环境敏感目标分级分别见表5.1-16和表5.1-17。

表5.1-15  地表水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | F1 | F2 | F3 |
| S1 | E1 | E1 | E2 |
| S2 | E1 | E2 | E3 |
| S3 | E1 | E2 | E3 |

表5.1-16  地表水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地表水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感F1 | 排放点进入地表水水域环境功能为Ⅱ类及以上，或海水水质分类第一类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨国界的 |
| 较敏感F2 | 排放点进入地表水水域环境功能为III类，或海水水质分类第二类； 或以发生事故时，危险物质泄漏到水体的排放点算起，排放进入受纳河流最大流速时，24h流经范围内涉跨省界的 |
| 低敏感F3 | 上述地区之外的其他地区 |

表5.1-17  环境敏感目标分级

| 分级 | 环境敏感目标 |
| --- | --- |
| S1 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体：集中式地表水饮用水水源保护区(包括一级保护区、二级保护区及准保护区)；农村及分散式饮用水水源保护区自然保护区；重要湿地；珍稀濒危野生动植物天然集中分布区；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道；世界文化和自然遗产地；红树林、珊瑚礁等滨海湿地生态系统；珍稀、濒危危海洋生物的天然集中分布区；海洋特别保护区；海上自然保护区；盐场保护区；海水溶场；海洋自然历史遗迹；风景名胜区；或其他特殊重要保护区域 |
| S2 | 发生事故时，危险物质泄漏到内陆水体的排放点下游(顺水流向)10km范围内、近岸海域一个周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内，有如下一类或多类环境风险受体的：水产养殖区；天然渔场；森林公园；地质公园；海滨风景游览区；具有重要经济价值的海洋生物生存区域 |
| S3 | 排放点下游(顺水流向)10km范围、近岸海域一个潮周期水质点可能达到的最大水平距离的两倍范围内无上述类型1和类型2包括的敏感保护目标 |

本项目为间接排放，地表水功能敏感性分区取F3；存在环境敏感目标S1，地表水功能环境敏感性分级为E2。

3、地下水环境

依据地下水功能敏感性与包气带防污性能，共分为三种类型，E1为环境高度敏感区，E2为环境中度敏感区，E3为环境低度敏感区，分级原则见表5.1-18。其中地下水功能敏感性分区和包气带防污性能分级分别见表5.1-19和表5.1-20。当同一建设项目涉及两个G分区或D分级及以上时，取相对高值。

表5.1-18 地下水环境敏感程度分级

| 环境敏感目标 | 地表水功能敏感性 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | G1 | G2 | G3 |
| D1 | E1 | E1 | E2 |
| D2 | E1 | E2 | E3 |
| D3 | E2 | E3 | E3 |

表5.1-19 地下水功能敏感性分区

| 敏感性 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感G1 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感G2 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感G3 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

表5.1-20 包气带防污性能分级

| 分级 | 包气带岩土的渗透性能 |
| --- | --- |
| D3 | Mb≥6.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且连续分布、稳定 |
| D2 | 0.5m≤Mb＜1.0m，K≤1.0×10-6cm/s，且连续分布、稳定 Mb≥1.0m，1.0×10-6cm/s＜K≤1.0×10-4cm/s，且连续分布、稳定 |
| D1 | 岩（土）层不满足上述“D2”和“D3”条件 |
| Mb：岩土层单层厚度。K：渗透系数。 |  |

本项目位于工业园区，根据现场调查，建设项目周围无地下水集中式饮用水水源准保护区及除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其他保护区，因此本项目属于地下水环境不敏感区，属于G3。

本项目厂址包气带岩土的渗透性能为 D2。因此，确定本项目地下水环境敏感性为E3。

建设项目环境风险潜势判断

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）的相关规定，建设项目环境风险潜势划分为Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅳ+。根据建设项目设计的物质和工艺系统的危险性及其所在的环境敏感程度，结合事故情形下环境影响途径，对建设项目潜在环境危害程度进行概化分析，按照表5.1-21确定环境风险潜势。

表5.1-21  建设项目环境风险潜势划分

| 环境敏感程度（E） | 危险物质及工艺系统危险性（P） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 极高危害（P1） | 高度危害（P2） | 中度危害（P3） | 轻度危害（P4） |
| 环境高度敏感区（E1） | Ⅳ+ | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ |
| 环境中度敏感区（E2） | Ⅳ | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ |
| 环境低度敏感区（E3） | Ⅲ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| 注：Ⅳ+为极高环境风险。 |  |  |  |  |

本项目危险物质及工艺系统危险性分级为 P4；大气环境敏感性分级为 E2，地表水环境敏感性分级为 E2，地下水环境敏感性分级为 E3。对比上表本项目大气环境风险潜势和地表水环境风险潜势均为Ⅱ，地下水环境风险潜势为Ⅰ。

评价工作等级

环境风险评价工作等级划分为一级、二级、三级。根据建设项目涉及的物质及工艺系统危险性和所在地的环境敏感性确定环境风险潜势，按照表5.7-14确定评价工作等级。风险潜势为Ⅳ及以上，进行一级评价；风险潜势为Ⅲ，进行二级评价；风险潜势为Ⅱ，进行三级评价；风险潜势为Ⅰ，可开展简单分析。

表5.7-14  评价工作等级划分

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析a |
| a：是相当于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性说明。 |  |  |  |  |

根据项目环境风险潜势划分，项目大气环境风险评价和地表水环境风险评价等级为三级，地下水环境风险评价等级为简单分析。

根据导则要求：大气环境风险预测三级评价应定性分析说明大气环境影响后果；地表水环境风险预测三级评价应定性分析说明地表水环境影响后果；地下水环境风险预测，低于一级评价的，风险预测分析与评价要求参照HJ610执行。

环境风险分析

（1）柴油、沼气泄漏、火灾、爆炸风险分析

本项目设有柴油储罐、沼气输送管线等，物料在厂内输送方式为管道输送及厂内车辆、叉车等转运。该系统的事故隐患主要是事故性泄漏，其中有运输车因交通事故导致储罐破损，危险原料大量溢出而对环境造成污染或人员伤害；储罐破损泄漏引起火灾或爆炸造成人员伤害、环境污染和厂房设备腐蚀。本项目最可能的大气环境风险为柴油和沼气泄漏、火灾、爆炸。

①在柴油泄漏后遇明火可能会引发火灾，当易燃物质聚集到一定极限，极易引发爆炸风险。柴油发生火灾、爆炸产生的浓烟会以燃烧点（或爆炸点）为中心在一定范围内降落，燃烧点（或爆炸点）上空局部气温、气压、能见度等会产生明显的变化，对局部大气环境造成短期影响。柴油燃烧时将产生 CO、SO2、NOx、颗粒物等伴生/次生污染物，烟气对眼睛、呼吸道有一定的刺激性，过渡接触可能导致中毒或窒息；同时，污染物沿下风向扩散，对下风向也会产生一定的影响。

②沼气与空气混合能形成爆炸性混合物，遇明火、高热极易燃烧爆炸。与氟、氯等能发生剧烈的化学反应。其蒸气比空气重，能在较低处扩散到相当远的地方，遇明火会引着回燃。若遇高热，容器内压增大，有开裂和爆炸的危险；急性中毒时，可有头昏、头痛、呕吐、乏力甚至昏迷。病程中尚可出现精神症状，步态不稳，昏迷过程久者，醒后可有运动性失语及偏瘫。长期接触沼气者，可出现神经衰弱综合征。

（2）废水输送及处理环境风险分析

本项目的生产废水有机物含量很高，如风险防范措施不到位，发生收集或运输过程渗漏，将会对地下水和土壤环境造成影响，主要表现在使地下水水质混浊，有臭味， COD、氨氮污染严重等。

（3）地下水环境、土壤环境

营运期柴油储罐及污水收集管道等泄露会通过垂直渗透进入土壤和地下水环境， 将会对区域地下水、土壤造成污染，如不及时处理，可能进一步污染地下水从而影响到周边农户饮水。

本项目通过采取严格的地面防渗措施，以防止污染地下水、土壤环境。同时厂区内设置完善的废水收集系统，在装置区设置导流系统，使废水通过导流

系统流入污水处理站处理，事故状态下产生的废水废液可通过废水收集系统进入事故水池，送厂内污水处理站处理，不会出现漫流情况。另外事故水池、污水收集管道及污水处理站均有防渗措施，污水收集管道及污水站定期进行检修，防止其发生破裂导致废水泄漏下渗。

环境风险防范措施及应急要求

（1）环境风险防范措施

本项目主要依托现有工程大气污染事故、水污染事故、固废污染事故风险防范措施。

（2）厂区防渗措施

针对本项目所涉及到的风险物质及其生产储存特点，评价建议项目在建设过程中应对本项目区域做分区防渗处理。

建议餐厨处理间、渗滤液处理站按照重点防渗区进行建设。柴油罐区地面及围堰应按照《石油化工企业设计防火规范》（GB50160 ，2018 年版）要求设计和建设。

（3）事故水池

废水全部收集进入事故水池，不会对周围地表水环境造成影响。

（4）三级防控体系

本项目三级防控体系依托厂区现有工程设立的三级防控体系，具体如下：

一级防控措施(即风险单元防控措施)：设置装置区导液系统(地沟)和罐区围堰，原辅材料仓库、装置区、罐区、危废间均设置导流沟。构筑生产过程中环境安全的第一层防控网，将泄漏物料切换到处理系统，防止污染雨水和轻微事故泄漏造成的环境污染。

二级防控措施(即厂区防控措施)：设置1000m³事故水池，厂区内产生的事故废水均依靠地势(即非动力自流方式)收集入各区域内的事故水池中，待事故结束后由送至污水处理站处理，现有事故水导排管道完全覆盖整个厂区，将污染控制在厂内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水造成的环境污染。

三级防控措施(即区域防控措施)：对厂区雨水总排口和污水总排口设置切断措施，将污染物控制在厂区内，防止重大事故泄漏物料和污染消防水经雨水进入地表水水体。

环境风险事故应急预案

根据环保部《突发环境事件应急管理办法》（环境保护部令第34号）、《企 业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行） 》（环发[2015]4号）、环保部《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）等的规定和要求，本项目涉及新增生产工艺和生产设备、风险防范措施，本项目投运前建设单位应当根据项目建成后危险物质、生产工艺、应急资源等变动情况对突发环境事件应急预案进行修订，并向企业所在地生态环境主管部门备案。

此外，公司应定期组织相关部门进行演练，根据演练的结果不断的修订和完善预案， 成立救护组织和医疗救护组织，并与附近的救援组织签订救护协议，降低事故发生率，减少企业财产损失及人员伤亡。

风险评价结论

本项目在落实相关环境风险防范措施的情况下，项目建设和运行满足《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中相关要求，项目环境风险是可防可控的。

建设项目环境风险自查表

表 5.8-1建设项目环境风险自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 风险调查 | 危险物质 | 名称 | 沼气 |  |  | 柴油 |  | 天然气 |  | 渗滤液 |
|  |  | 存在总量/t | 14220 |  |  | 948 |  | 11.2 |  | 2.12 |
|  | 环境敏感性 | 大气 | 500 m 范围内人口数0人 |  |  |  | 5 km 范围内人口数39000人 |  |  |  |
|  |  |  | 每公里管段周边 200 m 范围内人口数（最大） |  |  |  |  |  | 人 |  |
|  |  | 地表水 | 地表水功能敏感性 |  | F1 □ |  | F2 □ |  | F3 |  |
|  |  |  | 环境敏感目标分级 |  | S1 |  | S2 |  | S3 |  |
|  |  | 地下水 | 地下水功能敏感性 |  | G1 |  | G2 |  | G3 |  |
|  |  |  | 包气带防污性能 |  | D1 |  | D2 |  | D3 |  |
| 物质及工艺系统 危险性 |  | Q 值 | Q＜1 |  | 1≤Q＜10 |  | 10≤Q＜100 |  | Q＞100 |  |
|  |  | M 值 | M1 |  | M2 □ |  | M3 |  | M4 |  |
|  |  | P 值 | P1 |  | P2 |  | P3 |  | P4 |  |
| 环境敏感 程度 |  | 大气 | E1 |  | E2 |  | E3 |  |  |  |
|  |  | 地表水 | E1 |  | E2 |  | E3 |  |  |  |
|  |  | 地下水 | E1 |  | E2 |  | E3 |  |  |  |
| 环境风险潜势 |  | Ⅳ+ □ | Ⅳ |  | Ⅲ |  | Ⅱ |  | I |  |
| 评价等级 |  | 一级 |  | 二级 |  |  | 三级 |  | 简单分析 |  |
| 风险识别 | 物质危险性 | 有毒有害 |  |  | 易燃易爆 |  |  |  |  |  |
|  | 环境风险类型 | 泄漏 |  | 火灾、爆炸引发伴生/次生污染物排放 |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气 |  | 地表水 |  |  | 地下水 |  |  |  |
| 事故情形分析 |  | 源强设定方法 | 计算法 | 经验估算法 |  |  | 其他估算法 |  |  |  |
| 风险预测与评价 | 大气 | 预测模型 | SLAB□ | AFTOX |  |  | 其他 |  |  |  |
|  |  | 预测结果 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地表水 | 最近环境敏感目标 / ，到达时间 / h |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 地下水 | 下游厂区边界到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 最近环境敏感目标，到达时间 / d |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 重点风险防范措施 |  | 1 储罐区设置围堰及地面采取等效黏土防渗层 Mb≥6.0m， K≤10 -7cm/s；或参照 GB18598 执行；2、设置应急事故池；3、制定应急监测计划；4、配备消防器材及防毒面具等；5、安装物料泄漏探测仪；6、加强火源管理；7、制定定期培训及演练计划； |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论与建议 |  | 本项目环境风险在可接受范围内。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：“□”为勾选项，“ ”为填写项。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

环境保护措施及其可行性论证

施工期环境污染防治措施

施工期现场的环境保护预防措施

（1）环境保护的组织措施

施工现场环境保护的组织措施是施工组织设计或环境管理专项方案中的重要组成部分，是具体组织与指导环保施工的文件，旨在从组织和管理上采取措施，消除或减轻施工过程中的环境污染与危害。主要的组织措施包括：

①建立施工现场环境管理体系，落实施工单位项目经理责任制。

项目经理全面负责施工过程中的现场环境保护的管理工作，并根据工作规模、技术复杂程度和施工现场的具体情况，建立施工现场管理责任制并组织实施，将环境管理系统化、科学化、规范化，做到权责分明，管理有序，防治互相扯皮，提高管理水平和效率。主要包括环境岗位责任制、环境检查制度、环境保护教育制度以及环境保护奖惩制度。

②加强施工现场环境的综合治理

加强全体职工的自觉保护环境意识，做好思想教育、纪律教育与社会公德、职业道德和法制观念相结合的宣传教育。

（2）环境保护的技术措施

根据相关规定，施工单位应当采取下列防治环境污染的技术措施：

①妥善处理泥浆水，未经处理不得直接排入城市排水设施和河流；

②除设有符合规定的装置外，不得在施工现场熔融沥青或者焚烧油毡、油漆以及其它会产生有毒有害烟尘和恶臭气体的物质；

③使用密闭式的圈筒或者采取其他措施处理高空废弃物；

④采取有效措施控制施工过程中的扬尘；

⑤禁止将有毒有害废弃物用作土方回填；

⑥对产生噪声、振动的施工机械，应采取有效控制措施，减轻噪声扰民。

施工期大气污染防治措施

根据《关于印发开封市2022年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（汴攻委办〔2022〕1号），强化工地扬尘污染防治——严格落实施工工地“六个百分之百” （施工现场百分之百围挡，物料堆放百分之百覆盖，裸露地面百分之百绿化或覆盖，进出车辆百分之百冲洗，拆除和土方作业百分之百喷淋，渣土运输车辆百分之百封闭）、开复工验收、 “三员” （扬尘污染防治监督员、网格员、管理员）管理、扬尘防治预算管理等制度，建成“两个禁止” （禁止现场搅拌混凝土、禁止现场配置砂浆）信息化监管平台。各类长距离的市政、公路、水利等线性工程，全面实行分段施工。行业主管部门依据职责，对未落实“六个百分之百”等扬尘污染防治要求的建设、施工、监理等单位，依法处罚，采取挂牌督办、媒体曝光、列入“ 黑名单” 、禁止其参与建设市场招投标、暂停办理工程质量、安全监督备案及施工许可等综合措施。“六个百分之百”等措施一览表如下：

表 6.1-1 “ 六个百分之百”等措施一览表

| 类别 | 拟采取的措施 |
| --- | --- |
| “六个百分之百” | 施工现场百分之百围挡：建设单位采取在施工现场周边建2.5m高的施工围挡，减少建筑材料堆放量及堆放时间，合理设计物料堆放位置等措施。 |
|  | 物料堆放百分之百覆盖：石灰、砂子等堆场不可露天堆放，应附加防风及防雨措施，对水泥等易产生扬尘且具有腐蚀性的物料，应独立包装存放在料库内，随用随拆包，尽可能减少其裸露面积。 |
|  | 裸露地面百分之百绿化或覆盖：对开挖后的临时堆存的土方、弃渣等及时进行覆盖，确保无裸露土方、地面百分百覆盖。 |
|  | 进出车辆百分之百冲洗：及时清运渣土运输车辆；合理规划渣土运输车辆行驶路线和时间，减少扬尘污染。对运载建筑垃圾的车辆应使用厢式封闭车祸加盖篷布，减少渣土洒落，车辆驶出工地时对车轮进行冲刷。 |
|  | 拆除和土方作业百分之百喷淋：施工期间要求全程喷雾除尘。 |
|  | 渣土运输车辆百分之百封闭：渣土运输车辆密闭车斗，并保证物料不遗撒外漏。若无密闭车斗，物料、垃圾、渣土的装载高度不得超过车辆槽帮上沿，车斗应用苫布遮盖严实。 |
| “三员”管理 | 严格执行“扬尘污染防治监督员、网格员、管理员”管理制度 |
| “两个禁止” | 禁止现场搅拌混凝土 |
|  | 禁止现场配置砂浆 |

根据《开封市扬尘污染防治条例》（2020 年 3月1日实施），建设单位应当遵守下列规定：

（一）制定扬尘污染的评估和防治措施，并列入建设项目环境影响评价文件，

将扬尘污染防治责任明确纳入招标文件；

（二）将扬尘污染防治费用列入工程造价，作为不可竞争费用纳入工程建设成本，并按照合同约定将扬尘污染防治费用及时足额支付给施工单位；

（三）将扬尘污染防治责任明确纳入施工、运输、监理等合同。

施工单位施工应遵守以下规定：

第十三条 施工单位应当编制扬尘污染防治实施方案和扬尘污染防治费用使用计划。扬尘污染防治费用不得挪作他用。

第十四条 施工单位施工，应当采取下列扬尘污染防治措施：

（一）建设项目开工前，在施工现场周边按照规范要求设置硬质围挡；

（二）暂未开工的施工工地，对裸露地面进行覆盖；超过三个月未开工的，采取绿化、铺装或者遮盖等防尘措施；

（三）在施工工地出入口公示扬尘污染防治措施、建设各方责任单位名称、项目负责人姓名、环保监督员姓名、投诉举报电话等信息；

（四）施工现场出口设置车辆冲洗设施并配套设置排水、泥浆沉淀设施，施工现场道路和出口周边的道路不得存留建筑垃圾和泥土；

（五）施工现场出入口、场内主要道路和生活区、工作区采取硬化处理措施， 或者铺设其他功能相当的材料并辅以洒水、喷洒抑尘剂等措施；确因生态和耕种等原因不能硬化的，采取其他有效措施进行抑尘；

（六）施工工地内堆放的散装物料、建筑垃圾、工程渣土、建筑土方采取遮

盖、密闭等抑尘措施；建筑垃圾应当及时清运，不得无许可证清运和随意倾倒；

（七）施工现场采取洒水、喷淋、保洁等防尘措施；

（八）施工现场使用预拌混凝土或者预拌砂浆，确需现场搅拌混凝土或砂浆的，采取封闭、降尘措施；

（九）规模以上施工工地安装在线监测和视频监控，并与当地行业主管部门联网；

（十）其他应当采取的防尘措施。

评价要求项目按照《关于印发开封市2022年大气、水、土壤 污染防治攻坚战及农业农村污染治理攻坚战实施方案的通知》（汴攻委办〔2022〕1号）、《开封市扬尘污染防治条例》（2020 年3月1日实施）要求施工建设，确保施工过程场界处颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297- 1996）表 2 无组织排放浓度监控限值。

施工期水污染防治措施

项目对水环境的污染主要包括施工期生产废水、施工人员生活污水，评价针对环境特点提出项目施工期水环境保护措施，详见下表。

表 6.1- 2 施工期水环境保护措施

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工废水可能对水环境产生影响，造成水土流失 | 尽量做到节约用水，重复利用，经简单沉淀后用于厂区道路洒水抑尘，严禁直接排入地表水体。 | 施工期间上 述废水不外排 |
| 2 | 生活污水可能对水环境产生影响 | 依托厂区现有生活污水管网，排入厂区渗滤液处理站处理。 |  |

施工期噪声防治措施

①合理布局施工场地，优化作业方案和运输方案，尽量降低施工现场附近敏感点噪声强度，避免噪声对周围环境的干扰。

②严格控制作业时间，尽量避免夜间施工，以避免对员工宿舍的休息；对环境的污染不能控制在规定的范围内的，要尽量采取措施降低噪声。

③夜间运输材料的车辆进入施工现场，严禁鸣笛和乱轰油门、装卸材料要做到轻拿轻放。

④进入施工现场不得高声喊叫和乱吹哨、不得无故甩打模板、钢筋软件和工具设备等，严禁使用高音喇叭、机械设备空转和不应当的碰撞其他物件（如混凝土振捣器碰撞钢筋或模板等），减少噪声对周围环境的干扰。

⑤加强各种机械设备的维修保养，缩短维修保养周期，尽可能降低机械设备噪声的排放。

⑥施工现场超噪声值的声源，采取如下措施降低噪声或转移声源：

⑦在施工现场噪声的传播途径上，采取隔声屏障、利用现有绿化带等声学处理方法来降低噪声。

⑧建筑施工过程中场界环境噪声不得超过《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）规定的排放限值。夜间噪声最大声级超过限值的幅度不得高于 15dB(A)。

施工期固体废物污染防治措施

项目施工期固废主要是施工建筑垃圾、土方及施工生活垃圾，项目建设过程中产生的建筑垃圾主要为建筑耗材垃圾，包括废金属、钢筋、铁丝等杂物，新建

建筑面积360m2 ，主要为钢结构，按每平方米建筑面积产生建筑垃圾0.03t计，

则建筑垃圾产生量为10.8t，评价建议尽量回收有用材料，金属构件收集后作为废品外售，不能利用的部分需办理建筑垃圾清运许可证并严格按照相关部门的规定执行。施工挖方用于回填地基，可做到土方平衡，不产生弃方。施工人员所产生的生活垃圾量以0.2kg/（人·d）计，施工期6个月，施工人员15人，则生活垃圾产生量为 3kg/d，施工期生活垃圾产生量为0.54t，收集后定期运往当地垃圾处理厂。

评价根据各种污染物排放特点及性质提出污染防治措施见下表。

表 6.1-3  施工期固废污染防治措施

| 序号 | 主要环境影响 | 环保措施 | 效 益 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾遇风、雨、雪等恶劣天气材料流失，对环境产生的影响 | 尽量回收有用材料，金属构件收集后作为废品外售，不能利用的部分需办理建筑垃圾清运许可证并严格按照相关部门的规定执行 | 按照施工过程垃圾的性质分类处置或综合利用，处置率100%，对周围环境影响较小 |
| 2 | 施工生活垃圾 | 集中收集后依托原有项目焚烧炉焚烧处理。 |  |
| 3 | 开挖地基废弃土石方、 流失 | 施工挖方用于回填地基，可做到土方平衡，不产生弃方 |  |

运营期环境污染防治措施

大气污染控制措施及及其技术可行性分析

恶臭气体的处理措施

本项目的餐厨垃圾预处理车间需要做除臭处理，以满足《恶臭污染物排放标 准》（GB14556-1993）中规定的恶臭污染物厂界标准中的排放标准。在餐厨垃圾处理车间内设置臭气收集管道，对餐厨垃圾处理车间中的臭气进行收集后，送入生活垃圾焚烧炉焚烧处理。在焚烧炉停炉检修时，餐厨预处理车间的臭气仍通过除臭风机送至垃圾坑，再经垃圾坑上部风管的各吸风口收集，送入厂内应急除臭装置处理，经除臭系统处理后达标排放。

本系统采用臭气捕捉系统将设备和空间等臭气源产生的恶臭气体收集起来， 通过管道系统输送至生活垃圾焚烧炉或臭气处理系统处理达标后排放，即采用 “分散收集、集中处理” 的模式，即前端处理和后端处理相结合的方式。其中臭气捕捉系统和臭气输送系统称为臭气收集系统，分散在不同臭气产生地点，臭气处理系统集中布置在处理车间内，经收集后的废气进入焚烧厂焚烧，实现协同处理。同时在卸料大厅等臭气产生的重点区域设置植物液喷淋除臭系统，在卸料时臭气外溢的瞬间有效去除恶臭成分，减少其在空间内的停留时间。

本项目臭气收集的主要原则为：对高浓度区域和低浓度区域分开收集。

针对设备、储料斗和泵坑等高浓度臭气区域进行点对点收集，防止臭气扩散， 减少臭气风量，依据《城镇环境卫生设施除臭技术要求》（CJJ274-2018），气体粉尘量较少的支管，管内允许流速2-8m/s，本项目估算取5m/s；

针对高浓度臭气空间，如进料间、出渣间区域进行整体换气除臭，依据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012）餐厨卸料间通风换气次数不应小于3次/h，

本项目估算取4次/h；

低浓度区域综合处理间和卸料平台上空设置空间换气除臭，依据《餐厨垃圾处理技术规范》（CJJ184-2012 ）散发少量挥发性气体和臭味的部位或房间，可采用全面通风换气，换气次数不宜小于3次/h，本次计算针对车间和卸料平台上空取3次/h。

同时，针对临时检修可能散发臭气区域，设置无组织臭气收集口，如钢平台区域。

按照上述原则和厂房布置方案及常规餐厨设备除臭风量，本项目除臭风量计算如下表：

表6.2-1 废气处理设施风量汇总表

| 序号 | 区域描述 | 数量 | 接口尺寸/ 空间尺寸 | 换气 次数 | 风速 （m/s） | 计算风量 （m3/h） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 高浓度区域 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 餐厨接料 斗 | 1 | DN200 | / | 5 | 565.2 | 依据 CJJ274 气体粉尘量较少 的支管，管内允许流速 2-8m/s |
| 2 | 餐厨卸料 间 | 1 | 180 | 3 | / | 540 | 依据 CJJ184 餐厨卸料间通风 换气次数不应小于 3 次/h |
| 3 | 沉降加热 罐 | 1 | 8m3 | 5 | / | 40 | 依据 CJJ274 气体粉尘量较少 的支管，管内允许流速 2-8m/s |
| 4 | 沉砂机 | 1 | DN125 | / | 5 | 220.78 | 依据 CJJ274 气体粉尘量较少 的支管，管内允许流速 2-8m/s |
| 5 | 分拣机 | 1 | DN200 | / | 5 | 565.2 | 依据 CJJ274 气体粉尘量较少 的支管，管内允许流速 2-8m/s |
| 6 | 钢平台下 无组织 | 2 | DN150 | / | 5 | 635.85 | 依据 CJJ274 气体粉尘量较少 的支管，管内允许流速 2-8m/s |
| 7 | 水池 2 个 | 2 | DN150 | / | 5 | 662.34 | 依据 CJJ274 气体粉尘量较少 的支管，管内允许流速 2-8m/s |
| 8 | 组合加热 器 | 1 | DN150 | / | 5 | 220.78 | 依据 CJJ274 气体粉尘量较少 的支管，管内允许流速 2-8m/s |
| 9 | 餐厨垃圾 输送机 | 4 | DN125 | / | 5 | 883.13 | 依据 CJJ274 气体粉尘量较少 的支管，管内允许流速 2-8m/s |
| 10 | 泵坑 | 1 | DN200 | / | 5 | 565.2 | 依据 CJJ274 气体粉尘量较少 的支管，管内允许流速 2-8m/s |
| 11 | 地沟油卸 料间 | 1 | 180 | 3 | / | 540 |  |
| 12 | 高浓度区 域合计 |  |  |  |  | 5438.48 |  |
| 13 | 低浓度区域 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 综合处理 间空间 | 1 | 2415 | 3 | / | 7245 | 依据 CJJ184 散发少量挥发性 气体和臭味的部位或房间，可 采用全面通风换气，换气次数 不小于 3 次/h |
| 15 | 总风量 | 漏风和富裕系数 1.15 |  |  |  | 15000 |  |

综上所述，本项目拟设置1套臭气收集设施，抽风量为15000m³/h，臭气借助负压经集气风罩或吸气管道收集后，正常情况下送至垃圾电厂垃圾仓焚烧净化；垃圾电厂全部停炉检修的时候切换至垃圾电厂设置的“活性炭除臭装置”应急除臭系统进行处理，尾气由35m高排气筒集中排放。

除臭系统可行性分析

本项目产生的废气主要为恶臭主要成分为氨、硫化氢、臭气浓度等，均依托现有工程焚烧炉处理。

现有项目在垃圾卸料平台上设置一台除臭装置，内置活性炭，臭气处理量可达 90000m3/h，在全厂停炉检修或突发事故的情况下，将垃圾卸料厅内的气体处理后进行排放，避免臭气的自由外溢。根据建设单位提供设计方案，本项目废气收集风量为15000m³/h，则合计风量为105000m³/h。现有工程焚烧炉一次风和二次风风量合计约132828m³/h，可保证本项目废气进行负压收集。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ1039-2019） 表 A.1 废气污染防治可行技术参考表，预处理车间、垃圾库产生的废气主要成分为氨、硫化氢、臭气泣浓度、颗粒物，治理可行技术包括“密闭+负压+入炉焚烧”。本项目预处理车间产生的废气污染物成分和生活垃圾焚烧项目预处理车间、垃圾库、渗滤液处理站产生的废气污染物成分基本一致，因此本项目恶臭依托现有工程焚烧炉处理技术上是可行的。

本项目废气首先依托现有工程焚烧炉处理，能够实现协同处理，可降低新上环保设施运行成本，焚烧炉检修或者故障时时启用备用除臭系统。

根据《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ1106-2020）中“表A.1环境卫生管理业排污单位废气治理可行技术参考表”。

表6.2-2环境卫生管理业排污单位废气治理可行技术参考表

| 主要生产单元 | 产污环节名称 | 污染物种类 | 可行技术（参考） |
| --- | --- | --- | --- |
| 接收单元 | 卸料 | 颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度 | 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附 |
| 预处理 | 破碎、分选、压缩 | 颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度 | 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附 |
|  | 固液分离、粪液调节、絮凝脱水 | 颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度 | 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附 |
| 餐厨废弃物 油脂处理单元 | 油水分离、蒸馏、精制 | 颗粒物、硫化氢、氨、臭气浓度 | 生物过滤、化学洗涤、活性炭吸附 |

本项目备用除臭系统采用“活性炭吸附”除臭组合处理工艺，其中活性炭为中表 A.1 中废气治理可行技术。

因此本项目恶臭引入焚烧炉焚烧处理是可行的，备用除臭处理工艺是可行的。

沼气污染防治措施

正常情况下，沼气通过风机送入垃圾坑一次风进口处，由一次风机吸入焚烧炉掺烧处理。

应急情况下，采取落地式火炬系统。沼气首先通过手动蝶阀、紧急切断阀（电 动蝶阀），进入初级过滤器脱除液滴及粗颗粒物，再经罗茨风机加压后分三路（长 明灯、小燃烧器、大燃烧器）进入封闭式火炬，保证气体完全燃烧。燃烧处理能力 360Nm3/h。

本项目沼气产量为 1958.1m3/d，年产生量为 714706.5Nm3/a，沼气进入焚烧炉燃烧后主要污染物为颗粒物、SO2、NOX、CO，燃烧废气依托现有的“SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（备用）+活性炭吸附+布袋除尘器”的处理工艺处理后，分别经2根80m高的集束式烟囱排放。

根据《第二次全国污染源普查工业污染源产排污系数手册》中沼气内燃机产排污系数，NOX产污系数2.74×10-3kg/m3-原料，颗粒物产污系数5.75×10-5kg/m3-原料，根据沼气组分表（见表2.4-10），根据计算沼气燃烧过程中颗粒物产生量为0.041t/a；SO2产生量为3.42t/a、NOX产生量为1.96t/a。较现有项目颗粒物排放量增加了0.00096%、SO2排放量增加了10.94%、NOX排放量增加了0.46%。增加幅度较小，不会对生活垃圾焚烧炉烟气治理措施造成压力。同时已建焚烧炉产生的烟气治理措施为“SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（备用）+活性炭吸附+布袋除尘器” ，可以有效的保障治理后的烟气达标排放。

综上所述，本项目沼气不需要进行脱硫即可进入已建的生活垃圾焚烧炉进行焚烧，且不会影响焚烧炉烟气达标排放

水污染防治措施技术及其可行性分析

污水处理方案

本项目运营过程中产生的废污水主要包括餐厨垃圾和餐厨废弃油脂处理过程中产生的废水、车辆冲洗废水、车间、设备及地面冲洗废水、生活污水等。餐厨垃圾和餐厨废弃油脂处理过程中产生的废水、车辆冲洗废水、车间、设备及地面冲洗废水经收集后纳入经改扩建的渗滤液处理站，经处理后回用，不外排；本项目建成后全厂生活污水经污水管网纳入一体化生活污水处理设施，经处理后回用，不外排。

厂内生产废水处理的可行性分析

1、生产废水

本项目产生的生产废水经改建的渗滤液处理站处理后回用。本项目从水量及水质情况分析项目废水依托可行性。

（1）水量

改建后的渗滤液处理系统的设计处理规模为350t/d，处理工艺为“ 预处理+UASB厌氧＋A/O-MBR＋NF纳滤+RO反渗透+DTRO”。

根据前文工程分析，现有项目进入渗滤液处理站的最大废水量为260t/d；本项目生产废水产生量为55.33t/d，现有渗滤液处理站经改扩建后渗滤液处理能力可以满足本项目废水产生量。

（2）水质

根据已批复的可研报告，废水设计进水水质间下表6.2-3。

表 6.2-3 废水设计进水水质表

| 废水种类 | 水量 (m3/d) | BOD5 (mg/L) | CODcr (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TN (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 垃圾渗滤液 | 260 | 30000 | 60000 | 15000 | 2000 | 2500 |
| 餐厨废水 | 68.23 | 80000 | 100000 | 70000 | 2500 | 2800 |

以上两股废水合并进入垃圾渗滤液处理系统，混合后设计进水水质如下。

表 6.2-4混合后设计进水水质表

| 废水种类 | 水量 (m3/d) | BOD5 (mg/L) | CODcr (mg/L) | SS (mg/L) | NH3-N (mg/L) | TN(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产废水 | 315 | 38800 | 67000 | 24600 | 2100 | 2600 |

由上表可知两种废水混合后的水质满足渗滤液处理站的设计进水水质。

综上所述，本项目生产废水无论是从废水产生量还是进水水质要求，都是满足拟改建的渗滤液处理站要求，生产废水可以接入渗滤液处理站进行处理。

2生活污水

本项目建成后全厂的生活污水经新建的一体化生活污水处理设施处理。根据前文分析现有项目生活污水最大产生量为40t/d，本项目新增生活污水量为2.56t/d，本项目拟新建一个处理能力为50t/d的一体化生活污水处理设施，可以满足本项目使用。

土壤和地下水污染防治措施

地下水保护与污染防治按照“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”的原则。本项目运行过程中要建立健全地下水保护与污染防治的措施与方法；必须采取必要的监测制度，一旦发现地下水遭受污染，就应及时采取措施，防微杜渐；尽量减少污染物进入地下含水层的机会和数量。主要采取以下措施：

（1）源头控制措施

主要包括在工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物采取相应措施，防止和降低污染物跑、冒、滴、漏，将污染物泄漏的环境风险事故降到最低程度；加强对污水管道的巡视、管理及水量监测，及时掌握水量变化以便污水渗漏时做出判断并采取相应措施，做到污染物“早发现、早处理”，减少由于埋地管道泄漏而造成的地下水污染。

（2）分区防治措施

根据《石油化工工程防渗技术规范》（GB/T50934-2013），石油化工企业污染区主要包括生产装置设备区、罐区、装卸区、污水处理、输送含有污染物的地下管线区域，分为重点污染防治区、 一般污染防治区和非污染防治区。

非污染防治区包括绿地、办公楼等不涉及化工物料的区域。

结合本项目平面布置情况，将本项目场地分为重点防渗区、一般防渗区和简单防渗区。

重点防渗区：包括餐厨处理间、油脂罐区、渗滤液处理站、餐厨垃圾及餐厨废弃油脂预处理废水厌氧罐区等，应严格作好防渗措施；施工过程中对管道、阀门严格检查，采用优质产品，有质量问题及时更换，地下铺设管线需设置专用防渗管沟，设活动观察顶盖，以便出现渗漏问题及时观察、解决；输水管线下方应 铺设土工膜，减轻污水管线发生“跑、冒、滴、漏”事故时对地下水的影响。要求防渗后，等效黏土防渗层 Mb≥6.0m ，K≤1.0×10-7cm/s 或参照 GB18598 执行。

一般防渗区：包括仓库、检修间等。地面底部做防水层处理，保证车间地 面防渗性能。要求防渗后，等效黏土防渗层 Mb≥1.5m ，K≤1.0×10-7cm/s 或参照GB16889 执行。

固体废物污染防治措施

一般固废

本项目预处理车间固渣、厌氧发酵污泥和生活垃圾等一般固废通过渣斗车运至 厂内生活垃圾焚烧区进行焚烧，不需要设置暂存设施；粗油脂外委资源综合利用（主要用于生物柴油及工业油脂，不得用于食品加工）。

危险固废

建设单位已按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单等相关标准规定，在厂区内设置相对独立的危险废物存放场地，并做好危险废物的收集、暂存工作。本项目危险废物废暂存依托现有的危废暂存库，现有的危废暂存库已通过环保验收。

（1）危险废物的收集

危险废物要根据其成分，用符合国家标准的专门容器分类收集。装运危险废物的容器应根据危险废物的不同特性而设计，不易破损、变形、老化，能有效防止渗漏、扩散。

装有危险废物的容器必须贴有标签，在标签上详细表明危险废物的名称、质量、成分、特性以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施和补救方法。

盛装危险废物的容器装置可以是钢桶、钢罐或塑料制品等，但必须符合以下要求：

①要有符合要求的包装容器、运输工具、收集人员的个人防护设备。

②危险废物收集容器应在醒目位置贴有危险废物标签，在收集场所醒目的地方设置危险废物警告标识。

③危险废物标签应表明下述信息：主要化学成分或商品名称、数量、物理形态、危险类别、安全措施以及危险废物产生车间的名称、联系人、联系电话，以及发生泄漏、扩散、污染事故时的应急措施(注明紧急电话)。

④液体和半固体的危险废物应使用密闭防渗漏的容器盛装，固态危险废物应采用防扬散的包装或容器盛装。

⑤危险废物应按规定或下列方式分类分别包装：易燃性液体，易燃性固体，可燃性液体，腐蚀性物质(酸、碱等)，特殊毒性物质，氧化物，有机过氧物。

（2）危废暂存场地建设要求

①库房内部各类危废划区堆放；同时应建有堵截泄漏的裙脚；地面与裙脚要用坚固防渗的材料建造；应有隔离设施、报警装置和防风、防晒、防雨设施。

②各类危废干湿分区，不同化学属性的固废间采用实体墙隔离，不同种类危废存放区域贴/挂标示标牌。

③干区进行地面硬化；湿区地面进行防腐、防渗处理，参照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）相关要求设置防渗基础或防渗层。

④湿区出入口设置围挡，内部地面四周设废水收集沟并汇流于一处收集槽，内置空桶，用于收集日常产生的少量废液，收集后做危废处置。

⑤暂存区外围周边贴挂明显的标示标牌，注明主要暂存危废的种类、数量、危废编号等信息。

⑥合理选择危废包装物。危废贮存容器、材质满足相应的强度要求，日常确保完好无损；容器材质和衬里与危险废物相容(《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）附录B-表1)；盛装液体废物的桶开孔直径应不超过70mm，并有放气孔。

（3）危险废物贮存场所(设施)基本情况汇总

表 6.2-5本项目危险废物贮存场所（设施）基本情况表

| 序 号 | 危险废 物名称 | 危险废物 类别 | 危险废物代码 | 产生量/(t/a) | 产生工序及装置 | 形态 | 主要 成分 | 有害 成分 | 产废 周期 | 危险 特性 | 污染防 治措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废矿物 油 | HW08 | 900-249-08 | 0.1 | 设备维修 | 液态 | 多环 芳 烃、 苯系 物 | 芳香 族类 有机 化合 物 | 1年 | T，I | 委托有 资质的 单位处 理 |
| 2 | 废矿物 油桶 | HW08 | 900-249-08 | 0.02 | 设备维修 | 固态 | / | 芳香 族类 有机 化合 物 | 1年 | T/In |  |

运输过程污染防治措施

本项目危险废物运输方式为汽车运输，危险废物运输应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，运输过程严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。具体运输要求如下：

（1）运输危险废物的车辆必须严格交通、消防、治安等法规并控制车速，保持与前车的距离，严禁违章超车，确保行车安全；装载危废的车辆不得在居民集聚区、行人稠密地段、风景游览区停车；

（2）运输危险废物必须配备随车人员在途中经常检查，不得搭乘无关人员，车上人员严禁吸烟；

（3）根据车上废物性质，采取遮阳、控温、防火、防爆、防震、防水、防冻等措施；

（4）危险废物随车人员不得擅自改变作业计划，严禁擅自拼装、超载。危险废物运输应优先安排；

（5）危险废物装卸作业必须严格遵守操作规程，轻装、轻卸，严禁摔碰、撞击、重压、倒置。

固体废物的处置

根据环发〔2001〕199 号《危险废物污染防治技术政策》，国家技术政策的总原则是危险废物的减量化、资源化和无害化。即首先通过清洁生产减少废弃物的产生，在无法减量化的情况下优先进行废物资源化利用，最终对不可利用废物进行无害化处置。本项目实施后，企业须按照这一技术政策规范化固废处置措施，具体要求如下：

（1）危险废物

根据《国家危险废物名录(2016 年本)》，本项目产生的废机油属危险废物。

根据企业签订的危废处置协议，企业厂内产生的相关危废委托大兴环境资源（开封）有限公司安全处置。

（2）一般工业固废

本项目预处理车间固渣、厌氧发酵污泥和生活垃圾等一般固废通过渣斗车运至 厂内生活垃圾焚烧区进行焚烧，不需要设置暂存设施；粗油脂外委资源综合利用（主要用于生物柴油及工业油脂，不得用于食品加工）。

综上分析，该项目运营期厂内产生的各类固体废物在落实上述措施后，均可得到有效的处理和处置，不会对周边环境产生影响。

日常管理要求

项目固废处置时，尽可能采用减量化、资源化利用措施。委托处置的应与处置单位签订委托处理合同，报环保主管部门备案。危险废物转移需执行报批和转移联单等制度。

各固废在外运处置前，须在厂内安全暂存，确保固废不产生二次污染。

（1）要求企业履行申报的登记制度、建立危废管理台账制度，每种危废一本；及时登记各种危废的产生、转移、处置情况，台账至少保存3年。

（2）严格落实危险废物台帐管理制度，不同种类危废分别建立台帐。认真登记各类危废的产生、贮存、转移量。

（3）根据《危险废物经营许可证管理办法》、《危险废物转移联单管理办法》等，落实好危废转移计划及转移联单制度。

（4）运输过程应由具有从事危险废物运输经营许可性的运输单位完成，并严格按照《危险废物收集贮存运输技术规范》（HJ2025-2012）进行。

小结

综上分析，该项目运营期厂内产生的各类固体废物在落实上述措施后，均可得到有效的处理和处置，不会对周边环境产生不利影响。

噪声污染控制及分析

工程对噪声的控制主要采取控制噪声源与隔断噪声传播途径相结合的办法，以控制噪声对厂界四邻的影响。具体控制措施如下：

本项目噪声源强主要为螺旋输送机、分拣机、筛分机、沉砂机、三相分离机、风机、泵等设备噪声，声级值为 65~75dB（A）。针对不同类别的噪声，拟采取以下措施：

（1）首先考虑选用低噪声设备， 并按照工业设备安装的有关规范进行安装，在源头上控制噪声污染。

（2）针对较大的设备噪声源，采取隔音、消声等治理措施，如将高噪声源布置在室内，用隔声房间、隔声墙等；在需要降噪的设备基础上采取安装减振座、减振垫等办法；风机风口安装消声器，水泵采取隔声等措施。

（3）保持设备处于良好的运转状态，防止因设备运转不正常而增大噪声，要经常进行保养，加润滑油，减少磨擦力，降低噪声。

（4）各专业的配管设计中优选低噪声阀门，流体尽可能防止湍流、涡流、气穴和流向突变等因素产生。根据管道所处环境对管内流速适当加以限制，尽量降低管内流速。

（5）总图合理布局，在满足工艺要求的前提下，考虑将高噪声设备集中布置，并配置专用机房，在总平面布置时做到远离厂界以减少高噪声源对厂界外环境的影响；同时设计中，尽量做到闹静分开布置。

本项目噪声污染防治工作应执行“三同时”制度。对防振垫、隔声、吸声、 消声器等降噪设备应进行定期检查、维修，对不符合要求的应及时更换，防止机械噪声的升高。

经预测分析，在采取以上措施后，公司四侧厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类功能区标准，可实现达标排放，且项目噪声源距周围的环境敏感目标较远，不会对其产生明显不利影响。

运输过程污染防治措施

根据调查，餐厨垃圾运输车在道路运输过程中对沿线造成的主要环境问题为恶臭影响，其次为交通噪声影响。

废气污染治理措施分析

根据目前国内运输较为成功的餐厨垃圾收运系统运营经验，为确保餐厨垃圾运输过程中不会对运输沿线造成恶臭影响，建议企业采取或加强如下措施：

①按照收集运输协议约定的时间和频次清运，装运时密封整洁，在收集当日内将餐厨垃圾运输至厂区。

②使用密闭的收集容器、运输车辆收集、运输，保持运输车辆整洁，运输过程中不得抛洒滴漏。

③选用密封性能好的餐厨垃圾运输车辆，同时加强运输车辆的使用管理，并定期检修，使运输车辆保持良好的使用状态。

④对驾驶员进行培训，要求驾驶员严格按照管理规范操作。运输过程中保持车辆平稳，避免因颠簸而造成餐厨垃圾、泔水的洒漏。

⑤餐厨垃圾运输车辆在道路上行驶的状况应有跟踪监督制度，发现违规行驶及时纠正，如发现垃圾或渗滤液洒漏，应及时通知环卫工人进行清理。

切实加强管理，完善垃圾转运系统，避免运输车辆在运输垃圾过程中出现餐厨垃圾及泔水的洒漏情况，可以有效控制餐厨垃圾运输线路的恶臭影响。

噪声影响污染治理措施分析

本项目运输路线避开交通拥挤路段， 且避免上下班和集市等人流高峰时间， 运输车辆的作业时间尽量安排在 6：00- 18：00 的昼间时段内进行，错峰出行收集，对周边环境影响较小。

小结

综上所述，本项目环保治理技术成熟先进，运行成本较低，能够保证治理设施长期稳定运行。此外，本项目投产后，设立完善的环保管理机构，加强人员培训，加强生产管理和环保设施管理，严格执行操作制度，确保环保设施正常运行，使本项目所产生的污染降至最低限度。

环境影响经济损益分析

建设项目的环境影响经济损益分析是从整体角度衡量项目投入的环保投资

可能产生的环境和社会效益，力求实现环境与发展的协调统一。

社会经济效益分析

目前，兰考县厨垃圾尚未实现统一收集和管理，每天产生的餐厨垃圾部分混入生活垃圾由环卫部门收集运走，部分餐厨垃圾经由下水道直接排入城市污水管网，部分由个人直接到餐饮单位上门收集，作为喂养饲料或他用。主要流向有以下四种渠道：一是部分餐厨垃圾由养殖户收购直接喂猪，残渣随意倾倒，造成周边环境污染， 形成“垃圾猪”影响人体健康；二是泔水和隔油池、下水道中的部分餐厨废弃油脂被外来人员收集后用于提炼“地沟油” ，极可能重新流入餐桌， 影响食品安全；三是部分餐饮单位将餐厨垃圾倾倒于下水管道，影响管道畅通并造成水质污染，同时餐厨垃圾在污水管网中易沉积、发臭，增加病菌、蚊蝇的滋生和疾病的传播；四是部分餐厨垃圾被混入生活垃圾，进入生活垃圾收运体系进行焚烧处理，餐厨垃圾含水率高、含盐量高，对焚烧工况及其污染排放造成一定的影响。

为了实现全社会的全面、协调、可持续性发展，必须通过控制污染，对餐厨废弃物从产生到最终处置的全过程管理，切实做到餐厨废弃物的无害化、减量化和资源化，来改善生存环境，保障人民群众的身体健康，因此本项目的建设有显著的的社会效益。

环境效益分析

本项目注重采用清洁生产技术，注重保护环境，使工程建设取得较好的经济效益、社会效益的同时，最大限度地减少对环境的污染，保证可持续发展。

本项目采用了一系列的污染治理措施，可将项目运营后对环境的不利影响 降至最低，具有明显的环境效益。具体表现为：本项目环保设施投入使用后，废气污染物可实现达标排放， 废水零排放，不会对周边环境及环境保护目标产生显著影响； 生产设备主要选用低噪声先进设备， 关键部位增加隔声减振措施， 明显减少噪声对厂界的影响； 固体废物处置去向合理，不会对环境产生二次污染；地下水、土壤可得到有效防治效果。

本项目总投资为3880.26万元，其中环保设施投资为509万元，占总投资的13.12%。环保投资主要用于废气治理设施、噪声治理设施、地面防渗等。主要环保投资概算见表 7.2- 1。

表 7.2- 1    本项目环保投资一览表

| 环保项目 |  | 主要设备或措施 | 投资概算（万元） |
| --- | --- | --- | --- |
| 施工期 | 扬尘 | 施工围挡、洒水抑尘、设置环保标志牌等 | 19.6 |
|  | 噪声 | 部分机械设备减振、隔声等 | 5 |
|  | 废水 | 沉淀池 | 3.7 |
|  | 固体废物 | 分类收集、弃土及时清运、泥浆处置等 | 0.2 |
| 运营期 | 废气治理 | 集气罩、除臭设施及管道 | 300 |
|  | 废水治理 | 厌氧罐、一体化生活污水处理设施污水收集管道等 | 155.5 |
|  | 噪声防治 | 隔声、减振措施 | 10 |
|  | 固体废物 | 固体废物分类收集及处置 | 1 |
|  | 环境风险 | 灭火器、消防栓等 | 2 |
|  | 地下水、土壤防治 | 防渗 | 10 |
|  | 排污口规范化 | 规范化建设 | 2 |
| 总计 |  | / | 509 |

综上所述，从整体来看，拟建项目的建设具有良好的社会效益、经济效益和环境效益，项目建设可行。

环境管理与监测计划

环境管理

环境管理是工程管理的一部分，是工程环境保护工作有效实施的重要环节。为了充分发挥本项目的经济效益、社会效益和生态环境效益，保护项目区域的生态环境，最大限度减免不利生态与环境影响，保障环境影响报告书中提出的各项环境保护措施的实施，必须加强工程营运期间的环境管理工作，建立完善的环境管理体系。

按照国家有关规定和实际工作的需要，应加强公司专职安全环保部门的管理职责。由公司总经理的领导下负责工程的安全生产、环境保护管理工作，环保人员的设置及工作制度与生产岗位相同。环保部门主要职责是：

（1）建立健全的环保工作规章制度，积极认真执行国家、宿州市有关环保法规、政策、制度、条例，如“三同时”，环保设施竣工验收，排污申报与许可证，污染物达标排放与问题控制等制度。

（2）项目营运期负责对本厂的环境保护工作进行监督与管理，负责公司与地方各级环保主管部门的协调工作。

（3）根据提出的环境监测计划，编制项目年度环境监测计划并组织实施，协助当地环境监测部门对本公司的污染物排放进行日常监测，发现问题及时解决。

（4）保证污染治理设施的完好率、运行率和主体设施相适应，做到运行、维护检修与主体设施同步进行。

（5）对职工进行经常性的环保教育与技术培训，明确环保责任制及奖惩制度，根据确定的环保目标及管理要求对企业各部门、各车间及岗位进行环保执法监督和考核。

（6）负责组织突发事故的应急处理及善后事宜如发生事故应及时报告上级环保部门。

（7）为了落实各项污染防治措施，加强环境保护工作管理，应当根据实际特点，制订各种类型的环保制度，并以文件形式规定，形成一套公司内部环境管理制度体系，如：环保设施运行操作规程；污染防治对策控制工艺参数；环境保护工作家常话计划；绿化工作年度计划；公司内部环境保护工作管理及奖罚办法等等。

（8）规范废水、废气排污口，按照环保部门的要求（设标志牌，便于采样、监测计量及日常监督检查）进行规范化整治。

环境管理目标

（1）保证各项环境保护措施按照环境影响报告书及其批复、环境保护设计的要求实施，使各项环境保护设施正常、有效运行。

（2）预防污染事故的发生，保证各类污染物达标排放、合理回用，使工程区及其附近的水环境、环境空气和声环境质量达到环境质量要求的标准。

（3）梳理工程运营与环境保护的关系，加强工程运营的环境管理，促进项目区域环境美化。

环境管理机构及职责

建立由厂长负责的环境管理机构，从上到下建立起环境目标责任制，指导和规范各部门的运行管理。其岗位职责主要是：

（1）组织协调本报告和审批意见提出的各项任务，落实废气、废水等污染防治的各项经费。建立健全环境保护工作规章制度，明确环保责任及其奖惩办法。

（2）负责编制环保工作长远规划和年度、季度计划，经环保委员会审查批准后组织实施。

（3）贯彻落实国家的环保法令及上级行政主管部门有关环保工作的指示，根据环保法律、法规制订本厂环保章程

（4）审查工程的环保工程项目和防治污染的具体措施。

（5）组织环保教育，搞好环境宣传，提高职工及厂区周围群众的环保意识。

（6）参与各项工程设计审查及竣工验收工作，监督“三同时”原则的贯彻、执行。

（7）负责安排厂内排放污染物质的定期监测工作，对不符合国家标准的废水、废气、废渣等提出治理措施，推广环保治理新技术。

（8）负责对环境空气、地表水环境、地下水环境、土壤环境等污染事故的调查和处理。

（9）收集与管理有关环保法规、环保技术资料、监测资料，建立环保档案。

（10）在本项目营运期做好以下环境管理工作：

① 做好厂区内污水处理站运维工作，保证厂区内各类废水的收集以及污水处理站的处理，使污水站出水能够稳定满足回用及排入园区污水厂处理标准；

② 做好厂区内废气处理设施运维工作，保证厂区内颗粒物及恶臭等各类废气污染物稳定达标，降低因本项目运行对周围环境空气产生的不利影响；

③ 做好厂区内噪声污染防治装置的运维工作，保证厂区噪声稳定达标，不使项目所在区域声环境质量降低；同时做好各类固废的收集及处置工作，避免产生二次污染；

④ 监督危险废物收集及转运过程；

环境管理制度

完善的环境管理制度的建立，有利于环境保护工程的监督、管理、实施和突发事件的处理。本项目的环境管理制度主要包括以下几个方面：

（1）环境保护责任制

在环境保护管理体系中，建立环境保护责任制，明确各环境管理机构的环境保护责任。

（2）管理制度

建设单位环境管理办公室负责日常环保检查，并将环保检查结果上报厂内的领导层。

（3）“三同时”验收制度

根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行，防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。

（4）书面制度

日常环境管理中所有要求、通报、整改通知及评议等，均采取书面文件或函件形式来往。

（5）报告制度

建设单位环境管理办公室应委托有关技术单位进行营运期环境监测，提出环境监测年报。

（6）排污收费制度

按照规定，按时、足额缴纳排污费，缴纳凭证齐全。

（7）排污许可证制度

按照规定，及时申报、申领排污许可证。排污许可证按审核要求，按时完成审核相关工作。

（8）环境监测制度

建立公司污染源监测管理制度，对污染源实施定期监测。公司自身无能力监测的，可委托有资质的第三方环境监测机构进行监测。公司应当将环境监测报告（数据）向有管辖权的环境保护部门备案，并向社会进行公布，同时进行存档管理。对在线自动监控设施（设备），应当定期进行有效性审核。

（9）环境保护目标责任制度

按照辖区政府环境保护目标责任书要求，按责任时限完成列入责任书的污染物削减任务。

营运期环境管理

（1）废水处理设施（设备）管理

对废水处理设施（设备）建立台帐；废水处理设施（设备）完好率和环保设施（设备）相对运转率达到要求。废水处理设施（设备）运行年负荷率必须与公司年实际生产负荷率相一致。被列入国控或省控废水污染源的，应当安装在线自动监控设施（设备）。车间和厂界废水排放浓度，必须达到相关排放标准。

（2）废气治理设施（设备）管理

对废气治理设施（设备）建立台帐。废气治理设施（设备）运行记录和定期检（维）修维护记录完整，数据真实可靠。被列入国控或省控废气污染源的，应当安装在线自动监控设施（设备）。车间和厂界废气排放浓度和速率，必须达到相关排放标准。

（3）噪声污染防治设施（设备）管理

对主要噪声源采取隔声、减振、消声、降噪措施，厂界噪声必须达到相关标准，并满足周边环境敏感点对声环境质量的要求。

（4）危险废物管理

危险废物的产生、贮存、利用、处理、处置必须符合危险废物处置相关规定，严禁对环境造成污染或产生二次污染。危险废物的转移、运输必须实施危险废物转移联单管理制度。

（5）一般工业固体废物管理

一般工业固体废物的产生、销售、利用、处理、处置，不得对环境造成污染或产生二次污染。如果在处理、处置、使用过程中可能产生二次污染的，必须采取相应的处理、处置措施，排放的污染物必须达到相关环境保护排放标准要求。

环境保护“三同时”验收计划

根据《建设项目环境保护“三同时”管理办法》中的有关要求，工程建设过程中的污染防治措施必须与建设项目同时设计、同时施工、同时投入运行。有关“三同时”项目必须按合同规定经有关部门验收合格后才能正式投入运行，防治污染的设施不得擅自拆除或闲置。结合本工程环境保护实施要求，本项目环境保护工程验收计划如下：

按照《建设项目竣工环境保护验收管理办法》有关规定实施，为了使工程环境治理措施得到落实，工程竣工后，建设单位应向审批该项目的环境保护行政主管部门提交验收申请报告，并附竣工验收调查报告

环境监测计划

监测目的

（1）掌握主体工程区环境的动态变化过程，为工程营运期环境污染控制和环境管理提供科学依据。

（2）及时掌握环保措施的实施效果，预防突发性事故对环境的危害，为工程竣工环境保护验收提供依据。

监测原则

本项目计划开展监测的环境因素较多，环境监测计划制定需遵循以下原则：

（1）与工程建设紧密结合的原则

监测的范围、对象和重点应结合工程施工、运行特点和周围环境敏感点的分布，及时反映工程施工和运行对周围环境敏感点的影响，以及环境变化对工程施工和运行的影响。

（2）针对性和代表性原则

根据环境现状和环境影响评价结果，选择对环境影响大、有控制性和代表性的主要因子进行监测，力求做到监测方案有针对性和代表性。

（3）经济性和可操作性

按照相关专业技术规范、监测项目、频次、时段和方法以满足本监测系统主要任务为前提，尽量利用附近现有监测机构，新建站点设置可操作性强，力求较少的投入获得较完整的环境监测数据。

（4）统一规划、分步实施的原则

监测系统从总体考虑，统一规划，根据各工程不同阶段的重点和要求，分期分步建立，逐步实施和完善。

监测计划

全厂监测计划表

焚烧厂应配备必要的设备和仪器，具体设备仪器的型号、规格将在初步设计 中得到落实。依照《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）、《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）、《排污许可证申请与核发技术规范 生活垃圾焚烧》（HJ 1039—2019）以及《排污许可证申请与核发技术规范 环境卫生管理业》（HJ 1106—2020），结合项目实际情况制定具体监测方案。

本工程的环境监测计划应包括两部分：一为竣工验收监测，二为营运期的常规监测。

竣工验收监测：本工程投入试生产后，建设单位应及时和环保主管部门取得联系， 经环保局同意后委托有资质监测机构编制竣工验收监测方案，并对本工程环保“ 三同时”设施组织竣工验收监测。

营运期的常规监测：主要是对工程的污染源进行监测，为掌握工程环保设施的运行 状况，对环保设施运行情况进行定期或不定期监测。根据企业申领的排污许可证的自行监测计划，本工程正式运营后，企业全厂的例行监测计划建议按照如下方案定期进行。

本项目建成后全厂污染源监测计划见下表：

表 8.2- 1    本项目建成后全厂污染源监测计划表

******

表8.3-2    本项目建成后全厂环境质量监测计划表

******

监测技术要求及档案管理

环境监测采样、分析方法、数据处理及技术要求均遵循《环境监测技术规范》中有关环境要素监测技术规定的方法进行。

企业对自身污染源及污染物排放实行例行监测、控制污染是企业做好环境保护工作的职责之一。监测资料应进行技术分析、分类存档、科学管理，为企业防治环境污染途径和治理措施提供必要的依据；同时也是企业的环境保护资料统计、上报、查阅、目标管理等必须要做的工作内容之一。

排污口规范化设置

根据国家标准《环境保护图形标志-排放口（源）》和国家环保总局《排污口规范化整治要求》（试行）的技术要求，企业所有排放口（包括声、渣）必须按照“便于采样、便于计量检测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，对治理设施安装运行监控装置、排污口规范化要符合有关要求。

（1）固定噪声排放源：按规定对固定噪声进行治理，并在边界噪声敏感点、且对外界影响最大处设置标志牌。

（2）固体废物贮存（处置）场：对各种固体废物应分别收集、贮存和运输，设置专用堆放场所，有防扬散、防流失、防渗漏等措施。

（3）设置标志牌要求

环境保护图形标志按照国家及地方相关规范设置。排放一般污染物口（源），设置提示式标志牌，排放有毒有害等污染物的排污口设置警告标志牌。

标志牌设置位置在排污口（采样口）附近且醒目处，高度为标志牌上端离地面2m。排污口附近1m范围内有建筑物的，设平面式标志牌，无建筑物的设立式标志牌。

规范化排污口的有关设置（如图形标志牌、计量装置、监控装置等）属环保设施，排污单位必须负责日常的维护保养，任何单位和个人不得擅自拆除，具体见图8.3-1。

图 8.3-1排放口图形标志图

排污许可

目前我国正在推进排污许可制度改革工作。环保部也大力推进排污许可证制度，并作为“十三五”国家固定源环境管理的核心，《国务院办公厅关于印发控制污染物排放许可制实施方案的通知》（国办发〔2016〕81 号）明确将排污许可制建设成为固定污染源环境管理的核心制度，作为企业守法、部门执法、社会监督的依据，为提高环境管理效能和改善环境质量奠定坚实基础。

本项目应严格按照国家排污许可证改革的要求，推进刷卡排污及污染源“一证式”管理工作，并作为建设单位在生产营运期接受环境监管和环境保护部门实施监管的主要法律文书，单位依法申领排污许可证，按证排污，自证守法。环境保护部门基于企事业单位守法承诺，依法发放排污许可证，依证强化事中事后监管，对违法排污行为实施严厉打击。

根据《关于做好环境影响评价制度与排污许可制衔接相关工作的通知》（环办环评〔2017〕84号）中的相关要求，环评阶段应结合排污许可证申请与核发技术规范、排污单位自行监测指南等，提出项目污染源排放清单及环境监测计划，与排污许可证申领工作做好衔接。

根据《固定污染源排污许可分类管理名录（2019年版）》，本项目为“103环境治理业772-专业从事危险废物贮存、利用、处理、处置（含焚烧发电）的”，为重点管理行业，需要进行排污许可证申请及相关内容的申报。

信息公开

根据《企业事业单位环境信息公开办法》（〔2013〕部令第 31 号），并参照《国家重点监控企业自行监测及信息公开办法（试行）》、《国家重点监控企业污染源监督性监测及信息公开办法（试行）》的通知（环发〔2013〕81 号），对普通单位及重点排污单位做出相应的信息公开规定。

（1）普通企业事业单位信息公开

① 应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开环境信息。

② 企业事业单位应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

③ 企业事业单位环境信息涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私的，依法可以不公开；法律、法规另有规定的，从其规定。

（2）重点排污单位应公开信息公开

① 基础信息。包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模。

② 排污信息。包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量。

③ 防治污染设施的建设和运行情况。

④ 建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况。

⑤ 突发环境事件应急预案。

⑥ 其他应当公开的环境信息。

⑦ 列入国家重点监控企业名单的重点排污单位还应当公开其环境自行监测方案。

污染物排放清单

表8.6-1本项目污染物产生及排放情况一览表

| 种类 |  | 产生情况 |  | 治理措施 | 排放量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 位置 | 名称 |  |  |
| 废 气 | 有组织 | 预处理车间、 渗滤液处理站 | NH3 | 封闭厂房+负压收集+依托现 有工程焚烧炉焚烧+2根80m 高、内径 1.4m 的集束式排气 筒 | / |
|  |  |  | H2S |  | / |
|  |  |  | HCl |  | ****** |
|  | 无组织 | 预处理车间、渗滤液处理站 | NH3 | 封闭+绿化 | 0.016 |
|  |  |  | H2S |  | 0.0024 |
| 废水 |  |  | 餐厨垃圾和废弃 油脂废水 | 预处理+UASB厌氧＋A/O-MBR＋纳滤+RO反渗透+DTRO | 0 |
|  |  |  | 地面冲洗废水 |  |  |
|  |  |  | 洗车废水 |  |  |
|  |  |  | 设备冲洗废水 |  |  |
|  |  |  | 生活污水 | 机械格栅+调节池+缺氧池 +A/O-MBR 生物反应系统+紫外线杀菌 |  |
| 固体废物 |  |  | 预处理车间固渣 | 运至本项目垃圾焚烧发电厂 进行焚烧处理 | 0 |
|  |  |  | 厌氧发酵污泥 |  |  |
|  |  |  | 生活垃圾 |  |  |
|  |  |  | 废矿物油 | 委托有资质的单位处理 |  |
|  |  |  | 废矿物油桶 |  |  |

环境影响评价结论

建设项目概况

光大环保能源（兰考）有限公司拟投资3880.26万元，于大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内建设“兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目”。建成后预计日处理餐厨垃圾50t/d、餐厨废弃油脂 5t/d。

产业政策与规划相符性相符

产业政策相符性分析

根据《产业结构调整指导目录（2019 年本） 》（国家发展和改革委员会第 29 号令） ，本项目属于鼓励类“第四十三项环境保护与资源节约综合利用 ”中 “第 34 款餐厨废弃物资源化利用技术开发及设施建设 ”。同时，本项目不属于《市场准入负面清单（2020 年版）》禁止事项，符合相关产业政策。

### 9.2.2规划相符性

本项目位于光大环保能源（兰考）有限公司内，不新增工业用地，项目建设不违背兰考经济技术开发区发展规划要求。

本项目为兰考县环保能源工程项目—餐厨废弃物协同处理项目，餐厨废弃物属于城市生活垃圾，且拟建项目选址位于兰考县经开区东泰街北段（现有光大环保能源（兰考）有限公司生活垃圾焚烧发电厂内），结合原有项目相关规划符合性分，项目选址符合《兰考县城市总体规划（2013～2030）》、《兰考经济技术开发区发展规划（2022-2035年）》和《兰考县城乡环境卫生专项规划（2015～ 2030）》。

区域环境质量和功能及环境影响评价

（1）环境空气：现状区域环境空气质量现状超标因子为 PM10、PM2.5、O3，其余指标均能满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准限值，属于大气环境质量不达标区，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ 2.2-2018）：“6.4.1 项目所在区域达标判断 6.4.1.1 城市环境空气质量达标情况评价指标为 SO2、NO2、PM10、PM2.5、O3、CO，六项污染物全部达标即为城市环境空气质量达标。”因此判定项目所在区域为不达标区。正常工作下，本项目产生的污染物经处理后均能达标排放，项目投产运行后不会改变当地的大气功能区划，本项目各污染物对保护目标影响较小。

（2）地下水：检测结果表明，除Cl-、SO42-、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物不满足地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求，其它各监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）III类标准要求。

（3）声环境：各监测点位昼间及夜间等效声级满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）3类要求。

（5）土壤环境：满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）第二类用地筛选值。

污染防治措施

1、废气

本项目恶臭气体和油烟废气经收集后由引风机通过风管送至垃圾储坑，然后作为辅助燃料进入焚烧炉焚烧，厌氧罐沼气依托现有焚烧发电项目焚烧炉焚烧处理， 焚烧烟气经现有“SNCR炉内脱硝+半干法脱酸+干法喷射（备用）+活性炭吸附+布袋除尘器”处理后，经2根 80m 高、内径 1.4m 的集束式烟囱排放，颗粒物、二氧化硫、氮氧化物应满足《生活垃圾焚烧污染控制标准》（GB18485-2014）中表 4 标准要求。厂界无组织废气能够达到《恶臭污染物排放标准》（GB14554- 1993）表 1 新扩改建二级标准要求。

本项目产生的恶臭气体不能进入焚烧炉焚烧时，本项目产生的恶臭气体不能进入焚烧炉焚烧，恶臭进入垃圾储坑顶部事故除臭装置系统处理后，经1跟经顶部35m高排气筒排放；渗滤液厌氧反应产生的沼气正常情况下，由风机送至垃圾坑一次进风口附近，作为一次风进入焚烧炉燃烧处理，应急状况下，有地面应急火炬系统焚烧后排放。实际运行情况应根据沼气产生的量和压力来调整：当沼气量较少、不稳定、富裕或者出现紧急意外事故时，沼气由火炬系统燃烧放空。

2、废水

餐厨垃圾、废油脂预处理系统废液、车辆及设备、地面冲洗废水经厂区污水管道进入经改扩建的渗滤液处理站处理，处理后出水水质满足《城市污水再生利用 工业用水水质》（GB/T19923-2005）敞开式循环冷却水系统补充水水质标准要求，产水作为循环冷却水补水、绿化用水及道路洒水等，部分浓水用作石灰浆制备、飞灰螯合用水、反应塔烟气降温冷却用水等，不外排；还有一部分浓缩液再经DTRO工艺处理后，清水用作循环冷却水补水，浓水用作烟气处理石灰浆制备用水，不外排；生活污水排入新建的一体化生活污水处理站处理，处理后出水水质满足《城市污水再生利用 城市杂用水水质》(GB/T18920-2020)标准，循环冷却水补水、绿化用水及道路洒水等，不外排。针对产生的各类固废，遵循“ 资源化、减量化、无害化” 的处理原则，采取了切实有效的处理处置措施，确保项目各类固废妥善、安全处理，对外环境影响较小。

3、固废

本项目产生的固废包括一般工业固体废物、生活垃圾及危险废物。其中，一般工业固体废物主要为预处理车间产生的固渣、厌氧发酵污泥，进入现有焚烧发电项目焚烧炉进行焚烧；生活垃圾统一收集后进入现有焚烧发电项目焚烧炉进行焚烧；危险废物包括废矿物油、废矿物油桶、废活性炭等，暂存于现有焚烧发电的危废暂存间内，定期交由有资质单位处理。本项目运行后产生的固 体废物种类明确，在落实各类固体废物处置去向明确的基础上，不会造成二次污染，对周边环境影响较小。

4、噪声

项目噪声源强主要为分拣机、制浆筛分机、筛分机、破碎机、滤油机、 三相分离机、压滤机、风机、泵类等设备噪声等，在项目采取消声隔声、先进低噪设备、绿化降噪等一系列降噪措施后，昼夜间噪声值达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中的3类标准要求。

综上所述，本项目运营阶段产生的各种污染物皆能符合相关国家标准的规定，做到达标排放。

环境影响经济损益分析

结合项目的社会效益、环境效益和环保经济损益进行综合分析得出，项目在创造良好经济效益和社会效益的同时，只要加强污染防治的投资与环境管理，把工程带来的环境损失降到最低限度，可以保证社会效益、经济效益和环境效益的“三统一”。

总量控制

（1）大气

- ******

- （2）废水

根据上文分析本项目建成后全厂外排废水总量不变，现有工程废水、废气污染物总量指标能够满足本项目使用，不需替代解决。

公众意见采纳情况

总结论

本项目建设符合产业政策要求，用地性质为公共设施用地。本项目实施后产生的废气污染物经相应的环保措施治理后可实现达标排放，废水经处理达标后厂区内全部回用，厂界噪声可实现达标排放，固体废物处置去向合理，对餐厨处理间、油脂罐区、渗滤液处理站、餐厨垃圾及餐厨废弃油脂预处理废水厌氧罐区等 设施进行严格的防渗漏，厂区内设置了地下水永久监测井， 针对可能的环境风险提出了必要的事故防范措施和应急措施。综上所述，在落实本报告提出的各项环保措施的情况下，本项目的建设具备环境可行性。

要求与建议

（1）建设单位应加强企业员工的环保知识培训，减少因不良操作而造成的原材料浪费及污染物产生，提高清洁生产水平。

（2）定期检查、维修设备，确保设备的集气效率，确保设备的良好运行，避免非正常情况下的废气产生。

（3）加强危险废物的日常管理；

（4）对环境风险易发点加强隐患排查工作，尽可能降低突发环境事故的发生概率。

（5）按期开展环境空气、地下水及土壤跟踪监测，及时了解区域环境空气、地下水水质及土壤状况。